年产10000吨医药、色素中间体项目（阶段性）竣工环境保护验收报告书

建设单位：        宿州恒昶生物科技有限公司

编制单位：        安徽精检分析股份有限公司

安徽精检分析股份有限公司

二零二二年十二月

- 目录

- 1、建设项目竣工环境保护验收监测报告书

表 1  概述

表 2  验收监测报告依据

表 3  验收项目工程概况

表4  环境保护设施

表5  建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

表6  监测技术规范及验收评价标准

表7  验收监测内容

表8  监测分析方法及质量保证措施

表9  验收监测结果

表10 结论和建议

- 2、验收工作组意见及签到表

  - 3、其他需要说明的事项

年产10000吨医药、色素中间体项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告书

建设单位：     宿州恒昶生物科技有限公司

编制单位：     安徽精检分析股份有限公司

二零二二年十一月

建设单位法人代表:（签字）

编制单位法人代表:（签字）

项目负责人：单涛

项目编写人：路倩倩

建设单位：宿州恒昶生物科技有限公司（盖章）

电话：18912889623

邮编：234000

地址：宿州经济技术开发区

承担单位：安徽精检分析股份有限公司（盖章）

电话：0557-3027776

邮编：234000

地址：宿州市高新技术产业开发区电子商务产业园3栋5楼

1概述

- 项目概况

宿州恒昶生物科技有限公司位于宿州经济技术开发区建设年产10000吨医药、色素中间体项目，2017年7月18在宿州市经济开发区市场监督管理局注册成立，注册资金12000万元，公司主要经营范围包括色素、染料、医药及中间体生产及销售。

项目建设过程：

2019年08月06日，宿州市发展改革委以（宿发改备案[2019]37号）文备案；

2019年5月，安徽通济环保科技有限公司编制《宿州恒昶生物科技有限公司年产10000吨医药、色素中间体项目环境影响报告书》；

2019年6月24日宿州市生态环境局以宿环建函【2019】34号文对该项目环境影响报告书进行了批复；

2020年3月开工建设，2021年6月安装环保设备，2022年3月安装调试完成并投入试运行；

2021年10月15日取得证书编号为91341300MA2NTHUP1L001P的排污许可证，有效期为2021年10月15日至2026年10月14日。

2022年6月委托安徽精检分析股份有限公司开展该项目的建设项目竣工环境保护验收监测工作。我公司立即组织技术人员进行收集资料，对该项目环保设施建设和环保措施落实等情况进行现场勘察，该项目N,N-二羟乙基苯胺生产线、N-羟甲基苯甲酰胺生产线、防霉增塑剂生产线已建设完成，因市场原因暂时放弃生产未投入使用，本次验收仅对N-乙基-N-氰乙基苯胺生产线、N-乙基-N-苄基苯胺生产线、乙酰基-丁二酸二甲酯（DMAS）生产线、对特辛基苯酚缩合物生产线进行阶段性验收，如果项目后期N,N-二羟乙基苯胺生产线、N-羟甲基苯甲酰胺生产线、防霉增塑剂生产线恢复生产，则视情况开展阶段性或整体环保验收工作，该项目现有主体工程与环保设施均已按照环评及批复等相关要求建设完成，履行了“三同时制度”，符合验收检测条件，安徽精检分析股份有限公司编制了《建设项目竣工环境保护验收检测方案》并于2022年11月04日-11月05日对宿州恒昶生物科技有限公司有组织废气、无组织废气、噪声进行竣工环境保护验收监测，2022年11月18日-11月19日对RTO蓄热氧化炉产生的甲醇、挥发性有机物、无组织挥发性有机物进行监测，2022年12月06日对RTO蓄热氧化炉产生的臭气浓度、非甲烷总烃、无组织非甲烷总烃进行监测验收监测期间的工作情况稳定，环保设施正常运行，生产负荷满足年产10000吨医药、色素中间体验收监测期间工况的要求。根据现场勘察情况及监测数据，我公司编制该项目验收监测报告。

2验收监测报告依据

2.1相关法律法规及导则

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015.8.29修订，2016.1.1实施；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7修订；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29修订；

（7）《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号，2015.9.1；

（8）《水污染防治行动计划》，国发[2015]17号，2015.4.2；

（9）《大气污染防治行动计划》，国发[2013]37号，2013.9.10；

（10）安徽省人大常委会：《安徽省环境保护条例》，2018.1.1；

（11）安徽省人民政府：《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》，皖政[2013]89号，2013.12.30；

（12）安徽省人民代表大会：《安徽省大气污染防治条例》，2015.3.1施行；

（13）安徽省人民政府：《安徽省水污染防治工作方案》，2015.12.29。

（14）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》国务院令第682号，2017年7月16日；

（15）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》中国环境监测站[2005]188号；

（16）环境保护部文件国环规环评[2017]4号“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告；

（17）环办环评【2018】6号关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知；

2.2技术依据

- 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》；

- 2、《建设项目竣工环境保护验收技术规范制药》HJ 792-2016

3、《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007

4、《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000

5、《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002

6、《水质样品保存和管理技术规定》HJ493-2009

7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

2.3环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

1、《宿州恒昶生物科技有限公司年产10000吨医药、色素中间体项目环境影响报告书》（安徽通济环保科技有限公司，2019年05月）；

2、《关于宿州恒昶生物科技有限公司年产10000吨医药、色素中间体项目环境影响报告书的批复》（宿州市生态环境局，宿环建函【2019】34号，2019年6月24日）；

2.4其他相关文件

- 宿州恒昶生物科技有限公司验收委托书；（2022年6月）；

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

项目位于宿州经济技术开发区，项目地理位置图见3.1-1。

厂区平面布置：厂区北侧由东至西依次布置污水处理区、事故应急池、初期雨水池、RTO 蓄热氧化炉房；生产车间位于厂区中部；厂区南侧由东至西依次布置辅助用房及综合楼，储罐区、原料仓库、成品仓库及危废储存库；平面布置图见图3.1-2。

图3.1-1地理位置图

图3.1-2平面布置图

3.2建设内容

3.2.1项目概况

项目名称：年产10000吨医药、色素中间体项目

建设单位：宿州恒昶生物科技有限公司

建设性质：新建

工程规模：年产10000吨医药、色素中间体

工作组织与劳动定员：年工作300天，每天工作8小时，三班两倒制，劳动定员110人；

表3.2-1验收项目建设情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立项 | 2019年8月06日宿州市发展改革委以宿发改备案〔2019〕37号文备案； |
| 2 | 环评 | 2019年05月安徽通济环保科技有限公司《宿州恒昶生物科技有限公司年产10000吨医药、色素中间体项目环境影响报告书》 |
| 3 | 环评批复 | 2019年6月24日宿州市生态环境局以宿环建函【2019】34号文给予批复 |
| 4 | 项目建设规模 | 年产10000吨医药、色素中间体 |
| 5 | 项目开工建设时间及竣工时间 | 2020年3月至2022年03月 |
| 6 | 现场查看时项目实际建设情况 | 项目已建设并投产，生产能力已经达到设计规模的75%以上，环保设施已建成，具备“三同时”验收条件 |

3.2.2产品方案及规模

表3.2-2产品方案一览表

| 产品名称 | 本期设计能力（吨） | 本期实际能力（吨） | 年运行时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| N-乙基-N-氰乙基苯胺 | 4000 | 4000 | 7200 |
| N-乙基-N-苄基苯胺 | 1000 | 1000 |  |
| N,N-二羟乙基苯胺 | 2000 | 0 |  |
| 乙酰基-丁二酸二甲酯（DMAS） | 2000 | 2000 |  |
| N-羟甲基苯甲酰胺 | 250 | 0 |  |
| 对特辛基苯酚缩合物 | 250 | 250 |  |
| 防霉增效剂 | 500 | 0 |  |
| 合计 | 10000 | 7250 |  |

3.2.3建设内容

表3.2-3项目工程建设内容一览表

| 名称 |  | 建设内容规模 |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#生产车间 | 建筑面积2982m2，一级甲类，二层H＝13.7m - 乙基-N-氰乙基苯胺4000t/a生产线1条 N-乙基-N-苄基苯胺1000t/a生产线1条 对特辛基苯酚缩合物250t/a生产线1条 |  | 与环评一致 |
|  | 2#生产车间 | 建筑面积2554m2，一级，甲类，局部三层，H=13.7m 羟甲基苯甲酰胺250t/a生产线1条 防霉增效剂250t/a生产线2条； |  | 建设乙酰基-丁二酸二甲酯生产线1条 羟甲基苯甲酰胺生产线1条（未投入使用） 防霉增效剂生产线2条（未投入使用） N,N-二羟乙基苯胺生产线1条（未投入使用） |
|  | 3#生产车间 | 建筑面积2554m2，一级，甲类，局部三层，H=13.7m N,N-二羟乙基苯胺2000t/a生产线1条； 乙酰基-丁二酸二甲酯2000t/a生产线1条 |  | 厂房已建设完成，未投入使用 |
| 贮运 工程 | 原料仓库 | 建筑面积748m2，二级，甲类，一层，H=8m |  | 与环评一致 |
|  | 成品仓库 | 建筑面积1267m2，二级，丙类，一层，H=8m |  | 与环评一致 |
|  | 罐区 | 占地面积1047m2，二级，甲类，一层，H=8m 20m3储罐1座，100m3储罐5座，200m3储罐2座， 备用100m3及200m3储罐各1座 |  | 与环评一致 |
|  | 五金备件库 | 建筑面积500m2，二级，戊类，二层，H=13m |  | 与环评一致 |
|  | 装桶棚 | 建筑面积288m2，二级，丙类，一层，H=8m |  | 与环评一致 |
|  | 装卸场地 | 占地面积2000m2 |  | 与环评一致 |
|  | 运输 | 原料采购采用货车运输方式；各车间辅助材料和成品采用叉车运输 |  | 与环评一致 |
| 辅助 工程 | 综合楼一 | 建筑面积3224m2，四层 |  | 4F，建设办公区 |
|  | 综合楼二 | 建筑面积1041m2，三层 |  | 三层，1F建设食堂，2~3F活动室 |
|  | 车间办公室 | 建筑面积450m2，二级，戊类，二层，H=13m |  | 与环评一致 |
|  | 车间淋浴室 | 建筑面积588m2，二级，戊类，二层，H=13m |  | 与环评一致 |
|  | 导热油炉房 | 建筑面积131m2，丙类，一层，H=8m |  | 与环评一致 |
|  | 变配电室 | 建筑面积442m2，一层 |  | 位于中控室北侧 |
|  | 机修车间 | 建筑面积225m2，二级，戊类，一层，H=13m |  | 位于五金房东侧 |
| 五金 | 控制室 | 建筑面积352m2 |  | 与环评一致 |
| 公用 工程 | 泵房 | 建筑面积215m2 |  | 与环评一致 |
|  | 动力间 | 建筑面积404m2，一层 |  | 与环评一致 |
|  | 门卫 | 南门卫建筑面积104m2；西门卫建筑面积96m2 |  | 与环评一致 |
|  | 供水 | 本项目生产用水及生活用水利用工业园给水系统 |  | 与环评一致 |
|  | 排水 | 本项目废水经污水处理站处理达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2新建企业水污染物排放限值后排入宿州经济开发区污水处理厂进一步深度处理 |  | 与环评一致 |
|  | 供电 | 采用双回路供电系统，来自工业园区10KV电网，S11-M-800KVA变压器一台 |  | 与环评一致 |
|  | 供热 | 供热主要由导热油及蒸汽供给。导热油供热需配置一台200万Kcal天然气导热油炉，天然气240Nm³/h；蒸汽供热2t/h（≥0.6MPa），用于低沸点溶剂回收、多效蒸发及产品干燥等，依托园区供热，本项目蒸汽使用量为14400t/a |  | 与环评一致 |
|  | 空压、空分站 | 新建一座空压站，新建1台37kw螺杆空压机。氮气主要用于反应保护，项目制氮采用变压吸附进行制氮，环境空气经压缩净化，去除空气中的水和灰尘后，进入由两个装填有碳分子筛的吸附塔组成的变压吸附装置。 |  | 与环评一致 |
|  | 循环水系统 | 新建一座循环水站，新建1台冷却塔、3台循环水泵。循环量1000m3/h |  | 与环评一致 |
| 环保 工程 | 废水处理设施 | 污水处理区建筑面积1900m2；本项目废水经污水处理站处理达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2新建企业水污染物排放限值后排入宿州经济开发区污水处理厂进一步深度处理 |  | 与环评一致 |
|  | 废气处理设施 | 有机废气 | 新建1#、2#、3#车间集气管及罐区集气总管、一套RTO蓄热氧化炉和1#排气筒（H=20m，ϕ=0.7m）；RTO房建筑面积200m2 | 1#、2#车间集气管道4#罐区集气管道经一套RTO蓄热氧化炉+25m排气筒排放 应急排放措施：二级活性炭吸附装置 |
|  |  | 导热油炉废气 | 经2#排气筒（H=25m，ϕ=0.45m）排放 | 低氮燃烧器+25m排气筒排放 |
|  | 噪声控制措施 | 设备分别采取消声、减振、隔声等措施 |  | 与环评一致 |
|  | 固废贮存设施 | 规范设置设置危险废物暂存间（180m2），一般固废暂存场地（50m2），强化防渗漏、防溢流等水污染防治措施 |  | 危险废物暂存间位于厂区西侧，180m2，一般固废暂存间位于辅助用房西侧，216m2 |
|  | 事故池 | 事故池有效容积为475m3 |  | 实际容积1480m3 |
|  | 初期雨水池 | 初期雨水池有效容积为480m3 |  | 与环评一致 |
|  | 消防水池 | 消防水池有效容积为500m3 |  | 与环评一致 |

3.2.4全厂主要生产设备

表3.2-4公用工程主要设备

| 工序 | 设备名称 | 规格型号 | 环评设计数量 | 单位 | 实际建设数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环水系统 | 循环水池 | V=552m3 | 1 | 个 | 1 | 一致 |
|  | 循环水泵 | 200S-42Q=280m3/hH=42mP=45kw电机Y225M-245KW | 2 | 台 | 2 | 一致 |
|  | 循环水泵 | KQSN300-N9Q=536m3/h H=0.38MPaN=90kw | 1 | 台 | 3 | 增加 |
|  | 机械过滤器 | V=20m3 | 1 | 台 | 1 | 一致 |
|  | 冷却塔 | RT-300U/DBQ=300m3/h N=11kw | 2 | 台 | 3 | 增加 |
| 供配电 | 变压器 | S11-M-800KVA | 2 | 套 | 1 | 型号S11-M-1600KVA |
| 供热 | 导热油炉 | 200万Kcal天然气导热油炉 | 1 | 套 | 1 | 一致 |
|  | 软水罐 | V=10m3（软水、冷凝水入） | 1 | 台 | 1 | 一致 |
|  | 软水泵 | Q=5m3H=32m | 2 | 台 | 1 | 减少 |
|  | RO纯水机 | V=10m3（软水、冷凝水入） | 1 | 台 | 1 | 一致 |
|  | 热水泵 | Q=5H=20m | 3 | 台 | 3 | 一致 |
| 制冷 | 水冷螺杆低温冷冻机组 | HYW-150LD，标准工况蒸发温度-25℃，冷凝温度+30℃制冷量：10万kcal/h | 1 | 台 | 1 | 一致 |
|  | 制氮机 | 21Nm3/min | 1 | 台 | 1 | 一致 |
|  | 冷水泵 | IH100-80-160N=15kwQ=100m3/h H＝32m | 2 | 台 | 2 | 一致 |
| 空压 | 双螺杆空气压缩机 | LU37-8Q：6.5m3/minP：0.8MPa供氮配电37KW | 1 | 台 | 2 | 增加 |
| 干燥系统 | 闪蒸干燥器 | XSG | 1 | 台 | 未建设 | 减少 |
| 废气处理 | RTO蓄热氧化炉 | 处理风量10000Nm3/h | 1 | 套 | 1 | 一致 |
|  | 二级碱液喷淋装置 | 处理风量2000Nm3/h | 1 | 套 | 1 | 一致 |
|  | 布袋除尘器 | 处理风量2000Nm3/h | 1 | 套 | 0 | 减少 |
| 废水处理 | 三效蒸发器 | 300L/h | 1 | 台 | 1 | 型号1200L/h |
|  | 进公司污水处理站经微电解+芬顿+生化等处理装置 | 60t/d | 1 | 套 | 1 | 处理能力240t/d |

- 表3.2-5 N-乙基苯胺中间体主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 材质 | 单位 | 环评设计数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | N-乙基苯胺合成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 苯胺储罐 | V=100m3Φ6000×7000×8 | Q235 | 台 | 1 | 1 |
| 2 | 苯胺泵 | IS-50-32-160 | Q235 | 台 | 2 | 2 |
| 3 | 乙醇储罐 | V=100m3Φ6000×7000×8 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 4 | 乙醇泵 | IH-50-32-160 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 5 | 配制罐 | V=10m3Φ2400×3000×8 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 6 | 配制泵 | IS-50-32-160 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 7 | 混合料高位槽 | V=10m3Φ2400×3000×8 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 8 | 混合料打料泵 | IH-50-32-160 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 9 | 蒸发器 | V=3m3F=6m2Φ2400×3000×8 | 1Cr18Ne9Ti | 台 | 3 | 3 |
| 10 | 固定床反应器 | V=3m3F=16m3Φ2400×2000×8 | 1Cr18Ne9Ti | 台 | 4 | 4 |
| 11 | 冷凝器 | F=40m2Φ400×6000×6 | 1Cr18Ne9Ti | 台 | 3 | 3 |
| 12 | 接收罐AB | V=10m3Φ2400×3000×8 | 304 | 台 | 3 | 3 |
| 13 | 废水接收罐 | V=3m3Φ1400×2000×6 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 14 | 废水泵 | IH-50-32-160 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 15 | 粗品打料泵 | IH-50-32-160 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 16 | N-乙基苯胺精馏釜 | V=5m3F=15m2Φ1800×3000×8 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 17 | N-乙基苯胺精馏塔 | Φ600×10000×6丝网填料 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 18 | N-乙基苯胺塔顶冷凝器 | F=80m2Φ500×6000×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 19 | 回流罐 | V=700LΦ800×800×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 20 | 回收乙醇罐 | V=3m3Φ1400×2000×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 21 | 前馏罐 | V=3m3Φ1400×2000×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 22 | N-乙基苯胺接收罐 | V=5m3Φ1800×3000×8 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 23 | N,N-二乙基苯胺接收罐 | V=1m3Φ1000×1200×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 24 | N-乙基苯胺计量罐 | V=2m3Φ1400×1800×6 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 25 | 缓冲罐 | V=700LΦ600×1000×6 | Q235 | 台 | 2 | 2 |
| 26 | N-乙基苯胺罐 | V=10m3Φ2200×2800×8 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 27 | N-乙基苯胺储罐 | V=100m3Φ4500×6000×8 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 28 | 废水塔 | Φ600×10000×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 29 | 废水塔再沸器 | F=20m2 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 30 | 废水塔冷凝器 | F=20m2 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 31 | 废水塔分相器 | V=700LΦ800×1200×4 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 32 | 盐水配制罐 | K2000 | TC | 台 | 1 | 1 |
| 33 | 真空泵 | WLW-70 | Q235 | 台 | 3 | 3 |
| 二、 | N-乙基苯胺精馏 |  |  |  |  |  |
| 34 | 乙醇塔再沸器 | F=40m2₵500×1500×6 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 35 | 乙醇精馏塔 | ₵800×10000×6丝网填料 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 36 | 乙醇精馏塔冷凝器 | F=80m2₵500×6000×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 37 | 回流罐 | V=700L₵800×800×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 38 | 回收乙醇罐 | V=3m3₵1400×2000×6 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 39 | 乙醇精馏塔回流泵 | IH-50-32-160 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 40 | 乙醇塔出料泵 | IH-50-32-160 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 41 | 水、苯胺混合处理塔 | ₵600×10000×6丝网填料 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 42 | 混合处理塔再沸器 | F=40m2₵800×1500×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 43 | 混合塔出料泵 | IH-50-32-160 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 44 | 混合塔冷凝器 | F=80m2₵500×6000×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 45 | 混合塔分相器 | V=1500L₵1400×1500×4 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 46 | 水层打料泵 | IH-50-32-160 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 47 | 苯胺层打料泵 | IH-50-32-160 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 48 | N-乙基苯胺精馏塔 | ₵400×10000×6丝网填料 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 49 | N-乙基苯胺精馏塔再沸器 | F=40m2₵800×1500×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 50 | N-乙基苯胺精馏塔出料泵 | IH-50-32-160 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 51 | N-乙基苯胺精馏塔冷凝器 | F=40m2₵500×4000×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 52 | N-乙基苯胺精馏塔回流罐 | V=500L₵800×1500×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 53 | N-乙基苯胺接收罐 | V=3m3₵1600×1400×4 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 54 | N-乙基苯胺精馏塔出料泵 | IH-50-32-160 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 55 | N-二乙基苯胺接收罐 | V=3m3₵1600×1400×4 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 56 | 苯胺初馏塔 | ₵300×6000×6丝网填料 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 57 | 苯胺初馏塔再沸器 | F=20m2₵500×1500×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 58 | 苯胺初馏塔出料泵 | IH-50-32-160 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 59 | 苯胺接收罐 | V=1500L₵1400×1500×4 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 60 | 初馏塔冷凝器 | F=30m2₵500×2500×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 61 | 初馏塔回流罐 | V=700L₵600×800×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 62 | 初馏塔出料泵 | IH-50-32-160 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 63 | 水、苯胺混合罐 | V=6.m3₵1600×2800×8 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 64 | 混合罐出料泵 | IH-50-32-160 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 65 | 苯胺共沸处理塔 | ₵400×6000×6丝网填料 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 66 | 共沸处理塔再沸器 | F=20m2₵800×1500×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 67 | 共沸塔出料冷凝器 | F=20m2₵800×1500×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 68 | 共沸塔冷凝器 | F=30m2₵800×1500×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 69 | 共沸塔回流罐 | V=700L₵600×800×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 70 | 共沸塔出料泵 | IH-50-32-160 | 304 | 台 | 2 | 2 |

表3.2-6 N-乙基-N-氰乙基苯胺主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 材质 | 单位 | 环评设计数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水计量槽 | V=2m3₵1400×1800×6 | PE | 台 | 2 | 2 |
| 2 | 丙烯晴储罐 | V=10m3₵2200×2800×8 | 钢衬PE | 台 | 1 | 1 |
| 3 | 丙烯晴打料泵 | FS-50-25 | 氟塑 | 台 | 2 | 2 |
| 4 | 氰基化反应釜 | K6300 | 搪瓷 | 台 | 4 | 4 |
| 5 | 分相釜 | V=6.3m3₵1600×2800×6 | 钢衬PE | 台 | 2 | 2 |
| 6 | 母液罐 | V=5m3₵1800×2000×8 | 钢衬PE | 台 | 1 | 1 |
| 7 | 废水储罐 | V=10m3₵2400×2800×6 | 钢衬PE | 台 | 2 | 2 |
| 8 | 废水泵 | ZVP-25 | 氟塑 | 台 | 4 | 4 |
| 9 | 氰乙基苯胺粗品罐 | V=15m3₵2600×3000×8 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 10 | 氰乙基苯胺粗品泵 | IH-50-32-160 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 11 | 氰乙基苯胺精馏釜 | V=8m3₵2000×2800×8 | 304 | 台 | 3 | 3 |
| 12 | 氰乙基苯胺精馏塔 | ₵600×10000×6丝网填料 | 304 | 台 | 3 | 3 |
| 13 | 氰乙基苯胺精馏塔冷凝器 | F=60m2₵500×6000×6 | 304 | 台 | 3 | 3 |
| 14 | 氰乙基苯胺回流罐 | V=700L₵800×800×6 | 304 | 台 | 3 | 3 |
| 15 | 丙烯晴回收罐 | V=1000L₵1000×1200×6 | 304 | 台 | 3 | 3 |
| 16 | 成品接收罐 | V=5m3₵1800×2000×8 | 304 | 台 | 6 | 6 |
| 17 | 成品尾气缓冲罐 | V=700L₵600×1000×6 | Q235 | 台 | 6 | 6 |
| 18 | 真空泵 | 2WLW-50 | Q235 | 台 | 6 | 6 |
| 19 | 成品储罐 | V=100m3₵4200×7500×8 | 304 | 台 | 1 | 1 |

表3.2-7 N-乙基-N-苄基苯胺主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 材质 | 单位 | 环评设计数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化苄储罐 | V=5m³₵1800×2800×12 | 钢衬PE | 台 | 1 | 1 |
| 2 | 氯化苄打料泵 | FS-50-25 | 氟塑 | 台 | 2 | 2 |
| 3 | 氯化苄计量槽 | V=1500L₵1400×1500×12 | 氟塑 | 台 | 1 | 1 |
| 4 | N-乙基苯胺计量槽 | V=1500L₵1400×1500×4 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 5 | 苄基反应釜 | K6300 | 搪瓷 | 台 | 3 | 3 |
| 6 | 分相釜 | V=12m³₵2400×2800×8 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 7 | 废水储罐 | V=100m³₵4200×7500×8 | Q235 | 台 | 1 | 1 |
| 8 | 废水泵 | ZVP-25 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 9 | 三效蒸发 | Q=1M3 | 304 | 套 | 1 | 1 |
| 10 | 苄基苯胺粗品罐 | V=15m³₵2600×3000×8 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 11 | 苄基苯胺粗品泵 | IH-50-32-160 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 12 | 苄基苯胺精馏釜 | V=10m³₵2200×2800×8 | 304 | 台 | 4 | 4 |
| 13 | 苄基苯胺精馏塔 | ₵600×10000×6丝网填料 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 14 | 苄基苯胺精馏塔冷凝器 | F=60m2₵500×6000×6 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 15 | 苄基苯胺回流罐 | V=700L₵800×800×6 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 16 | 回收水罐 | V=100L₵500×800×6 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 17 | 前馏罐 | V=500L₵800×800×6 | 304 | 台 | 4 | 4 |
| 18 | 成品接收罐 | V=5m³₵1800×2000×8 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 19 | 成品尾气缓冲罐 | V=700L₵600×1000×6 | Q235 | 台 | 2 | 2 |
| 20 | 真空泵 | 2WLW-50 | Q235 | 台 | 4 | 4 |
| 21 | 成品储罐 | V=100m³₵4200×7500×8 | 304 | 台 | 1 | 1 |

表3.2-8 乙酰基-丁二酸二甲酯（DMAS）主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 材质 | 单位 | 环评设计数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酯化釜 | K1500 | 搪瓷 | 台 | 2 | 2 |
| 2 | 甲醇高位槽 | V=800LΦ800×1000×3 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 3 | 甲醇储罐 | 30m³Φ4000×4500×4 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 4 | 甲醇泵 | IS50-32-200 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 5 | 硫酸储罐 | V=5m³Φ1800×2200×8 | Q235 | 台 | 1 | 1 |
| 6 | 硫酸泵 | FS-50-25 | 氟塑 | 台 | 1 | 1 |
| 7 | 硫酸高位槽 | V=100LΦ400×800×3 | Q235 | 台 | 1 | 1 |
| 8 | 酯化回流冷凝器 | F=20㎡ | 石墨 | 台 | 2 | 2 |
| 9 | 甲醇尾气回收冷凝器 | F=20㎡ | 石墨 | 台 | 1 | 1 |
| 10 | 中和分水釜 | K1500 | PE/Q235 | 台 | 1 | 1 |
| 11 | 废水罐 | V=2m³Φ1200×2000×5 | PP | 台 | 1 | 1 |
| 12 | 废水泵 | FS-50-25 | 氟塑 | 台 | 1 | 1 |
| 13 | 甲醇蒸馏釜 | K3000 | 搪瓷 | 台 | 1 | 1 |
| 14 | 蒸馏冷凝器 | F=20m2Φ400×200×4 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 15 | 甲醇回收罐 | V=2000LΦ800×1200×3 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 16 | 回收甲醇管道泵 | G-50-16 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 17 | DMM打料泵 | G-50-16 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 18 | 酰化釜 | V=1500Φ1400×1000×30 | 钛/Q345 | 台 | 1 | 1 |
| 19 | 乙醛储罐 | V=10m³Φ2200×3000×10 | 345 | 台 | 1 | 1 |
| 20 | 乙醛高位槽 | V=1000LΦ800×1200×8 | Q345 | 台 | 1 | 1 |
| 21 | 氮气钢瓶 | G=200kg | Q235 | 只 | 5 | 5 |
| 22 | 氮气缓冲罐 | V=1000LΦ800×1200×8 | Q235 | 台 | 1 | 1 |
| 23 | 乙醛蒸馏釜 | K1500 | 搪瓷 | 台 | 1 | 1 |
| 24 | 乙醛蒸馏冷凝器 | F=10m2Φ400×200×4 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 25 | 回收乙醛储罐 | V=500LΦ600×1500×8 | Q345 | 台 | 1 | 1 |
| 26 | 乙醛尾气吸收塔 | Φ600×6000×8 | PE | 台 | 1 | 1 |
| 27 | DMAS蒸馏釜 | V=1000LΦ1000×1200×14 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 29 | DMAS蒸馏冷凝器 | F=20m2Φ400×3000×6 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 30 | DMAS接收罐 | V=1.2m³Φ1000×1500×3 | 304 | 台 | 3 | 3 |
| 31 | 尾气缓冲罐 | V=1.2m³Φ1000×1500×10 | Q235 | 台 | 1 | 1 |
| 32 | 真空泵 | WLW-70 | Q235 | 台 | 2 | 2 |
| 33 | 结晶釜 | K1500 | 搪瓷 | 台 | 3 | 3 |
| 34 | 三合一体机 | DN1800 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 35 | 母液槽 | V=2m³Φ1600×1000×8 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 36 | 母液泵 | YB50-25 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 37 | 电子磅 | 200kg |  | 台 | 1 | 1 |

表3.2-9 对特辛基苯酚缩合物主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 材质 | 单位 | 环评设计数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合成釜 | 3000LΦ1400×2000×14 | 304/Q235 | 台 | 2 | 2 |
| 2 | 缓冲罐 | K2000 | 搪瓷 | 台 | 2 | 2 |
| 3 | 冷凝器 | F=20m2Φ500×3000×4 | 304/Q235 | 台 | 2 | 2 |
| 4 | 乙醇高位槽 | V=3m³Φ1400×2000×6 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 5 | 稀释釜 | K6300 | 搪瓷 | 台 | 2 | 2 |
| 6 | 隔膜泵 | QBY-80 | 304/F4 | 台 | 2 | 2 |
| 7 | 三合一体机 | DN1800 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 8 | 料盘、料车 |  | PE/Q235 | 套 | 2 | 2 |
| 9 | 乙醇蒸馏釜 | V6300 | 304/Q235 | 台 | 1 | 1 |
| 10 | 乙醇蒸馏冷凝器 | F=100m2Φ800×4000×4 | 304/Q235 | 台 | 1 | 1 |
| 11 | 乙醇接收罐 | V=3m³Φ1400×2000×6 | 304/Q235 | 台 | 2 | 2 |
| 12 | POP蒸馏釜 | V6300 | 304/Q235 | 台 | 1 | 1 |
| 13 | 蒸馏塔 | Φ600×6000×6 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 14 | 水冷凝器 | F=20m2Φ500×3000×4 | 304/Q235 | 台 | 1 | 1 |
| 15 | POP蒸馏冷凝器 | F=60m2Φ600×4000×6 | 304/Q235 | 台 | 1 | 1 |
| 16 | 尾气缓冲罐 | V=1m³Φ1200×1000×8 | Q235 | 台 | 2 | 2 |
| 17 | 真空泵 | WLW-70 | Q235 | 台 | 2 | 2 |
| 18 | 螺旋喂料机 | Q=200kg/h | 304/Q235 | 台 | 2 | 2 |

表3.2-10 无机盐回收主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 材质 | 单位 | 环评设计数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH调制釜 | V=10m3 | PE | 台 | 2 | 2 |
| 2 | 硫酸计量槽 | V=1.5m3 | Q235 | 台 | 1 | 1 |
| 3 | 铁碳床 | Φ1800 | PE/Q235 | 台 | 2 | 1 |
| 4 | 液碱计量槽 | V=1.5m3 | Q235 | 台 | 1 | 1 |
| 5 | 中和罐 | V=10m3 | Q235 | 台 | 1 | 1 |
| 6 | 打料泵 | IH50-32-160 | 不锈钢 | 台 | 2 | 2 |
| 7 | 苯胺吸附塔 | Φ600×4000 | Q235 | 台 | 3 | 2 |
| 8 | 母液中间罐 | V=30m3 | Q235 | 台 | 1 | 1 |
| 9 | 三效蒸发器 | Q=1m3/h | 304 | 套 | 1 | 1 |
| 10 | 涡流离心机 | Φ150 | 304 | 台 | 2 | 2 |
| 11 | 母液罐 | V=800L，Φ1000 | 304 | 台 | 1 | 1 |
| 12 | 母液输送泵 | YB-25 | 304 | 台 | 2 | 2 |

3.3项目原料及能源消耗情况

表3.3-1建设项目环评设计原料及能源消耗情况与实际消耗情况对比一览表（全厂）

| 序号 | 名称 | 环评设计年用量（t） | 储存场所 | 备注 | 实际消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 |  |  |  |  |  |
|  | 苯胺 | 3727.1 | 罐区 | 外购，汽运 | 2671.5 |
|  | 乙醇 | 1531.1 | 罐区 | 外购，汽运 | 1393.1 |
|  | Cu\Zn\Co催化剂 | 12 | 甲类仓库 | 外购，汽运 | 12 |
|  | 丙烯腈 | 1197.3 | 罐区 | 外购，汽运 | 1145.4 |
|  | 氯化苄 | 600.0 | 仓库 | 外购，汽运 | 512.5 |
|  | 纯碱 | 278.1 | 仓库 | 外购，汽运 | 281.07 |
|  | 三氯化铝 | 2.0 | 仓库 | 外购，汽运 | 1.95 |
|  | 环氧乙烷 | 970.0 | 仓库 | 外购，汽运 | 0 |
|  | 顺酐 | 1335.0 | 仓库 | 外购，汽运 | 1331.39 |
|  | 甲醇 | 867.9 | 罐区 | 外购，汽运 | 845 |
|  | 硫酸 | 27.0 | 环保 | 外购，汽运 | 27 |
|  | 液碱 | 127.4 | 环保 | 外购，汽运 | 110 |
|  | 乙醛 | 480.1 | 罐区 | 外购，汽运 | 467.8 |
|  | 过氧化二苯甲酰 | 12.0 | 仓库 | 外购，汽运 | 12 |
|  | 氨水 | 325.0 | 仓库 | 外购，汽运 | 0 |
|  | 苯甲酰氯 | 250.0 | 仓库 | 外购，汽运 | 0 |
|  | 甲醛 | 142.5 | 仓库 | 外购，汽运 | 0 |
|  | 碳酸钾 | 22.5 | 仓库 | 外购，汽运 | 0 |
|  | POP | 99.5 | 仓库 | 外购，汽运 | 97.3 |
|  | 酸性兰 | 218.8 | 丙类仓库 | 外购，汽运 | 218.75 |
|  | 氢氧化钾 | 68.8 | 仓库 | 外购，汽运 | 68.75 |
|  | 炔丙醇 | 108.7 | 仓库 | 外购，汽运 | 0 |
|  | 正丁基异氰酸酯 | 191.3 | 仓库 | 外购，汽运 | 0 |
|  | 催化剂2-己基 | 0.9 | 仓库 | 外购，汽运 | 0 |
|  | 次氯酸钠 | 750.0 | 仓库 | 外购，汽运 | 0 |
|  | 氢氧化钠 | 40.0 | 仓库 | 外购，汽运 | 0.098 |
|  | 碘 | 240.0 | 仓库 | 外购，汽运 | 0 |
|  | 硫代硫酸钠 | 2.2 | 仓库 | 外购，汽运 | 0 |
|  | 盐酸 | 19.8 | 仓库 | 外购，汽运 | 419.05 |
|  | 活性炭 | 2.5 | 仓库 | 外购，汽运 | 20 |
|  | 纯净水 | 4780.0 | 罐制水间 | 自制 | 868.8 |

注：盐酸用于污水处理站

表3.3-1各产品主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评设计年耗 | 实际消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | N-乙基-N-氰乙基苯胺 |  |  |  |
| 1 | 苯胺 | t | 2944.46 | 2671.5 |
| 2 | 乙醇 | t | 2785.48 | 1387.4 |
| 3 | Cu\Zn\Co催化剂 | t | 12 | 12 |
| 4 | 丙烯晴 | t | 1627.59 | 1145.4 |
| 5 | 三氯化铝 | t | 1.95 | 1.95 |
| 6 | 工艺水 | t | 90.8 | 90.8 |
| 7 | 氢氧化钠 | t | 0.032 | 0 |
| 二 | N-乙基-N-苄基苯胺 |  |  |  |
| 1 | N-乙基苯胺 | t | 609.59 | 609.59 |
| 2 | 氯化苄 | t | 602.8 | 512.5 |
| 3 | 水 | t | 775 | 775 |
| 4 | 纯碱 | t | 281.07 | 281.07 |
| 三 | 乙酰基-丁二酸二甲酯（DMAS） |  |  |  |
| 1 | 顺酐 | t | 1331.39 | 1331.39 |
| 2 | 甲醇 | t | 1336 | 845 |
| 3 | 硫酸 | t | 27 | 27 |
| 4 | 33%NaOH | t | 110 | 110 |
| 5 | 乙醛 | t | 873.6 | 467.8 |
| 6 | BPO | t | 12 | 12 |
| 7 | 氢氧化钠 | t | 0.098 | 0.098 |
| 8 | 水 | t | 3 | 3 |
| 四 | 对特辛基苯酚缩合物 |  |  |  |
| 1 | POP | t | 527.74 | 97.3 |
| 2 | 酸性兰 | t | 218.75 | 218.75 |
| 3 | 氢氧化钾 | t | 68.75 | 68.75 |
| 4 | 乙醇 | t | 1375 | 5.7 |

4全厂水源及水平衡

1、供水：本项目供水来自区域供水管网，用以供应厂区生产、生活用水、消防用水，用水量：7696.093吨/年。

2、排水：厂区采取雨污分流，工艺废水、生活用水、设备冲洗废水、化验室用水、循环冷却定期排水经厂区自建污水处理站处理后达标排放，初期雨水收集至初期雨水池排入厂区自建污水处理站处理后达标排放。

图3.4-1项目水量平衡图（t/a）

3.5生产工艺

一、 N-乙基-N-氰乙基苯胺

1、工艺技术方案

本产品由苯胺与乙醇作用而得N-乙基苯胺，再由N-乙基苯胺进行氰乙基化而得。主要分3个步骤：

（1）N-乙基苯胺合成及精馏

反应原理：苯胺与乙醇在290-310度，在催化剂Cu/Co/Zn作用下，乙基取代苯胺N-基团H+,生成N-乙基苯胺，N-基团取代下来H+和OH-反应生成水，同时有N-基团2个H+被乙基取代，生成副产物N,N-二乙基苯胺。

工艺过程：将罐区苯胺储罐和乙醇储罐物料分别用泵打入车间苯胺计量罐与乙醇计量罐，由物料泵将苯胺和乙醇按摩尔比1：1.1混合，打入配制计量槽循环充分混合2小时，经进料隔膜计量泵打入蒸发釜（流量150kg/h），蒸发釜夹套用导热油加热，物料在300°C迅速气化，然后气相进入固定床反应器，固定床反应器夹套用导热油加热使之在310°C温度下反应，生成N-乙基苯胺。N-乙基苯胺转化率95%，纯度90%。粗品N-乙基苯胺经冷凝器冷凝液化，进入接收罐，然后再泵入中间储罐。

N-乙基苯胺由N-乙基苯胺粗品泵送至N-乙基苯胺精馏乙醇塔，在乙醇塔中常压80°C下精馏回收乙醇，乙醇回收率99.9%，其他组分进入苯胺共沸塔，塔上部共沸蒸出苯胺和水，冷凝后在饱和盐水下分层，有机相进入苯胺塔，无机相进入废水塔回收苯胺后，废水至环保处理；苯胺塔塔顶在102°C共沸，气相经苯胺回收塔冷凝器冷凝，进入二次分相器，在盐水作用下，自动分层，水相进入废水塔回收苯胺，有机相返至苯胺塔，苯胺塔底部苯胺达到>97%，回收率98.78%经泵输出，再经冷却器冷却，物料降温40°C以下，进入苯胺回收储罐，返回配料工序，循环套用；共沸塔底部物料由泵送入N-乙基苯胺精馏塔，在-0.09MPa,130°C 精馏得到N-乙基苯胺精品，产品收率99.7%塔底物料由泵送入N,N-二乙基苯胺蒸出塔（间歇塔），在-0.09MPa,170°C回收副产N,N-二乙基苯胺，约3天放一次釜残。

（2）N-乙基N-氰乙基苯胺合成及精馏

反应原理：N-乙基苯胺在催化剂三氯化铝作用下，N-基团另一H+与过量丙烯晴加成反应，合成N-乙基N-氰乙基苯胺。

工艺过程：合成反应釜按比例先加入N-乙基苯胺，再加入5kg三氯化铝催化剂，夹套加蒸汽升温，控制釜温55±5°C，滴加丙烯腈，滴加过程用夹套冷却水控制釜温55±5°C，滴加结束，用夹套蒸汽升温，反应过程中丙烯腈经合成冷凝器冷凝回流，保温8小时，N-乙基苯胺转化率99.87%，反应结束，开启夹套蒸汽升温，在釜温70-90°C时回收过量丙烯腈，丙烯晴回收率99.9%，蒸馏出的丙烯腈经冷凝器进入丙烯腈回收储罐，循环套用；

开启合成釜夹套冷却水降温至30°C，转入稀释分相釜，搅拌下缓慢滴加盐水溶解三氯化铝，滴加过程中有盐酸气体经内冷凝器冷凝回至釜内，尾气再经水吸收塔吸收，吸收液作下次盐水底水使用。三氯化铝充分溶解后，停搅拌，静置2 小时，在视盅分出下部母液水，进入母液罐，上层反应液再经盐水洗涤二次，静置分层，分水进入废液罐，进入环保处理。

洗涤后物料进入N-氰乙基苯胺精馏釜，开启N-氰乙基苯胺精馏釜内浮头加热导热油进路阀，控制导热油阀门开度，升温，在0.015Mpa，102°C以下，蒸馏出废水，经冷凝器进入废水接收罐，废水再经树脂吸附，除去苯胺，泵入到环保处理站；

切换真空系统，导热油升温，在-0.01MPa压力下精馏，控制回流比，在130°C 采出前馏分苯胺和N-乙基苯胺，在160°C精馏出成品N-氰乙基苯胺，N-氰乙基苯胺收率99.5%，精馏结束，降温放出残渣。

釜温降温至50°C以下，用水浸泡精馏釜至浮头处，清除盘管结垢，放出，泵至污水处理站生化处理。

- N-乙基-N-氰乙基苯胺工艺流程及产污节点图

（1）N-乙基苯胺合成工艺流程及产污节点图见图。

图1  N-乙基苯胺合成工艺流程及产污节点图

（2）N-乙基 N-氰乙基苯胺合成工艺流程及产污节点图见图。

图2  N-乙基 N-氰乙基苯胺合成工艺流程及产污节

二、N-乙基-N-苄基苯胺

1、工艺技术方案

本产品所用原料N-乙基苯胺来源于N-乙基N-氰乙基苯胺的N-乙基苯胺合成与精馏工段。再由N-乙基苯胺进行苄基化而得。N-乙基N-苄基苯胺主要分2个步骤：

- N-乙基N-苄基苯胺合成及精馏

反应原理：N-乙基苯胺在纯碱作用下，N-基团另一H+与氯化苄加成反应，脱除下来CL-,氯根与纯碱反应生成氯化钠和二氧化碳、水。

工艺过程：苄基苯胺反应釜中加入计量工艺水和纯碱，加入计量N-乙基苯胺、氯化苄，开启蒸汽升温，升温过程中有饱和蒸汽压下水和氯化苄挥发，经釜顶冷凝器冷凝回收，用作下次底水。升温至95-98°C，保温8小时，反应结束，N-乙基苯胺转化率95.88%，之后降温，在反应釜静置2小时，分出下层废水（用作精馏釜后期洗涤用水），废水集中储存至废水罐；有机相上层进入苄基苯胺精馏塔釜，开启导热油加热精馏塔釜浮头加热器，在0.015MPa，100°C 蒸出水，采水结束，切换至真空系统，控制回流比，在-0.09MPa，130~160°C精馏N-乙基苯胺，N-乙基-N-苄基苯胺前馏，在180°C，-0.09 MPa时，精馏采出成品N-乙基-N-苄基苯胺，精馏结束，成品收率99.85%，降温放出残渣。

- 最后，降温用水浸泡精馏釜，清除盘管结垢，放出，泵至污水处理站生化处理。

2、N-乙基-N-苄基苯胺工艺流程及产污节点图

图3   N-乙基-N-苄基苯胺工艺流程及产污节点图

三、乙酰基-丁二酸二甲酯（DMAS）

1、工艺技术方案

①酯化：

反应原理：顺酐和甲醇在硫酸催化作用下，在-0.09MPa,80度生成顺丁烯二酸二甲酯和水。

工艺过程：将甲醇及回收甲醇（>90%）按比例混合打入计量槽，再将称量好的顺酐及催化剂硫酸分别放入酯化釜中，开启蒸汽加热至40°C。前期为自发反应，温度可升至110-130°C，开冷却水降温至90-95°C，开启真空系统，调节釜内压力至-0.09±0.01MPa，温度至80±2°C，开始滴加甲醇，滴加回流12小时，反应结束，顺酐转化率99.9%。

②中和、蒸馏：

向反应釜中生成的顺丁烯二酸二甲酯中滴加一定量液碱，中和物料至中性pH=7，将物料放入回收甲醇蒸馏釜中，升至65°C回收过量甲醇，甲醇回收套用。然后降至常温，静置分水至废水罐，废水泵至污水处理站。

③酰化：

反应原理：顺丁烯二酸二甲酯和乙醛在酰化剂过氧苯甲酰作用下，在120度，1—2.0MPa条件下生成乙酰基-丁二酸二甲酯。

工艺过程：用氮气将乙醛压入乙醛计量罐中，结束用氮气扫线，清空管线中乙醛。将酯化料蒸馏去除甲醇、顺丁烯二酸二甲酯后和催化剂过氧化苯甲酰放入酰化釜中，放入计量好的乙醛，充分搅拌，开汽升温，将釜压控制在1.0-2.0MPa，温度130°C，0.5小时反应结束，酯化料转化率80%。

回收乙醛：将酰化釜物料转移至乙醛蒸馏釜，开启夹套蒸汽，釜温50-70°C，蒸馏回收乙醛经冷凝器进入回收乙醛储罐（物料温度10°C以下），回收的乙醛循环套用，乙醛回收率99.8%。

④精馏：回收乙醛后物料转移至精馏釜，在-0.09MPa,釜温120-150°C精馏物料，得到物料转至结晶釜，精馏收率98.85%。残液料渣集中送至固废处理。

⑤冷却、结晶、离心：

精制物料放入结晶釜，开启搅拌，20-25y/min,开启结晶釜夹套冷冻盐水，釜温降温至-10-0°C，结晶析出，离心分离，收率82.3%，称重包装，母液打入酰化工序循环套用。

反应原理

（1）酯化：

COH=CHCOO+ CH3OH＝CH3OOCH=CHOOCH3+H2O

（2）中和：

H2SO4+ 2NaHO＝NaSO4+ 2H2O

（3）酰化：

CH3OOCH=CHOOCH3+CH3CHO＝CH3OOCHCOCH3CH2COOCH3

图4  乙酰基-丁二酸二甲酯工艺流程及产污节点图

四、对特辛基苯酚缩合物

- 工艺技术方案

反应原理：对特辛基苯酚与氢氧化钾生成对特辛基苯酚钾和水，对特辛基苯酚钾在常压、160℃条件下取代蓝129#磺酸基，磺酸基退位下来，生成硫酸钾。

工艺过程：缩合釜分别投入计量对特辛基苯酚(POP)425kg与酸性兰129原粉175kg，氢氧化钾55kg，开启导热油管路出口阀和进路阀，缓慢升温至160℃，随升温过程，氢氧化钾与磺酸基反应,生成硫酸钾和水，反应过程有水和少量POP 升华至缓冲罐，将生成的水分至接收罐，尾气经冷凝器冷凝放空，冷凝液与缓冲罐物料分别进入接收罐，反应结束，降温至40℃转入稀释釜中，加入乙醇稀释物料，然后进入压滤机压滤，母液进入乙醇蒸馏釜，回收乙醇；滤饼进入精制釜，加入乙醇精制，精制后的物料进入三合一体机，滤饼经压榨、洗涤、干燥。母液多次套用后进入蒸馏釜，在78℃回收乙醇后进入POP回收塔，蒸至无料出，降温，最后残渣排放装桶，送危废暂存库。回收POP再经刮板蒸发器去杂套用。

2、对特辛基苯酚缩合物工艺流程及产污节点图

图5 对特辛基苯酚缩合物工艺流程及产污节点图

五、无机盐回收

1、工艺技术方案

（1）物料有机物脱除

来自N-乙基-N-苄基苯胺生产线、N-乙基-N-氰乙基苯胺生产线、乙酰基-丁二酸二甲酯生产线的母液在pH值调制釜，然后加入液碱调节物料pH=6~8,未能分解物质常温下，进入大分子树脂吸附塔，脱除苯胺及衍生物，苯胺吸附塔树脂饱和采用碱析，重力分层，回收苯胺及衍生物；去除苯胺的物料进入三效进行浓缩，产生的废水再加入硫酸，调节物料pH=1~2,进入铁碳床进行微电解，分解大分子化学物质为小分子。

（2）三效蒸发浓缩

脱除苯胺及衍生物后的物料在70~102℃，负压-0.07~-0.09MPa，连续三效蒸发器脱水浓缩。

（3）离心

浓缩物料由出料泵输送至涡流离心机，母液返至二级蒸发回用，离心出物料包装。

2、工艺流程及产污节点图

- 无机盐回收工艺流程图及产污节点见下图

- 图6  无机盐回收工艺流程

3.5项目变动情况

| 类型 | 清单内容 | 建设内容 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 中成药、中药饮片加工生产能力增加50%及以上；化学合成类、提取类药品、生物工程类药品生产能力增加30%及以上；生物发酵制药工艺发酵罐规格增大或数量增加，导致污染物排放量增加 | 本项目属于化学合成类，本次验收范围：年产N-乙基-N-氰乙基苯胺4000t、年产N-乙基-N-苄基苯胺1000t、年产乙酰基-丁二酸二甲酯（DMAS）2000t、年产对特辛基苯酚缩合物250t已建设完成， 其余年产N,N-二羟乙基苯胺2000t、年产N-羟甲基苯甲酰胺250t、年产防霉增效剂500t生产设备安装完成，验收期间未进行生产，项目属于阶段性验收 | 否 |
| 建设地点 | 项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点 | 本项目建设地点、总平面布置与环评一致 | 否 |
| 生产工艺 | 生物发酵制药的发酵、提取、精制工艺变化，或化学合成类制药的化学反应（缩合、裂解、成盐等）、精制、分离、干燥工艺变化，或提取类制药的提取、分离、纯化工艺变化，或中药类制药的净制、炮炙、提取、精制工艺变化，或生物工程类制药的工程菌扩大化、分离、纯化工艺变化，或混装制剂制药粉碎、过滤、配制工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加 | 无机盐回收工艺实际建设情况: （1）物料有机物脱除 来自N-乙基-N-苄基苯胺生产线、N-乙基-N-氰乙基苯胺生产线、乙酰基-丁二酸二甲酯生产线的母液在pH值调制釜，然后加入液碱调节物料pH=6~8，未能分解物质常温下，进入大分子树脂吸附塔，脱除苯胺及衍生物，苯胺吸附塔树脂饱和采用碱析，重力分层，回收苯胺及衍生物；去除苯胺的物料进入三效进行浓缩，产生的废水再加入硫酸，调节物料pH=1~2,进入铁碳床进行微电解，分解大分子化学物质为小分子。 （2）三效蒸发浓缩 脱除苯胺及衍生物后的物料在70~102℃，负压-0.07~-0.09MPa，连续三效蒸发器脱水浓缩。 （3）离心 浓缩物料由出料泵输送至涡流离心机，母液返至二级蒸发回用，离心出物料包装 其余生产工艺未发生变动，与环评一致 | 否 |
|  | 新增主要产品品种，或主要原辅材料变化导致新增污染物或污染物排放增加 | 本项目未新增产品种类，主要原辅材料未发生变化，与环评一致 | 否 |
| 环境保护措施 | 废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外） | 废水污染防治措施工艺未发生变化； 废水：污水处理设施环评设计处理能力60t/d，实际处理能力处理能力240t/d。 废气：新增食堂：油烟净化器+排气筒 工艺废气环评设计：蓄热式氧化炉（RTO）+ 25m高排气筒排放 实际建设：蓄热式氧化炉（RTO）+ 25m高排气筒排放（应急排放：二级活性炭吸附） | 否 |
|  | 排气筒高度降低10%及以上 | 排气筒高度未降低 | 否 |
|  | 新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重 | 本项目无新增废水直接排放口；废水排放方式、废水排放口位置均与环评一致，未发生变化。 | 否 |
|  | 风险防范措施变化导致环境风险增大 | 风险防范措施与环评一致，不会导致环境风险增大 | 否 |
|  | 危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重 | 本项目危险废物处置方式为委托有资质单位进行处置 | 否 |

本项目变更未加重污染物的排放，未导致对环境不利影响加重，对照环办环评【2018】6号关于印发制浆造纸等十四个建设项目重大变动清单的通知，对照制药建设项目重大变动清单中项目的规模、建设地点、生产工艺、环境保护措施无重大变动。

4环境保护设施

4.1污染物治理/处置措施

4.1.1废水污染防治措施

项目废水为纯水制备废水、循环冷却清净下水、生产工艺废水、设备地面冲洗废水、生活污水；

纯水制备废水用于厂区绿化；

循环冷却水循环使用，不外排；

生产工艺废水：包括洗涤废水、分层废水、冷凝及离心废水：N-乙基-N-苄基苯胺生产线、乙酰基-丁二酸二甲酯生产线、进入无机盐回收工序，经有机物脱除及三效蒸发浓缩后废水排入污水处理站、

设备地面清洗废水、生活污水、化验室废水排入污水处理站、

初期雨水：将前15min产生的初期雨水收集至初期雨水池排入厂区自建污水处理站处理后达标排放，后期雨水通过雨水管网直接排放。

  - 表4.1-1废水治理/处置设施情况一览表

| 工艺 | 污染源名称 | 污染物种类 | 排放量（t/a） | 循环量（t/a） | 治理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-乙基-N-氰乙基苯胺生产 | 静置分层废水 | COD、BOD5、PH、NH3-N、盐分 | 565 | / | 直接进入污水处理站 | 市政管网 |
|  | 洗涤静置废水 | COD、BOD5、PH、NH3-N、盐分 | 90.816 | / |  |  |
| N-乙基-N-苄基苯胺生产 | 静置分层废水 | COD、BOD5、PH、NH3-N、盐分、苯胺 | 807.78 | / | 三效蒸发浓缩+铁碳床微电解，进入进公司污水处理站 |  |
| 乙酰基-丁二酸二甲酯生产 | 静置分层废水 | COD、BOD5、PH、NH3-N、盐分 | 329.547 | / |  |  |
| 对特辛基苯酚缩合物 | 废水 | COD、BOD5、PH、NH3-N、盐分 | 15.02 | / |  |  |
| 循环水系统 | 循环冷却水排水 | COD | / | 4320 | 循环使用 | 循环使用 不外排 |
| 其它 | 设备及地面冲洗废水 | COD、BOD5、SS | 2439 | / | 直接进入污水处理站 | 市政管网 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 3168 | / |  |  |
|  | 化验室废水 | COD、氨氮 | 550 | / |  |  |

4.1.2废水处理工艺流程

（1）车间废水处理工艺：

各车间废水    车间蒸馏、吸附、静置分层等回收套用工艺     蒸发除盐工艺    去污水站；

污水站废水处理工艺：

图4-1污水处理站工艺流程图

（2）系统污泥处理工艺：污泥池

图4-2污泥处理工艺流程图

4.1.3废气防治污染措施

1、本项目产生的有组织废气主要包括：

- 有组织工艺废气：本项目中间罐呼吸气通过集气管接入尾气吸收系统处理后排放。计量罐呼吸阀和反应釜相连，通过位差加料，加料过程中不存在计量罐呼吸气；

- 1#、2#生产车间有机废气分别通过集气总管进入一套RTO蓄热氧化炉处理，罐区呼吸废气及灌装废气经集气总管收集后也一并进入RTO蓄热氧化炉处理；

- 锅炉房废气：低氮燃烧后经25m高2#排气筒排放

- 罐区废气：本项目生产车间液体物料加料均采用气动泵泵入，物料转移输送通过管道采用位差放料或真空抽料，真空尾气接入集气总管。离心机均采用密闭自动卸料式离心机，离心尾气经软管接入集气总管处理，泄料为自动卸料，基本上无废气排放。车间计量罐呼吸阀和反应釜相连，通过位差加料，加料过程中不存在计量槽呼吸气

（4）食堂油烟：油烟净化器+排气筒排放

2、本项目产生的无组织废气主要包括：无组织废气主要为车间生产产生的甲醇、苯胺类、丙烯腈、乙醛、VOCS、污水处理站产生的氨、硫化氢、臭气浓度；

表4.1-2废气排放及防治措施

| 产生环节 | 污染物 | 处理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评设计措施 | 实际建设措施 |
| 车间及罐区 | 乙醇、苯胺、丙烯晴、甲醇、甲醛、乙醛、VOCs、氨、颗粒物、SO2、NOx、乙醛 | RTO蓄热氧化炉 | RTO蓄热氧化炉 应急排放：二级活性炭吸附装置 |
| 燃气导热油炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧 | 低氮燃烧 |
| 食堂油烟 | 饮食业油烟 | / | 油烟净化器 |
| 无组织废气 | *丙烯腈、甲醇、苯胺类、*乙醛 | 自然消散 | 自然消散 |

  - 4.1.4 噪声污染防治措施

本项目噪声源主要为引风机、各种泵类，各种产噪设备运行噪声；通过采购低噪音设备、隔声、减振等措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.1.5 固体废弃物及其处置

本项目产生的固体废物主要来自生活垃圾、一般固体废物和危险废物。

生活垃圾：生活垃圾主要为员工日常办公产生的废纸、包装物、饮料容器等垃圾。

危险废物：蒸馏釜残、过滤残渣、废包装物、污水处理站污泥、废弃机油、三效蒸发盐、废活性炭、水质在线监测废液收集后交由有资质单位处置；

表4.1-3项目废包装物料统计表

| 序号 | 原料 | 包装类型 | 数量（个） | 单重（kg） | 重量（t） | 去向 | 实际产生量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三氯化铝 | 桶 | 80 | 1.5 | 0.12 | 厂家回收 | 0.120 | 袋装 |
|  | 氯化苄 | 桶 | 3000 | 8 | 24 | 厂家回收 | 0 | 吨桶循环使用 |
|  | 氨 | 吨桶 | 325 | 17 | 5.525 | 厂家回收 | 0 | 不使用 |
|  | 甲醛 | 吨桶 | 143 | 17 | 2.431 | 厂家回收 | 0 | 不使用 |
|  | 苯甲酰氯 | 塑料桶 | 1000 | 8 | 8 | 厂家回收 | 0 | 不使用 |
|  | 酸性蓝 | 吨袋 | 438 | 0.2 | 0.0876 | 厂家回收 | 0.080 | / |
|  | 炔丙醇 | 桶 | 604 | 8 | 4.832 | 厂家回收 | 0 | 不使用 |
|  | 正丁基异氰酸酯 | 桶 | 1063 | 8 | 8.504 | 厂家回收 | 0 | 不使用 |
|  | 催化剂2-已基 | 桶 | 5 | 8 | 0.04 | 厂家回收 | 0 | 不使用 |
|  | 次氯酸钠 | 吨桶 | 750 | 17 | 12.75 | 厂家回收 | 0 | 循环使用 |
|  | 碘 | 桶 | 9600 | 1.5 | 14.4 | 厂家回收 | 0 | 不使用 |
|  | 盐酸 | 吨桶 | 20 | 17 | 0.34 | 厂家回收 | 0 | 循环使用 |
|  | 纯碱 | 袋装 | 5560 | 0.2 | 1.112 | 危废库 | 1.112 | / |
|  | 顺酐 | 袋装 | 5340 | 0.2 | 10.68 | 危废库 | 10 | / |
|  | 过氧化二苯甲酰 | 袋装 | 480 | 0.2 | 0.096 | 危废库 | 0.096 | / |
|  | 碳酸钾 | 袋装 | 4500 | 0.2 | 0.09 | 危废库 | 0.09 | / |
|  | POP | 纸袋 | 3980 | 0.2 | 0.796 | 危废库 | 0.796 | / |
|  | 氢氧化钾 | 编织袋 | 2752 | 0.2 | 0.5504 | 危废库 | 0.550 | / |
|  | 氢氧化钠 | 编织袋 | 1600 | 0.2 | 0.32 | 危废库 | 0.32 | / |
|  | 硫代硫酸钠 | 袋装 | 45 | 0.2 | 0.009 | 危废库 | 0 | 不使用 |
|  | 活性炭 | 袋装 | 100 | 0.2 | 0.02 | 危废库 | 0.02 | / |

表4.1-5固体废物排放一览表

| 名称 | 分类 | 性状 | 主要成分 | 环评设计产生量（t） | 实际产生量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙基苯胺合成气化高沸点物排污 | HW02 271-004-02 | 半固态 | 乙醇：0.10，苯胺：0.20，水：0.01 | 0.31 | 0.31 |
| N-乙基苯胺合成精馏渣 | HW02 271-004-02 | 半固态 | N-乙基苯胺：9.75N，N-二乙基苯胺：26.25，Cu\Zn\Co催化剂12 | 48 | 50 |
| N-乙基-N-氰乙基苯胺精馏渣 | HW02 271-004-02 | 固态 | N,N-二乙基苯胺:0.26，N-乙基-N-氰乙基苯胺：19.56 | 19.82 | 20 |
| N-乙基-N-苄基苯胺精馏渣 | HW02 271-001-02 | 半固态 | 氯化钠：15.48，氯化物：0.11,纯碱：0.81，杂质：0.01，多聚物：1.07 | 17.48 | 20 |
| DMAS合成精馏渣 | HW02 271-004-02 | 固态 | BPO：12，多聚物:3.64，杂质：6.675，氢氧化钠 0.3094，马来酸钠0.167，硫酸钠：5.78 | 28.571 | 30 |
| 对特辛基苯酚缩合物精馏渣 | HW02 271-001-02 | 半固态 | POP多聚物：1.25，硫酸钾：80.533，氢氧化钾：11.413，其它盐类:4.813，缩合料：1.25 | 99.26 | 100 |
| 防霉增效剂装置母液预处理废渣 | HW02 271-001-02 | 半固态 | 乙醇，废活性炭，氯化钠、杂质 | 6.03 | 不产生 |
| 废水处理站 | HW02 271-004-02 | 固态 | 芬顿等污水处理前段工序污泥 | 10 | 50（后段生化污泥当作危废处理） |
|  | 一般固废 | 固态 | 后段生化污泥 | 10 |  |
| 包装物料 | HW49 900-04-49 | 固态 | 废包装袋 | 13.6734 | 13.184 |
|  |  | 固态 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质（包装桶、废油漆桶） | 81.0296 |  |
| 废弃机油 | HW08 900-214-08 | 液态 | 废弃的机油、润滑油 | / | 0.2 |
| 三效蒸发盐 | HW11 900-013-11 | 固态 | 各原辅料产生蒸发残渣 | / | 20 |
| 废活性炭 | HW02 271-004-02 | 固态 | 生产过程中的各原辅料 | / | 20 |
| 水质在线监测废液 | HW02 900-047-49 | 液态 | 含有水质在线监测试剂的液体 | / | 1 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 固态 | / | 15 | 16.5 |

4.2其他环保措施

4.2.1风险防范设施

- 1、设置了标准化环境管理体系，落实了环保责任制。企业具有完善的环境管理制度，明确责任人，环境管理有章可循。

- 2、企业于厂区北侧设置事故应急池，东侧中部建设消防水池；

- 3、突发环境事件应急预案于2022年12月12日备案，备案编号：341371-2022-032-M；

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

项目废水、废气处理设施已按相关要求规范化建设，满足环保验收条件；

项目RTO蓄热氧化炉排放口安装烟气在线监测设备，监测项目为：非甲烷总烃；

项目在经济开发区污水处理厂安装一企一管在线，保证企业出水水质稳定；

项目废水排放口安装废水在线监测设备，监测项目为：pH、COD、氨氮、总氮、总磷，于2022年07月6日取得验收备案表，备案编号：SZZXB2022-20；

- 4.2.3其他设施

本项目不涉及“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置，生态恢复工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资落实情况

该项目实际总投资2亿元，其中环保投资1922.91万元，占总投资的9.6%。环保投资明细表见下表：

表4.3-1 项目建设环保设施一览表

| 类别 | 环保工程 | 环评设计投资（万元） | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 车间废气收集管网、碱液喷淋洗涤吸收装置等 | 100 | 80 |
|  | 罐区废气收集管网、RTO 蓄热焚烧装置等 | 340 | 256 |
|  | 低氮燃烧天然气导热油炉 | 50 | 123.8 |
| 废水 | 微电解、芬顿氧化等预处理装置和生化处理装置 | 150 | 511 |
|  | 雨水管网、污水管网 | 40 | 496.7 |
| 噪声 | 消声器、隔声门窗、减振措施 | 10 | 168.11 |
| 固废 | 一般固废、危废暂存场所 | 30 | 87.3 |
| 地下水 | 地下水分区防渗措施 | 80 | 30 |
| 风险 | 事故水池（475m3） | 10 | 140 |
|  | 环形沟及储罐围堰 | 30 | 包含在雨污水管网内 |
|  | 风险防范和应急设施 | 50 | 30 |
| 合计 |  | 890 | 1922.91 |

4.3.2三同时落实情况

本项目于2019年5月，安徽通济环保科技有限公司编制《宿州恒昶生物科技有限公司年产10000吨医药、色素中间体项目环境影响报告书》，2019年6月24日宿州市生态环境局以宿环建函【2019】34号文对该项目环境影响报告书进行了批复，同意该项目的建设。在完成一系列的环保手续后，主体工程2020年3月开工建设，2021年6月安装环保设备，2022年3月安装调试完成并投入试运行；该项目基本符合建设项目“三同时”验收要求。经核查，该项目“三同时”落实情况见下表；

| 治理对象 |  | 治理措施 | 验收标准/内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 采用多效蒸发除盐预处理+经微电解+芬顿氧化+水解酸化+缺氧和好氧处理工艺，多效蒸发除盐预处理系统，污水处理站规模50t/d。 | 满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表 2中排放限值要求 | 与环评一致 |
|  |  | 雨污分流排水管网 | / | 与环评一致 |
| 废气 | 有机废气处理系统 | 采用蓄热式氧化炉（RTO）处理后由 20m 高 1#排气筒排放 | 参照《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12-524-2014）最高允许排放浓度及速率要求 | 蓄热式氧化炉（RTO）+ 25m高 排气筒排放（应急排放：二级活性炭吸附） 参照执行安徽省《制药工业大气污染物综合排放标准》（DB34/310005-2021） |
|  | 导热油炉废气处理系统 | 导热油炉采用采用低氮燃烧后通过 25m 高 2#排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 大气污染物燃气锅炉特别排放限值 | 低氮燃烧+25m高排气筒排放 |
|  | 无组织废气 | 通风 | 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12-524-2014）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表 2 中的无组织排放限值 | 加强通风 |
| 噪声 | 噪声 | 机械噪声采取隔声、消声、减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3 类标准值 | 隔声减震 |
| 固体废物 | 设置危险废物设置危险废物固体暂存间（180m2），一般固废暂存场地（50m2） |  | 验收措施落实情况，处理处置和综合利用情况，固废处理处置率100%；危险废物委托处理合同 | 危废间位于厂区西南侧（180m2） 一般固废间位于辅助用房西侧，面积216m2 |
| 环境风险 | 消防水池（500m3）；事故池（475m3） |  |  | 事故池实际容积1480m3 |
|  | 储罐区设置围堰，罐区围堰有效容积 110m3，围堰高度满足化工建设项目环境保护设计规范（GB50483-2009）要求，同时参照中国石油天然气集团企业标准（Q/SY1190-2009）事故状态下水体污染的预防与控制技术要求，为了收集和处理围堰内废水，在围堰外部设有阀门切换井；各车间设有环形沟，环形沟排水口设有切换阀，切换阀一端连接事故应急池，一端连接厂区污水处理站；甲类仓库、危废临时贮存场所物料泄漏应急措施甲类仓库、危废临时贮存场所地面四周设有环形沟 |  |  | 与环评一致 |
|  | 一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于 1.5m 厚渗透系数为 1.0x10-7cm/s 的粘土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于 6.0m 厚渗透系数为1.0x10-7cm/s 的粘土层的防渗性能。防渗层可由单一或多种防渗材料组成。危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单要求进行防渗 |  |  | 与环评一致 |
| 其他 | 在火灾危险性较大的场所设置安全标志及信号装置；对各类介质的管道涂刷相应的识别色； |  |  | 与环评一致 |
|  | 编制事故应急预案 |  |  | 突发环境事件应急预案于2022年12月12日备案，备案编号：341371-2022-032-M |

5建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1环评总结论

宿州恒昶生物科技有限公司年产 10000 吨医药、色素中间体项目选址位于宿州经济技术开发区，项目符合国家产业政策，项目用地性质为工业用地，符合相关规划要求；项目总体工艺符合国家清洁生产的要求。各项污染治理措施得当，污染物经有效处理后可稳定达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求；环境风险水平可以接受；公众调查表明，本项目得到大部分公众的了解和支持，无反对意见；该项目运行后，在落实本项目所提出的各项污染防治措施后，从环保角度论证，该项目建设是可行的。

建议：

（1）项目基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位未来如需增加本报告书所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，或原料化学成分发生变化或工艺发生变化，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

（2）保证废气处理设施正常运行，且应设置永久采样监测孔。

（3）加强清洁生产工作，进一步提高企业的清洁生产水平。

（4）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，确保环保资金落实到位，专款专用。

（5）加强厂区的绿化美化工作，特别是厂界四周的绿化工作，减轻噪声对周围环境的影响。

5.2宿州市生态环境局对报告书的批复：

宿州恒昶生物科技有限公司：

报来《宿州恒昶生物科技有限公司年产10000吨医药、色素中间体项目》（以下简称《报告书》）悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告书》评价结论。宿州恒昶生物科技有限公司拟投资20075.37万元在宿州市经济技术开发区建设年产10000吨医药、色素中间体项目。本项目占地面积为56661.87平方米，建筑面积为20505平方米，建设内容主要包括生产车间、原料仓库、成品仓库、辅助设施用房、综合楼、辅助公用设施及环保设施等。主要产品包方案为年产4000吨N-乙基-N-氰乙基苯胺、1000吨N-乙基-N-苄基苯胺、2000吨N，N-二羟乙基苯胺、2000吨乙酰基-丁二酸二甲酯（DMAS）、250吨N-羟甲基苯甲酰胺、250吨对特辛基苯酚缩合物、500吨/年防霉增效剂。从环境保护角度，同意该项目按《报告书》中所列工程性质、规模、内容、地点、工艺流程和配套的污染防治措施进行建设。

二、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项污染防治措施，确保相关的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

三、项目应重点注意以下几点:

1、严格落实《报告书》提出的废气治理措施，废气处理效率不得低于《报告书》所列指标:建设单位应有效控制污染物无组织排放，规范设置各类排气筒。污染物排放总量不得突破核定总量控制指标。

项目环境防护距离内不得规划或新建居住、教育、医疗等环境敏感建筑物。

2、严格落实水污染防治措施。厂区各类生产废水、初期雨水及生活污水经厂区污水处理站处理达标后进入开发区污水处理厂处理。按照相关技术规范，切实做好厂区防渗。按要求布设地下水监测点位，定期对地下水水质进行监测，发现污染时应立即采取措施阻断污染源，防止污染扩延并清理污染。

3、强化危险废物全过程管理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物收集贮存运输技术规范》要求，做好各类危险废物在收集、转移、储存、处置过程中的环境管理和安全管理，并落实危险废物转移联单管理制度。

4、强化环境风险防范和应急措施。加强各环节环境风险控制，制定完善的环境风险应急预案，报生态环境主管部门备案，并在运行中全面落实，配备相应的物资与设备;应定期开展环境应急培训和演练。

5、加强环境管理及监测。建立健全企业内部环境管理机制，制定完善的环保规章制度和企业环境管理体系。加强日常运行及维护管理，确保各类污染物稳定达标排放、环境风险得到有效管控。强化污染物在线监测系统管理，与环保部门联网并向社会公开污染物排放情况;落实《报告书》提出的环境监测计划，定期开展监测，并及时进行公开。

6、项目建设及运行过程中，应建立畅通的公众参与平台，满足公众合理的环境保护要求。高度重视并及时回应项目建设与运行可能引起的社会关注，及时采取措施解决公众关注的问题并消除影响。

7、做好与排污许可证申领的衔接，将批准的环境影响报告书中环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容，按照排污许可技术规范要求，载入排污许可证。

四、若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施等发生重大变动，你单位应当重。新报批环境影响评价文件。若环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设，你单位应当将环境影响评价文件报批我局重新审核。

五、项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、宿州市环境监察支队负责该项目“三同时”日常监管工作，并将监管过程中出现的重大情况及时报市生态环境局。

5.2.1环境影响报告书批复落实情况

表5.2-1环境影响报告书批复的落实情况一览表

| 序号 | 批复及审查意见 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严格落实《报告书》提出的废气治理措施，废气处理效率不得低于《报告书》所列指标：建设单位应有效控制污染物无组织排放，规范设置各类排气筒。污染物排放总量不得突破核定总量控制指标，项目环境防护距离内不得规划或新建居住、教育、医疗等环境敏感建筑物 | 竣工验收期间：宿州恒昶生物科技有限公司已落实废气治理设施，规范设置排气筒，企业位于工业园区内，项目环境防护距离内无新建居住、教育、医疗等环境敏感建筑物，宿州恒昶生物科技有限公司全厂每年将排放废气污染物：颗粒物：0.106t/a，SO2：0.0628t/a，NOx：0.508t/a，挥发性有机物（甲醇、挥发性有机物、非甲烷总烃）：0.594t/a，满足宿州生态环境保护局总量核定要求：颗粒物：0.242t/a，SO2：0.311t/a，NOx：0.912t/a，VOCs：0.854t/a； |
| 2 | 严格落实水污染防治措施。厂区各类生产废水、初期雨水及生活污水经厂区污水处理站处理达标后进入开发区污水处理厂处理。按照相关技术规范，切实做好厂区防渗。按要求布设地下水监测点位，定期对地下水水质进行监测，发现污染时应立即采取措施阻断污染源，防止污染扩延并清理污染 | 竣工验收期间：生产废水、初期雨水及生活污水经厂区污水处理站处理达标后进入开发区污水处理厂处理，已落实分区防渗，布设地下水监控井，定期对地下水进行检测 |
| 3 | 强化危险废物全过程管理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物收集贮存运输技术规范》要求，做好各类危险废物在收集、转移、储存、处置过程中的环境管理和安全管理，并落实危险废物转移联单管理制度 | 竣工验收期间：按照规范建设危险废物暂存间，《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物收集贮存运输技术规范》要求，已落实危险废物转移联单管理制度 |
| 4 | 强化环境风险防范和应急措施。加强各环节环境风险控制，制定完善的环境风险应急预案，报生态环境主管部门备案，并在运行中全面落实，配备相应的物资与设备；应定期开展环境应急培训和演练 | 竣工验收期间：突发环境事件应急预案于2022年12月12日备案，备案编号：341371-2022-032-M，并配备相应的物资与设备，定期开展环境应急培训和演练 |
| 5 | 加强环境管理及监测。建立健全企业内部环境管理机制、制定完善的环保规章制度和企业环境管理体系。加强日常运行及维护管理，确保各类污染物稳定达标排放、环境风险得到有效管控。强化污染物在线监测系统管理，与环保部门联网并向社会公开污染物排放情况；落实《报告书》提出的环境监测计划，定期开展监测，并及时进行公开 | 竣工验收期间：已建立企业内部环境管理机制、制定环保规章制度和企业环境管理体系，各类污染物稳定达标排放，废水污染物自动监测设备已于2022年07月6日取得验收备案表，备案编号：SZZXB2022-20；落实了报告书提出的环境监测计划，并委托第三方进行自行监测，于安徽省排污单位自行监测信息发布平台发布 |
| 6 | 项目建设及运行过程中，应建立畅通的公众参与平台，满足公众合理的环境保护要求。高度重视并及时回应项目建设与运行可能引起的社会关注，及时采取措施解决公众关注的问题并消除影响 | 竣工验收期间：公众对本项目无反对意见 |
| 7 | 做好与排污许可证申领的衔接，将批准的环境影响报告书中环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容，按照排污许可技术规范要求，载入排污许可证 | 竣工验收期间：于2021年10月15日获得排污许可证，许可证编号：91341300MA2NTHUP1L001P，有效期：2021年10月15日-2026年10月14日 |

6、公众参与

本次采取了发放公众参与调查表形式，其中公众参与调查表共发放25份，回收25份，回收率达100%，调查形式以填写“建设项目公众参与调查表”为主，见表6-1、6-2。

表6-1宿州恒昶生物科技有限公司年产10000吨医药、色素中间体项目竣工环境保护验收调查表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 职业 |  |  | 文化程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 宿州恒昶生物科技有限公司位于宿州经济技术开发区，项目建成后达到年产10000吨医药、色素中间体项目。 本次验收对象为“宿州恒昶生物科技有限公司年产10000吨医药、色素中间体项目”有关的各项环保设施，包括防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备和装置，环境风险应急防控措施，以及环评及批复要求采取的其他各项环境保护措施等。 项目主要污染物产生及治理措施为： - 废气处理设施： （1）车间及罐区废气：集气管道+RTO蓄热氧化炉+25m排气筒；（应急排放：二级活性炭吸附装置）； （2）燃气导热油炉：低氮燃烧器+25m排气筒； （3）食堂油烟：油烟净化器+排气筒排放； 2、废水 （1）雨污分流，雨水由雨水收集沟收集至初期雨水池排入污水处理设施，后期雨水通过雨水管网直接排放； （2）生产工艺废水进入无机盐回收工序，经有机物脱除及三效蒸发浓缩后废水排入污水处理站；循环冷却水循环使用，部分废水排入污水处理站。 （3）生活污水经化粪池处理后排入污水管网。 3、噪声：本项目噪声源主要主要为生产区各类机械设备等设备噪声，项目采取厂房隔声、设备减振、隔声等措施。 4、固废：生产过程中产生的蒸馏釜残、过滤残渣、废包装、污水处理站污泥交由资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一清运，本项目生产产生的各种固体废弃物都能得到有效回收利用或处置。 5、环保检查：项目制定了环保管理制度并设置了环保管理组织机构。项目环境保护审批手续齐全，环境保护设施已经投入使用。 6、根据有关规定，在项目竣工验收时需要进行公众意见调查，请您如实反馈本项目情况，我们会把公众意见准确的反映到验收报告中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保调查内容 | 施工期 | 噪声对您的影响程度 |  |  | 没有影响 （） |  | 影响较轻 （） |  |  | 影响较重（原因） （） |  |
|  |  | 扬尘对您的影响程度 |  |  | 没有影响 （） |  | 影响较轻 （） |  |  | 影响较重（原因） （） |  |
|  |  | 废水对您的影响程度 |  |  | 没有影响 （） |  | 影响较轻 （） |  |  | 影响较重（原因） （） |  |
|  |  | 是否有扰民现象纠纷 |  |  | 有（） |  | 没有（） |  |  |  |  |
|  | 生产期 | 废气对您的影响程度 |  |  | 没有影响 （） |  | 影响较轻 （） |  |  | 影响较重（原因） （） |  |
|  |  | 废水对您的影响程度 |  |  | 没有影响 （） |  | 影响较轻 （） |  |  | 影响较重（原因） （） |  |
|  |  | 噪声对您的影响程度 |  |  | 没有影响 （） |  | 影响较轻 （） |  |  | 影响较重（原因） （） |  |
|  |  | 固体废物储运及处理处置对您的影响程度 |  |  | 没有影响 （） |  | 影响较轻 （） |  |  | 影响较重（原因） （） |  |
|  |  | 是否发生过环境污染事故（如有，请注明事故内容） |  |  | 有 （） |  | 没有 （） |  |  |  |  |
|  | 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度 |  |  |  | 满意 （） |  | 较满意 （） |  |  | 不满意（原因） （） |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

为使本次调查具有代表性和针对性，调查范围确定为本项目所在地周围受影响的居民和社会团体等。

表6-2建设项目竣工环境保护验收公众参与调查结果一览表

| 序号 | 姓名 | 职业 | 住址/工作单位 | 联系方式 | 态度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李培培 | 男 | 宿州经开区金江五路541号 | 18225952102 | 满意 |
| 2 | 梁西亚 | 男 | 宿州经开区金江五路541号 | 13225572965 | 满意 |
| 3 | 王国辉 | 男 | 宿州经开区金江五路541号 | 17755797601 | 满意 |
| 4 | 夏明 | 男 | 开发区金泰三路乐尔环境 | 18855770501 | 满意 |
| 5 | 熊国新 | 男 | 宿州经开区金江五路541号 | 17755727601 | 满意 |
| 6 | 燕艳 | 女 | 乐尔环境科技有限公司 | 15655700059 | 满意 |
| 7 | 肖十业 | 男 | 宿州市埇桥区金泰三路148号 | 15852177695 | 满意 |
| 8 | 王利均 | 女 | 乐尔环境科技有限公司 | 13955786790 | 满意 |
| 9 | 陈媛玫 | 女 | 乐尔环境科技有限公司 | 13329176151 | 满意 |
| 10 | 公维华 | 男 | 宿州经开区金江五路541号 | 18266741086 | 满意 |
| 11 | 储冠云 | 男 | 安徽红杉生物医药有限公司 | 13956871572 | 满意 |
| 12 | 许晓攸 | 男 | 安徽红杉生物医药有限公司 | 13956872227 | 满意 |
| 13 | 张久珍 | 女 | 安徽省宿州市埇桥区经济技术开发区 | 15155702274 | 满意 |
| 14 | 毛岛 | 男 | 宿州经济开发区金江五路 | 13395576175 | 满意 |
| 15 | 刘震 | 男 | 宿州恒大御景湾 | 15656133723 | 满意 |
| 16 | 周东明 | 男 | 经开区金安路758号 | 18326978512 | 满意 |
| 17 | 陈飞 | 男 | 宿州市纺织东路新天华成 | 13685573751 | 满意 |
| 18 | 孙元朝 | 男 | 宿州经开区金安路758号 | 13035002222 | 满意 |
| 19 | 徐瑞林 | 男 | 宿州经开区金安路758号 | 18526779088 | 满意 |
| 20 | 石见永 | 男 | 宿州经开区金安路758号 | 15855392191 | 满意 |
| 21 | 张道坦 | 男 | 宿州经开区金安路758号 | 13965315017 | 满意 |
| 22 | 孙争光 | 男 | 宿州伊维特新材料有限公司 | 18855771303 | 满意 |
| 23 | 冯悦 | 男 | 宿州伊维特新材料有限公司 | 19955789114 | 满意 |
| 24 | 刘瑞 | 男 | 宿州伊维特新材料有限公司 | 13095591550 | 满意 |
| 25 | 石兆俊 | 男 | 宿州伊维特新材料有限公司 | 15399558886 | 满意 |

7监测技术规范及验收评价标准

7.1监测技术规范

（1）《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007

（2）《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000

（3）《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002

（4）《水质样品保存和管理技术规定》HJ493-2009

（5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

7.2验收监测标准

（一）、环境质量标准

（1）地下水环境：项目所在地地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，具体标准值见表7.2-1

表7.2-1地下水环境质量标准

| 项目 | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发性酚类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.002 |
| 项目 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 铬 | 总硬度（CaCO3） |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤450 |
| 项目 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 | 锰 |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.1 |
| 项目 | 总溶解性固体 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 氯化物 | 钠 |
| 标准值 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤250 | ≤250 | ≤200 |

（二）、污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

工艺废气排放原执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准及无组织监控浓度限值；

工艺废气、污水处理站产生的氨、硫化氢排放现执行安徽省《制药工业大气污染物综合排放标准》（DB34/310005-2021）表1和表2中规定的排放限值；导热油炉废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）大气污染物特别排放限值中“新建锅炉中燃气锅炉”限值。具体见下表。

表7.2-2安徽省《制药工业大气污染物综合排放标准》（DB34/310005-2021）

大气污染物基本项目最高允许排放限值

| 标准来源 | 污染物 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工艺废气 |  |
| 安徽省《制药工业大气污染物综合排放标准》（DB34/310005-2021） | 颗粒物 | 20 | 车间或生产设施排气筒 |
|  | 非甲烷总烃 | 60 |  |
|  | TVOC | 100 |  |
|  | 苯系物 | 30 |  |
|  | 臭气浓度 | 1000 |  |
|  | 特征污染物 | 见表2 |  |

表7.2-3大气污染物特征项目最高允许排放限值

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 苯 | 1 | 车间或生产设施排气筒 |
|  | 甲苯 | 20 |  |
|  | 甲醛 | 5 |  |
|  | 氨 | 10 |  |
|  | 甲醇 | 50 |  |

表7.2-4燃烧（焚烧、氧化）装置大气污染物排放限值

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | 100 | 热氧化处理装置排气筒 |
|  | NOx | 200 |  |

表7.2-5企业边界大气污染物浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 |
| --- | --- | --- |
|  | 甲醛 | 0.2 |
|  | 苯 | 0.4 |
|  | 臭气浓度 | 20 |

表7.2-6锅炉大气污染物排放标准浓度限值

| 标准来源 | 污染源 | 最高允许排放速率 |  |  | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |  |
| 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014大气污染物特别排放限值 | 氮氧化物 | / | / | 150 | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | 50 | / |
|  | 烟尘 | / | / | 20 | / |

（2）水污染物排放标准

本项目生产废水排放执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表 2 新建企业水污染物排放限值后排入宿州经济开发区污水处理厂进一步深度处理；污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准；《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2新建企业水污染物排放限值较宿州经济技术开发区污水处理厂接管标准严格。具体标准值见下表。

表7.2-7项目污水排放标准单位：mg/L（除pH外）

| 《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 苯胺类 |  |  | 总有机碳 |  |  |
| 标准 | ≤2.0 |  |  | ≤35 |  |  |
| 单位产品基准排水量 | 单位产品基准排水量 2400m3/t-产品 |  |  |  |  |  |
| 污水处理厂接管标准 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP |
| 标准 | 6~9 | ≤500 | ≤100 | ≤250 | ≤30 | ≤2 |
| 尾水排放标准 | 6~9 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8） | ≤0.5 |
| 注：括号外数值为水温＞12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。 |  |  |  |  |  |  |

（3）噪声排放标准

营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，见下表。

表7.2-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 类别 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）固体废物排放标准

一般工业固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（公告2013年第36号）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（公告2013年第36号）相关规定。

8验收监测内容

8.1地下水监测

表8.1-1地下水监测内容一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 地下监控井 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、氯化物、硫酸盐 | 连续监测2天，每天监测2次 |

8.2废水监测

表8.2-1废水监测内容一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理设施进、出口 | pH、色度、SS、BOD5、总有机碳、苯胺类、COD、NH3-N、总氮、总磷 | 连续监测2天，每天监测2次 |

8.3有组织废气监测

表8.3-1有组织废气监测内容一览表

| - 监测点位 | - 监测因子 | - 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| - RTO蓄热氧化炉处理设施进、出口 | - 颗粒物、SO2、NOx、甲醇、苯胺类、丙烯腈、乙醛、VOCS、非甲烷总烃、臭气浓度 | - 取样2天，每天监测3个样品 |
| - 锅炉处理设施出口 | - 颗粒物、SO2、NOX |  |
| - 食堂油烟处理设施出口 | - 饮食业油烟 |  |

8.4无组织废气监测

（1）监测点位：根据废气排放特点及建设项目区域环境特征，在厂界外布设6个大气无组织监测点，点位选择根据监测时气象情况确定，上风向1个参照点，下风向3个监控点；厂界内1个监控点；污水处理站1个监控点

（2）监测项目：颗粒物、非甲烷总烃；

（3）监测频次：3次/天，监测两天。

表8.4-1无组织废气监测内容一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界上风向G1，下风向G2、G3、G4监测点 | 甲醇、苯胺类、丙烯腈、乙醛、VOCS、臭气浓度 | 连续监测2天，每天监测3个样品 |
| 厂界内G5 | VOCS |  |
| 污水处理站G6 | 氨、硫化氢、臭气浓度 |  |

8.5噪声监测

监测点位：厂界四周；监测项目：昼间、夜间噪声；监测频次：昼间、夜间各监测1次，监测两天。

表8.5-1噪声监测内容一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界四周 | 噪声 | 昼间、夜间监测1次，连续监测两天 |

9监测分析方法及质量保证措施

9.1监测分析方法

监测分析方法和监测仪器及其检测限见表9.1-1。

表9.1-1监测分析方法

| 编号 | 类别 | 项目名称 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 |
| 2 |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57-2017 | 3mg/m3 |
| 3 |  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693-2014 | 3mg/m3 |
| 4 |  | 苯胺类 | 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | GB/T 15502-1995 | 0.5mg/m3 |
| 5 |  | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 | HJ 33-1999 | 2mg/m3 |
| 6 |  | 挥发性有机物 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 0.001~0.01mg/m3 |
| 7 |  | 油烟 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 | HJ 1077-2019 | 0.1mg/m3 |
| 8 |  | *丙烯腈 | 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 | HJ/T 37-1999 | 0.2mg/m3 |
| 9 |  | *乙醛 | 固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 | HJ/T 35-1999 | 0.04mg/m3 |
| 10 | 无组织 | *丙烯腈 | 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 | HJ/T 37-1999 | 0.2mg/m3 |
| 11 |  | *乙醛 | 固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 | HJ/T 35-1999 | 0.04mg/m3 |
| 12 |  | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 | HJ 33-1999 | 2mg/m3 |
| 13 |  | 苯胺类 | 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | GB/T 15502-1995 | 0.5mg/m3 |
| 14 |  | 挥发性有机物 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644-2013 | 0.3~1.0μg/m3 |
| 15 |  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | / |
| 16 |  | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）3.1.11.2 | 0.001mg/m3 |
| 17 |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 |
| 18 | 废水 | pH | 水质 pH 值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | / |
| 19 |  | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 | HJ 1182-2021 | / |
| 20 |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 | / |
| 21 |  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
| 22 |  | 苯胺类 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法 | GB/T 11889-1989 | 0.03mg/L |
| 23 |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4mg/L |
| 24 |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 25 |  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
| 26 |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
| 27 |  | *总有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 | HJ 501-2009 | 0.1mg/L |
| 28 | 噪声 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | / |

| 编号 | 类别 | 项目名称 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | / |
| 2 |  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017 | 0.07mg/m3(碳) |
| 3 | 无组织 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | / |

表9.1-2地下水监测分析方法

| 编号 | 类别 | 项目名称 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水 | pH | 水质 pH 值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | / |
| 2 |  | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | / |
| 3 |  | 高锰酸盐指数 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标酸性高锰酸钾法 酸性高锰酸钾法 | GB/T 5750.7-2006 | 0.05mg/L |
| 4 |  | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.02mg/L |
| 5 |  | 硝酸盐 | - 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光光度法 | HJ/T 346-2007 | 0.08mg/L |
| 6 |  | 氯化物 | - 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | GB/T 11896-1989 | 10mg/L |
| 7 |  | 硫酸盐 | - 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 | HJ/T 342-2007 | 8mg/L |

9.2监测分析仪器

本项目所涉及的采样仪器、分析仪器均在使用的有效期限以内，具体监测仪器检定情况见下表。

表9.2-1仪器溯源一览表

| 编号 | 类别 | 项目名称 | 仪器名称/型号/编号 | 仪器校准/检定有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 颗粒物 | 0.01mg电子分析天平/ESJ110-5A/JJFXJC016 | 2023年05月05日 |
|  |  |  | 恒温恒湿称重系统/LB-350N/JJFXJC042 | 2023年05月30日 |
|  |  |  | 大流量低浓度烟尘/气测试仪/3012H-D型/JJFXWY034 | 2023年09月16日 |
| 2 |  | 二氧化硫 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪/3012H-D型/JJFXWY034 | 2023年09月16日 |
| 3 |  | 氮氧化物 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪/3012H-D型/JJFXWY034 | 2023年09月16日 |
| 4 |  | 苯胺类 | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
|  |  |  | 恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205/JJFXWY031 | 2023年05月08日 |
|  |  |  | 大流量低浓度烟尘/气测试仪/3012H-D型/JJFXWY034 | 2023年09月16日 |
| 5 |  | 甲醇 | 气相色谱仪FID/GC9790Ⅱ/JJFXJC027 | 2023年05月28日 |
|  |  |  | 大流量低浓度烟尘/气测试仪/3012H-D型/JJFXWY034 | 2023年09月16日 |
|  |  |  | 自动烟尘器测试仪/3012H-D/JJFXWY044 | 2023年09月23日 |
| 6 |  | 挥发性有机物 | 气相色谱质谱联用仪/ANYEEP7600/JJFXJC023 | 2023年05月28日 |
|  |  |  | 废气挥发性有机物采样器/JCY-3038/JJFXWY024 | 2023年02月24日 |
|  |  |  | 大流量低浓度烟尘/气测试仪/3012H-D型/JJFXWY034 | 2023年09月16日 |
|  |  |  | 自动烟尘器测试仪/3012H-D/JJFXWY044 | 2023年09月23日 |
| 7 |  | 油烟 | 红外分光测油仪/LT-21A/JJFXJC025 | 2023年05月28日 |
|  |  |  | 大流量低浓度烟尘/气测试仪/3012H-D型/JJFXWY034 | 2023年09月16日 |
|  |  |  | 大流量低浓度烟尘（气）测试仪/3012H-D/JJFXWY026 | 2023年06月21日 |
| 8 |  | *丙烯腈 | 气相色谱仪/8860/AC-001-6 | / |
|  |  |  | 恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205/JJFXWY031 | 2023年05月08日 |
|  |  |  | 大流量低浓度烟尘/气测试仪/3012H-D型/JJFXWY034 | 2023年09月16日 |
| 9 |  | *乙醛 | 气相色谱仪/GC-2010PLUS/AC-001-3 | / |
|  |  |  | 恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205/JJFXWY031 | 2023年05月08日 |
|  |  |  | 大流量低浓度烟尘/气测试仪/3012H-D型/JJFXWY034 | 2023年09月16日 |
| 10 | 无组织 | *丙烯腈 | 气相色谱仪/8860/AC-001-6 | / |
|  |  |  | 空气/智能TSP综合采样器/崂应2050型/JJFXWY007 | 2023年04月28日 |
|  |  |  | 环境空气（颗粒物）综合采样器/崂应2050型/JJFXWY022 | 2023年10月21日 |
|  |  |  | 恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205/JJFXWY037 | 2023年11月23日 |
|  |  |  | 恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205/JJFXWY038 | 2023年11月23日 |
| 11 |  | *乙醛 | 气相色谱仪/GC-2010PLUS/AC-001-3 | / |
|  |  |  | 空气/智能TSP综合采样器/崂应2050型/JJFXWY007 | 2023年04月28日 |
|  |  |  | 环境空气（颗粒物）综合采样器/崂应2050型/JJFXWY022 | 2023年10月21日 |
|  |  |  | 恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205/JJFXWY037 | 2023年11月23日 |
|  |  |  | 恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205/JJFXWY038 | 2023年11月23日 |
| 12 |  | 甲醇 | 气相色谱仪FID/GC9790Ⅱ/JJFXJC027 | 2023年05月28日 |
| 13 |  | 苯胺类 | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
|  |  |  | 空气/智能TSP综合采样器/崂应2050型/JJFXWY007 | 2023年04月28日 |
|  |  |  | 环境空气（颗粒物）综合采样器/崂应2050型/JJFXWY022 | 2023年10月21日 |
|  |  |  | 恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205/JJFXWY037 | 2023年11月23日 |
|  |  |  | 恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205/JJFXWY038 | 2023年11月23日 |
| 14 |  | 挥发性有机物 | 气相色谱质谱联用仪/ANYEEP7600/JJFXJC023 | 2023年05月28日 |
|  |  |  | 空气/智能TSP综合采样器/崂应2050型/JJFXWY007 | 2023年04月28日 |
|  |  |  | 环境空气（颗粒物）综合采样器/崂应2050型/JJFXWY022 | 2023年10月21日 |
|  |  |  | 恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205/JJFXWY031 | 2023年05月08日 |
| 15 |  | 臭气浓度 | / | / |
| 16 |  | 硫化氢 | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
|  |  |  | 空气/智能TSP综合采样器/崂应2050型/JJFXWY006 | 2023年04月28日 |
| 17 |  | 氨 | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
|  |  |  | 空气/智能TSP综合采样器/崂应2050型/JJFXWY006 | 2023年04月28日 |
| 18 | 废水 | pH | 便携式PH计/CT-6821/JJFXWY020 | 2023年03月13日 |
| 19 |  | 色度 | / | / |
| 20 |  | 悬浮物 | ESJ电子分析天平/ESJ220-4A/JJFXJC015 | 2023年05月05日 |
|  |  |  | 电热鼓风干燥箱/101-00AB/JJFXJC020 | 2023年05月05日 |
| 21 |  | 五日生化需氧量 | 生化培养箱/SPX-2508/JJFXJC013 | 2023年05月05日 |
| 22 |  | 苯胺类 | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
| 23 |  | 化学需氧量 | COD消解器/12200604/JJFXJC040 | / |
| 24 |  | 氨氮 | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
| 25 |  | 总磷 | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
|  |  |  | 手提式压力蒸汽灭菌器/YX-24LD/JJFXJC010 | 2023年05月05日 |
| 26 |  | 总氮 | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
|  |  |  | 手提式压力蒸汽灭菌器/YX-24LD/JJFXJC010 | 2023年05月05日 |
| 27 |  | *总有机碳 | 总有机碳分析仪/TOC-2000/AC-224-1 | / |
| 28 | 噪声 | 噪声 | 多功能声级计/AWA5688/JJFXWY002 | 2023年04月28日 |
|  |  |  | 声校准器/AWA6022A/JJFXWY028 | 2023年04月07日 |

| 编号 | 类别 | 项目名称 | 仪器名称/型号/编号 | 仪器校准/检定有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 臭气浓度 | / | / |
| 2 |  | 非甲烷总烃 | 气相色谱仪FID/GC9790Ⅱ/JJFXJC027 | 2023年05月28日 |
|  |  |  | 自动烟尘器测试仪/3012H-D/JJFXWY044 | 2023年09月23日 |
| 3 | 无组织 | 臭气浓度 | / | / |

### 表9.2-2地下水仪器溯源一览表

| 编号 | 类别 | 项目名称 | 仪器名称/型号/编号 | 仪器校准/检定有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水 | pH | 便携式PH计/CT-6322/JJFXWY030 | 2023年02月27日 |
| 2 |  | 总硬度 | / | / |
| 3 |  | 高锰酸盐指数 | / | / |
| 4 |  | 氨氮 | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
| 5 |  | 硝酸盐 | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
| 6 |  | 氯化物 | / | / |
| 7 |  | 硫酸盐 | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |

### 9.3质量保证与质量控制

9.3.1监测分析质量控制和质量保证

按照管理手册要求以验收监测技本要求，在本次验收监测中始终将质量保证工作贯穿于验收监测工作的全过程：包括监测分析方法的选定、监测仪器在使用的有效期限以内、监测数据、监测报告的三级审核制度的执行，并保证在验收监测的2日内始终有监测人员在监测现场。

9.3.2废气监测质量保证

废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，仪器经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用，监测前对使用的仪器均进行浓度和流量校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，按监测规范要求合理布设监测点位。

9.3.3废水监测质量保证

废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册（第二版）》规定执行，实验室分析过程中采取全程空白、平行样、加标回收等质控措施。

  - 9.3.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

按照《环境监测技术规范》（噪声部分）和《工业企业厂界噪声测量方法》的规定进行，使用仪器为经检定合格并且在有效期以内的声级计AWA5688型声级计型噪声分析仪，测量仪器使用前、后进行了校准以保证监测数据的有效性和可靠性。

| - 测量时间 | - 校准声级dB（A） |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 测量前 | - 测量后 | - 差值 | - 测量前、后校准声级差值小于0.5dB（A），测量数据有效 |
| - 2022年11月04日 | - 93.8 | - 93.8 | - 0 |  |
| - 2022年11月05日 | - 93.8 | - 93.8 | - 0 |  |

10验收监测结果

10.1生产工况

地下水引用2022年10月17日第四季度自行监测报告（见附件二十），我公司于2022年11月04日-11月05日对宿州恒昶生物科技有限公司有组织废气、无组织废气、噪声进行竣工环境保护验收监测，2022年11月18日-11月19日对RTO蓄热氧化炉产生的甲醇、挥发性有机物、无组织挥发性有机物进行监测，2022年12月06日对RTO蓄热氧化炉产生的臭气浓度、非甲烷总烃进行监测，验收监测期间，本项目生产设备及各项环保设施运行正常。采样监测时段内，全厂工序均处于正常运转状态，环保设施均正常稳定运行。

10.2环境保护设施调试运行效果

10.2.1污染物达标排放监测结果

（一） 地下水检测结果及评价

| 检测信息表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类型 | 自行检测 |  |  | 采样人 |  | 王凡、陈凯旋 |  |
| 采样日期 | 2022年10月17日 |  |  | 分析日期 |  | 2022年10月17日始 |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 检测因子 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |
| 地下水监控井 | pH | 无量纲 | 7.7 |  | 7.5 |  | 7.4 |
|  | 总硬度 | mg/L | 402 |  | 390 |  | 392 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.3 |  | 1.4 |  | 1.2 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.114 |  | 0.131 |  | 0.106 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 1.48 |  | 1.44 |  | 1.40 |
|  | 氯化物 | mg/L | 23 |  | 25 |  | 22 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 139 |  | 137 |  | 137 |

地下水检测结果评价：

  - 根据第四季度自行监测报告监测结果，地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准；

  - （二）废水监测结果及评价

| 检测信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类型 |  | 验收检测 |  |  | 采样人 |  |  |  |  |  | 曹复员、戚传启 |  |  |
| 采样日期 |  | 2022年11月04日-11月05日 |  |  | 分析日期 |  |  |  |  |  | 2022年11月04日始 |  |  |
| 2022-11-04污水处理设施进出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测因子 | 单位 | 污水处理设施进口 |  |  |  |  |  |  | 污水处理设施排放口 |  |  |  |  |
| pH | 无量纲 | 7.9 | 7.8 | 7.9 |  | 8.0 | 7.4 |  |  | 7.2 |  | 7.3 | 7.2 |
| 色度 | 倍 | 256 | 252 | 240 |  | 245 | 32 |  |  | 35 |  | 36 | 36 |
| 悬浮物 | mg/L | 80 | 84 | 78 |  | 82 | 42 |  |  | 46 |  | 45 | 44 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 936 | 965 | 986 |  | 998 | 72.8 |  |  | 67.6 |  | 64.3 | 71.3 |
| 苯胺类 | mg/L | 1.60 | 1.64 | 1.75 |  | 1.70 | 0.14 |  |  | 0.09 |  | 0.13 | 0.15 |
| 化学需氧量 | mg/L | 3.38×103 | 3.32×103 | 3.27×103 |  | 3.29×103 | 236 |  |  | 232 |  | 221 | 206 |
| 氨氮 | mg/L | 5.93 | 6.32 | 6.63 |  | 5.36 | 1.40 |  |  | 1.30 |  | 1.24 | 1.15 |
| 总磷 | mg/L | 4.16 | 4.25 | 4.41 |  | 4.50 | 0.33 |  |  | 0.36 |  | 0.39 | 0.36 |
| 总氮 | mg/L | 31.1 | 30.4 | 28.9 |  | 28.3 | 12.8 |  |  | 12.5 |  | 14.0 | 12.3 |
| *总有机碳 | mg/L | 32.7 | 31.4 | 32.4 |  | 31.2 | 21.3 |  |  | 21.6 |  | 20.7 | 21.1 |
| 2022-11-05污水处理设施进出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测因子 | 单位 | 污水处理设施进口 |  |  |  |  |  | 污水处理设施排放口 |  |  |  |  |  |
| pH | 无量纲 | 7.8 | 8.0 | 7.9 |  | 7.9 | 7.3 |  |  | 7.2 |  | 7.2 | 7.1 |
| 色度 | 倍 | 245 | 250 | 252 |  | 250 | 36 |  |  | 35 |  | 30 | 32 |
| 悬浮物 | mg/L | 78 | 82 | 82 |  | 80 | 44 |  |  | 43 |  | 46 | 42 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 991 | 966 | 950 |  | 995 | 73.9 |  |  | 65.6 |  | 62.4 | 60.0 |
| 苯胺类 | mg/L | 1.70 | 1.75 | 1.67 |  | 1.63 | 0.13 |  |  | 0.15 |  | 0.17 | 0.14 |
| 化学需氧量 | mg/L | 3.13×103 | 3.21×103 | 3.26×103 |  | 3.32×103 | 235 |  |  | 224 |  | 214 | 239 |
| 氨氮 | mg/L | 7.10 | 5.89 | 6.45 |  | 6.59 | 1.40 |  |  | 1.22 |  | 1.29 | 1.45 |
| 总磷 | mg/L | 3.88 | 3.97 | 3.92 |  | 3.86 | 0.31 |  |  | 0.33 |  | 0.36 | 0.33 |
| 总氮 | mg/L | 30.2 | 29.8 | 28.2 |  | 27.2 | 10.2 |  |  | 8.78 |  | 9.74 | 9.28 |
| *总有机碳 | mg/L | 31.5 | 29.8 | 29.1 |  | 26.7 | 20.0 |  |  | 20.5 |  | 20.6 | 21.0 |
| 注：含“*”表示外包，外包单位：安徽奥创环境检测有限公司（资质编号：1812120551124） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 验收监测结果及评价：验收监测期间，污水处理设施出口所测指标pH、色度、SS、BOD5、总有机碳、苯胺类、COD、NH3-N、总氮、总磷最大排放值均满足《化学合成类制药工业水污染排放标准》（GB21904-2008）表2新建企业水污染物排放限值后排入宿州经济开发区污水处理厂进一步深度处理；

- 处理效率：

- 色度进口平均浓度：248.8倍，出口平均浓度：34倍，处理效率：86.3%

- 悬浮物进口平均浓度：80.75mg/L，出口平均浓度：44mg/L，处理效率：46%；

- 五日生化需氧量进口平均浓度：973.4mg/L，出口平均浓度：67.2mg/L，处理效率：93%

- 苯胺类进口平均浓度：1.08mg/L，出口平均浓度：0.138mg/L，处理效率：92%；

- 化学需氧量进口平均浓度：3272.5mg/L，出口平均浓度：225.9mg/L，处理效率：93%；

- 氨氮进口平均浓度：6.28mg/L，出口平均浓度：1.31mg/L，处理效率：79%；

- 总磷进口平均浓度：4.12mg/L，出口平均浓度：0.346mg/L，处理效率：92%；

- 总氮进口平均浓度：29.3mg/L，出口平均浓度：11.2mg/L，处理效率：62%；

- 总有机碳进口平均浓度：30.6mg/L，出口平均浓度：20.9mg/L，处理效率：32%；

- （三）有组织废气监测结果及评价

| 检测信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类型 |  |  | - 验收检测 |  |  |  |  | - 采样人 |  |  |  |  |  |  | - 曹复员、戚传启 |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  |  | - 2022年11月04日-11月19日 |  |  |  |  | - 分析日期 |  |  |  |  |  |  | - 2022年11月04日始 |  |  |  |  |  |
| RTO蓄热氧化炉处理设施进出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 项目名称 |  |  |  |  | 处理设施进口 |  |  |  |  |  |  |  | 处理设施排放口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排气筒高度（m) |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2022-11-04 | 标干流量（m3/h） |  |  |  |  | 1642 | 1970 |  |  | 1646 |  |  | 2317 |  |  |  | 2326 |  |  | 2917 |  |
|  | 含氧量（%） |  |  |  |  | 17.3 | 18.0 |  |  | 17.5 |  |  | 18.1 |  |  |  | 18.0 |  |  | 17.8 |  |
|  | 颗粒物 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 8.9 | 8.2 |  |  | 8.9 |  |  | 2.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.3 |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 1.46×10-2 | 1.62×10-2 |  |  | 1.46×10-2 |  |  | 4.87×10-3 |  |  |  | 4.19×10-3 |  |  | 3.79×10-3 |  |
|  | 二氧化硫 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 3L | 3L |  |  | 3L |  |  | 3L |  |  |  | 3L |  |  | 3L |  |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） |  | / | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | / | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 氮氧化物 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 3L | 3L |  |  | 3L |  |  | 6 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） |  | / | / |  |  | / |  |  | 37 |  |  |  | 66 |  |  | 68 |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | / | / |  |  | / |  |  | 1.39×10-2 |  |  |  | 2.56×10-2 |  |  | 3.50×10-2 |  |
|  | 标干流量（m3/h） |  |  |  |  | 1640 | 1642 |  |  | 1646 |  |  | 2687 |  |  |  | 2694 |  |  | 2328 |  |
|  | 苯胺类 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 0.5L | 0.5L |  |  | 0.5L |  |  | 0.5L |  |  |  | 0.5L |  |  | 0.5L |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | / | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |
|  | *丙烯腈 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 0.2L | 0.2L |  |  | 0.2L |  |  | 0.2L |  |  |  | 0.2L |  |  | 0.2L |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | / | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |
|  | *乙醛 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 0.04L | 0.04L |  |  | 0.04L |  |  | 0.04L |  |  |  | 0.04L |  |  | 0.04L |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | / | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |
| - 2022-11-05 | 标干流量（m3/h） |  |  |  |  | 1965 | 1632 |  |  | 1634 |  |  | 2707 |  |  |  | 2551 |  |  | 2401 |  |
|  | 含氧量（%） |  |  |  |  | 17.8 | 17.9 |  |  | 17.7 |  |  | 17.9 |  |  |  | 18.1 |  |  | 18.0 |  |
|  | 颗粒物 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 8.3 | 8.7 |  |  | 9.8 |  |  | 1.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.5 |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 1.63×10-2 | 1.42×10-2 |  |  | 1.60×10-2 |  |  | 3.52×10-3 |  |  |  | 4.59×10-3 |  |  | 3.60×10-3 |  |
|  | 二氧化硫 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 3L | 3L |  |  | 3L |  |  | 3L |  |  |  | 3L |  |  | 3L |  |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） |  | / | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | / | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 氮氧化物 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 3L | 3L |  |  | 3L |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） |  | / | / |  |  | / |  |  | 35 |  |  |  | 37 |  |  | 24 |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | / | / |  |  | / |  |  | 1.62×10-2 |  |  |  | 1.53×10-2 |  |  | 9.60×10-3 |  |
|  | 标干流量（m3/h） |  |  |  |  | 1633 | 1958 |  |  | 1966 |  |  | 2398 |  |  |  | 2695 |  |  | 2552 |  |
|  | 苯胺类 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 0.5L | 0.5L |  |  | 0.5L |  |  | 0.5L |  |  |  | 0.5L |  |  | 0.5L |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | / | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |
|  | *丙烯腈 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 0.2L | 0.2L |  |  | 0.2L |  |  | 0.2L |  |  |  | 0.2L |  |  | 0.2L |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | / | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |
|  | *乙醛 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 0.04L | 0.04L |  |  | 0.04L |  |  | 0.04L |  |  |  | 0.04L |  |  | 0.04L |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | / | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |
| - 2022-11-18 | 标干流量（m3/h） |  |  |  |  | 1744 | 1765 |  |  | 1687 |  |  | 2785 |  |  |  | 2671 |  |  | 2878 |  |
|  | 甲醇 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 13.0 | 12.5 |  |  | 13.8 |  |  | 4.17 |  |  |  | 3.72 |  |  | 3.80 |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 2.27×10-2 | 2.21×10-2 |  |  | 2.33×10-2 |  |  | 1.16×10-2 |  |  |  | 9.94×10-3 |  |  | 1.09×10-2 |  |
|  | 挥发性有机物 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 16.7 | 22.4 |  |  | 11.6 |  |  | 0.377 |  |  |  | 0.310 |  |  | 0.309 |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 2.91×10-2 | 3.95×10-2 |  |  | 1.96×10-2 |  |  | 1.05×10-3 |  |  |  | 8.28×10-4 |  |  | 8.89×10-4 |  |
| - 2022-11-19 | 标干流量（m3/h） |  |  |  |  | 1641 | 1751 |  |  | 1662 |  |  | 2690 |  |  |  | 2757 |  |  | 2737 |  |
|  | 甲醇 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 13.5 | 12.7 |  |  | 12.2 |  |  | 4.17 |  |  |  | 3.28 |  |  | 3.73 |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 2.22×10-2 | 2.22×10-2 |  |  | 2.03×10-2 |  |  | 1.12×10-2 |  |  |  | 9.04×10-3 |  |  | 1.02×10-2 |  |
|  | 挥发性有机物 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 19.4 | 24.1 |  |  | 13.7 |  |  | 0.544 |  |  |  | 0.497 |  |  | 0.327 |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 3.18×10-2 | 4.22×10-2 |  |  | 2.28×10-2 |  |  | 1.46×10-3 |  |  |  | 1.37×10-3 |  |  | 8.95×10-4 |  |
| 锅炉处理设施废气排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2022-11-04 |  | 排气筒高度（m） |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标干流量（m3/h） |  |  |  |  |  | 1636 |  |  | 2188 |  |  |  |  |  |  | 2088 |  |  |  |
|  |  | 含氧量（%） |  |  |  |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  |  | 5.5 |  |  | 6.1 |  |  |  |  |  |  | 5.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） |  |  | 6.5 |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  | 6.6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 9.00×10-3 |  |  | 1.33×10-2 |  |  |  |  |  |  | 1.19×10-2 |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  |  | 3 |  |  | 3L |  |  |  |  |  |  | 3L |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） |  |  | 4 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 4.91×10-3 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  |  | 33 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） |  |  | 39 |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 5.40×10-2 |  |  | 5.69×10-2 |  |  |  |  |  |  | 5.22×10-2 |  |  |  |
| - 2022-11-05 |  | 标干流量（m3/h） |  |  |  |  |  | 1562 |  |  | 1790 |  |  |  |  |  |  | 1779 |  |  |  |
|  |  | 含氧量（%） |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | 6.3 |  |  |  |  |  |  | 6.1 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  |  | 5.4 |  |  | 5.8 |  |  |  |  |  |  | 6.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） |  |  | 6.3 |  |  | 6.9 |  |  |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 8.43×10-3 |  |  | 1.04×10-2 |  |  |  |  |  |  | 1.09×10-2 |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  |  | 3L |  |  | 3L |  |  |  |  |  |  | 3L |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  |  | 26 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） |  |  | 30 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 4.06×10-2 |  |  | 5.37×10-2 |  |  |  |  |  |  | 4.98×10-2 |  |  |  |
| 油烟废气排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排气筒高度（m） |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2022-11-04 |  | 标干流量（m3/h） |  |  |  |  | 1641 |  | 1646 |  |  | 1642 |  |  |  | 1605 |  |  | 1606 |  |  |
|  |  | 油烟 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 1.1 |  | 1.0 |  |  | 1.0 |  |  |  | 1.0 |  |  | 1.1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） |  | 0.501 |  | 0.457 |  |  | 0.456 |  |  |  | 0.446 |  |  | 0.491 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 1.81×10-3 |  | 1.65×10-3 |  |  | 1.64×10-3 |  |  |  | 1.60×10-3 |  |  | 1.77×10-3 |  |  |
| - 2022-11-05 |  | 标干流量（m3/h） |  |  |  |  | 1668 |  | 1351 |  |  | 1526 |  |  |  | 1927 |  |  | 1794 |  |  |
|  |  | 油烟 |  |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 0.8 |  | 1.1 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） |  | 0.371 |  | 0.413 |  |  | 0.382 |  |  |  | 0.375 |  |  | 0.448 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 1.33×10-3 |  | 1.49×10-3 |  |  | 1.37×10-3 |  |  |  | 1.35×10-3 |  |  | 1.61×10-3 |  |  |
| 现场描述 |  |  |  |  |  |  | 灶面总投影面积2m2，折合1.8个灶头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、含“*”表示外包，外包单位：安徽奥创环境检测有限公司（资质编号：1812120551124）。 - “L”表示检测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 检测信息表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类型 |  | 验收检测 |  | 采样人 |  | 陈凯旋、刘浩 |  |
| 采样日期 |  | 2022年12月06日 |  | 分析日期 |  | 2022年12月06日始 |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点位置 | 项目名称 |  |  | 检测结果 |  |  |  |
| DA001 RTO设施排气筒 | 排气筒高度（m） |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 标干流量（m3/h） |  |  | 3935 | 4307 |  | 4377 |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  |  | 131 | 97 |  | 97 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 实测浓度（mg/m3） | 16.8 | 17.5 |  | 16.3 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 6.61×10-2 | 7.54×10-2 |  | 7.13×10-2 |

根据监测结果显示：在竣工验收监测期间：项目生产工序产生的甲醇、苯胺类、丙烯腈、乙醛；RTO蓄热氧化炉产生的颗粒物、SO2、NOx最大浓度值均小于标准限值，满足安徽省《制药工业大气污染物综合排放标准》（DB34/310005-2021）表1和表2中规定的排放限值。锅炉产生的颗粒物、SO2、NOx最大浓度值均小于标准限值，满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 大气污染物特别排放限值；食堂产生的的饮食业油烟最大浓度值均小于标准限值，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的规定；

处理效率：

（1）生产过程中产生的工艺废气：

苯胺类、丙烯腈、乙醛进、出口均未检出；

甲醇进口平均速率：2.21×10-2kg/h，出口平均速率：1.05×10-2kg/h，处理效率：52%；年排放量：0.0756t/a；

挥发性有机物进口平均速率：3.08×10-2kg/h，出口平均速率：1.08×10-3kg/h，处理效率：96%；年排放量：0.00778t/a；

非甲烷总烃出口平均速率：7.09×10-2kg/h，年排放量：0.511t/a；

（2）RTO蓄热氧化炉产生的污染物：

颗粒物出口平均速率：4.09×10-3kg/h，年排放量：0.0294t/a；

SO2出口浓度未检出，以检出限1/2参与计算，出口平均速率：3.80×10-3kg/h，年排放量：0.0274t/a；

NOx出口平均速率：1.93×10-2kg/h，年排放量：0.139t/a；

（3）锅炉产生的污染物：

颗粒物出口平均速率：1.07×10-2kg/h，年排放量：0.0767t/a；

SO2出口速率：4.91×10-3kg/h，年排放量：0.0354t/a；

NOx出口平均速率：5.12×10-2kg/h，年排放量：0.369t/a；

总量控制：宿州市生态环境局核定总量：颗粒物：0.242t/a，SO2：0.311t/a，NOx：0.912t/a，挥发性有机物：0.854t/a。根据验收监测数据，宿州恒昶生物科技有限公司年工作时间7200h，全厂每年将排放废气污染物：颗粒物：0.106t/a，SO2：0.0628t/a，NOx：0.508t/a，挥发性有机物：0.0078t/a，非甲烷总烃：0.511t/a，甲醇：0.0756t/a，满足宿州市生态环境局总量核定要求；

（四）无组织废气监测结果及评价

| 检测信息表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类型 | 验收检测 |  |  | 采样人 |  | 曹复员、戚传启 |  |
| 采样日期 | 2022年11月04日-11月19日 |  |  | 分析日期 |  | 2022年11月04日始 |  |
| 大气检测气象参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 风向 | 风速（m/s） |  | 气温（℃） | 气压（Kpa） |  | 天气状况 |
| 2022年11月04日 | 东 | 2 |  | 14 | 102.80 |  | 晴 |
| 2022年11月05日 | 东 | 2 |  | 12 | 102.82 |  | 晴 |
| 2022年11月18日 | 东 | 2 |  | 14 | 101.36 |  | 阴 |
| 2022年11月19日 | 东 | 2 |  | 13 | 101.16 |  | 阴 |
| 2022-11-04 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点位置 | 项目名称 |  | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| 厂界上风向G1 | *丙烯腈 |  | mg/m3 | 0.2L | 0.2L |  | 0.2L |
|  | 甲醇 |  | mg/m3 | 2.03 | 2.18 |  | 2.24 |
|  | 苯胺类 |  | mg/m3 | 0.5L | 0.5L |  | 0.5L |
|  | *乙醛 |  | mg/m3 | 0.04L | 0.04L |  | 0.04L |
| 厂界下风向G2 | *丙烯腈 |  | mg/m3 | 0.2L | 0.2L |  | 0.2L |
|  | 甲醇 |  | mg/m3 | 2.75 | 2.48 |  | 2.65 |
|  | 苯胺类 |  | mg/m3 | 0.5L | 0.5L |  | 0.5L |
|  | *乙醛 |  | mg/m3 | 0.04L | 0.04L |  | 0.04L |
| 厂界下风向G3 | *丙烯腈 |  | mg/m3 | 0.2L | 0.2L |  | 0.2L |
|  | 甲醇 |  | mg/m3 | 3.11 | 2.97 |  | 2.86 |
|  | 苯胺类 |  | mg/m3 | 0.5L | 0.5L |  | 0.5L |
|  | *乙醛 |  | mg/m3 | 0.04L | 0.04L |  | 0.04L |
| 厂界下风向G4 | *丙烯腈 |  | mg/m3 | 0.2L | 0.2L |  | 0.2L |
|  | 甲醇 |  | mg/m3 | 2.57 | 2.72 |  | 2.64 |
|  | 苯胺类 |  | mg/m3 | 0.5L | 0.5L |  | 0.5L |
|  | *乙醛 |  | mg/m3 | 0.04L | 0.04L |  | 0.04L |
| 厂界内G5 | 挥发性有机物 |  | μg/m3 | 64.9 | 116 |  | 80.6 |
| 污水处理站G6 | 臭气浓度 |  | 无量纲 | < 10 | < 10 |  | < 10 |
|  | 硫化氢 |  | mg/m3 | 0.005 | 0.005 |  | 0.004 |
|  | 氨 |  | mg/m3 | 0.532 | 0.567 |  | 0.612 |
| 2022-11-05 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点位置 | 项目名称 |  | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| 厂界上风向G1 | *丙烯腈 |  | mg/m3 | 0.2L | 0.2L |  | 0.2L |
|  | 甲醇 |  | mg/m3 | 2.12 | 2.06 |  | 2.27 |
|  | 苯胺类 |  | mg/m3 | 0.5L | 0.5L |  | 0.5L |
|  | *乙醛 |  | mg/m3 | 0.04L | 0.04L |  | 0.04L |
| 厂界下风向G2 | *丙烯腈 |  | mg/m3 | 0.2L | 0.2L |  | 0.2L |
|  | 甲醇 |  | mg/m3 | 2.69 | 2.80 |  | 2.59 |
|  | 苯胺类 |  | mg/m3 | 0.5L | 0.5L |  | 0.5L |
|  | *乙醛 |  | mg/m3 | 0.04L | 0.04L |  | 0.04L |
| 厂界下风向G3 | *丙烯腈 |  | mg/m3 | 0.2L | 0.2L |  | 0.2L |
|  | 甲醇 |  | mg/m3 | 2.88 | 2.94 |  | 3.05 |
|  | 苯胺类 |  | mg/m3 | 0.5L | 0.5L |  | 0.5L |
|  | *乙醛 |  | mg/m3 | 0.04L | 0.04L |  | 0.04L |
| 厂界下风向G4 | *丙烯腈 |  | mg/m3 | 0.2L | 0.2L |  | 0.2L |
|  | 甲醇 |  | mg/m3 | 2.62 | 2.75 |  | 2.79 |
|  | 苯胺类 |  | mg/m3 | 0.5L | 0.5L |  | 0.5L |
|  | *乙醛 |  | mg/m3 | 0.04L | 0.04L |  | 0.04L |
| 厂界内G5 | 挥发性有机物 |  | μg/m3 | 151 | 156 |  | 186 |
| 污水处理站G6 | 臭气浓度 |  | 无量纲 | < 10 | < 10 |  | < 10 |
|  | 硫化氢 |  | mg/m3 | 0.004 | 0.006 |  | 0.005 |
|  | 氨 |  | mg/m3 | 0.474 | 0.481 |  | 0.464 |
| 2022-11-18 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点位置 | 项目名称 |  | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| 厂界上风向G1 | 挥发性有机物 |  | μg/m3 | 30.5 | 36.5 |  | 26.5 |
| 厂界下风向G2 |  |  |  | 75.2 | 89.6 |  | 71.8 |
| 厂界下风向G3 |  |  |  | 67.9 | 87.6 |  | 86.8 |
| 厂界下风向G4 |  |  |  | 90.0 | 70.8 |  | 82.8 |
| 2022-11-19 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点位置 | 项目名称 |  | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| 厂界上风向G1 | 挥发性有机物 |  | μg/m3 | 27.5 | 33.3 |  | 33.7 |
| 厂界下风向G2 |  |  |  | 44.6 | 93.4 |  | 56.3 |
| 厂界下风向G3 |  |  |  | 69.9 | 80.7 |  | 62.7 |
| 厂界下风向G4 |  |  |  | 98.8 | 69.5 |  | 69.3 |
| 注：1、含“*”表示外包，外包单位：安徽奥创环境检测有限公司（资质编号：1812120551124）。 2、“L”表示检测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 检测信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类型 |  | 验收检测 |  |  | # 采样人 |  |  | 陈凯旋、刘浩 |  |  |
| 采样日期 |  | 2022年12月06日 |  |  | 分析日期 |  |  | 2022年12月07日始 |  |  |
| 大气检测气象参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 风速（m/s） |  |  | 风向 |  | 气温（℃） |  |  | 气压（Kpa） |  |
| 2022年12月06日 | 2 |  |  | 西南 |  | 7 |  |  | 102.24 |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点位置 | 项目名称 |  | 单位 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| 厂界上风向G1 | 臭气浓度 |  | 无量纲 |  | < 10 |  | < 10 |  |  | < 10 |
| 厂界下风向G2 |  |  |  |  | < 10 |  | < 10 |  |  | < 10 |
| 厂界下风向G3 |  |  |  |  | < 10 |  | < 10 |  |  | < 10 |
| 厂界下风向G4 |  |  |  |  | < 10 |  | < 10 |  |  | < 10 |

根据监测结果显示：项目竣工验收监测期间，项目厂界甲醇、苯胺类、丙烯腈、乙醛、VOCS、氨、硫化氢、臭气浓度满足安徽省《制药工业大气污染物综合排放标准》（DB34/310005-2021）无组织监控度限值；

- （五）噪声监测结果及评价

| 检测信息表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类型 | - 验收检测 | - 采样人 |  | - 曹复员、戚传启 |  |
| - 采样日期 | - 2022年11月04日-11月05日 | - 分析日期 |  | - / |  |
| 2022-11-04 噪声检测概况 |  |  |  |  |  |
| 气象条件 | 晴 风速2.1m/s | 检测频次 |  | 2次/天，共2天 |  |
| 仪器校正 | 测前校正值 93.8dB 测后校正93.8dB | 仪器校准 |  | 合格 |  |
| - 检测结果 dB（A) |  |  |  |  |  |
| 编号 | 测点位置 | 昼 间 |  | 夜 间 |  |
|  |  | 测量时间 | 测量值Leq | 测量时间 | 测量值Leq |
| N1 | 厂界东侧 | 17:01 | 59.1 | 22:00 | 48.8 |
| N2 | 厂界南侧 | 17:06 | 59.6 | 22:15 | 48.5 |
| N3 | 厂界西侧 | 17:12 | 59.2 | 22:21 | 49.8 |
| N4 | 厂界北侧 | 17:17 | 59.3 | 22:27 | 49.0 |
| 2022-11-05 噪声检测概况 |  |  |  |  |  |
| 气象条件 | 晴 风速2.0m/s | 检测频次 |  | 2次/天，共2天 |  |
| 仪器校正 | 测前校正值 93.8dB 测后校正93.8dB | 仪器校准 |  | 合格 |  |
| - 检测结果 dB（A) |  |  |  |  |  |
| 编号 | 测点位置 | 昼 间 |  | 夜 间 |  |
|  |  | 测量时间 | 测量值Leq | 测量时间 | 测量值Leq |
| N1 | 厂界东侧 | 17:02 | 59.7 | 22:02 | 57.4 |
| N2 | 厂界南侧 | 17:08 | 58.1 | 22:09 | 59.6 |
| N3 | 厂界西侧 | 17:15 | 58.0 | 22:16 | 58.1 |
| N4 | 厂界北侧 | 17:21 | 57.9 | 22:21 | 58.3 |

根据监测结果显示：在竣工验收监测期间，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（六）检测布点图

11结论和建议

11.1结论

验收监测期间，生产设备达到了验收监测所规定的生产负荷，主要生产设备和环保设施运行正常、稳定。

11.1.1地下水

  - 根据第四季度自行监测报告监测结果，地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准；

11.1.2废水

项目废水为生产工艺废水、生活污水、设备及地面冲洗废水、化验室废水排入厂区自建污水处理站处理后排入市政管网，循环冷却水循环使用不外排，厂区雨水由雨水收集沟收集至初期雨水池后排入厂区自建污水处理站；

竣工验收期间，污水处理设施出口所测指标pH、色度、SS、BOD5、总有机碳、苯胺类、COD、NH3-N、总氮、总磷最大排放值均满足《化学合成类制药工业水污染排放标准》（GB21904-2008）表2新建企业水污染物排放限值后排入宿州经济开发区污水处理厂进一步深度处理；

- 处理效率：

- 色度进口平均浓度：248.8倍，出口平均浓度：34倍，处理效率：86.3%

- 悬浮物进口平均浓度：80.75mg/L，出口平均浓度：44mg/L，处理效率：46%；

- 五日生化需氧量进口平均浓度：973.4mg/L，出口平均浓度：67.2mg/L，处理效率：93%

- 苯胺类进口平均浓度：1.08mg/L，出口平均浓度：0.138mg/L，处理效率：92%；

- 化学需氧量进口平均浓度：3272.5mg/L，出口平均浓度：225.9mg/L，处理效率：93%；

- 氨氮进口平均浓度：6.28mg/L，出口平均浓度：1.31mg/L，处理效率：79%；

- 总磷进口平均浓度：4.12mg/L，出口平均浓度：0.346mg/L，处理效率：92%；

- 总氮进口平均浓度：29.3mg/L，出口平均浓度：11.2mg/L，处理效率：62%；

- 总有机碳进口平均浓度：30.6mg/L，出口平均浓度：20.9mg/L，处理效率：32%；

  - 11.1.3有组织废气

根据监测结果显示：在竣工验收监测期间：项目生产工序产生的甲醇、苯胺类、丙烯腈、乙醛；RTO蓄热氧化炉产生的颗粒物、SO2、NOx最大浓度值均小于标准限值，满足安徽省《制药工业大气污染物综合排放标准》（DB34/310005-2021）表1和表2中规定的排放限值。锅炉产生的颗粒物、SO2、NOx最大浓度值均小于标准限值，满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 大气污染物特别排放限值；食堂产生的的饮食业油烟最大浓度值均小于标准限值，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的规定；

处理效率：

（1）生产过程中产生的工艺废气：

苯胺类、丙烯腈、乙醛进、出口均未检出；

甲醇进口平均速率：2.21×10-2kg/h，出口平均速率：1.05×10-2kg/h，处理效率：52%；年排放量：0.0756t/a；

挥发性有机物进口平均速率：3.08×10-2kg/h，出口平均速率：1.08×10-3kg/h，处理效率：96%；年排放量：0.00778t/a；

非甲烷总烃出口平均速率：7.09×10-2kg/h，年排放量：0.511t/a；

（2）RTO蓄热氧化炉产生的污染物：

颗粒物出口平均速率：4.09×10-3kg/h，年排放量：0.0294t/a；

SO2出口浓度未检出，以检出限1/2参与计算，出口平均速率：3.80×10-3kg/h，年排放量：0.0274t/a；

NOx出口平均速率：1.93×10-2kg/h，年排放量：0.139t/a；

（3）锅炉产生的污染物：

颗粒物出口平均速率：1.07×10-2kg/h，年排放量：0.0767t/a；

SO2出口速率：4.91×10-3kg/h，年排放量：0.0354t/a；

NOx出口平均速率：5.12×10-2kg/h，年排放量：0.369t/a；

  - 11.1.4总量控制

宿州市生态环境局核定总量：颗粒物：0.242t/a，SO2：0.311t/a，NOx：0.912t/a，挥发性有机物：0.854t/a。根据验收监测数据，宿州恒昶生物科技有限公司年工作时间7200h，全厂每年将排放废气污染物：颗粒物：0.106t/a，SO2：0.0628t/a，NOx：0.508t/a，挥发性有机物：0.0078t/a，非甲烷总烃：0.511t/a，甲醇：0.0756t/a，满足宿州市生态环境局总量核定要求；

  - 11.1.5无组织废气

项目竣工验收监测期间，项目厂界甲醇、苯胺类、丙烯腈、乙醛、VOCS、氨、硫化氢、臭气浓度满足安徽省《制药工业大气污染物综合排放标准》（DB34/310005-2021）无组织监控度限值。

  - 11.1.6噪声

  - 项目竣工验收监测期间，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

  - 11.1.7固废

该项目生产过程中产生的蒸馏釜残、过滤残渣、废包装物、污水处理站污泥、废弃机油、三效蒸发盐、废活性炭、水质在线监测废液交由资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一清运；本项目生产产生的各种固体废弃物都能得到有效回收利用或处置，一般固废暂存场所建设基本上满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020），以及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）等3项国家污染物控制标准修改单的公告中的相关内容。危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

  - 11.1.8环境保护管理落实情况

宿州恒昶生物科技有限公司履行了环境保护法律法规及各规章制度，建立了较为完善的环境保护档案资料，设立了应急指导小组，明确了突发环境事件应急预案体系及各人员职能。建设单位结合项目实际生产特点，建立健全了符合本企业实际环境保护管理规章制度，强化本项目环境管理。

综上所述，本项目执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，废气、噪声等主要污染物达标排放，建议该项目通过阶段性环境保护验收。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                            填表人（签字）：                                                 项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产10000吨医药、色素中间体项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / |  | 建设地点 |  | 宿州经济技术开发区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 化学药品原料药制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产10000吨医药、色素中间体 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产7250吨医药、色素中间体 |  | 环评单位 |  |  | 安徽通济环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 宿州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 宿环建函【2019】34号 |  | 环评文件类型 |  |  | 报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2020年3月 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2022年03月 |  | 排污许可证申领时间 |  |  | 2021年10月15日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91341300MA2NTHUP1L001P |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 安徽精检分析股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 安徽精检分析股份有限公司 |  | 验收监测时工况 |  |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 20075.37 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 890 |  | 所占比例（%） |  |  | 4.03% |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 1922.91 |  | 所占比例（%） |  |  | 9.6% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 1007.7 | 废气治理（万元） |  | 459.8 | 噪声治理（万元） |  | 168.11 |  | 固体废物治理（万元） |  | 87..3 |  | 绿化及生态（万元） |  |  | / | 其他（万元） |  | 200 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时 |  |  | 7200 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 宿州恒昶生物科技有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91341300MA2NTHUP1L |  | 验收时间 |  |  | 2022年11月04日-11月5日 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度 (2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) |  | 本期工程实际排放量 (6) | 本期工程核定排放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) |  | 区域平衡替代削减量 (11) |  | 排放增 减量 (12) |  |
|  |  | 颗粒物 |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 0.106t/a | 0.242t/a | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | SO2 |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 0.0628t/a | 0.311t/a | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | NOx |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 0.508t/a | 0.912t/a | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 挥发性有机物 |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 0.0078t/a | 0.854t/a | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 0.511t/a | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 甲醇 |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 0.0756t/a | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 与项目有关的其它特征污染物 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |

  - 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。