平湖海优威应用材料有限公司年产2亿平方米光伏封装胶膜建设项目（辐射部分）验收竣工环境保护设施验收意见

2024年10月15日，平湖海优威应用材料有限公司根据平湖海优威应用材料有限公司年产2亿平方米光伏封装胶膜建设项目竣工环境保护先行验收监测报告表（辐射部分）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规	、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）、本项目环境影响报告表和审批部门决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：浙江省嘉兴市平湖市新仓镇仓庆路588号。

建设项目性质：新建。

主要建设内容：公司实际在1#车间1层东侧建设电子加速器工业辐照区域，购置5台工业辐照电子加速器。建成后将形成年产2亿平方米光伏封装胶膜的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年6月，杭州环保科技咨询有限公司，卫康环保科技（浙江）有限公司完成了《平湖海优威应用材料有限公司年产2亿平方米光伏封装胶膜建设项目环境影响报告表》的编制；2023年6月30日，嘉兴市生态环境局以本项目环境影响报告表的审批，批复文号为“嘉（平）环建〔2023〕70号”。平湖海优威应用材料有限公司于2024年6月26日取得了辐射安全许可证，证书编号为：浙环辐证[F6083]；种类和范围：使用Ⅱ类射线装置，有效期至2029年6月25日。

本项目于2023年7月25日开工建设，2024年6月28日投入调试。

本项目从取得辐射安全许可证至竣工环境保护验收时无环境投诉、违法或处罚记录等情况。

（三）投资情况

本项目总投资67800万元，辐射安全与防护设施实际总概算为110万元。

二、辐射安全与防护设施建设情况

（一）辐射安全与防护设施建设情况

本项目加速器为自屏蔽装置，屏蔽防护等符合环评文件及相关标准要求。

（二）辐射安全与防护措施和其他管理要求落实情况

（1）辐射工作场所配置了1台便携式X-γ剂量率仪、5台个人剂量报警仪。

（2）辐照车间内设置了安装有视频监控。

（3）在加速器操作位设置了紧急停机按钮，在加速器顶部设置了机械排风装置。

（4）5台加速器安装有声光报警装置。

（5）5台电子加速器1.5m处设置了安全警戒线，且每台加速器张贴有“当心电离辐射”警告标志。

（6）辐照车间内各项规章制度上墙。

（7）每台加速器自带固定式场所辐射监测报警装置。

（8）公司10名辐射工作人员已参加培训，考核合格后上岗，公司10名辐射工作人员均配备了个人剂量计，委托浙江亿达检测技术有限公司每季度进行一次个人剂量监测，建立了个人剂量档案。

（9）成立了辐射安全管理领导小组，制订了各项辐射安全管理制度、辐射事故应急预案、监测计划。

三、工程变动情况

1台AB500-75/1200mm型电子加速器和1台EB400keV/150mA/1600mm型电子加速器暂未购买，公司根据业务需求再进行购置。电子加速器的数量和最大能量、额定束流强度均未超出环评时的规模，均属于II类射线装置，未超出辐射许可范围。公司分阶段购置电子加速器，本项目对5台电子加速器进行先行验收。

对照关于公开征求《核技术利用建设项目重大变动清单（征求意见稿）》意见的通知（环办便函〔2023〕230 号）和《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688 号），本项目无重大变动。

四、工程建设对环境的影响

# 验收监测结果表明：

# （一）本项目加速器开机状态下加速器周围辐射剂量水平在77~472nSv/h之间，加速器辐射防护性能符合《γ射线和电子束辐照装置防护检测规范》（GBZ 141-2002）的标准要求。

# （二）根据验收监测结果估算，本项目所致辐射工作人员和公众的年有效剂量分别满足环评文件要求的5mSv/a和0.1mSv/a的剂量约束值，也满足《粒子加速器辐射防护规定》（GB5172-1985）规定的职业照射和公众照射年有效剂量限值要求。

五、验收结论

平湖海优威应用材料有限公司认真履行了本项目的环境保护审批和许可手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护设施及措施运行有效，对环境的影响符合相关标准要求。

综上所述，验收组一致同意平湖海优威应用材料有限公司年产2亿平方米光伏封装胶膜建设项目（嘉（平）环建〔2023〕70号）通过竣工环境保护设施先行验收。

六、后续要求

（1）加强日常性的辐射安全设施的检查和维护。

（2）做好辐射工作人员的培训与复训工作，加强辐射工作人员的个人剂量管理和职业健康监护管理。

七、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单见附件。

平湖海优威应用材料有限公司

2024年10月15日