茌平信源环保建材有限公司（郝集石膏粉）

年产100万吨建筑石膏粉工程项目（一期：年产60万吨建筑石膏粉）

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位在“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 项目设计简况

本项目的环境保护设施未纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 项目施工简况

本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 项目验收过程简况

茌平信源环保建材有限公司（郝集石膏粉）位于山东省聊城市茌平区乐平铺镇黑龙江路以北、赵牛新河以西（东经116°20′8.802″，北纬36°29′11.882″），建设年产100万吨建筑石膏粉工程项目。本项目占地面积19.71亩，建筑面积13130.24平方米。共建设两个生产车间，每个车间按照工艺流程分隔为烘干及煅烧车间、成品袋装车间、成品储藏等。本项目生产主要的原材料为脱硫石膏，年消耗脱硫石膏150万吨。项目建成后可实现年产100万吨建筑石膏粉的生产能力。本项目分期建设，现已达到年产60万吨建筑石膏粉的规模。

2022年2月20日，茌平信源环保建材有限公司（郝集石膏粉）委托山东民通环境安全科技有限公司编制《茌平信源环保建材有限公司年产100万吨建筑石膏粉工程项目环境影响报告表》，2022年5月18日聊城市茌平区行政审批服务局以聊茌行审环管〔2022〕32号文对该项目进行了批复。项目现已建成一车间，达到一期年产60万吨建筑石膏粉的规模。于2022年7月启动验收前工作，聊城欧高环境检测中心于2022年7月14日、7月15日对该项目污染物排放情况和各类环保治理措施的处理能力进行了现场监测，根据监测结果和现场环境检查情况，在此基础上编制完成了《茌平信源环保建材有限公司（郝集石膏粉）年产100万吨建筑石膏粉工程项目（一期：年产60万吨建筑石膏粉）竣工环境保护验收监测报告表》。

验收结论为：茌平信源环保建材有限公司（郝集石膏粉）在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收工作组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉、反馈或投诉的内容。

2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

本公司己建立环保组织机构及规章制度。本公司成立了环境保护工作组：

组长：负责企业环保全面工作，是企业环保的第一责任人。

副组长：负责企业环保工作的日常监督管理，负责环保相关信息搜索、培训、宣传及执行；保卫科负责厂区环境安全卫生的日常维护；负责车间生产环境卫生的控制，负责车间用电的控制；负责相关环保设备设施的维护及日常运转。负责固废的外运和处理及必要的环保设备的购置。

本公司针对各项环保设施制订了运行维护管理制度、设施操作规程。

（2）环境风险防范措施

① 制定《危险废物管理制度》，安排专人负责管理、巡查危险废物储存容器，避免容器破损发生泄漏事故。

② 危废暂存间内建设裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，或设置防渗漏、防腐托盘，能保证液体危险废物泄漏后全部围堵在危废间内，不向外扩散。

③ 成立专门的责任机构，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，在第一时间，有序有效地控制事故污染，把事故危害减小到最少。

④ 健全各项制度，强化安全管理意识，禁止烟火，落实各项安全措施，可有效避免环境风险事故发生，加强用电设备及线路的检修和管理。

⑤ 严格按照消防安全部门要求，配备相关的应急设施、设备、器材和材料：在生产、办公区配备适当数量的手提式或悬挂式干粉、泡沫灭火器，用于扑灭初期火源。

⑥ 制定切实可行的环境风险应急预案及风险管理制度。

⑦ 加强人员的培训和事故应急演练。加强各相关部门之间的联系，一旦出现环境风险事故，马上联系各相关部门，迅速做出反应。

⑧ 如火势较大时，迅速成立火灾应急小组，第一时间拨打“119”火警电话报警，同时组织火场人员按疏散路线撤离至安全地带；对于电气线路也应绝对安全可靠，防止短路起火等，确保安全生产。

（3）环境监测计划

根据环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）表 1 非重点排污单位、其他排放口的监测指标自行监测要求，本项目废气自行监测计划见下表：

项目废气自行监测计划一览表

| 监测点位 | 检测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 DA001~DA008 | 颗粒物 | 1次/年 | 委托检测 |
| 厂界 | 颗粒物 | 1次/年 | 委托检测 |
|  | 氨 |  |  |
|  | LeqdB（A） | 每季度一次，每次一天，昼夜监测 | 委托检测 |

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本公司不涉及区域削减污染物总量措施，所有生产设备中没有需淘汰的落后产能设备。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目卫生防护距离内无环境敏感点。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地、珍稀动物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

项目验收现场检查会专家提出的整改意见及整改措施如下：

（1）车间地面上撒漏的粉状物料应及时清理，保持车间地面清洁，防止扬尘。

整改/修改情况：已安排车间专门人员及时清理车间地面上撒漏的粉状物料，保持车间地面清洁，防止扬尘。

（2）定期检查废气收集设施的运行情况，确保废气有效收集和处理；

整改/修改情况：已安排车间专门人员定期检查废气收集设施的运行情况，确保废气有效收集和处理。

（3）项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求，对产生的危险废物进行贮存和管理，并委托有资质的单位及时进行转移处置。

整改/修改情况：项目运营过程中，已严格执行排污许可排放标准，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中的相关要求，已安排相关人员加强固体废物（一般工业固废和危险废物）的贮存和管理，并委托有资质的单位及时进行转移处置。