
建设项目竣工环境保护
验收监测报告表
建设单位：  茌平信源环保建材有限公司（砌块厂）   
项目名称：  茌平信源环保建材有限公司蒸养技改及  
         包装系统升级改造项目         
茌平信源环保建材有限公司
二〇二三年二月
建设单位：茌平信源环保建材有限公司（砌块厂）

法人代表：魏书杰
项目负责人：
填表人：
建设单位：茌平信源环保建材有限公司（砌块厂）  

电话：13863541622

邮编：252100                          

地址：山东省聊城市茌平区信发街道济邯铁路北，老105国道西
目  录

1表一  建设项目基本概况


3表二  建设项目工程概况


13表三  环境保护设施


18表四  环境影响报告书表主要结论与建议及其审批部门审批决定


23表五  质量保证及质量控制


25表六  验收监测内容


29表七  验收监测结果


39表八  验收监测结论




附件及附图：
附件1 三同时登记表

附件2 环评批复意见

附件3 工况证明

附件4  环保制度
附件5  排污许可证

附件6  检测报告

附件7  危废协议

附件8  立项文件

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区周围环境图
附图3  项目车间平面布置图
附图4  项目生态红线图
表一  建设项目基本概况

	建设项目名称
	茌平信源环保建材有限公司蒸养技改及包装系统升级改造项目

	建设单位名称
	茌平信源环保建材有限公司（砌块厂）

	建设项目性质
	技术改造

	建设地点
	山东省聊城市茌平区信发街道济邯铁路北，老105国道西

	主要产品名称
	砌块/板材

	设计生产能力
	140万立方米/a

	实际生产能力
	140万立方米/a

	建设项目

环评时间
	2022年5月
	验收现场

监测时间
	2023.02.07、2023.02.08、2023.02.09、2023.02.10

	环评报告表

审批部门
	聊城市茌平区行政审批服务局
	审批文号

审批时间
	聊茌行审环管〔2022〕47号

2022年7月28日

	环评报告表

编制单位
	山东民通环境安全科技有限公司
	编制时间
	2022年6月

	投资总概算
	2000万元
	环保投资总概算
	15万元
	比例
	0.7%

	实际总概算
	2000万元
	环保投资
	15万元
	比例
	0.7%

	验收监测依据
	1、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告国环规环评[2017]4号（2017年11月20日）；

2、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告2018年第9号（2018年5月16日）；

3、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知 环办环评函[2020]688号（2020年12月13日）；

4、山东民通环境安全科技有限公司编制的《茌平信源环保建材有限公司蒸养技改及包装系统升级改造项目环境影响报告表》（2022年6月）；

5、聊城市茌平区行政审批服务局出具的《茌平对茌平信源环保建材有限公司蒸养技改及包装系统升级改造项目环境影响报告表的审批意见》（聊茌行审环管〔2022〕47号）；

6、茌平信源环保建材有限公司（砌块厂）申请的排污许可证（证书编号：91371523MA3F6K37XB002Q，2023年01月29日）。


	验收监测评价

标准、标号、级别、限值
	1、废气

本技改项目无新增废气排放。
2、噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类标准，昼间65 dB（A）、夜间55 dB（A）。 
3、固体废物

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单标准。


表二  建设项目工程概况



	2.5 主要原辅材料 

本技改项目完成后，产品产能不发生变化，无新增原辅材料消耗。

2.6 公用工程
1、供电

本技改项目用电量基本不变。

2、供蒸汽

蒸汽由聊城信源集团有限公司供给。其中，技改前蒸压釜总耗气量为83397.6t，技改后蒸压釜总耗气量为86486.4t。

因此，项目技改后蒸汽用量较技改前新增3088.8t。
3、给水
生活用水：本项目不新增人员，无新增生活用水。
生产用水：项目技改前后原材料用量、产品产能保持不变，水料配比为3:7，因此生产总用水量不发生变化，其中本次新增蒸汽冷凝水量为617.76m3/a，而由聊城信源集团有限公司供给的水量相应的减少617.76m3/a。
4、排水

生活污水：本项目不新增人员，无新增生活污水产生、排放。
生产废水：根据建设单位提供资料，其蒸汽冷凝水产生量约占蒸汽用量的20%，故本次新增蒸汽冷凝水量为617.76m3/a。冷凝后回流到原料配比制浆工序循环利用，不外排。

5、水平衡
[image: image1.png]Wi 5 R EEE RA S
1% 4407k 720000

BHREE

Ak 35000 l

K 16680

##% 231504

771680

540176

720000

»f

SRRHERLL

>

>

=& GHR/ARHD

83397.6





图1  绿色新型环保建材项目砌块/板材生产线技改前水平衡（m3/a） 
[image: image2.png]Wi EA RS
B 407K 719383

Rk 17297

BaE
Ak 35000 l ##% 231504
~
. 771680 - 540176
.{ R S zn S =& apmmi
719383

>

5 864864





图2  绿色新型环保建材项目砌块/板材生产线技改后水平衡（m3/a） 
2.7 生产工艺

1、技改后生产工艺流程阐述：
（1）原材料储存及制备

① 粉煤灰浆制备

粉煤灰送入粉煤灰浆搅拌池，与计量好的废浆（或废水）制成一定浓度的粉煤灰浆，制备好的料浆由立式泵送入地面上料浆储存罐中储存，然后送到配料楼上一个料浆储存罐中备用。

② 脱硫石膏
脱硫石膏通过自卸汽车运送进厂，储存在原料堆内棚。生产时，先在石膏制浆机内加入一定量的循环水，然后人工将石膏倒入制浆机，搅拌均匀，测量达到要求的浓度后，通过渣浆泵输送至配料楼上储存罐内储存待用。
③ 水泥

水泥采用散装水泥罐车运至厂内，通过气力输送将其送入配料楼内水泥仓内储存待用。
④ 生石灰粉储存

生石灰粉罐车运输进厂后，气力输送入库储存待用。

⑤ 辅助材料
辅助材料主要为铝粉膏，由汽车运入厂内，存放于辅助材料库内。由人工计量后投入辅助材料搅拌机内搅拌后待用。
（2）配料、静停、切割、养护

生产砌块所需的各种原料，各自通过料仓或储存罐下的出料、输送设备及阀门的控制，按照一定的配比，经料浆计量秤、粉料计量秤分别称量好待用，辅助材料人工称量加入到辅助材料搅拌机中制备成浆液待用。脱硫石膏及粉煤灰浆料需要经湿式球磨机研磨到一定细度。

当模具车在配料楼底层定位后，配料楼上已经称量好的原料按照浆料、粉料的投加顺序加入到浇注搅拌机内并开始搅拌。随后打开浇注搅拌机卸料阀，开始将料浆浇注成模。

加料、搅拌及浇注整个周期大约4-5分钟，载有料浆的模具车在热静停室内，发气初凝，热静停室内温度约50-55℃，静停120-150分钟，在热静停室内形成一定的坯体强度。坯体含水率约为37%。
形成坯体并且达到切割强度后，由摩擦轮将其拉出热静停室。翻转吊车将模具进行起吊、翻转、开模、脱模，坯体连同模具车侧模板一起放在切割小车上，由切割机组对坯体进行横向及纵向切割。切割后的坯体连同模具车侧模板由生坯吊车将侧模板连同坯体一起吊至蒸养小车上码垛，蒸养小车一车码放三模坯体。脱模后的侧板经侧板清理机清除侧板浆料。

当坯体切割完成后，边角废料落入切割机地沟内，由废水地沟内液下渣浆泵将废水抽至切割机地沟，依靠水流的冲力将切割机产生的废料沿沟的坡度冲进废浆搅拌机地坑内制浆，待废浆浓度达到规定要求后，废浆搅拌机处立式渣浆泵将废浆送入废浆罐内储存待用。

蒸养：当釜前轨道上停放好六辆带坯体的蒸养小车时，由釜前牵引机将釜前编组好的六辆蒸养小车顶入蒸压釜，蒸养过程如下：抽真空（压力0-0.06MPa，持续0.5h）、升温升压（压力0.06-0.95MPa，持续3h）、恒温恒压（压力0.95MPa，由原来3h延长至7h）、降温降压（压力0.95-0MPa，持续1h）、制品进出釜时间0.5h，整个养护周期为12小时。

蒸压养护完毕后，人工打开釜门，由釜后横移摆渡车佩带的卷扬机从蒸压釜内蒸养小车连同制品拉出停放在釜后轨道上。由釜后横移摆渡车将蒸养小车及坯体摆渡至回车线处，由牵引机将蒸养小车及坯体牵引至回车线上。

打包装车：出釜后的成品通过夹具夹到新增的合模夹具上，对成品砌块合并到一起，然后由夹具放置到包装线链条上，侧模板由成品吊具吊回到蒸养小车上。通过移动打包机对成品进行打包，最后由旋转夹具夹到输送链条上，最后由自动装车装置进行装车。

（3）乳化油制备
项目浇注成型前需要对模具人工涂刷乳化油，用于脱模，本项目所需乳化油在本厂区内配制，乳化油的制备过程为：废矿物油、水、乳化剂按照1:1:1的比例在搅拌釜内进行搅拌，静置后即为乳化油。

板材生产钢筋加工工序：

（1）钢筋调直切断

生产开始时，根据生产任务单领取盘条，核对好钢筋的规格后通过吊车吊至调直切断机的转盘上。根据任务单要求的钢筋长度调节调直切断机的限位，通过调直切断机将钢筋盘条制作成钢筋段，人工将切好的钢筋段按不同的规格堆放在钢筋条传送车上。

（2）网片焊接

人工将钢筋条传送车移动至网片碰焊机工作位，工作件相对夹头上，接合两端相互抵紧，以大量的电流经夹头导至工作件上，通过接触面产生高温，金属到达可塑状态时再在移动端施以适当压力紧压使两端挤压接合。焊工根据生产任务单选用的钢筋焊接成网片，人工将网片放到网片输送小车上。应该将同规格产品需要的网片分上下网分别堆放在网片输送小车上，以便在组装时使用方便。

（3）网笼防腐剂的浸涂

网笼防腐剂的浸涂在浸读槽中进行。浸渍槽内装有搅拌器，可以在槽内边行走边搅拌。

（4）网片的组装

吊机将烘干好的网笼吊至预养窑平面上，进行网笼与组装框架的装配工作。网片的组装在移动组装架上进行。完成组装工作后，网片组装框架摆渡到停放架上待用。

（5）插钎拔钎

模具车到浇注工位进行浇注后移动到插钎工位，总成框架下插机将停放架上的组装框架放入已浇注的模具车里，并使组装框架与模具车固定。然后浇注好的模具车由预养窑摆渡车摆渡至静停室内发气初凝，静停约120~150分钟。形成坯体并且达到切割强度后，将其拉出静停室并移动到拔钎工位，再由总成框架提升机进行拔钎，将网片组装框架、鞍架、钢钎运回组装工段，清理后进入下一轮组装循环。

2、技改后产污环节：

废气：本技改项目针对蒸养工艺、成品砌块的打包装车工艺进行技术改造，其中，蒸养工序无废气产生；另外，对成品砌块合并后，通过移动打包机打包，装车方式由人工装车升级为自动装车装置进行装车，项目完成后无新增废气产生源，不新增废气产生量。
废水：本技改项目新增蒸汽冷凝水量为617.76m³。冷凝后回流到原料配比制浆工序循环利用，不外排。
噪声：本次新增自动装车装置、移动打包机等噪声产生源。

固废：本次新增机械装置，检维修过程将产生废油桶、废机油。

[image: image3.png]BEHAK . B
WERNRLE

._.,.m

@

|
a
L
b
B E

Bt




图3  技改前工艺流程图

[image: image4.png]HER BAER
l R AT
BARE R
l BEBAR. B
MERHLE

e E224

J, o l B
ERE

L

sgw  HER me

s .
UM —— > FBE —RiE—

> g —> 18— g





图4  技改后工艺流程图

2.8 项目变动情况 

建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，才属重大变更。依据以上《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688号）分析，本项目不存在重大变动。


表三  环境保护设施
	3.1 污染物治理/处置设施 

（1）废水

生活污水：本项目不新增人员，无新增生活用水。

生产废水：本项目新增蒸汽冷凝水，冷凝后回流到原料配比制浆工序循环利用，不外排。

废气

本技改项目完成后，无新增废气排放。
项目技改前后，砌块的原辅料用量保持不变，总产量没有增加。本技改项目针对蒸养工艺、成品砌块的打包装车工艺进行技术改造，其中，蒸养工序仅对恒温恒压过程进行延长，该工艺无废气产生；另外，对成品砌块合并后，通过移动打包机打包，装车方式由人工装车升级为自动装车装置进行装车，项目完成后无新增废气产生源，不新增废气产生量。
噪声

本项目噪声源主要是蒸压釜、移动打包机、自动装车装置等设备噪声，噪声源强为70～110dB(A)左右。项目采取的主要降噪措施包括：在设备选型时尽量选用低噪声设备；将产噪设备集中布置在生产车间内，安装门窗；对振动设备均设置减振机座。经上述噪声防治措施治理后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）》中3类标准，厂界噪声达标排放。综上，项目投产后，对周围声环境影响不大。

固体废弃物

本技改项目完成后，运营期新增固废主要有检维修过程产生的废机油和废油桶。

废油桶：本项目废油桶为机油使用和更换过程的产生的，其中废机油桶产生量约为2个/a（约0.002t/个），根据《国家危险废物名录（2021年版）》中规定，废油桶属于“HW49 其他废物（900-041-49）”中的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，该部分固废统一收集后暂存于危废暂存间，定期委托具有相应处理资质的单位处置。

废机油：项目运营期使用机械设备需要使用机油，使用过程中会产生少量的废机油，属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物（900-249-08）”中的“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，该部分废机油产生量约为0.08t/3a，统一收集后暂存于危废暂存间，回用于“茌平信源环保建材有限公司绿色新型环保建材项目”脱模剂的制作工序。

本项目产生的危险废物按照要求存放于厂区内的危险废物暂存间，其中废机油后回用于“茌平信源环保建材有限公司绿色新型环保建材项目”脱模剂的制作工序，废油桶定期委托具有相应处理资质的单位处置。

综上所述，本项目产生的固废满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18598-2001）及修改单标准要求，对周围环境影响较小。

[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



图5  蒸压釜
[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



图6  链条、合模夹具、移动打包机

[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



图7  车间局部照片

3.2 环保设施投资及“三同时”落实情况 

该项目根据《建设项目保护管理办法》和《环境影响评价法》的要求进行了环境影响评价。工程环保设施的建设实现了与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求，目前环保设施运行状况良好。

本项目总投资2000万元，环保投资为15万元，占总投资的0.7%。本项目环保投资清单及“三同时”落实情况见表3.1。

表3.1  环保设施及投资清单

污染类别

环保设施

投资金额

（万元）
“三同时”

备注

废气

/
/
项目的污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

废水

/

/
固废

危险废物暂存、委托处置

10

噪声

设备隔声、减震

5

合计

15
/




表四  环境影响报告书表主要结论与建议及其审批部门审批决定

	4.1 环境影响报告表主要结论与建议

结论

本项目符合国家产业政策、规划、“三线一单”及其他环保政策的要求，符合当地发展现状。营运期内各种污染物在采取相应的防治措施后，均可作到达标排放。不会对周围环境造成明显的影响。因此，在确保达标排放和符合规划要求的前提下，本项目从环境保护的角度来讲是可行的。

4.2 审批部门审批意见

茌平信源环保建材有限公司：
你单位报送的《茌平信源环保建材有限公司蒸养技改及包装系统升级改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

一、该项目建设地点位于山东省聊城市茌平区信发街道济邯铁路北，老105国道西。本项目技术改造在原有车间内完成，不新增占地及建筑物。项目总投资2000万元，其中环保投资15万元，环保投资占比0.7%。本次对“绿色新型环保建材项目”其中2条70万立方砌块/板材生产线（3-4#）进行技术改造，技改内容为：①新增10台蒸压釜：因蒸养时间由原来的8个小时，增加到了12个小时，为维持产能不变，本次新增10台蒸压釜；②新增链条、合模夹具、移动打包机，实现无托盘打包；③新增自动装车装置，将装车方式由人工装车升级为自动装车。根据《报告表》的评价结论，同意按《报告表》中工程的环保设计和技术标准进行建设。

二、在该项目建设和环境管理过程中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的污染防治措施，严格按照《报告表》及批复的内容、工艺、规模和地点建设，确保各类污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）该技改项目完成后，无新增废气排放。

（二）严格落实废水污染防治措施。

该技改项目完成后，无新增废水排放。生活污水：本项目不新增人员，无新增生活用水；生产废水：冷凝废水回用于生产，不外排。厂区做好地面硬化，原料及产品存放区、固废暂存区等做好严密防渗、防雨措施，不得影响周围地表水及地下水环境。

（三）优化平面布置，选用低噪声设备。

该项目噪声源主要是蒸压釜、移动打包机、自动装车装置等设备噪声。项目采取减振、隔声、距离衰减等降噪措施后，营运期厂界噪声须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格按照有关规定及《报告表》的要求，落实固体废物的收集、处置措施。

该项目运营期新增固废主要有检维修过程产生的废油桶。废机油：项目运营期使用机械设备需要使用机油，使用过程中会产生少量的废机油，统一收集后在现场直接回用于茌平信源环保建材有限公司绿色新型环保建材项目脱模剂的制作工序，不在厂区暂存。本项目产生的废油桶暂存于聊城信源集团有限公司危废间内，定期委托具有相应处理资质的单位处置。一般固体废物须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；危险废物须执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及2013年修改单要求。规范建设和维护厂区内的固体废物临时堆放场，必须做好堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施。

（五）加强环境管理，严防各类事故发生。

该项目环境风险物质主要为危废间暂存的废机油，环境风险为危险废物泄漏及火灾事故的发生。你单位须严格执行《报告表》中提出的污染防治措施、环境风险防范措施，严防各类事故发生，一旦发生事故，立即启用应急预案，必须立即停产，及时采取措施，控制并削减污染影响，确保环境安全。

（六）积极开展清洁生产工作，严格落实“清洁生产”的相关要求。

（七）强化公众参与机制。在工程施工和运营过程中，加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、项目竣工后及时按要求进行建设项目竣工环保验收、申请排污许可证。验收合格后，方可正式投入生产。违反本规定要求的，承担相应环境保护法律责任。

四、该项目现场环境管理由聊城市生态环境局茌平区分局负责。

五、本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方开工建设的，应报审批部门重新审核；建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者和环境保护措施发生重大变动且可能导致环境影响显著变化（特别是不利影响加重）的，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

六、请茌平信源环保建材有限公司在接到本批复后5个工作日内，将批准后的《报告表》及批复文件报聊城市生态环境局茌平区分局并接受监督检查。

聊城市茌平区行政审批服务局

                                                    2022年7月28日

环评批复要求落实情况见表4.1。

表 4.1 环评批复要求落实情况一览表 

序号

环评批复要求

实际落实情况

对比

要求

1

该技改项目完成后，无新增废气排放。

验收监测期间，有组织颗粒物最高排放浓度为4.5 mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/ 2373-2018）中表 2 重点控制区标准及要求（浓度限值：10 mg/m3）；颗粒物最高排放速率为3.3×10-2 kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（排放速率：5.9 kg/h）。

无组织颗粒物小时排放浓度最大为307 µg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/ 2373-2018）中表 3 厂界监控点浓度限值（2.0 mg/m3）的要求；无组织氨小时排放浓度最大为0.14 mg/m3，满足满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1无组织排放浓度限值（1.5 mg/m3）的要求。
根据聊城欧高环境检测中心2020年07月编制的《茌平信源环保建材有限公司绿色新型环保建材项目（二期）项目竣工环境保护验收监测报告》中各排气筒排放速率及运行时间计算，颗粒物有组织排放总量为1.03t，而根据本技改项目验收监测结果计算，可得颗粒物有组织排放总量为0.7255t，因此，本技改项目无新增废气排放。

已落实
2

该技改项目完成后，无新增废水排放。生活污水：本项目不新增人员，无新增生活用水；生产废水：冷凝废水回用于生产，不外排。厂区做好地面硬化，原料及产品存放区、固废暂存区等做好严密防渗、防雨措施，不得影响周围地表水及地下水环境。

生活污水：本项目不新增人员，无新增生活用水。

生产废水：本项目新增蒸汽冷凝水，冷凝后回流到原料配比制浆工序循环利用，不外排。
已落实
3

该项目噪声源主要是蒸压釜、移动打包机、自动装车装置等设备噪声。项目采取减振、隔声、距离衰减等降噪措施后，营运期厂界噪声须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

本项目噪声源主要是蒸压釜、移动打包机、自动装车装置等设备噪声，噪声源强为70～110dB(A)左右。项目采取的主要降噪措施包括：在设备选型时尽量选用低噪声设备；将产噪设备集中布置在生产车间内，安装门窗；对振动设备均设置减振机座。经上述噪声防治措施治理后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）》中3类标准，厂界噪声达标排放。综上，项目投产后，对周围声环境影响不大。

验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为59.7 dB(A)，夜间最大噪声值为48.9 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准（昼间65 dB(A)、夜间55 dB(A)）要求。
已落实
4

该项目运营期新增固废主要有检维修过程产生的废油桶。废机油：项目运营期使用机械设备需要使用机油，使用过程中会产生少量的废机油，统一收集后在现场直接回用于茌平信源环保建材有限公司绿色新型环保建材项目脱模剂的制作工序，不在厂区暂存。本项目产生的废油桶暂存于聊城信源集团有限公司危废间内，定期委托具有相应处理资质的单位处置。一般固体废物须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；危险废物须执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及2013年修改单要求。规范建设和维护厂区内的固体废物临时堆放场，必须做好堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施。

该项目运营期新增固废主要有检维修过程产生的废油桶。其中，项目运营期使用机械设备需要使用机油，使用过程中会产生少量的废机油，统一收集后在现场直接回用于茌平信源环保建材有限公司绿色新型环保建材项目脱模剂的制作工序，不在厂区暂存。本项目产生的废油桶暂存于聊城信源集团有限公司危废间内，定期委托具有相应处理资质的单位处置。一般固体废物须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；危险废物须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。规范建设和维护厂区内的固体废物临时堆放场，必须做好堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施。
已落实
5
该项目环境风险物质主要为危废间暂存的废机油，环境风险为危险废物泄漏及火灾事故的发生。你单位须严格执行《报告表》中提出的污染防治措施、环境风险防范措施，严防各类事故发生，一旦发生事故，立即启用应急预案，必须立即停产，及时采取措施，控制并削减污染影响，确保环境安全。
该项目环境风险物质主要为危废间暂存的废机油，环境风险主要为危险废物泄漏及火灾事故的发生。我单位已严格执行《报告表》中提出的污染防治措施、环境风险防范措施，严防各类事故发生，一旦发生事故，立即启用应急预案，必须立即停产，及时采取措施，控制并削减污染影响，确保环境安全。
已落实

6
积极开展清洁生产工作，严格落实“清洁生产”的相关要求。

我单位已积极开展清洁生产工作，严格落实“清洁生产”的相关要求。

已落实
7
强化公众参与机制。在工程施工和运营过程中，加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

我单位已强化公众参与机制。在工程施工和运营过程中，加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

已落实
8
项目竣工后及时按要求进行建设项目竣工环保验收、申请排污许可证。验收合格后，方可正式投入生产。违反本规定要求的，承担相应环境保护法律责任。

项目竣工后已及时按要求进行建设项目竣工环保验收、申请排污许可证。并验收合格后，正式投入生产。
已落实



表五  质量保证及质量控制

	5.1 监测分析方法

本次验收监测分析方法见表5.1。

表 5.1 验收监测分析方法 

检测项目

检测方法

方法依据

检出限

颗粒物

（mg/m3）

固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

HJ 836-2017

1.0

总悬浮颗粒物（µg/m3）

环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法

HJ 1263-2022

7

氨

（mg/m3）

环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 533-2009

0.01

厂界噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12348-2008

——
5.2 监测仪器

表 5.2 主要验收监测采样、分析仪器一览表 

仪器名称
型号
编号
检定/校准周期
大流量烟尘（气）测试仪
YQ3000-D

OGYQ-61

2022.11.27~2023.11.26
大流量烟尘（气）测试仪
YQ3000-D

OGYQ-67

2022.11.27~2023.11.26
恒温恒流大气/颗粒物采样器
MH1205型

OGYQ-63-01/02/03/04

2022.11.27~2023.11.26
恒温恒流大气/颗粒物采样器
MH1205型

OGYQ-66-01/02

2022.11.27~2023.11.26
多功能声级计
AWA5688

OGYQ-74

2022.11.27~2023.11.26
声校准器
AWA6022A

OGYQ-75

2022.11.27~2023.11.26
空盒气压表
DYM3

OGYQ-64

2022.11.27~2023.11.26
便携式风向风速仪
PLC-16025

OGYQ-65

2022.11.27~2023.11.26
可见分光光度计
T6 新悦

OGYQ-85

2022.11.27~2023.11.26
MS分析天平
MS205DU

OGYQ-20

2022.11.27~2023.11.26
恒温恒湿称重系统
THCZ-150

OGYQ-22

2022.11.27~2023.11.26
5.3 人员能力及监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）验收监测采样和分析人员均通过考核并持证上岗。 

（2）所使用的监测分析仪器设备均在检定合格期内，且运行性能良好。 

废气监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器设备均在检定合格期内，且运行性能良好。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《固定污染 源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）等规定执行。声级计在测试前后用声校准器进行校准，当测量前后仪器的灵敏度相差小于0.5dB(A)，认为噪声测试数据有效。声噪声监测方法、质量保证和质量控制质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。



表六  验收监测内容

	通过对茌平信源环保建材有限公司（砌块厂）蒸养技改及包装系统升级改造项目运行过程中产生的废气、噪声进行监测来说明环境保护设施运行效果。具体监测内容如下。

6.1 有组织废气

监测项目：颗粒物。同时监测排气筒流量、流速。

监测点位：废气排放口DA001~DA011。
监测频次：监测2天，每天三次。

[image: image11.jpg]AR R A RA TR
20578
kXS
o
i@
[ o
wrawsy
R == Ty % o e
ArRE
o RhaREs !

LeTET





图8  有组织废气监测点位图 

6.2 无组织废气

监测项目：厂界颗粒物和氨（氨气）。同步观测风向、风速、气温、气压等常规地面气象参数。

厂界颗粒物监控点设置在厂界10 m范围内的下风向3个点位，参照点设置在上风向1个点位。污染物监测2天，每天4次。

[image: image12.png]kR

HHEERREBMAERAR B x

B}

TR
OXFHRE S L




图9  无组织废气监测布点图

表 6.1 无组织废气现场检测气象条件 
日期

气温（℃）
气压（kPa）
风向

风速（m/s）
相对湿度

2023.02.07（08:20）

9.7

101.9

N

1.1

45 % RH
2023.02.07（10:43）

10.4

101.8

N

1.2

39 % RH
2023.02.07（13:46）

10.3

101.7

N

1.2

34 % RH
2023.02.07（16:07）

10.2

101.8

N

1.1

41 % RH
2023.02.08（08:27）

8.3

101.8

N

1.2

49 % RH
2023.02.08（11:05）

8.9

101.7

N

1.3

45 % RH
2023.02.08（13:36）

9.7

101.7

N

1.2

41 % RH
2023.02.08（15:51）

9.5

101.8

N

1.1

44 % RH
6.3 噪声监测

监控点设置在厂界外1 m的点位，监测2天，昼间、夜间噪声每天监测一次。

[image: image13.png]& HY

%

Al#

HHEERREMERAR (B

x

Ads#

i

AR S AL

28 5





图10  噪声监测点位图 

表 6.2 噪声仪器校准结果 
校准日期

仪器编号
校准器具

编号
测量前仪器校准（dB）
测量后仪器校准（dB）
校准器标准值（dB）
校准器检定值（dB）
2023.02.07昼
OGYQ-74
OGYQ-75
93.7

93.7

94.0
93.8
2023.02.07夜

OGYQ-74
OGYQ-75
93.7

93.7

94.0

93.8

2023.02.08昼

OGYQ-74
OGYQ-75

93.7

93.7

94.0

93.8

2023.02.08夜

OGYQ-74
OGYQ-75

93.7

93.7

94.0

93.8




表七  验收监测结果

	7.1 工况记录 

验收监测期间，茌平信源环保建材有限公司（砌块厂）蒸养技改及包装系统升级改造项目正常生产，污染物治理设施正常运行，项目产量及生产负荷见表7.1。
表 7.1 监测期间生产负荷统计表 

监测时间

产品种类

设计生产能力

实际生产

生产负荷(%)

2023.02.07
砌块/板材
4243立方米/d
3811立方米/d
89.8
2023.02.08
3861立方米/d
91.0
2023.02.09
3839立方米/d
90.5
2023.02.10
3895立方米/d
91.8
7.2 验收监测结果与分析 

7.2.1 有组织废气监测结果与分析

有组织废气监测结果表见表7.2。

表 7.2 有组织监测结果表 

采样点位

侧板清理3#排气筒DA001
侧板清理3#排气筒DA001
采样时间
2023.02.07
均值
2023.02.08
均值

燃料类型

无
无
排气筒高度（m）
20
20
烟道直径（m）
0.15
0.15
流速（m/s）

37.1
37.0
37.0
/
36.9
37.0
36.9
/

烟气流量（m3/h）

2365
2360
2359
/
2353
2356
2351
/

标干流量（Nm3/h）

2207
2202
2193
2201
2202
2203
2200
2202
样品编号

FQ20230207312-1
FQ20230207312-2
FQ20230207312-3
/
FQ20230208312-1
FQ20230208312-2
FQ20230208312-3
/

颗粒物
实测浓度（mg/m3）
2.8
3.1
2.9
2.9
2.7
3.0
2.9
2.9
排放速率（kg/h）
/
/

/

6.4×10-3
/

/

/

6.4×10-3
采样点位
侧板清理4#排气筒DA002

侧板清理4#排气筒DA002

采样时间

2023.02.07

均值

2023.02.08

均值

燃料类型
无

无

排气筒高度（m）
20

20

烟道直径（m）

0.15

0.15

流速（m/s）

34.0

34.2

34.0

/

33.6

33.7

33.8

/

烟气流量（m3/h）

2164

2178

2164

/

2144

2150

2151

/

标干流量（Nm3/h）

2022

2021

2029

2024

2010

2014

1993

2006

样品编号
FQ20230207313-1

FQ20230207313-2

FQ20230207313-3

/

FQ20230208313-1

FQ20230208313-2

FQ20230208313-3

/

颗粒物
实测浓度（mg/m3）

2.7

2.7

2.8

2.7

4.0

3.9

3.8

3.9

排放速率（kg/h）

/

/

/

5.5×10-3
/

/

/

7.8×10-3
采样点位
侧板清理2#排气筒DA003

侧板清理2#排气筒DA003

采样时间

2023.02.07

均值

2023.02.08

均值

燃料类型
无

无

排气筒高度（m）
20

20

烟道直径（m）

0.15

0.15

流速（m/s）

25.9

26.0

25.9

/

25.1

25.1

25.1

/

烟气流量（m3/h）

1650

1657

1652

/

1599

1598

1600

/

标干流量（Nm3/h）

1531

1532

1532

1532

1490

1479

1486

1485

样品编号
FQ20230207311-1

FQ20230207311-2

FQ20230207311-3

/

FQ20230208311-1

FQ20230208311-2

FQ20230208311-3

/

颗粒物
实测浓度（mg/m3）

2.3

2.5

2.2

2.3

2.9

2.8

3.0

2.9

排放速率（kg/h）

/

/

/

3.5×10-3
/

/

/

4.3×10-3
采样点位
侧板清理1#排气筒DA004

侧板清理1#排气筒DA004

采样时间

2023.02.07

均值

2023.02.08

均值

燃料类型
无

无

排气筒高度（m）
20

20

烟道直径（m）

0.15

0.15

流速（m/s）

20.6

20.4

20.5

/

20.7

20.9

20.7

/

烟气流量（m3/h）

1311

1303

1309

/

1320

1331

1319

/

标干流量（Nm3/h）

1223

1221

1218

1221

1232

1238

1227

1232

样品编号
FQ20230207310-1

FQ20230207310-2

FQ20230207310-3

/

FQ20230208310-1

FQ20230208310-2

FQ20230208310-3

/

颗粒物
实测浓度（mg/m3）

3.4

3.3

3.6

3.4

2.5

2.1

2.3

2.3

排放速率（kg/h）

/

/

/

4.2×10-3
/

/

/

2.8×10-3
采样点位
筒仓1#排气筒DA005

筒仓1#排气筒DA005

采样时间

2023.02.09

均值

2023.02.10

均值

燃料类型
无

无

排气筒高度（m）
20

20

烟道直径（m）

0.4

0.4

流速（m/s）

21.1

20.9

21.1

/

20.9

21.0

20.9

/

烟气流量（m3/h）

9526

9462

9549

/

9455

9487

9480

/

标干流量（Nm3/h）

9030

9001

9052

9028

8945

9005

8967

8972

样品编号
FQ20230209300-1

FQ20230209300-2

FQ20230209300-3

/

FQ20230210300-1

FQ20230210300-2

FQ20230210300-3

/

颗粒物
实测浓度（mg/m3）

3.8

3.6

3.7

3.7

1.6

1.8

1.7

1.7

排放速率（kg/h）

/

/

/

3.3×10-2
/

/

/

1.5×10-2
采样点位
筒仓3#排气筒DA006

筒仓3#排气筒DA006

采样时间

2023.02.07

均值

2023.02.08

均值

燃料类型
无

无

排气筒高度（m）
20

20

烟道直径（m）

0.4

0.4

流速（m/s）

4.68

4.80

4.57

/

4.32

4.44

4.32

/

烟气流量（m3/h）

2120

2172

2070

/

1956

2009

1953

/

标干流量（Nm3/h）

2013

2062

1958

2011

1853

1910

1856

1873

样品编号
FQ20230207315-1

FQ20230207315-2

FQ20230207315-3

/

FQ20230208315-1

FQ20230208315-2

FQ20230208315-3

/

颗粒物
实测浓度（mg/m3）

3.4

3.8

3.6

3.6

2.9

3.1

3.3

3.1

排放速率（kg/h）

/

/

/

7.2×10-3
/

/

/

5.8×10-3
采样点位
筒仓2#排气筒DA007

筒仓2#排气筒DA007

采样时间

2023.02.09

均值

2023.02.10

均值

燃料类型
无

无

排气筒高度（m）
20

20

烟道直径（m）

0.4

0.4

流速（m/s）

14.8

14.9

14.8

/

15.0

15.0

15.1

/

烟气流量（m3/h）

6714

6736

6697

/

6798

6777

6815

/

标干流量（Nm3/h）

6323

6365

6307

6332

6397

6354

6413

6388

样品编号
FQ20230209301-1

FQ20230209301-2

FQ20230209301-3

/

FQ20230210301-1

FQ20230210301-2

FQ20230210301-3

/

颗粒物
实测浓度（mg/m3）

3.7

3.9

3.6

3.7

2.6

2.7

2.6

2.6

排放速率（kg/h）

/

/

/

2.3×10-2
/

/

/

1.7×10-2
采样点位
筒仓5#排气筒DA008

筒仓5#排气筒DA008

采样时间

2023.02.09

均值

2023.02.10

均值

燃料类型
无

无

排气筒高度（m）
20

20

烟道直径（m）

0.3

0.3

流速（m/s）

4.19

4.33

4.32

/

4.46

4.93

4.94

/

烟气流量（m3/h）

1068

1102

1098

/

1136

1254

1258

/

标干流量（Nm3/h）

1013

1043

1046

1034

1072

1186

1183

1147

样品编号
FQ20230209303-1

FQ20230209303-2

FQ20230209303-3

/

FQ20230210303-1

FQ20230210303-2

FQ20230210303-3

/

颗粒物
实测浓度（mg/m3）

2.5

2.7

2.9

2.7

3.2

3.0

3.1

3.1

排放速率（kg/h）

/

/

/

2.8×10-3
/

/

/

3.6×10-3
采样点位
侧板清理6#排气筒DA009

侧板清理6#排气筒DA009

采样时间

2023.02.09

均值

2023.02.10

均值

燃料类型
无

无

排气筒高度（m）
20

20

烟道直径（m）

0.15

0.15

流速（m/s）

28.2

28.1

28.2

/

28.5

28.5

28.4

/

烟气流量（m3/h）

1798

1789

1800

/

1819

1818

1811

/

标干流量（Nm3/h）

1693

1684

1696

1691

1690

1699

1693

1694

样品编号
FQ20230209304-1

FQ20230209304-2

FQ20230209304-3

/

FQ20230210304-1

FQ20230210304-2

FQ20230210304-3

/

颗粒物
实测浓度（mg/m3）

3.1

2.8

2.9

2.9

2.3

1.8

2.0

2.0

排放速率（kg/h）

/

/

/

4.9×10-3
/

/

/

3.4×10-3
采样点位
侧板清理5#排气筒DA010

侧板清理5#排气筒DA010

采样时间

2023.02.07

均值

2023.02.08

均值

燃料类型
无

无

排气筒高度（m）
20

20

烟道直径（m）

0.15

0.15

流速（m/s）

26.2

25.9

25.8

/

25.8

25.9

26.2

/

烟气流量（m3/h）

1671

1648

1646

/

1642

1651

1669

/

标干流量（Nm3/h）

1573

1546

1546

1555

1544

1550

1564

1553

样品编号
FQ20230207314-1

FQ20230207314-2

FQ20230207314-3

/

FQ20230208314-1

FQ20230208314-2

FQ20230208314-3

/

颗粒物
实测浓度（mg/m3）

3.9

4.2

3.8

4.0

3.3

3.7

3.4

3.5

排放速率（kg/h）

/

/

/

6.2×10-3
/

/

/

5.4×10-3
采样点位
筒仓4#排气筒DA011

筒仓4#排气筒DA011

采样时间

2023.02.09

均值

2023.02.10

均值

燃料类型
无

无

排气筒高度（m）
20

20

烟道直径（m）

0.3

0.3

流速（m/s）

9.59

9.71

9.48

/

9.64

9.40

9.57

/

烟气流量（m3/h）

2442

2471

2414

/

2453

2393

2435

/

标干流量（Nm3/h）

2294

2323

2294

2304

2312

2256

2274

2281

样品编号
FQ20230209302-1

FQ20230209302-2

FQ20230209302-3

/

FQ20230210302-1

FQ20230210302-2

FQ20230210302-3

/

颗粒物
实测浓度（mg/m3）

4.5

4.2

4.4

4.4

2.4

2.3

2.0

2.2

排放速率（kg/h）

/

/

/

1.0×10-2
/

/

/

5.0×10-3
有组织废气监测结果评价：验收监测期间，有组织颗粒物最高排放浓度为4.5 mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/ 2373-2018）中表 2 重点控制区标准及要求（浓度限值：10 mg/m3）；颗粒物最高排放速率为3.3×10-2 kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（排放速率：5.9 kg/h）。

根据聊城欧高环境检测中心2020年07月编制的《茌平信源环保建材有限公司绿色新型环保建材项目（二期）项目竣工环境保护验收监测报告》中各排气筒排放速率及运行时间计算，颗粒物有组织排放总量为1.03t，而根据本技改项目验收监测结果计算，可得颗粒物有组织排放总量为0.7255t，因此，本技改项目无新增废气排放。

7.2.2 无组织废气监测结果与分析 

表 7.3 无组织监测结果表 

检测

项目
采样时间
2023.02.07
2023.02.08
采样点位
样品编号
检测结果

（µg/m3）

样品编号

检测结果

（µg/m3）

总悬浮颗粒物
上风向厂界外1#

WQ20230207300-1
215
WQ20230208300-1
225
下风向厂界外2#

WQ20230207300-2
222
WQ20230208300-2
247
下风向厂界外3#

WQ20230207300-3
275
WQ20230208300-3
285
下风向厂界外4#

WQ20230207300-4
290
WQ20230208300-4
300
下风向厂界外5#

WQ20230207300-5
270
WQ20230208300-5
279
下风向厂界外6#

WQ20230207300-6
234
WQ20230208300-6
250
上风向厂界外1#

WQ20230207302-1
224
WQ20230208302-1
220
下风向厂界外2#

WQ20230207302-2
244
WQ20230208302-2
240
下风向厂界外3#

WQ20230207302-3
282
WQ20230208302-3
275
下风向厂界外4#

WQ20230207302-4
297
WQ20230208302-4
292
下风向厂界外5#

WQ20230207302-5
275
WQ20230208302-5
270
下风向厂界外6#

WQ20230207302-6
249
WQ20230208302-6
242
上风向厂界外1#

WQ20230207304-1
220
WQ20230208304-1
229
下风向厂界外2#

WQ20230207304-2
234
WQ20230208304-2
257
下风向厂界外3#

WQ20230207304-3
269
WQ20230208304-3
285
下风向厂界外4#

WQ20230207304-4
287
WQ20230208304-4
307
下风向厂界外5#
WQ20230207304-5

265

WQ20230208304-5

277

下风向厂界外6#
WQ20230207304-6

239

WQ20230208304-6

250

上风向厂界外1#
WQ20230207306-1

229

WQ20230208306-1

219

下风向厂界外2#
WQ20230207306-2

250

WQ20230208306-2

242

下风向厂界外3#
WQ20230207306-3

279

WQ20230208306-3

279

下风向厂界外4#
WQ20230207306-4

300

WQ20230208306-4

294

下风向厂界外5#
WQ20230207306-5

270

WQ20230208306-5

275

下风向厂界外6#
WQ20230207306-6

244

WQ20230208306-6

239

检测

项目
采样时间

2023.02.07

2023.02.08

采样点位

样品编号

检测结果

（mg/m3）

样品编号

检测结果

（mg/m3）

氨
上风向厂界外1#
WQ20230207301-1

0.02

WQ20230208301-1

0.03

下风向厂界外2#
WQ20230207301-2

0.04

WQ20230208301-2

0.05

下风向厂界外3#
WQ20230207301-3

0.05

WQ20230208301-3

0.07

下风向厂界外4#
WQ20230207301-4

0.07

WQ20230208301-4

0.08

下风向厂界外5#
WQ20230207301-5

0.08

WQ20230208301-5

0.10

下风向厂界外6#
WQ20230207301-6

0.09

WQ20230208301-6

0.11

上风向厂界外1#
WQ20230207303-1

0.06

WQ20230208303-1

0.05

下风向厂界外2#
WQ20230207303-2

0.08

WQ20230208303-2

0.07

下风向厂界外3#
WQ20230207303-3

0.10

WQ20230208303-3

0.08

下风向厂界外4#
WQ20230207303-4

0.11

WQ20230208303-4

0.10

下风向厂界外5#
WQ20230207303-5

0.12

WQ20230208303-5

0.12

下风向厂界外6#
WQ20230207303-6

0.13

WQ20230208303-6

0.14

上风向厂界外1#
WQ20230207305-1

0.04

WQ20230208305-1

0.03

下风向厂界外2#
WQ20230207305-2

0.06

WQ20230208305-2

0.04

下风向厂界外3#
WQ20230207305-3

0.07

WQ20230208305-3

0.06

下风向厂界外4#
WQ20230207305-4

0.09

WQ20230208305-4

0.07

下风向厂界外5#
WQ20230207305-5

0.11

WQ20230208305-5

0.08

下风向厂界外6#
WQ20230207305-6

0.12

WQ20230208305-6

0.09

上风向厂界外1#
WQ20230207307-1

0.05

WQ20230208307-1

0.04

下风向厂界外2#
WQ20230207307-2

0.06

WQ20230208307-2

0.06

下风向厂界外3#
WQ20230207307-3

0.08

WQ20230208307-3

0.07

下风向厂界外4#
WQ20230207307-4

0.09

WQ20230208307-4

0.08

下风向厂界外5#
WQ20230207307-5

0.12

WQ20230208307-5

0.10

下风向厂界外6#
WQ20230207307-6

0.14

WQ20230208307-6

0.11

无组织废气监测结果评价：验收监测期间，无组织颗粒物小时排放浓度最大为307 µg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/ 2373-2018）中表 3 厂界监控点浓度限值（2.0 mg/m3）的要求；无组织氨小时排放浓度最大为0.14 mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1无组织排放浓度限值（1.5 mg/m3）的要求。

7.2.3 噪声监测结果与分析 

厂界噪声监测结果见表7.4。

表 7.4 厂界噪声监测结果表 

检测日期

2023.02.07
昼间环境条件

天气：晴                    风向：北风                 风速：1.1 m/s

温度：9.7 ℃                 湿度：45 % RH              气压：101.9 kPa

检测点位及编号

检测时间
噪声值dB(A)

主要声源

1#北厂界外1米

13:55-14:05
54.3
工业噪声

2#东1#厂界外1米
14:07-14:17
57.5
工业噪声

3#东2#厂界外1米

14:25-14:35
55.9
工业噪声

4#南厂界外1米

14:58-15:08
58.5
工业噪声

5#西1#厂界外1米

15:12-15:22
59.7
工业噪声

6#西2#厂界外1米

15:26-15:36
53.9
工业噪声

夜间环境条件

天气：晴                     风向：东北风               风速：1.2 m/s

温度：1.5 ℃                  湿度：49 % RH              气压：102.0 kPa

检测点位及编号

检测时间

噪声值dB(A)

主要声源

1#北厂界外1米

22:00-22:10
44.9
工业噪声

2#东1#厂界外1米
22:13-22:23
46.5
工业噪声

3#东2#厂界外1米

22:26-22:36
47.1
工业噪声

4#南厂界外1米

22:44-22:54
46.0
工业噪声

5#西1#厂界外1米

22:57-23:07
46.6
工业噪声

6#西2#厂界外1米

23:11-23:21
45.3
工业噪声

备注

/
检测日期

2023.02.08

昼间环境条件

天气：晴                    风向：北风                 风速：1.2 m/s

温度：8.3 ℃                 湿度：49 % RH              气压：101.8 kPa
检测点位及编号

检测时间

噪声值dB(A)
主要声源

1#北厂界外1米

13:49-13:59

54.4

工业噪声

2#东1#厂界外1米

14:04-14:14

55.2

工业噪声

3#东2#厂界外1米

14:17-14:27

56.9

工业噪声

4#南厂界外1米

14:35-14:45

52.7

工业噪声

5#西1#厂界外1米

14:48-14:58

53.6

工业噪声

6#西2#厂界外1米

15:02-15:12

56.0

工业噪声

夜间环境条件

天气：晴                    风向：北风                 风速：1.3 m/s

温度：0.9 ℃                 湿度：53 % RH              气压：101.9 kPa
检测点位及编号

检测时间

噪声值dB(A)
主要声源

1#北厂界外1米

22:00-22:10

45.2

工业噪声

2#东1#厂界外1米

22:12-22:22

44.2

工业噪声

3#东2#厂界外1米

22:24-22:34

48.9

工业噪声

4#南厂界外1米

22:36-22:46

41.8

工业噪声

5#西1#厂界外1米

22:48-22:58

42.1

工业噪声

6#西2#厂界外1米

23:00-23:10

45.6

工业噪声

备注

/

噪声监测结果评价：验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为59.7 dB(A)，夜间最大噪声值为48.9 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准（昼间65 dB(A)、夜间55 dB(A)）要求。




表八  验收监测结论

	8.1 项目基本情况 
茌平信源环保建材有限公司（砌块厂）位于山东省聊城市茌平区信发街道济邯铁路北，老105国道西（东经116°12′40.468″，北纬36°36′54.221″），建设茌平信源环保建材有限公司蒸养技改及包装系统升级改造项目。本项目对原“绿色新型环保建材项目”其中2条70万立方砌块/板材生产线（3-4#）进行技术改造。技改内容为：① 新增10台蒸压釜：因蒸养时间由原来的8个小时，增加到了12个小时，为维持产能不变，本次新增10台蒸压釜；② 新增链条，合模夹具，移动打包机，实现无托盘打包；③ 新增自动装车装置，将装车方式由人工装车升级为自动装车。
2022年5月28日，茌平信源环保建材有限公司（砌块厂）委托山东民通环境安全科技有限公司编制《茌平信源环保建材有限公司蒸养技改及包装系统升级改造项目环境影响报告表》，2022年7月28日聊城市茌平区行政审批服务局以聊茌行审环管〔2022〕47号文对该项目进行了批复。

茌平信源环保建材有限公司（砌块厂）委托聊城欧高环境检测中心于2023年02月07日-02月10日对茌平信源环保建材有限公司蒸养技改及包装系统升级改造项目进行了验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。本次项目验收范围为蒸养技改及包装系统升级改造项目。

8.2 “三同时”及环境管理执行情况 

该项目环保审批手续齐全；环评提出的污染治理措施及环评批复要求，全厂基本落实到位，验收监测期间各项环保设施运行稳定正常。茌平信源环保建材有限公司（砌块厂）设置了生产安环部负责环境保护管理工作，根据自身具体情况制定了《茌平信源环保建材有限公司（砌块厂）环境保护管理制度》，总经理魏书杰是公司环境保护第一责任人，对公司的环保工作负全面的领导责任。公司针对本项目识别出的环境风险因素，已编制相应的应急预案。项目环境保护档案基本齐全。

8.3 工况验收情况 

验收监测期间，茌平信源环保建材有限公司（砌块厂）蒸养技改及包装系统升级改造项目生产工况稳定生产负荷均在89 %以上，符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

8.4 废气监测结论 

验收监测期间，有组织颗粒物最高排放浓度为4.5 mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/ 2373-2018）中表 2 重点控制区标准及要求（浓度限值：10 mg/m3）；颗粒物最高排放速率为3.3×10-2 kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（排放速率：5.9 kg/h）。

无组织颗粒物小时排放浓度最大为307 µg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/ 2373-2018）中表 3 厂界监控点浓度限值（2.0 mg/m3）的要求；无组织氨小时排放浓度最大为0.14 mg/m3，满足满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1无组织排放浓度限值（1.5 mg/m3）的要求。
根据聊城欧高环境检测中心2020年07月编制的《茌平信源环保建材有限公司绿色新型环保建材项目（二期）项目竣工环境保护验收监测报告》中各排气筒排放速率及运行时间计算，颗粒物有组织排放总量为1.03t，而根据本技改项目验收监测结果计算，可得颗粒物有组织排放总量为0.7255t，因此，本技改项目无新增废气排放。

项目技改前后，砌块的原辅料用量保持不变，总产量没有增加。本技改项目针对蒸养工艺、成品砌块的打包装车工艺进行技术改造，其中，蒸养工序仅对恒温恒压过程进行延长，该工艺无废气产生；另外，对成品砌块合并后，通过移动打包机打包，装车方式由人工装车升级为自动装车装置进行装车，项目完成后无新增废气产生源，不新增废气产生量。
8.5 废水监测结论 
生活污水：本项目不新增人员，无新增生活用水。

生产废水：本项目新增蒸汽冷凝水，冷凝后回流到原料配比制浆工序循环利用，不外排。

8.6 噪声监测结论 

验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为59.7 dB(A)，夜间最大噪声值为48.9 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准（昼间65 dB(A)、夜间55 dB(A)）要求。

本项目噪声源主要是蒸压釜、移动打包机、自动装车装置等设备噪声，噪声源强为70～110 dB(A)左右。项目采取的主要降噪措施包括：在设备选型时尽量选用低噪声设备；将产噪设备集中布置在生产车间内，安装门窗；对振动设备均设置减振机座。经上述噪声防治措施治理后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）》中3类标准，厂界噪声达标排放。综上，项目投产后，对周围声环境影响不大。
8.7 固体废物 

本技改项目运营期新增固废主要有检维修过程产生的废机油和废油桶。

项目产生的危险废物按照要求存放于厂区内的危险废物暂存间，其中废机油后回用于“茌平信源环保建材有限公司绿色新型环保建材项目”脱模剂的制作工序，废油桶定期委托具有相应处理资质的单位处置。

综上所述，本项目产生的固废满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18598-2001）及修改单标准要求，对周围环境影响较小。
8.8 总量控制指标核查结论 
本技改项目无新增废气的产生排放，冷凝废水回用于生产，不外排。
本项目无需申请总量控制指标。

8.9 验收监测总结 
本新建项目竣工环境保护验收监测结果表明：本次验收项目产生的有组织废气、无组织废气、噪声经处理设施处理后均稳定达标排放；项目生产过程中产生的废水和固废处置措施合理有效，去向明确，对外环境影响较小。综上所述，茌平信源环保建材有限公司蒸养技改及包装系统升级改造项目满足建设项目竣工环境保护验收条件。

8.10 验收监测建议 

1、完善固体废物管理制度，确保固体废物得到妥善处置或综合利用。

2、加强项目管理人员和职工的环保教育，增强环保意识，落实各项环保规章制度，最大限度地减少资源浪费和对环境的污染。

3、加强厂区内的绿化，种植花草，降低废气及噪声对周围环境的影响。
4、按照已申领的排污许可证进行进行自行监测，可证完善监测手段或委托有资质单位定期监测。


附件1 “三同时”验收登记表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):茌平信源环保建材有限公司（砌块厂）      填表人(签字):                              项目经办人(签字):

	建设项目
	项目名称
	茌平信源环保建材有限公司蒸养技改及包装系统升级改造项目
	项目代码
	2203-371523-07-02-431515
	建设地点
	山东省聊城市茌平区信发街道济邯铁路北，老105国道西

	
	行业类别(分类管理名录)
	C3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造
	建设性质
	□新建  □ 改扩建  ☑技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	E116度12分40.468秒，N36度36分54.221秒。

	
	设计生产能力
	140万立方米
	实际生产能力
	140万立方米
	环评单位
	山东民通环境安全科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	聊城市茌平区行政审批服务局
	审批文号
	聊茌行审环管〔2022〕47号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2022.08
	竣工日期
	2023.01
	排污许可证申领时间
	2023-01-29

	
	环保设施设计单位
	山东民通环境安全科技有限公司
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	91371523MA3F6K37XB002Q

	
	验收单位
	茌平信源环保建材有限公司（砌块厂）
	环保设施监测单位
	聊城欧高环境检测中心
	验收监测时工况
	大于75%

	
	投资总概算(万元)
	2000
	环保投资总概算(万元)
	15
	所占比例(%)
	0.7

	
	实际总投资
	2000
	实际环保投资(万元)
	15
	所占比例(%)
	0.7

	
	废水治理(万元)
	/
	废气治理(万元)
	/
	噪声治理(万元)
	5
	固体废物治理(万元)
	10
	绿化及生态(万元)
	/
	其他(万元)
	//

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	7920 h

	运营单位
	茌平信源环保建材有限公司
	运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)
	91371523MA3F6K37XB
	验收时间
	2023年2月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制(工

业建

设项

目详填)
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	颗粒物
	/
	4.5
	10
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物
	噪声
	昼间
	59.7
	65 dB(A)
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	夜间
	48.9
	55 dB(A)
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注:1、排放增减量:(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)。3、计量单位:废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件2 环评批复意见

[image: image14.jpg]LI TE

WIEITEET (2022) 47 %

KT XL W R A IR T /—\
4

A RO R IR W
A AR = %
EFERTRAN ML

HRERRS (EFERFRNARLAEALERE
RECARBAREFABRAEL) (UTFHH (HERD) )
K, AELET

. SRERRAACTURAWRNETE R EF
HEBA, 1SHAE. AEHARSERASARER,
THA SRR, TEBRE20007 7T, Kb FREKLS
T FEREKSRO.TR. KA “ROFBFRANAR"
EALRTOT L AMA/MA £ PR (3-12) RERARS, #




[image: image15.jpg]BABS: OFMI0GKEE: B8 RN b ERNSN I,
ARHT 12400, HERPRTE, AAFA0LEEE:
OFABE. GRER, BATEN, XAXELTE: OF
AEARERE, RREFREATREARDAHRE, A
# GRER) HRMGL, FEE CGRER $TRNTRR
iR AR R TR,

. ESAERREARERARE, FRALAETE
ERER) PEEHAREANE, FERR (RER) R
RENAE, TL MG ARR, RESLTRILES
o HRERFLUT IS

(=) SRRREERE, EHIRTHK.

(2) FHEXEATREERE.

FRARALRE, EFARARK, £B5K: FAE
FHEAAR, REMLEMA: 270k ARRABATE
RS FRRELEAL, BRRFEERE. BEY
HESREFEHE. HAME, TREAADRAARET
AR

D) RAFEHE, RAEBNRE,

WRERAMEERAEE. BHITAN, GARTRE
FRERF. TERMAK, BF. EREAFEABEE,
TR RRE AR (T b RFARF RRAAD
(GRI2348-2008) #3RHA .

(E) FHRRERAER (REX) WER, FXEHE




[image: image16.jpg]RAEER. TR,

WHEREAFAERE RN LA Lo .
i AEERAEAARRE RGN, RAARS
REESRNANS, K- KREEAFAREATETHA
TR N R RN BF R ERRA S TIF,
TEMEY#. KAEFLHRARY ST RRAEARERR
AARKAA, AMBEARHESLERRNSQRE, — R
W RMARA (—RILE R R IT REHHAD
(GBI509-2020) HoMAER: MR MMTRT (AR N#E
FARESEA) (GBISSIT-2001) R20IIFBHLER. 4
AR RAGE KRGS, 4 AR
B BR. S, RN,

(E) DERFARE, FHEABURL.

WRAFARGHRLEH RRFEFNRNA, FAR
BARRRHERRXKFROR L. EREAPBRET (R
HR) FRENTRO LUK, FARREEHE, FHE%
iR, —BREFK, IWBALARK, LATHEE,
RERARKE, BHAMKTRES, AEFAZE.

) BRFRABLFTH, PEEX “MELE" 8
BRAER.

B BRAKSSAM. EIERTIPERLAS,
BEMELANR, RANARARENTRAM, RN
AEROTARR. RMAGLLTABE, HEHERUE

1%




[image: image17.jpg]MERIEAMBEERATRAE R TFRER,
FROFHTE BUSBE, FTERRALFE. BRAN
RERS, REREFARPEHKLE,

o EREASTATREWNAT L ATARETES R
ne.

. ARAETRLERSFANR, M5k H A TRR
#, BRFENTERTE RRAEHER. A8, BH,
AMGEF TLRERTARPHELLEATHETRER
FAEHTHRL (RHRTATMBE) 49, RREGHS
W AT E G TR X

A HEFSEFREHHRADERIKMLESAIH
A, #8A6H (RER) REEXHRWRTLSTAR
EFEARABRETRE.

B BATESFARETES D, URRAFAZS RUAAL
5

BATETEARTRARR W2 E7AWE TR





附件3 工况证明

工况证明
验收监测期间，茌平信源环保建材有限公司（砌块厂）蒸养技改及包装系统升级改造项目正常生产，污染物治理设施正常运行，项目产量及生产负荷见下表。
监测期间生产负荷统计表

	监测时间
	产品种类
	设计生产能力
	实际生产
	生产负荷（%）

	2023.02.07
	砌块/板材
	4243立方米/d
	3811立方米/d
	89.8

	2023.02.08
	
	
	3861立方米/d
	91.0

	2023.02.09
	
	
	3839立方米/d
	90.5

	2023.02.10
	
	
	3895立方米/d
	91.8


本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

茌平信源环保建材有限公司（砌块厂）

                             2023年02月10日

附件4 环保制度
茌平信源环保建材有限公司

环保管理制度
为了加强和提高全员的环保意识，营造良好的工作环境，组织贯彻国家环保方面的有关法规政策，促进公司事业的发展，结合本公司的实际情况制定本制度。
一、发现厂区内有杂物、油污物等，将对其责任车间罚款100-500元。
三、环保办将根据检查的结果，查清原因并采取相应的措施，对造成不造成不良环境影响的个人进行彻底追查，对责任人、车间主任和车间分别给予处罚。
四、凡因操作过程中引起的失误造成污染的，责人要积极采取补救措施，消除其影响，并报环保处，视情况对责任单位罚款100-5000元，隐瞒不报，一经查实，将加倍处罚，并通报批评。
五、各负责人对环保部门监测的结果负责，若出现严重超标时，视情况对责任人罚款1000-5000元。
六、严查各车间的跑、冒、滴、漏现象，尤其对影响环保的情况，若发现一次罚款100-1000元。
七、严查各车间用清水冲洗地面，原有的冲洗地面的橡胶管必须彻底撤除，若发现冲洗地面的，一次罚款100-1000元。
八、各车间必须彻底做到清污分流，不准有违反公司规定，清污混流排入地沟现象，发现一次，罚款100-5000元。
九、严禁各车间不允许进入地沟的水偷排偷放。尤其是夜间，若发现将严肃处理。
                                   2023年02月07日

附件5 排污许可证
[image: image18.jpg]HESVFADE

JEHMS: 91371523MA3F6K37XB002Q

BEEARALERFREMGRAA (WR)
S W R AR A B AR SHEF RS, E105EER
EERRARBA

S EFhLE LRSI T B E RSk, E105EEHE
TTAL R #5 L R T R R TR B i
G—LEARE: 91371523MA3F6K37XB
HHMAR: H2023401A29H £2028401A28H 1

BIENKX: (EE) IS ESTRBETE
E#B
ZERM: 20234018290

LEDNE R ) R T A IR X 43 R )




附件6 检测报告

[image: image19.jpg]TR 5

191512340215

W Wik E

i 7 0GIC-2023-0206-001

A ok
LiE2 o BE TR
BALNLL: TSR GRAHATIRAT (BB





[image: image20.jpg]OO paun 585, 0GIC:20230206.001

R 1AL
Er G RRERIIHRAT R
= [T e KGRI,
b car s € 105 i
"R A i RS 15069599646
Lt L] ELL LS OGIC-1.X-2023-02.031
HapR Loty L L) MERS L
Haag ELESE | T Lt R R
EUNS NN
A i EHA £
REEM 205402 A07HAI0H| HUEM (20235 02 /1 07 H-02 1 13 ]
BRI QA RIS 0 R BN 1, Wi |
RN BRI RN SRRERE/ O RMWARE LN, R
[ USRI R AT S E
(RMERTROBIE, A F iR,
e @ \
«aaum?
il
m;u@ 025 %
wit

sk Amkak wun B wen b

BREW:

B

_H_2] H

BixAnN




[image: image21.jpg]G pmn

0 5: 0GIC-2023-0206.001

2 BRE Jk
s i ik | iR
(:5:.’) BT R SRR R wss | 10
'“"(‘f”:,',“’ [ ST itk wusan |7
B g RREARES KM MRRADOULE | Wi | ool
SRR TRew REARA R G 1238 2008 “
3 (G
o [T w5 R
AWBME CUMAR | ¥QI000D “oavost a2
KRR O WK | vo000D 0Gv7 2021120208126
WEMAAVRESRIE | MUI20SH | 0GYQ6-01020304 | 20221127-2023.11.26
METEACVERSENE | MHI0SK | 0GYQeSOIR | 2022.1127-2023.1136
S Awass | oovom | amiimmiie
o AWAG22A oavas 20211 27-2023.11.26
SRR o | oovae 2011272031126 |
MR ncteons 0Gv0es 12 |
AN o 8t oavoss 2022.11.27-2023.11.26
whERY Ms205DU oav 2211272031126 |
MR THeZ-150 oovo 2021127031126 |
A4 SR GO MR A
|32 | oovon | oovars | onr 7‘ n7 o | s
= = = 1
030204 00von | oavers | a7 7 910 ns
w0208t | oavon | oovors | o7 a7 240 s
w0208 0GvQ | 0avars | o7 a7 %0 ns |

mamAnw




[image: image22.jpg]05 yann

8 06IC2023.0206.001
2 51 AL R IR

Rt LA 14400 DAOG VB 19154 DAOOA

Riretin 20230207 2023.0208

mpxm ® E
— | s i
AL ) 2 2

It () 015 | 015

T

wows) | 206 | 24 | 205 [ 1 [ 207 | 20 | 207 |
Agen | ou | oo | e | | ow | o | e |
wEENmm | 123 [ s | e | e | oo | oem | o
T FQ2023 | FQ2023 | FQ2023

FQ202 | FQ2023 | FQI0%
Ma®S [ 020710 0207310 (0207310 | /| 0208310 | 0208310 | 0208310 | 1
El 2 E}

i skl [ A
TR
Hi 1 R R
W s .
o) | ' (Jae] /| 2sm0
H 52 fHB WA
Rirat WERRMCEOAD | S0 08 DAy
Rbvsttl 20230207 | 2020208
mpam ® % |
—| s
AR 2 »
) ois s
wews | 29 | mo | w9 | 1 | i | o | ast |
s e Sl s . .
R | 160 | et | e |0 | ase | s | ren |/
e |11 [ isn | s | s | weo | wm | s | s
I F03023 | FQaz3 | FQaiE Fo023 | s [ Foam ||
tasms | oonn | o2omin | aomin | /| ossin | oaont | oaownnt |/
i S [l e i e s
u[ Swed | as | as [z | m [0 [ e [0 [ 2
Py — —-
AR / w0t | r e
LRl / 35310 r ] a0

mixAnY




[image: image23.jpg]w KRR LY 0GIC-2023-0206-001
5 3 B RN

RS DU 34480 DAOO! AR 34550 DAOL

Abnt 20230207 2023.0208

e % %

i it
ERCET) 2 2
) o1 | 015

() s | 30 | wme | 4 9 | 30 | 369 /

meaen | 26 | 2600 | ns |/ 233 | w6 | s '

GFaReen | 200 | 200 | 293 | 201 | 202 | 203 | 2w | 2m

FQu23 | 70023 | FomE FQuE3 | 7oy | FQHN
wamy [o2omiz [oomiz (o024 | ozossiz | 0208312 |ozomiz |/
B £ e Bl _ 3
TN
B gy | % | M |20 |30 | a1 |30 | e[
e o 7 =
w| e ' / | a0 ' 610"
2 54 LB RN R
Ritif S 480 DA AT 444108 DAGO2
Ritatra 20230207 [ 20230208
i % %
|, 1 A = | s
) 2 | 2
RN (m) 015 015 |
T
witows) | 30 [ 2 | 30 | ¢ [ 3 | 37 | ns | o
kg | 2o [ 208 [ e | | 2w | om0 [ as | s
SRR | 202 | 2020 | 2029 | 220 | 200 | 2014 | o9 | 2006
FQ2023 | FQ2023 FQ2023 | FQ2023 | Q2023
0207313 | 0207313 | /| 0208313 | 0208313 | 0208313 |/
5 i P il SR
27 2 [ a0 | a9 | s |

/ 1 | ssxaor]| o ' /| 7m0
| I

AR




[image: image24.jpg]0 gaun

0 0GIC2023.0206.001

e 5-5 AALBUE M

P SR Se11 DAOIO A 14 DAOIO
Ritatn 0207 2020208
s ® x
Al | wa | st
) » [ »
R ois o1s
wias) | w2 | a0 | s | s [ ass | w9 [ 22 |
e £ | -
mevamoon | o1 | en | ws | 0 | e | e | e |
wrumouom | 15 | isis | s | 1sss | ise | 1so | ise | s
7T [ PO | Fiony FQaias | Fan | FQumy
MEWY | 0734 | 007318 | 20714 | /| aossie | odoshe | oaosma |/
s e s i e
FET T
B en | o0 [ 4 [0 [ oo [ o0 [or [ a0 |
i | i
R A [ Jee | T e
2 5-6 HTALBUE (RME R
EMat 1 30808 DAYOG 4 88 DAOOS
P a0 0210208 I
P % %
s P
AR 2 n
) o1 04
T
waws | ast | aw [as | 0 [am [ [an |
mevarem | 20 | 2m | ww | 0 | wese | wm | s | o
wrmmenn | o0 | w0 | o | o0 | s | wo | s | s
Q2023 | FQ2023 | FQa023 | | FQ2023 | FQ2023 | FQaozy
WABY | 007iis | 0ais | 0NTHS | /| 0308315 | 03RS | o30831s |/
s o | srl eyt e
IR e
w| (gl | —
Gl / e ' | seao0

msuRun




[image: image25.jpg]G A 0GIC2023:0206.001
A 5T ATHLBU VRN R

EL0 M 14U DACOS. M 100 DAOOS
P w0209 0210
s %
= = LT it
[RCe ) 0 | 0
AR (m) 04 04
waws) | 20 | w9 | 2u r| 209 | 20 | 29 | 4
AR (') 9526 9462 9549 1 9455 9487 9480 ’
ARO[ 9030 | %01 | %052 | o028 | soas | soos | s | som
FQa023 | FQ2023 | FQ2023 FQ2023 | FQ2023 | FQa023 |
WY | 020900 | 20900 0209300 | /| 0210300 | 0210300 | 0310300 |/
st s I e [ s
FHRH |
:\ e L s [ [ i [T [ e
ARBOR¥ i x10°
» r— hgh) ‘ ! ' ’ 33%10° ’ / & 1.5x10°
5 8 BB R
R 9 26784018 DAGOT | 810 26101 DAOE?
o .
RHERS 1] 2023.02.00 2023.02.10
mhxn % i
i - s
R ) [ 0
A 2 (m) 04 04
tii(ms) s | M9 | s i 150 | 150 | 151 /
A | e
TR m'h) 6714 616 | 6697 ‘ 6798 6777 6815 ’

RN [ 623 | e | @07 | @2 | a9 | es | e | ess

FQ2023 | FQ2023 | FQ2023 FQ2023 | FQ202) | FQ2023 |
wAmE | 200l | 029301 | 0209301 a2i0301 | 021001 | 0210501 |/
£ e i i Gielsgs
| wun 37 39 6 | 37 26 27 26 26
| Eym) ! |
g | LR ' ’ ’ 23x10° ' / / 1.7%107

ke I |

Benk 0K





[image: image26.jpg]5 gamn

HE : 0GIC-2023.0206.001

59 LB TR
R 4 4038408 DAOIY R 458 DAOII
RHRI 100209 [ 1000
e x | £ |
o — |
AN 2 2
) 03 [ 0
waws | 9% | om | s | 1 | os | o0 | ew |
meokeom | 22 | an | [0 | was | om0 | s |
Grmenn | 20 | 223 | 20 | 2o | w2 | 2s | am | 2w
| FQI023 | FQaias | PR [N TN —
ME®T | 020902 [ 0208302 | 209302 /| o2i0302 | 021030z | o2lon0z |/
i1 [ 3 4 i e
A B I S R I 2
S |
B ' / 1m0 / 1| sea0
# 510 HELSB CRMER
R ity 2 SHHEAU DAOOS | 150 SHIEA(R DAOOS
Revei 200209 | 2230210
e % %
P Ers
AR 2 2
) 0 03
sl | =
i) a9 | an | an ’ ad6 | 493 | a4 '
e | o | ue | s || s | s | oes |
BFRRNn | 1013 | 00 | o6 | tose | w0n | uss | us | e
- Fous | Fouy | roaon || roaos | roaony | Fai ||
MEES [ 0209303 | 0209503 | 0209303 | /| 0210303 | 0210303 | 0210303/
N 2 £l - &)
) 2 1 - =
of O s o | oo [ a0 [ a2 [ a0 [ [T
bd I | | |
x| ' o | ' / .
[l /| asao 36010

BIR K RH





[image: image27.jpg]% 0GIC-2023-0206.001

511 AR

GG GAFI U DAOGY R 67707 DAY
202302.10
=
2
s
W) | 72 s [ aas | d
FGRm | 1798 [imo | imis ==
TN | 1693 1690 | 169 3| oo
Qu0as 702023 | 7Q2023 | Q2023
HamG | o20m00 0210304 | 0210304 | 0210304 |/
4 -t 1
m| TORE ] ] 2 [ 20 [ 20 [ 23 | 1s | 20 | 20
[
AWkl D 7 1 Jasw| T
#6-1 BB RBEER
NI 20230207 20250208
L]
R (T2
2| weax Hawy pivats RS o
ERAT R | Woa0m00mood | 215 WQ20230208300-1 | 225
FRE W20 | woaomeaomoz |z | woanoaomonz |
TRECI W | WQ2302073003 | 25| wQaooaomons |
R IR 4| WQ20230207300- % WQ20230208300-4
FRAT W SH | WQ023020m005 | 270 WQ20230208300-5
BT 6 | WQa0073006 | 234 | WQaioaomnos |
EAGT 9 18| WQ20230207302-1 24| wQo2008302:1 |
FRAA 26 | WQH2007022 2| woaniom02
FRAIA 3¢ | WQ20230207302.3 =2 Q202302083023 |
& [ FRE e | woanoomod | 207 WQ20230208302-4
# [ FABC WS | wowmenomos | 275 | womoss
[ FRAI M 6r | WQ02302073026 219 WQ20230208302.6
o [CERAC 6 | Woaomoomokl | 220
B[ FRE AR 2 | WQ202302073042 ) |
| FRECIAIE | Woa00m03 | 29 i
PR 4| WQ202302073044 W1 WQ02302083044
FART A SE | WQ202302073045 65| Q202083045
FRAT A6 | WQ230073066 | 239 | WQ02302083046
CERATI | WQ20230207306.1 % WQ20230208306.1
| FRAI 20 250 WQR0230208306.2
[FRAF 58| I | wommmmes
AR | Wosomeonoes | w0 | woumoomoss |
| FRECIASE | WQ20230207306. 20| WQ0230208306-5
FRAT I 60| WOQ202302073066 | WQ2302083066

e




[image: image28.jpg]00 yunn 8. 0620230206001
6-2 BB RMEI

: RHE 2030207 20230208

R e i wamy | R
ERAIRA | womowmort | 00 | wozcasont | oo
TRECMNS | woumoomoi2 | o | woamosorz | oos
FRACAAS | womnowmois | oos | womzwsors | oo
FRACAA G | wouowmois | oo | womaosors | oos |
FRESIESE | W020230207301-5 008 | WQ20230208301-5 olo
FRECAHA 6 | WQu02302073016 | 009 WQ20230208301-6 on
REOMA S | wowmowmosi | 006 | womomowsesi | oos |
FAWCRA2 | woumomnorz | oo | wonomsos: | 007
FARIMA S | wouneonna | ol | womnemwss | oo
FRACMAM | wommownos | onm | wommemsod | oo
FRACMAS | womnommors | o1 | womaemsors | on
FRASMe | wonmomors | o | woxziomose | o

* Cerarnn | vewmoms: | an | wommomoo | om
FRACRAD | wouneamosz | 006 | woxmoawosz | oot |
FAAI B | wommoomoss | 007 | woaaiowssess | 00
FRACMA | wonoanoss | 009 | woxomonsioss | oor
FAAIAA S | womaoaomoss | oa | wouxeamwss | 008
FRAC e | wowmomoss | 02 | wowroswse | om

[Lmarmsw | womsoonori | oes | wownoemeri | oo |
FRA R | wommownoa | 006 | woumomsorz | oo
| Frarnsa | womsoones | oo | womwses | o

AR 0 | wommownod | 009 | wommomsors | oos |
RO A | wommennors | ot | womsomers | ow
R Mo | vomwore | o | womsoosos | oil

LR




[image: image29.jpg]G gmnn

008 0GIC2023:0206.001

EXQVE LV T

[TIL w0707
W i, ER T
ANFRES | i ooc L 45vRH e
[XECTTLS eIl ) ETIr]
WA K 1351405 e TaAR
PTSIR AL 1oria7 515 TaAn
SR UK 559 TawR
N R S5 TR
ST AR 97 o
ErER LS 15261536 59 T
FC W R R Wi 12
il 1. s . iomoies
[LEUTTT) [0 74 dBA) ETT]
MESES 2w210 o T
WEWCIA K| 165 T
S I K 22062236 I LT
IR YSES s 160 Timw
SRR K| 22530 166 TuR
GEUCRA K| Bzl 53 TR
& 7
&7 2) R RMER
[XGL 2030208
i R W R R 2w
SwRREt |y o A 5 orsira
ERALERT [T T anA) ETTr
VI 13491359 BT TN
WE W IR K [TEREET) 52 TR
WE AT K ET) T
PTIYAE BN T
S I K 56 Tamm
AT K E) T
50 A TR TAIET
AR |y . s 5 oisirs
ARG AR A dBA) ETT]
I UK 202210 52 TR
DEWCRAIK | munn W Timn
R IH K 221223 o TR
WM R 362246 s T
S I K s i T
PLEI L w210 56 Tiwn
&t

L e




[image: image30.jpg]00 masem

S5 0GIC2023.0206.001

8 A U O R R A
M “#(C) “UE(KPa) R Rk (mis) KRR
20050207 .
ok 97 1019 N 1 s
sl 104 1018 N 12 39 %RH
Q043
20807 103 1017 N 12 34 %RH
i346)
20230207 %
e 102 1018 N u %R
20230208
Fevi 53 1018 12 W%
20030208
7 » s
i 50 01 N 13 as%Ri
20230208
o s
ey 7 1017 N 12 10k
20230208
“
R o5 018 N I SekH
B L AT ORI TN
DA0OIO DAY
@' "8 bamm
o
o
ol DANIg iy
DA DA
Dy DAdg|
o "
oo "8
QTSI TN i

LN




[image: image31.jpg]O maun 85 0GIC.2023.0206:001

W2 AL ORI A A T
N
ERE

"
o

TR REHAMAT (BT X

8 g 2
FR#

ONEASIE UM ik
W3 Bt R A T
N

e
Alx

20
e}

=

BT RAHARAT Gl ) EXd :

o
>

A
LL3
A

L T R P ees

#0200 5N




[image: image32.jpg]oAbl ]

L ABELSAREE, HEmE Repune 208 g,
TG T

2. RREFRPITERA R, FAPAEF N PN

3. AHEITENTED, WAPALE, MECE.

A KR RRARKRGT RSIBHEA T RIKHORE S W O0R
SERORE ST RT3 A RO K I M

5. ARG EREERIN, BT AL ELAHN f b O “ s R
TR UK.

6. KBARLER, AMERM T G EEMA TR, >

T WREASEA U, T ACBIAR T E A R, A
AR,

8. T a0 KB 4 46 AT S
AT BRI 5 R . A5 GLOFHOT, M. 4 BT
EHFESER, FIATHERESES .

TR KT ER SR B s

SRR L AR T X AR R L AR 11k 3463 5
IRA A 06354260632 BT 252100

Hi-f #iE i :oghjiczx@163.com




[image: image33.jpg]Ko 40 40 B0 b1 iy
B A EE H

A5t 191512340215

g, IS SN

s, WA RO, BT
163 4 6 3 5 (252100)

LW, AT G0 RA KR AT oA
AgMAei s, WS, Tk GRS L AR A ) ) 4
Ao tb R, FAIIE. TN BBt FikiE,

VERT A b

EE

191512340215
ACHE 1514 M 5EIAREIA T P28 0 20 60 RS RSB0





附件7 危废协议
[image: image34.jpg]A F%F: SDIDR-2022-1.CCZ5549

EREMZHALELR

s ETHBRRAMARANE
TF: WARBSARMHARAE

BHNK: BRET

HAEE: 202266418




[image: image35.jpg]W7 AR AR R M A )
Mo AR 7YX (A At TN
WRA: 490
IR 0635-4256668
L7 REARRA B AT W)
bbbk WS A X R TN R A 150 Kl
WA W
i 13310627136

ISR KPS ReBlite, o RN, (RBAOR %
ARG, KU R ARSERIRASOUAED o ARSI
RPRAEH AT « QoA SR A BRI KR YR MBI 111 i)
AL« SR B0 A 5 IR AT K3 I AT e AR
AL, SRR 14 S eI (SR HEA BB A 5 V7 ol ) A
BT, e, IR

L7 AT A I S M A Vi, SRS Tl S B A
SR B GIRSLRS . £ LU KT ORI, T BAC L A, WA
G TR A BT BRI WGk B BITEL PR
£y
= AfEHT

apangty. (S ANt A B TR ORI B AR TR e
AL, WO AR R MR VNG S, W B TR RIS
Rt MU B (1RSI TS X, JURA T

W 7s AR DS M e, 0 0% A A MM A ™ A ) SR By
—— AP WAL J L Tiah IR, I G SR % %
R LR B T

L7 AENSEIRBEIM AN AR, SR REIIE . W 0F M K
AR,

st

—





[image: image36.jpg]= BHELSE

O WE

L SRS, BTG AT OSBRSS RPE:
{52 AR A A S B

20 WHTRIZ SO M 2 SRR KR 12
IR AR, TR SRS, AT RN G2, AER
SR IR SR LRI A HO 5 AT 505

30 TR LR IILANED SO KRR BT X
T

A RO B S S LML, RN R
(TS

D LhinE

1y 2RI e S SRR MG 2 )
ZJ7 B T AR, T2 g I BT,

20 2 BATE CERY A KA GIBHAE GIS597-2001) JHH:AF
it WBRR CRBTRRI G AL et 2.0 S0

30 LIS TP ERRHEAG I R TS, WG A0S
ISP A S BUARTIE A e Y, Tt
AN TV e

50 LIPS SERBEMIIER A, S AL 1L LA, o
BRI, KT U M, DA I AT
. LR AT iR AR oA 2 I
RO, 3R 2R

60 L7 ST RERR I AR 00 B T

T K AR GRS BT A
AT AS S R e O IRt &5 8 AT A7 RO R
ORI, 2.y A2 KRB 5 BB

By BWER: ZHBICMIEMA TR R W MR P ARKN, £
SRR A B 48 /N EROBIR L IF L RHTTEFSHHTELR

wa





[image: image37.jpg]e M) X 5 UM 5 B R

9y ZITRBUERE — 4RI 25 K A 2 A MOTIC SR (WA B2
AWK

= SRR, Mt U R EATH

f 22 £ 9 b Rit D | RRAH

P L e B e

B oS | 00024908 | K | EARELGIAME | 1300 70/0%
W A AN

A FATRON Y 2022 4 6 1 1 FEE 2022 4 12 J1 31 Dk
ELDGRVES S TP AR

T &I, RIS &%

SRR, SRR . WL

L5 R RARSHI (R FHEE A L2 )





[image: image38.jpg]s R AR

HorH 1 omeor BEH T W
mcus ¥ 0 R

-t

) E BBIEBLOIE00S1LE16 {
¢ = NSRS |





[image: image39.jpg]g
L




附件8 立项文件 
[image: image40.jpg]Firefox

http://221.214.94.51:8081/1city/ipro/printApplyBA?id=1. .

WIAR4E B B & SRAUEW

WA ETHEFREHARAT

TUH AL
HASR,

HREARA A7 ARSI 91371523MA3F6K37XB

BERR | 2203-371523-07-02-431515
BEEH  EFEEFREHARA A RF YR OR ARG SBOERE

ripEE  HETR

T E AL BT X (A R Gl . RIRBAT B3, x|

FihE, RARDORRBEERBTHERE. TEBRE |

e 106KEE, 26MIKRRE. 26MRECES, k. &

B, HHHBA. BIHITOH. KA. ASRERE, |

RS SitS3E (8) . VO B R T EEF R A R AT Hi R
REAIE COE {12018 37152342 03--023268) HARH

|

EES g

it, WA BASGEERA EMATER, THM SRR, 5
FEHARBGER, MM T AN 6], K0 (6]t B AISA

B, OB T2, T P RIRE S, !ﬁ!ﬂl
TRRORE, KRR OHERETADALRERARN
EIRE RS, BOGEEEEMR. e RAREEL. ‘

BRE 200757 RRELER 02FF00E

BEAKA  EEH BRAIE 13863541622

il

FEFEIFREMARAT ORED KEFASERNERKL, M. T8, EDAARHS
AR ABORRE. IR BB R 1 S B — V)G R R MR8 S WRLE.

HRREASNA NHANEF:
RO 2022-3-23

WU SR 2022/3/24 8:8




[image: image41.jpg]L R S

PR 1 I R P




附图1 项目地理位置图

[image: image42.jpg]7 IE e
AN

BH ARG ERERGE





附图2 厂区周围环境图

[image: image43.jpg]=
E
E
2
H
H
H

HFREFREHARAAREFIFREH
T 2 4 70 SRSV ERH (126)

w 5 %"

LLRECE T U




附图3 项目车间平面布置图
[image: image44.jpg]37°00E

367301

36°0E

1157304

116230 %

o150

Sokae d

B

[ e
g
—
e
115°30% 16°0% 116°30%

37706

36°3010E

36°0.1E

B4 BRI R R R




附图4 项目生态红线图

