
建设项目竣工环境保护
验收监测报告表
建设单位：    茌平县益达机械制造有限公司    
项目名称：  年产8000吨工程机械履带配件项目  
茌平县益达机械制造有限公司
二〇二三年八月
建设单位：茌平县益达机械制造有限公司

法人代表：冯吉班
项目负责人：

填表人：

验收检测单位：山东玖玺环保科技有限公司  

电    话：0635-4260632
邮    编：252100                          

地    址：山东省聊城市茌平区信发办事处雷庄村北环路（茌平县宏源建材有限公司院内办公楼101-318室）
验收编制单位：茌平县益达机械制造有限公司  

电    话：13563521979

邮    编：252100                          

地    址：山东省聊城市茌平区博平镇西街村南、S242省道东
建设单位：茌平县益达机械制造有限公司  

电    话：13563521979

邮    编：252100                          

地    址：山东省聊城市茌平区博平镇西街村南、S242省道东

目  录


1表一  建设项目基本概况


3表二  建设项目工程概况


11表三  环境保护设施


17表四  环境影响报告书表主要结论与建议及其审批部门审批决定


24表五  质量保证及质量控制


26表六  验收监测内容


29表七  验收监测结果


35表八  验收监测结论




附件及附图：
附件1  三同时登记表

附件2  环评批复意见

附件3  工况证明

附件4  环保制度
附件5  排污许可证

附件6  检测报告

附图1  项目地理位置图

附图2  项目车间平面布置图
附图3  项目生态红线图
表一  建设项目基本概况

	建设项目名称
	茌平县益达机械制造有限公司年产8000吨工程机械履带配件项目

	建设单位名称
	茌平县益达机械制造有限公司

	建设项目性质
	改扩建

	建设地点
	山东省聊城市茌平区博平镇西街村南、S242省道东

	主要产品名称
	工程机械履带配件

	设计生产能力
	年产8000吨工程机械履带配件

	实际生产能力
	年产8000吨工程机械履带配件

	建设项目

环评时间
	2022年5月
	验收现场

监测时间
	2023.10.05、2023.10.06
2023.11.14、2023.11.15

2023.11.28、2023.11.29

	环评报告表

审批部门
	聊城市茌平区行政审批服务局
	审批文号

审批时间
	聊茌行审环管〔2022〕63号

2022年9月27日

	环评报告表

编制单位
	聊城市环境科学工程设计院有限公司
	编制时间
	2022年7月

	投资总概算
	500万元
	环保投资总概算
	30万元
	比例
	6%

	实际总概算
	500万元
	环保投资
	32万元
	比例
	6.4%

	验收监测依据
	1、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告国环规环评[2017]4号（2017年11月20日）；

2、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告2018年第9号（2018年5月16日）；

3、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知 环办环评函[2020]688号（2020年12月13日）；

4、聊城市环境科学工程设计院有限公司编制的《茌平县益达机械制造有限公司年产8000吨工程机械履带配件项目环境影响报告表》（2022年7月）；
5、聊城市茌平区行政审批服务局出具的《关于对茌平县益达机械制造有限公司年产8000吨工程机械履带配件项目环境影响报告表的审查意见》（聊茌行审环管〔2022〕63号）

6、茌平县益达机械制造有限公司排污许可证：91371523564061490Q001Z

	验收监测评价

标准、标号、级别、限值
	1、废气

有组织颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1中大气污染物“一般控制区”的排放浓度限值（颗粒物20 mg/m3）；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物 3.5 kg/h）。有组织非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 中 II时段排放限值（VOCs 60mg/m3）。
无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物厂界排放浓度限值：1.0 mg/m3；无组织非甲烷总烃排放浓度执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2厂界监控点浓度限值（VOCs 2.0mg/m3）。
2、噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类标准，昼间60 dB（A）。
3、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。



表二  建设项目工程概况

	2.1 项目概况 

茌平县益达机械制造有限公司位于山东省聊城市茌平区博平镇西街村南、S242省道东。本项目为改扩建项目，租赁厂区南侧现有厂房扩建，新增厂房5000平方米。购置中频加热炉1台、压力机1台、辊锻机2台、横轧机3台、冲床4台、机械手4台、加工中心6台、探伤机3台、网带回火炉1台。达到了年产8000吨工程机械履带配件的生产能力。
2022年7月，茌平县益达机械制造有限公司委托聊城市环境科学工程设计院有限公司编制完成了《茌平县益达机械制造有限公司年产8000吨工程机械履带配件项目环境影响报告表》，于2022年09月27日获得聊城市茌平区行政审批服务局批复，批复文号：聊茌行审环管〔2022〕63号。
2023年10月，公司委托山东玖玺环保科技有限公司于2023年10月05日、2023年10月06日、2023年11月14日、2023年11月15日、2023年11月28日、2023年11月29日对茌平县益达机械制造有限公司年产8000吨工程机械履带配件项目进行验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。本次项目验收范围为年产8000吨工程机械履带配件。

2.2 地理位置及平面布置 

茌平县益达机械制造有限公司位于山东省聊城市茌平区博平镇西街村南、S242省道东，项目新增厂房和设备，同时调整现有工程设备布局。本项目在租赁厂房内建设新购置的加工中心、探伤机等设备，厂区锻造车间新增中频加热炉、压力机及配套的辊锻机、横轧机、冲床、机械手。同时，对现有车间设备布局进行调整。扩建并调整生产布局后，不同工序分别设置在不同车间内，在保持现有锻造、回火设施位置不变的情况下，生产作业管理和生产流程合理。

综上分析，项目厂区平面布局基本合理。项目地理位置见附图1，项目厂区平面布局见附图2。

2.3 项目工程概况 

2.3.1  项目建设规模及产品方案 

本项目生产产品方案见表2.1。
表2.1 项目产品方案一览表

序号

名称

单位

环评设计产量

实际年产量
备注

1
铁齿
t/a
5000
5000
工程机械履带配件
2
芯板
t/a
3000
3000
2.3.2  劳动制度及定员 

本项目新增劳动定员 15 人，实行白班 8 小时工作制，全年工作 300 天。
2.4 工程建设内容 

环评及批复建设内容与实际建设内容一览表见下表。

表2.2 环评及批复建设内容与实际建设内容一览表
工程类别

工程名称

扩建前
扩建后
实际建设内容及规模
变化情况
主体

工程
下料车间
东部现有厂房，面积1200m2。现有一台网带式回火炉。

面积不变，设置4台、1台断料机。

原后整车间北部改为下料车间，原有设备均移入该车间。
不属于重大变更
原下料车间改为后整、抛丸车间，包括现有6台抛丸机和新增1台抛丸机
不属于重大变更
锻造车间
面积1800m2，现有5条锻压生产线、4台锯床、1台断料机。

面积不变，设置6条锻压生产线。

与环评一致
北部锯床、断料机和南部网带炉移出；新增1条锻压生产线及原生产线配套的辊锻机、横轧机、冲床设备。

回火车间
原后整车间，面积1200m2。现有6台抛丸机、产品打磨设备、4台井式回火炉、探伤检测设备。

面积不变，设置2台网带回火炉。

原后整车间南部为回火车间，新增1台网带回火炉。
不属于重大变更
后整、磨具车间
厂区南侧空置新厂房，面积5000m2。

作为后整、磨具车间，设置新购置的加工中心、探伤机，由原模具车间移来的数控中心、线切割、钻床、磨床、电脉冲机，原后整车间移来的抛丸机产品打磨设备

实际为磨具车间，设置新购置的加工中心、探伤机，由原模具车间移来的数控中心、线切割、钻床、磨床、电脉冲火花机、产品打磨设备、探伤机。
不属于重大变更
辅助

工程
办公用房
砖混，厂区东北部，建筑面积280平方米。

不变
与环评一致
/
贮运

工程
成品仓库
原模具车间400m2。

成品贮存
与环评一致
功能调整
原料区
原锻造车间东北部

下料车间北部

与环评一致
/
公用

工程
供水
项目扩建新增锻造工序循环冷却水补水量180 m3/a，探伤工序用水3 m3/a，切削液配制用水16m3/a，劳生活用水量225m 3/a。扩建后增加用水量共424 m3/a。 

本项目扩建新增生产用水为坯件锻造冷却用水、探伤工序用水和切削液配制用水。通过与企业相关负责人沟通交流，年增加锻造工序循环冷却水补水量实际为171 m3/a，探伤工序用水实际为2.85 m3/a，切削液配制用水实际为15.2 m3/a。企业新增生活用水量213.75 m3/a。项目扩建共新增用水量402.8 m3/a。
/
排水
项目无生产废水排放，增加的生活污水经厂内化粪池收集后，委托市政部门清运处理，不外排。

与环评一致
/
供电
年增加用电量280万kW·h，依托厂区现有变压器。

通过与企业相关负责人沟通交流，项目年用电量约11.5万kW·h/a。

/
环保

工程
废水
项目生产用水全部损耗，无生产废水；新增生活污水经厂内化粪池收集后，委托市政部门清运处理，不外排。

与环评一致
/
废气
磨具修整电脉冲火花机废气用集气罩收集，经活性炭吸附净化后通过15米排气筒（DA001）排放。

扩建项目所需磨具全部采用加工中心制作修整，不用电脉冲火花机加工，不增加磨具加工废气。

实际为现有工程模具电脉冲火花机加工设备、废气处理装置及排气筒移至厂区南侧磨具车间（DA001）。磨具修整废气经布袋除尘器收集处理、电脉冲火花机废气用集气罩收集经活性炭吸附净化后，均通过15米排气筒（DA001）排放。
不属于重大变更
淬火废气用集气罩收集，经水喷淋+活性炭吸附净化后通过15米排气筒（DA002）排放。

淬火废气用集气罩收集，经水喷淋+活性炭吸附净化后通过15米排气筒（DA002）排放

现有工程调整原料钢类型， 

减少淬火工件量2500t/a； 

扩建项目年增加淬火工件 

量2000 t/a。淬火废气产生量减少，处理装置不变。
/
抛丸打磨废气经两级布袋除尘器净化后通过15米排气筒（DA003）排放。

抛丸打磨废气经两级布袋除尘器净化后通过15米排气筒（DA003）排放

与环评一致

扩建项目增加工件抛丸、打磨加工量，含尘废气排放量增加。废气处理装置及排气筒移至后整、抛丸车间。

网带回火废气用集气罩收集，经水喷淋+活性炭吸附净化后通过15米排气筒（DA004）排放。

网带回火废气用集气罩收集，经水喷淋+活性炭吸附净化后通过15米排气筒（DA004）排放

淬火后回火工件量减少，非淬火工件用网带炉加热正火过程不产生废气。淬火、回火废气用集气罩收集，经双级活性炭吸附净化后通过15米排气筒（DA002）排放
不属于重大变更
噪声
设备基础减震、厂房隔声风机、空压机设隔声罩。

设备基础减震、厂房隔声，风机、空压机设隔声罩。

与环评一致

废气风机随配套生产装置位置变化，空压机移至后整、磨具车间。

固体废物
一般固废
各生产区域分别设一般固废暂存区。

各生产区域分别设一般固废暂存区。

与环评一致

根据生产面局调整设置一般固废暂存区

危险废物

现有危废暂存间位于现有厂区西部，面积12m2。

依托现有危废间。

与环评一致
危废产生量增加。

本项目实际安装主要设备与环评及批复主要设备一览表见下表2.3。 

表2.3 本项目主要工程设备一览表
序号

设备名称

规格型号

环评设计数量（台/套）

实际数量（台/套）

备注

一
锻造车间
1
原1600T生产线
原有设备

（1）
中频加热炉
7500kw
1

1
原有设备
（2）
辊锻机

—
1
1
原有设备
（3）
电动螺旋压力机

1600T
1

1
原有设备
（4）

冲床

80T
1
1
原有设备
2
原1000T生产线

增加辊锻机1台

（1）
中频加热炉
500kw
1
1
原有设备

（2）
辊锻机
ZGD-560

1
1

新增设备
（3）
摩擦压力机
1000T
1
1
原有设备

（4）
冲床
125T
1
1

原有设备

3
原630T生产线

增加辊锻机1台

（1）

中频加热炉
300kw
1
1
原有设备

（2）

辊锻机
ZGD-460
1
1

新增设备
（3）

电动螺旋压力机 

630T
1
1
原有设备

（4）

冲床
63T
1
1

原有设备

4
原4000T生产线

增加横轧机1台、冲床1台

（1）

中频加热炉
1000kw
1
1
原有设备

（2）

横轧机

D46-630

1
1

新增设备
（3）

锻压机

4000T
1
1
原有设备

（4）

冲床
160T
1
1

原有设备

（5）

冲床
ZH21-160

1
1
新增设备
5
原2500T生产线

增加横轧机1台、冲床2台

（1）

中频加热炉
1000kw
1
1
原有设备

（2）

横轧机
D46-632
1
1

新增设备
（3）

锻压机
2500T
1
1
原有设备

（4）

冲床
ZH21-250
2
2
新增设备
6
新增1600T生产线

新增设备
（1）

中频加热炉

750kw
1
1

新增设备
（2）

横轧机

D46-635

1
1

新增设备
（3）

压力机
J55-1600

1
1

新增设备
（4）

冲床
ZH21-200

1
1

新增设备
7
液压机
160T
1
1

原有设备
8
液压机

315T
1
1

原有设备
9
臂式机器人

35kg
6
6

原有设备
10
臂式机器人

50kg
4
4

原有设备
11
传送机器人
25kg
2
2

原有设备
12
机械手（臂式机器人）

50kg
4
4

新增设备
二
回火车间
1
网带回火炉

JH-802-6
1
1

原有设备
2
井式回火炉

——

4
4

原有设备
3
网带回火炉

JH-806
1
1

新增设备
三
下料车间
1
锯床
4230
4
4
原有设备
2
断料机
——
1
1
原有设备
四
后整、磨具车间
1
强化抛丸机

Q374
3
3

原有设备
2
抛丸机
3150
3
4

新增1台抛丸机，经验收检测，各污染物排放均达标且不影响综合产能，不属于重大变更。
3
空压机
6立方
1
1

原有设备
4
空压机
3立方
1
1

原有设备
5
车床
JK640
1
1

原有设备
6
磁粉探伤机
——
1
1

原有设备
7
电脉冲火花机
D7140C
4
4

原有设备
8
加工中心
1150
2
2

原有设备
9
平面磨床
ZH-500
2
2

原有设备
10
摇臂钻床
Z3050*16
2
2

原有设备
11
数控线切割
DK7780
2
2

原有设备
12
穿孔机
——

2
2

原有设备
13
加工中心
DKL-V8.HLA.V-850
6
6

原有设备
14
探伤机
LDW-2000C.

CDG-2000A
3
3

原有设备
五
辅助设备
1
探伤机

/
0
1
辅助设备，不影响综合产能，不属于重大变更。
2
液压机

315T

0
1
辅助设备，不影响综合产能，不属于重大变更。

3
氮化炉

/
0
1
辅助设备，不影响综合产能，不属于重大变更。

2.5 主要原辅材料 

本项目原辅材料消耗情况见下表。
表2.4 本项目主要原辅材料消耗一览表 
序号

原辅材料名称

单位

环评设计年用量

实际年用量

备注

1

圆钢用量
C7非调质钢
t/a

5100
5100
/
40Cr钢
3560
3560
45号钢
2540
2540
小计
11200
11200
2

磁粉用量
t/a
4
4
/

3

PAG水溶性淬火液
kg/a
10
10
/

4
钢丸
t/a
5
5
/
5
切削液
t/a
1.2
1.2
/
6
润滑油
t/a
0.4
0.4
/
7
液压油
t/a
0.4
0.4
/
2.6 公用工程
1、供电

本项目用电由当地变电站供给，能够满足项目用电要求。通过与企业相关负责人沟通交流，项目年用电量约11.5万kW·h/a。

2、用排水
（1）用水

本项目扩建新增生产用水为坯件锻造冷却用水、探伤工序用水和切削液配制用水。通过与企业相关负责人沟通交流，年增加锻造工序循环冷却水补水量实际为171 m3/a，探伤工序用水实际为2.85 m3/a，切削液配制用水实际为15.2 m3/a。企业新增生活用水量213.75 m3/a。项目扩建共新增用水量402.8 m3/a。

（2）排水

坯件锻造冷却用水和探伤工序用水循环使用，磨削液配制用水大部分蒸发损耗、少量进入废切削液，不产生废水排放。生活污水量为171 m3/a，经厂内化粪池收集后，委托市政部门清运处理，不外排。

2.3 水平衡

本项目水平衡图详见下图。

[image: image1.png]2

228

18290 o[ s g0t |- 15205 226

T w102

st (410

[410-4 35 piwimat




图 1 项目用水平衡图（单位：m3/a）

2.7 生产工艺
[image: image2.png]. mm g, @

s

W ma | pam | ms PR etk

7. soclmme

EX
amm g e . m= E=
1) { =6 | [ [ mn | { = ]





图 2 生产工艺流程图

工艺流程简述：

切割下料购进的原料圆钢根据工件需要的规格，采用锯床、断料机下料。此工序产生噪声、边角料。

加热锻造（锻压、辊压、横轧、冲床）成型下料后的圆钢坯块送入中频电加热炉内锻烧，加热后根据产品型号和产品性能指标要求，选用相应的锻压机（辊锻机、横轧机）进行压扁、切边和冲床冲孔，形成锻压坯件。此工序产生边角料、设备噪声。

淬火回火/正火、抛丸锻压后的工件根据原料材质不同，分别进行热处理：原料为45号钢的锻件放入PAG水溶性淬火液池，利用锻件余温进行淬火处理，淬火后的工件用电加热网带回火炉进行回火处理；原料为C7非调质钢、40Cr钢的锻件自然冷却后，用电加热网带回火炉进行正火处理。热处理后的工件再经抛丸机去除氧化皮、增强工件表面强度，适应高精度加工要求。根据建设单位提供的PAG水溶性淬火液理化指标，其中聚烷撑乙二醇含量为9%，即0.9t/a。聚烷撑乙二醇属于高分子聚合物，高温下挥发性小，配制成的淬火介质工作温度下无烟气、无味。此工序产生设备噪声、抛丸粉尘、淬火回火废气。
打磨探伤抛丸后的工件，人工检查并对工件边角毛刺进行打磨，使工件表面光洁。再经探伤仪磁粉检测，检测合格的成品送至车间成品区存放、外运，不合格品按废铁处理。此工序产生设备噪声、打磨粉尘、不合格品。
2.8 项目变动情况 

（1）本次验收为茌平益达机械制造有限公司年产8000吨工程机械履带配件项目，实际投资500万元，项目建成后规模达到了年产8000吨工程机械履带配件的生产能力。

（2）环评中主体工程由下料车间、锻造车间、回火车间和后整、磨具车间组成，现场实际为主体工程由下料车间、后整、抛丸车间、锻造车间、回火车间和磨具车间组成，部分生产设备位置也发生变化，不影响综合产能，因此不属于重大变更。
（3）环评中“磨具修整电脉冲火花机废气用集气罩收集，经活性炭吸附净化后通过15米排气筒（DA001）排放。”，现场实际为“磨具修整废气经布袋除尘器收集处理、电脉冲火花机废气用集气罩收集经活性炭吸附净化后，均通过15米排气筒（DA001）排放。”，经本次验收检测，各污染物均能够达标排放，且不影响综合产能，因此不属于重大变更。
（4）环评中“网带回火废气用集气罩收集，经水喷淋+活性炭吸附净化后通过15米排气筒（DA004）排放。”，现场实际为“淬火、回火废气用集气罩收集，经双级活性炭吸附净化后通过15米排气筒（DA002）排放。”，经本次验收检测，各污染物均能够达标排放，且不影响综合产能，因此不属于重大变更。
（5）项目增加了辅助设备一台探伤机、一台315T液压机和氮化炉一套，不影响综合产能，因此不属于重大变更。

（6）项目新增1台抛丸机，经验收检测，各污染物排放均达标且不影响综合产能，不属于重大变更。

建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，才属重大变更。依据以上《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688号）分析，本项目不存在重大变动。




表三  环境保护设施

	3.1 污染物治理/处置设施 

3.1.1 废水 

项目生产过程用水环节主要是坯件造冷却用水、配制切削液用水和探伤工序用水。冷却水、探伤工序用水循环利用不外排，只定期补充；配制切削液用水除损耗外，少量随废切削液作为危废处置，无生产废水排放。项目污水经厂内化粪池收集后，委托市政部门清运处理，不外排。
3.1.2 废气 
项目产生的废气主要有工件抛丸、打磨工序产生的粉尘废气、淬火、回火工序有机废气和模具修整电火花机有机废气；无组织废气主要为各个工序未被收集的废气。

3.1.2.1 有组织废气 
项目磨具修整废气经布袋除尘器收集处理、电脉冲火花机废气用集气罩收集经活性炭吸附净化后，均通过15米排气筒（DA001）排放；工件淬火、回火炉产生的废气，经在淬火池上方设带软帘的集气罩、回火炉废气通过管道收集，采用双级活性炭吸附装置处理，经15米排气筒（DA002）排放；抛丸废气经抛丸机自带布袋除尘器处理、人工打磨粉尘由打磨工位集气罩收集至布袋除尘器处理后，抛丸、打磨废气共用一套袋式除尘器进行二级除尘净化，通过15米排气筒（DA003）排放。

3.1.2.2 无组织废气 

项目无组织废气为物料堆存过程产生的粉尘。通过采取洒水降尘、密闭车间等措施减少对周围环境的影响。
3.1.3 噪声 

项目噪声源主要有原厂区内设置的锯床、断料机、压力机、锻压机、冲床等设备和循环冷却水风机，新厂房内设置的抛丸机、空压机、车床、磨床、钻床、加工中心等设备和废气处理系统风机；加热炉、地下设置的井式回火炉、网带回火炉、臂式机器人、磁粉探伤机、电脉冲火花机、线切割机、电焊机噪声低，不作为主要噪声源单独分析。项目选用低噪声设备，采取减震、隔声等措施降噪；项目墙体、屋顶安装吸音材料，门窗采用隔声设计；加强厂区绿化等。通过采取以上措施后，项目厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的2类标准要求（昼间：60 dB(A)）的要求。不会对周围声环境质量产生明显影响。
3.1.4 固体废弃物 

项目使用的 PAG 淬火剂包装桶由供货方回收循环使用。产生的固体废物主要有下料产生的废钢下脚料、打磨工序产生的废铁屑，检验不合格品，定期清理淬火池产生的废铁渣，抛丸机废钢丸、布袋除尘器收尘，设备维护产生的废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶、废抹布，废气处理产生的废活性炭，以及办公生活垃圾。
①办公生活垃圾

项目产生的生活垃圾由环卫部门定期清理外运。

②一般固体废物

项目产生的废钢下脚料、打磨工序产生的废铁屑，检验不合格品，定期清理淬火池产生的废铁渣，抛丸机废钢丸、布袋除尘器收尘，定点收集暂存，最终统一外售综合利用。
③危险废物

（1）废润滑油来源于生产设备维修，其主要成分为矿物油，有害成分为矿物油，委托有相应资质的单位进行处置。
（2）废液压油来源于生产设备维修，其主要成分为矿物油，有害成分为矿物油，委托有相应资质的单位进行处置。
（3）废油桶主要来源于液压油、润滑油使用，其主要成分铁和残余油类等，委托有资质的单位进行处理。
（4）含油废抹布主要来源于设备维修过程，主要成分为棉布，有害成分为矿物油，委托有资质的单位进行处理。
（5）废活性炭来源于有机废气吸附装置，其主要成分为炭和吸附的有机物，有害成分为吸附的挥发性有机物，委托有相应危废资质的单位进行处置。

（6）废切削液来源于车床、磨床、加工中心等设备，主要成分为水、乳化油，有害成分为乳化油，委托有相应危废资质的单位进行处置。

[image: image3.jpg]


  [image: image4.jpg]



图3  危废间内部                          图4  危废间外部 
[image: image5.jpg]


  [image: image6.jpg]o v
PO





图5  活性炭环保处理箱                      图6  活性炭吸附处理箱 

[image: image7.jpg]


  [image: image8.jpg]


 

图7  抛丸机                             图8  袋式除尘器 

[image: image9.jpg]


  [image: image10.png]


  图9  模具修整电脉冲火机排气筒DA001           图10  淬火回火炉排气筒DA002
[image: image11.jpg]


  [image: image12.jpg]



图11  抛丸打磨废气排气筒DA003               图12  车间整体照片
[image: image13.jpg]


  [image: image14.jpg]



图13  车间局部照片                       图14  车间局部照片
3.2 环保设施投资及“三同时”落实情况 

该项目根据《建设项目保护管理办法》和《环境影响评价法》的要求进行了环境影响评价。工程环保设施的建设实现了与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求，目前环保设施运行状况良好。

项目投资500万元，环保投资为32万元，占总投资的6.4 %。本项目环保投资清单及“三同时”落实情况见表3.1。

表3.1 环保设施及投资清单 

污染类别

设施名称

投资金额

（万元）
“三同时”

备注

废气治理

集气罩+袋式除尘器+活性炭吸附+15m高排气筒DA001

集气罩+双级活性炭吸附+15m高排气筒DA002
袋式除尘器+15m高排气筒DA003
18
项目的污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

废水治理

生活污水经厂区化粪池收集后，委托环卫部门定期清运。项目无废水外排，对周围地表水和地下水环境影响较小。
3
噪声治理

安装减震基础，设置消声、隔声装置等措施。
2
固废治理

项目产生的废钢下脚料、打磨工序产生的废铁屑，检验不合格品，定期清理淬火池产生的废铁渣，抛丸机废钢丸、布袋除尘器收尘，定点收集暂存，最终统一外售综合利用。办公生活垃圾由环卫部门统一清运。
3
项目产生的废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶、含油抹布以及环保设备产生的废活性炭收集后暂存危废间，定期委托有资质单位处理。
6
合计

32

/




表四  环境影响报告书表主要结论与建议及其审批部门审批决定

	4.1 环境影响报告表主要结论与建议

茌平县益达机械制造有限公司年产8000吨工程机械履带配件项目，符合国家及地方产业政策要求；项目位于山东省聊城市茌平区博平镇西街村南、S242省道东，用地属于工业用地，符合土地利用总体规划；不在山东省生态保护红线规划范围内，不在禁止开发区域，不属于茌平区负面清单内要求管制的项目，符合“三线一单”管控要求；符合省、市相关环保管理要求；在采取污染防治措施、落实环境风险防范措施后，各类污染物均可稳定达标排放，区域环境空气、地表水、声环境质量可达到相应标准质量要求，满足污染物排放总量控制要求，环境风险能够有效控制。

综上分析，在全面落实本报告表提出的各项环保措施前提下，从环保角度而言，本项目建设是可行的。
4.2 审批部门审批意见

茌平县益达机械制造有限公司：
你单位报送的《茌平县益达机械制造有限公司年产8000吨工程机械履带配件项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：
一、该项目建设地点位于山东省聊城市茌平区博平镇西街村南、S242省道东。本项目为改扩建项目，租赁厂区南侧现有厂房扩建，新增厂房5000平方米。总投资500万元，其中环保投资30万元，环保投资占比6%。拟购置中频加热炉1台、压力机1台、辊锻机2台、横轧机3台、冲床4台、机械手4台、加工中心6台、探伤机3台、网带回火炉1台，本次扩建后形成年产8000吨工程机械履带配件生产能力，新增厂房和设备，同时调整现有工程设备布局。现有设备布局调整内容包括：将锻造车间北部的锯床、断料机移至厂区东部下料车间；将模具车间数控中心、线切割、钻床、磨床、电脉冲机等设备移至新厂房，原模具车间改为产品仓库；后整车间改为回火车间，抛丸机、产品打磨设备移至新厂房，安装现有1台网带炉和新购1台网带炉。其他辅助工程、储运工程、公用工程等依托现有设施。根据《报告表》的评价结论，同意按《报告表》中工程的环保设计和技术标准进行建设。
二、在该项目建设和环境管理过程中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的污染防治措施，严格按照《报告表》及批复的内容、工艺、规模和地点建设，确保各类污染物达标排放，并着重做好以下工作：
（一）严格落实废气治理措施。

该项目新增生产废气主要为工件抛丸、打磨工序粉尘废气。本次扩建后，抛丸、打磨工序集中设置在新厂房西北部，抛丸废气经抛丸机自带布袋除尘器处理、人工打磨粉尘由打磨工位集气罩收集至布袋除尘器处理后，抛丸、打磨废气共用一套袋式除尘器进行二级除尘净化，通过15m排气筒（DA003）排放。项目无组织废气为未收集的抛丸打磨粉尘。有组织废气须满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“一般控制区”排放浓度限值：无组织废气排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 19267-1996）中无组织排放限值要求

根据报告表结论和聊城市生态环境局茌平区分局出具的建设项目污染物总量确认书，拟建项目废气污染物总量需严格控制在颗粒物0.1664吨范围内。

（二）严格落实废水污染防治措施。

该项目生产用水包括新增探伤工序用水、切削液配制用水。探伤工序用水循环利用不外排，定期补充；配制切削液用水除损耗外，少量随废切削液作为危废处置，企业无生产废水排放。行政务，生活污水经厂内化粪池收集后，委托环卫部门定期清运，不外排。厂区做好地面硬化，原料及产品存放区、固废暂存区等做好严密防渗、防雨措施，不得影响周围地表水及地下水环境。

（三）优化平面布置，选用低噪声设备。

该项目噪声源主要有原厂区内设置的锯床、断料机、压力机、锻压机、冲床等设备和循环冷却水风机，新厂房内设置的抛丸机、空压机、车床、磨床、钻床、加工中心等设备和废气处理系统风机。项目采取减振、隔声、距离衰减等降噪措施后，厂界噪声须满足《工业企业广界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准。

（四）严格按照有关规定及《报告表》的要求，落实固体废物的收集、处置措施。

该项目固体废物包括一般固废下料工序废钢边角料、打磨工序废铁屑、检验不合格品、抛丸机废钢丸、布袋除尘器收尘氧化铁粉（外售综合利用），危险废物有设备维护产生的废润滑油、废液压油、废油桶、含油废抹布（暂存于危废间，收集后交由有资质的单位回收处置），以及办公生活垃圾（环卫部门统一清运）。一般固体废物须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的相关要求；危险废物须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求。规范建设和维护厂区内的固体废物临时堆放场，必须做好堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施。

（五）加强环境管理，严防各类事故发生。

该项目环境事件风险物质为液压油、润滑油等油类物质，环境风险主要为各种油类物质泄漏对周边水环境、土壤环境的影响和遇到明火后引发的火灾风险。你单位须严格执行《报告表》中提出的污染防治措施、环境风险防范措施，严防各类事故发生，一旦发生事故，立即启用应急预案，必须立即停产，及时采取措施，控制并削减污染影响，确保环境安全。

（六）积极开展清洁生产工作，严格落实“清洁生产”的相关要求。

（七）强化公众参与机制。在工程施工和运营过程中，加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、项目竣工后及时按要求进行建设项目竣工环保验收、申请排污许可证。验收合格后，方可正式投入生产。违反本规定要求的，承担相应环境保护法律责任。

四、该项目现场环境管理由聊城市生态环境局茌平区分局负责。

五、本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方开工建设的，应报审批部门重新审核:建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者和环境保护措施发生重大变动且可能导致环境影响显著变化（特别是不利影响加重）的，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

六、请茌平县益达机械制造有限公司在接到本批复后5个工作日内，将批准后的《报告表》及批复文件报聊城市生态环境局茌平区分局并接受监督检查。
聊城市茌平区行政审批服务局
                                                    2022年9月27日

环评批复要求落实情况见表4.1。

表 4.1 环评批复要求落实情况一览表 
序号

环评批复要求

实际落实情况

对比

要求

1

项目新增生产废气主要为工件抛丸、打磨工序粉尘废气。本次扩建后，抛丸、打磨工序集中设置在新厂房西北部，抛丸废气经抛丸机自带布袋除尘器处理、人工打磨粉尘由打磨工位集气罩收集至布袋除尘器处理后，抛丸、打磨废气共用一套袋式除尘器进行二级除尘净化，通过15m排气筒（DA003）排放。项目无组织废气为未收集的抛丸打磨粉尘。有组织废气须满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“一般控制区”排放浓度限值：无组织废气排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 19267-1996）中无组织排放限值要求。

根据报告表结论和聊城市生态环境局茌平区分局出具的建设项目污染物总量确认书，拟建项目废气污染物总量需严格控制在颗粒物0.1664吨范围内。
项目产生的废气主要有工件抛丸、打磨工序产生的粉尘废气、淬火、回火工序有机废气和模具修整电火花机有机废气；无组织废气主要为各个工序未被收集的废气。验收监测期间，DA003有组织颗粒物最高排放浓度为3.5 mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表2大气污染物“一般控制区”的排放浓度限值（颗粒物 20 mg/m3）；DA003有组织颗粒物最高排放速率为2.5×10-2 kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物 3.5 kg/h）。DA001有组织非甲烷总烃最高排放浓度为2.7 mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 中 II时段排放限值（VOCs 60mg/m3）；DA002有组织非甲烷总烃最高排放浓度为2.08 mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 中 II时段排放限值（VOCs 60mg/m3）。验收期间，无组织颗粒物最高排放浓度为349 µg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度限值：1.0 mg/m3；无组织非甲烷总烃最高排放浓度为 1.37 mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2厂界监控点浓度限值（VOCs 2.0mg/m3）。
已落实

2

项目生产用水包括新增探伤工序用水、切削液配制用水。探伤工序用水循环利用不外排，定期补充；配制切削液用水除损耗外，少量随废切削液作为危废处置，企业无生产废水排放。行政务，生活污水经厂内化粪池收集后，委托环卫部门定期清运，不外排。厂区做好地面硬化，原料及产品存放区、固废暂存区等做好严密防渗、防雨措施，不得影响周围地表水及地下水环境。
项目生产过程用水环节主要是坯件造冷却用水、配制切削液用水和探伤工序用水。冷却水、探伤工序用水循环利用不外排，只定期补充；配制切削液用水除损耗外，少量随废切削液作为危废处置，无生产废水排放。项目污水经厂内化粪池收集后，委托市政部门清运处理，不外排。

已落实

3

项目噪声源主要有原厂区内设置的锯床、断料机、压力机、锻压机、冲床等设备和循环冷却水风机，新厂房内设置的抛丸机、空压机、车床、磨床、钻床、加工中心等设备和废气处理系统风机。项目采取减振、隔声、距离衰减等降噪措施后，厂界噪声须满足《工业企业广界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中2类标准。
项目噪声源主要有原厂区内设置的锯床、断料机、压力机、锻压机、冲床等设备和循环冷却水风机，新厂房内设置的抛丸机、空压机、车床、磨床、钻床、加工中心等设备和废气处理系统风机；加热炉、地下设置的井式回火炉、网带回火炉、臂式机器人、磁粉探伤机、电脉冲火花机、线切割机、电焊机噪声低，不作为主要噪声源单独分析。项目选用低噪声设备，采取减震、隔声等措施降噪；项目墙体、屋顶安装吸音材料，门窗采用隔声设计；加强厂区绿化等。通过采取以上措施后，项目厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的2类标准要求（昼间：60 dB(A)）的要求。不会对周围声环境质量产生明显影响。验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为58.8dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准（昼间60 dB(A)）要求。
已落实
4

项目固体废物包括一般固废下料工序废钢边角料、打磨工序废铁屑、检验不合格品、抛丸机废钢丸、布袋除尘器收尘氧化铁粉（外售综合利用），危险废物有设备维护产生的废废润滑油、废液压油、废油桶、含油废抹布（暂存于危废间，收集后交由有资质的单位回收处置），以及办公生活垃圾（环卫部门统一清运）。一般固体废物须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的相关要求；危险废物须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求。规范建设和维护厂区内的固体废物临时堆放场，必须做好堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施。
项目使用的 PAG 淬火剂包装桶由供货方回收循环使用。产生的固体废物主要有下料产生的废钢下脚料、打磨工序产生的废铁屑，检验不合格品，定期清理淬火池产生的废铁渣，抛丸机废钢丸、布袋除尘器收尘，设备维护产生的废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶、废抹布，废气处理产生的废活性炭，以及办公生活垃圾。①办公生活垃圾：项目产生的生活垃圾由环卫部门定期清理外运。②一般固体废物：项目产生的废钢下脚料、打磨工序产生的废铁屑，检验不合格品，定期清理淬火池产生的废铁渣，抛丸机废钢丸、布袋除尘器收尘，定点收集暂存，最终统一外售综合利用。③危险废物：（1）废润滑油来源于生产设备维修，其主要成分为矿物油，有害成分为矿物油，委托有相应资质的单位进行处置。（2）废液压油来源于生产设备维修，其主要成分为矿物油，有害成分为矿物油，委托有相应资质的单位进行处置。（3）废油桶主要来源于液压油、润滑油使用，其主要成分铁和残余油类等，委托有资质的单位进行处理。（4）含油废抹布主要来源于设备维修过程，主要成分为棉布，有害成分为矿物油，委托有资质的单位进行处理。（5）废活性炭来源于有机废气吸附装置，其主要成分为炭和吸附的有机物，有害成分为吸附的挥发性有机物，委托有相应危废资质的单位进行处置。（6）废切削液来源于车床、磨床、加工中心等设备，主要成分为水、乳化油，有害成分为乳化油，委托有相应危废资质的单位进行处置。
已落实

5

项目环境事件风险物质为液压油、润滑油等油类物质，环境风险主要为各种油类物质泄漏对周边水环境、土壤环境的影响和遇到明火后引发的火灾风险。你单位须严格执行《报告表》中提出的污染防治措施、环境风险防范措施，严防各类事故发生，一旦发生事故，立即启用应急预案，必须立即停产，及时采取措施，控制并削减污染影响，确保环境安全。
我公司已严格执行《报告表》中提出的污染防治措施、环境风险防范措施，严防各类事故发生，一旦发生事故，立即启用应急预案，必须立即停产，及时采取措施，控制并削减污染影响，确保环境安全。
已落实
6

积极开展清洁生产工作，严格落实“清洁生产”的相关要求。
公司积极开展了清洁生产工作，已严格落实“清洁生产”的相关要求。
已落实
7

强化公众参与机制。在工程施工和运营过程中，加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

公司强化了公众参与机制。在工程施工和运营过程中，加强了与周围公众的沟通，并及时解决公众提出的环境问题，满足了公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。
已落实




表五质量保证及质量控制

	5.1 监测分析方法
本次验收监测分析方法见表5.1。

表 5.1 验收监测分析方法

检测项目

检测方法

方法依据

检出限

非甲烷总烃（mg/m3）

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
HJ 38-2017
0.07
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
HJ 604-2017
0.07
颗粒物
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
HJ 836-2017
1.0
总悬浮颗粒物
环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
HJ 1263-2022
7
厂界噪声
工业企业厂界环境噪声排放标准
GB12348-2008
—

5.2 监测仪器
表 5.2 主要验收监测采样、分析仪器一览表

仪器设备名称

型号

编号

检定/校准周期

大流量烟尘（气）测试仪
YQ3000-D

JXYQ-61

2023.3.13~2024.3.12
大流量烟尘（气）测试仪
YQ3000-D
JXYQ-67
2023.3.13~2024.3.12
真空箱采样器
DK-3
JXYQ-87
—
真空箱采样器
DK-3
JXYQ-88
—
气相色谱仪
A91PLUS
JXYQ-02
2023.3.13~2024.3.12
MS分析天平
MS205DU
JXYQ-20
2023.3.13~2024.3.12
恒温恒湿称重系统
THCZ-150
JXYQ-22
2023.3.13~2024.3.12
便携式风向风速仪
PLC-16025
JXYQ-58
2023.3.13~2024.3.12
空盒气压表
DYM3
JXYQ-26-02
2023.3.13~2024.3.12
大流量烟尘（气）测试仪
YQ3000-D
JXYQ-48
2023.3.13~2024.3.12

恒温恒流大气/颗粒物采样器
MH1205型
JXYQ-63-01/02/03/04
2023.3.13~2024.3.12

多功能声级计
AWA5688
JXYQ-74
2023.3.13~2024.3.12

声校准器
AWA6022A
JXYQ
2023.3.13~2024.3.12

便携式风向风速仪

PLC-16025

JXYQ-65
2023.3.13~2024.3.12

5.3 人员能力及监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）验收监测采样和分析人员均通过考核并持证上岗。 

（2）所使用的监测分析仪器设备均在检定合格期内，且运行性能良好。 

废气监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器设备均在检定合格期内，且运行性能良好。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）等规定执行。声级计在测试前后用声校准器进行校准，当测量前后仪器的灵敏度相差小于0.5dB(A)，认为噪声测试数据有效。声噪声监测方法、质量保证和质量控制质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。



表六  验收监测内容

	通过对茌平县益达机械制造有限公司年产8000吨工程机械履带配件项目运行过程中产生的废气、噪声进行监测来说明环境保护设施运行效果。具体监测内容如下。

6.1有组织废气

监测项目：颗粒物、非甲烷总烃。同时监测排气筒流量、流速。

监测点位：电脉冲火花机排气筒DA001、淬火回火炉DA002、抛丸打磨废气排气筒DA003。

监测频次：监测2天，每天三次。

[image: image15.png]naic

w88

e





图 15 有组织监测点位图 
6.2 无组织废气

监测项目：总悬浮颗粒物。同步观测风向、风速、气温、气压等常规地面气象参数。

监控点设置在厂界的下风向3个点位，参照点设置在上风向1个点位。污染物监测2天，每天4次。

[image: image16.png]TR

o) B s

x01

AV BRI AT IR 2 7]

O
B

O V9 Fo 41 BUBE U 8 2L




图 16 无组织监测点位图 
[image: image17.png]FRUE
6 85 8
- kM1 —
%8
ZE[a)
) O
W
R

ORTARL B S MM s b





图 17 无组织监测点位图 

表 6.1 无组织废气现场检测气象条件 
日期
气温(℃)
气压(kPa)
风向
风速(m/s)
相对湿度
2023.10.05（08:55）
9.7

102.4

S
1.9

43% RH
2023.10.05（10:58）
9.1

102.6

S
1.8

43% RH
2023.10.05（13:00）
9.8

102.5

S
1.9

43% RH
2023.10.05（15:00）
9.4

102.5

S
1.9

43% RH
2023.10.06（09:00）
4.2

102.3

S
1.8

50% RH
2023.10.06（11:02）
4.7

102.0

S
1.9

50% RH
2023.10.06（13:32）
4.6

102.1

S
1.9

50% RH
2023.10.06（15:25）
4.2

101.9

S
1.9

50% RH
2023.11.14（11:04）
9.7
102.4
S
1.9
43% RH
2023.11.14（13:03）
9.1
102.6
S
1.8
43% RH
2023.11.14（14:33）
9.8
102.5
S
1.9
43% RH
2023.11.14（16:05）
9.4
102.5
S
1.9
43% RH
2023.11.15（09:01）
4.2
102.3
S
1.8
50% RH
2023.11.15（10:35）
4.7
102.0
S
1.9
50% RH
2023.11.15（12:50）
4.6
102.1
S
1.9
50% RH
2023.11.15（14:30）
4.2
101.9
S
1.9
50% RH
6.3 噪声监测

监控点设置在厂界外1 m的点位，监测2天，昼间噪声每天监测一次。
[image: image18.png]XIER

s

an
x1

AT LA LR B2 7

e
e

P

FEET




图 18 噪声监测点位图

表 6.2 噪声仪器校准结果 
校准日期
仪器编号
校准器具

编号
测量前仪器校准（dB）
测量后仪器校准（dB）
校准器标准值（dB）
校准器检定值（dB）
2023.10.05昼
JXYQ-74
JXYQ-75
93.8
93.7
94.0
93.8
2023.10.06昼
JXYQ-74
JXYQ-75
93.7
93.7
94.0
93.8



表七  验收监测结果

	7.1 工况记录 

验收监测期间，本项目正常生产，污染物治理设施正常运行。茌平县益达机械制造有限公司年产8000吨工程机械履带配件项目产品产能为26.7t/d，产品实际产量分别为23.9 t/d、24.2 t/d、24.1 t/d、24.1 t/d、23.9 t/d、24.0 t/d，运行负荷分别为89.6%、90.5%、90.2%、90.3%、89.7%、89.9%。
表 7.1 监测期间生产负荷统计表 

监测时间

产品种类

设计生产能力

实际生产

生产负荷(%)

2023.10.05
工程机械履带配件
26.7 t/d
23.9 t/d
89.6
2023.10.06
24.2 t/d
90.5
2023.11.14
24.1 t/d
90.2
2023.11.15
24.1 t/d
90.3
2023.11.28
23.9 t/d
89.7
2023.11.29
24.0 t/d
89.9
本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

7.2 验收监测结果与分析 

7.2.1 有组织废气监测结果与分析

有组织废气监测结果表见表7.2。

表 7.2 有组织监测结果表
采样点位

DA003抛丸打磨废气排气筒出口

DA003抛丸打磨废气排气筒出口

采样时间

2023.10.05

均值

2023.10.06

均值

流速（m/s）
7.36

7.64

7.87

/

7.48

7.83

7.92

/

烟气流量（m3/h）
7493

7774

8013

/

7615

7965

8064

/

标杆流量（Nm3/h）
6640

6956

7154

6917

6813

7056

7238

7036

样品编号
FQ20231005006-1

FQ20231005006-2
FQ20231005006-3
/

FQ20231006006-1
FQ20231006006-2
FQ20231006006-3
/

颗粒物

实测浓度(mg/m3)
3.0

3.3

3.1

3.1

3.4

3.3

3.5

3.4

排放速率(kg/h)
2.0×10-2
2.3×10-2
2.2×10-2
2.1×10-2
2.3×10-2
2.3×10-2
2.5×10-2
2.4×10-2
样品状态

颗粒物样品状态为采样头

备注

经工况调查，排气筒高度为15m

经工况调查，排气筒高度为15m

采样点位
DA001电脉冲火花机排气筒出口
DA001电脉冲火花机排气筒出口
采样时间
2023.11.14
均值

2023.11.15
均值

流速（m/s）

16.0

16.1

16.2

/

15.3

14.7

14.7

/

烟气流量（m3/h）

7223

7265

7351

/

6297

6651

6642

/

标杆流量（Nm3/h）

6582

6485

6612

6560

6316

6186

6130

6211

样品编号

FQ20231114605-1

FQ20231114605-2

FQ20231114605-3

/

FQ20231115605-1

FQ20231115605-2

FQ20231115605-3

/

颗粒物

实测浓度（mg/m3）

3.5

3.8

3.2

3.5

2.7

2.4

2.1

2.4

排放速率（kg/h）

2.3×10-2
2.5×10-2
2.1×10-2
2.3×10-2
1.7×10-2
1.5×10-2
1.3×10-2
1.5×10-2
样品状态

颗粒物样品状态为采样头

备注

经工况调查，排气筒高度为15米

采样点位

DA002淬火回火炉进口

DA002淬火回火炉出口

采样时间

2023.11.14

均值

2023.11.14

均值

流速（m/s）

25.6

25.4

25.3

/

13.1

12.8

12.9

/

烟气流量（m3/h）

6515

6457

6432

/

5924

5781

5821

/

标杆流量（Nm3/h）

5773

5741

5806

5773

5362

5347

5383

5364

样品编号

FQ20231114609-1

FQ20231114609-2

FQ20231114609-3

/

FQ20231114608-1

FQ20231114608-2

FQ20231114608-3

/

非甲烷总烃

实测浓度（mg/m3）

3.16

3.54

2.90

3.20

1.56

1.60

1.54

1.57

排放速率（kg/h）

1.82×10-2
2.03×10-2
1.68×10-2
1.85×10-2
8.36×10-3
8.56×10-3
8.29×10-3
8.42×10-3
样品状态

非甲烷总烃样品状态为无色气体

备注

经工况调查，排气筒高度为15米

采样点位

DA002淬火回火炉进口

DA002淬火回火炉出口

采样时间

2023.11.15

均值

2023.11.15

均值

流速（m/s）

25.3

25.1

25.0

/

13.0

13.1

13.1

/

烟气流量（m3/h）

6436

6384

6368

/

5877

5923

5920

/

标杆流量（Nm3/h）

5836

5821

5793

5817

5296

5471

5473

5413

样品编号

FQ20231115609-1

FQ20231115609-2

FQ20231115609-3

/

FQ20231115608-1

FQ20231115608-1

FQ20231115608-1

/

非甲烷总烃

实测浓度（mg/m3）

3.39

3.72

3.58

3.56

2.08

1.87

1.58

1.84

排放速率（kg/h）

1.98×10-2
2.17×10-2
2.07×10-2
2.07×10-2
1.10×10-2
1.02×10-2
8.65×10-2
9.96×10-2
样品状态

非甲烷总烃样品状态为无色气体

备注

经工况调查，排气筒高度为15米

采样点位
DA001电脉冲火花机排气筒出口
DA001电脉冲火花机排气筒出口
采样时间

2023.11.28

均值

2023.11.28

均值

流速（m/s）

9.55

9.36

9.52

/

7.25

7.05

7.12

/

烟气流量（m3/h）

2432

2383

2422

/

3281

3191

3221

/

标杆流量（Nm3/h）

2305

2267

2258

2277

3059

3012

3050

3040

样品编号

FQ20231128601-1

FQ20231128601-2

FQ20231128601-3

/

FQ20231128600-1

FQ20231128600-2

FQ20231128600-3

/

非甲烷总烃

实测浓度（mg/m3）

2.46

2.68

2.96

2.70

1.59

1.40

1.56

1.52

排放速率（kg/h）

5.67×10-3
6.08×10-3
6.68×10-3
6.15×10-3
4.86×10-3
4.22×10-3
4.76×10-3
4.62×10-3
样品状态

非甲烷总烃样品状态为无色气体

备注

经工况调查，排气筒高度为15米

采样点位
DA001电脉冲火花机排气筒出口
DA001电脉冲火花机排气筒出口
采样时间

2023.11.29

均值

2023.11.29

均值

流速（m/s）

9.38

9.15

9.32

/

7.02

6.72

6.87

/

烟气流量（m3/h）

2388

2328

2372

/

3175

3041

3111

/

标杆流量（Nm3/h）

2262

2204

2220

2229

3095

2949

3021

3022

样品编号

FQ20231129601-1

FQ20231129601-2

FQ20231129601-3

/

FQ20231129600-1

FQ20231129600-2

FQ20231129600-3

/

非甲烷总烃

实测浓度（mg/m3）

2.59

2.63

2.83

2.68

1.79

1.47

1.82

1.69

排放速率（kg/h）

5.86×10-3
5.80×10-3
6.28×10-3
5.97×10-3
5.54×10-3
4.34×10-3
5.50×10-3
5.11×10-3
样品状态

非甲烷总烃样品状态为无色气体

备注

经工况调查，排气筒高度为15米

有组织废气监测结果评价：验收监测期间，DA003有组织颗粒物最高排放浓度为3.5 mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表2大气污染物“一般控制区”的排放浓度限值（颗粒物 20 mg/m3）；DA003有组织颗粒物最高排放速率为2.5×10-2 kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物 3.5 kg/h）。DA001有组织非甲烷总烃最高排放浓度为2.7 mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 中 II时段排放限值（VOCs 60mg/m3）；DA002有组织非甲烷总烃最高排放浓度为2.08 mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 中 II时段排放限值（VOCs 60mg/m3）。
7.2.2 无组织废气监测结果与分析 

表 7.3 无组织监测结果表
检测项目
采样时间

2023.10.05
2023.10.06
样品

状态
采样点位

样品编号

检测结果（µg/m3）
样品编号
检测结果（µg/m3）
滤膜
总悬浮颗粒物
上风向厂界外1#
WQ20231005001-1

279
WQ20231006001-1
265
下风向厂界外2#
WQ20231005001-2
349
WQ20231006001-2
332
下风向厂界外3#
WQ20231005001-3
327
WQ20231006001-3
312
下风向厂界外4#
WQ20231005001-4
314
WQ20231006001-4
299
上风向厂界外1#
WQ20231005002-1
270
WQ20231006002-1
270
下风向厂界外2#
WQ20231005002-2
337
WQ20231006002-2
337
下风向厂界外3#
WQ20231005002-3
319
WQ20231006002-3
319
下风向厂界外4#
WQ20231005002-4
304
WQ20231006002-4
304
上风向厂界外1#
WQ20231005003-1
275
WQ20231006003-1
277
下风向厂界外2#
WQ20231005003-2
344
WQ20231006003-2
345
下风向厂界外3#
WQ20231005003-3
324
WQ20231006003-3
325
下风向厂界外4#
WQ20231005003-4
309
WQ20231006003-4
312
上风向厂界外1#
WQ20231005004-1
269
WQ20231006004-1
274
下风向厂界外2#
WQ20231005004-2
335
WQ20231006004-2
342
下风向厂界外3#
WQ20231005004-3
315
WQ20231006004-3
322
下风向厂界外4#
WQ20231005004-4
302
WQ20231006004-4
307
检测项目
采样时间
2023.11.14
2023.11.15
样品

状态
采样点位

样品编号
检测结果（mg/m3）
样品编号
检测结果（mg/m3）
非甲烷总烃

上风向厂界外1#
WQ20231114600-1
1.04
WQ20231115600-1
0.76
无色气体
下风向厂界外2#
WQ20231114600-2
1.06
WQ20231115600-2
0.94
下风向厂界外3#
WQ20231114600-3
1.12
WQ20231115600-3
1.01
下风向厂界外4#
WQ20231114600-4
1.28
WQ20231115600-4
0.98
上风向厂界外1#
WQ20231114601-1
1.01
WQ20231115601-1
0.65
下风向厂界外2#
WQ20231114601-2
1.29
WQ20231115601-2
0.68
下风向厂界外3#
WQ20231114601-3
1.37
WQ20231115601-3
1.01
下风向厂界外4#
WQ20231114601-4
1.10
WQ20231115601-4
0.84
上风向厂界外1#
WQ20231114602-1
0.80
WQ20231115602-1
0.79
下风向厂界外2#
WQ20231114602-2
1.02
WQ20231115602-2
0.86
下风向厂界外3#
WQ20231114602-3
1.04
WQ20231115602-3
0.93
下风向厂界外4#
WQ20231114602-4
0.98
WQ20231115602-4
0.99
上风向厂界外1#
WQ20231114603-1
0.71
WQ20231115603-1
0.88
下风向厂界外2#
WQ20231114603-2
0.86
WQ20231115603-2
1.14
下风向厂界外3#
WQ20231114603-3
1.25
WQ20231115603-3
1.28
下风向厂界外4#
WQ20231114603-4
1.06
WQ20231115603-4
1.22
无组织废气监测结果评价：验收监测期间，无组织颗粒物最高排放浓度为349 µg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度限值：1.0 mg/m3；无组织非甲烷总烃最高排放浓度为 1.37 mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2厂界监控点浓度限值（VOCs 2.0mg/m3）。
7.2.3 噪声监测结果与分析 

表 7.4 噪声监测结果表
检测日期
2023.10.05
昼间环境条件
天气：晴                   风向：东南风                  风速：2.3 m/s

温度：26.8 ℃               湿度：69 % RH              气压：102.4 kPa
检测点位及编号
检测时间
噪声值dB(A)
主要声源
1#北厂界外1米
13：36-13：46
57.3
工业噪声
2#东厂界外1米
14：01-14：11
57.2
工业噪声
3#南厂界外1米
15：04-15：14
54.6
工业噪声
检测日期
2023.10.06
昼间环境条件
天气：晴                  风向：东南风                  风速：2.1 m/s

温度：21.3 ℃              湿度：72 % RH              气压：102.2 kPa
检测点位及编号
检测时间
噪声值dB(A)
主要声源
1#北厂界外1米
14：15-14：25
55.6
工业噪声
2#东厂界外1米
14：37-14：47
58.8
工业噪声
3#南厂界外1米
14：55-15：05
54.6
工业噪声
备注
北、东、南厂界各设置一个检测点位，西厂界不具备检测条件，昼间检测一次
噪声监测结果评价：验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为58.8dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类标准（昼间60 dB（A））。
7.3 总量核算 

根据《茌平县益达机械制造有限公司年产8000吨工程机械履带配件项目环境影响报告表》及总量确认书要求，本项目颗粒物排放总量控制指标为0.1664 t/a。根据监测结果以及项目环评中的年工作时间2400h，折算为满负荷运行状态下，本次验收检测中颗粒物排放总量为 0.06t/a，不超过总量控制指标。


表八  验收监测结论

	8.1 项目基本情况 
茌平县益达机械制造有限公司位于山东省聊城市茌平区博平镇西街村南、S242省道东。本项目为改扩建项目，租赁厂区南侧现有厂房扩建，新增厂房5000平方米。购置中频加热炉1台、压力机1台、辊锻机2台、横轧机3台、冲床4台、机械手4台、加工中心6台、探伤机3台、网带回火炉1台。达到了年产8000吨工程机械履带配件的生产能力。
2022年7月，茌平县益达机械制造有限公司委托聊城市环境科学工程设计院有限公司编制完成了《茌平县益达机械制造有限公司年产8000吨工程机械履带配件项目环境影响报告表》，于2022年09月27日获得聊城市茌平区行政审批服务局批复，批复文号：聊茌行审环管〔2022〕63号。
2023年10月，公司委托山东玖玺环保科技有限公司于2023年10月05日、2023年10月06日、2023年11月14日、2023年11月15日、2023年11月28日、2023年11月29日对茌平县益达机械制造有限公司年产8000吨工程机械履带配件项目进行验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。本次项目验收范围为年产8000吨工程机械履带配件。
8.2 “三同时”及环境管理执行情况 

该项目环保审批手续齐全；环评提出的污染治理措施及环评批复要求，全厂基本落实到位，验收监测期间各项环保设施运行稳定正常。茌平县益达机械制造有限公司设置了生产安环部负责环境保护管理工作，根据自身具体情况制定了《茌平县益达机械制造有限公司环境保护管理制度》，总经理冯吉班是公司环境保护第一责任人，对公司的环保工作负全面的领导责任。公司针对本项目识别出的环境风险因素，已编制相应的应急预案。项目环境保护档案基本齐全。

8.3 工况验收情况 

验收监测期间，茌平县益达机械制造有限公司年产8000吨工程机械履带配件项目生产工况稳定生产负荷均在89 %以上，符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

8.4 废气监测结论 

（1）有组织废气
验收监测期间，DA003有组织颗粒物最高排放浓度为3.5 mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表2大气污染物“一般控制区”的排放浓度限值（颗粒物 20 mg/m3）；DA003有组织颗粒物最高排放速率为2.5×10-2 kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物 3.5 kg/h）。DA001有组织非甲烷总烃最高排放浓度为2.7 mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 中 II时段排放限值（VOCs 60mg/m3）；DA002有组织非甲烷总烃最高排放浓度为2.08 mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 中 II时段排放限值（VOCs 60mg/m3）。
（2）无组织废气
验收监测期间，无组织颗粒物最高排放浓度为349 µg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度限值：1.0 mg/m3；无组织非甲烷总烃最高排放浓度为 1.37 mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2厂界监控点浓度限值（VOCs 2.0mg/m3）。
8.5 废水监测结论 
项目生产过程用水环节主要是坯件造冷却用水、配制切削液用水和探伤工序用水。冷却水、探伤工序用水循环利用不外排，只定期补充；配制切削液用水除损耗外，少量随废切削液作为危废处置，无生产废水排放。项目污水经厂内化粪池收集后，委托市政部门清运处理，不外排。
8.6 噪声监测结论 

验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为58.8 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类标准 （昼间60 dB（A））。
8.7 固体废物 

项目使用的 PAG 淬火剂包装桶由供货方回收循环使用。产生的固体废物主要有下料产生的废钢下脚料、打磨工序产生的废铁屑，检验不合格品，定期清理淬火池产生的废铁渣，抛丸机废钢丸、布袋除尘器收尘，设备维护产生的废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶、废抹布，废气处理产生的废活性炭，以及办公生活垃圾。
①办公生活垃圾

项目产生的生活垃圾由环卫部门定期清理外运。

②一般固体废物

项目产生的废钢下脚料、打磨工序产生的废铁屑，检验不合格品，定期清理淬火池产生的废铁渣，抛丸机废钢丸、布袋除尘器收尘，定点收集暂存，最终统一外售综合利用。
③危险废物

（1）废润滑油来源于生产设备维修，其主要成分为矿物油，有害成分为矿物油，委托有相应资质的单位进行处置。
（2）废液压油来源于生产设备维修，其主要成分为矿物油，有害成分为矿物油，委托有相应资质的单位进行处置。
（3）废油桶主要来源于液压油、润滑油使用，其主要成分铁和残余油类等，委托有资质的单位进行处理。
（4）含油废抹布主要来源于设备维修过程，主要成分为棉布，有害成分为矿物油，委托有资质的单位进行处理。
（5）废活性炭来源于有机废气吸附装置，其主要成分为炭和吸附的有机物，有害成分为吸附的挥发性有机物，委托有相应危废资质的单位进行处置。

（6）废切削液来源于车床、磨床、加工中心等设备，主要成分为水、乳化油，有害成分为乳化油，委托有相应危废资质的单位进行处置。

8.8 总量控制指标核查结论 

根据《茌平县益达机械制造有限公司年产8000吨工程机械履带配件项目环境影响报告表》及总量确认书要求，本项目颗粒物排放总量控制指标为0.1664 t/a。根据监测结果以及项目环评中的年工作时间2400 h，折算为满负荷运行状态下，本次验收检测中颗粒物排放总量为0.06 t/a，不超过总量控制指标。
8.9 验收监测总结 
本新建项目竣工环境保护验收监测结果表明：本次验收项目产生的有组织废气、无组织废气、噪声经处理设施处理后均稳定达标排放；项目生产过程中产生的固废处置措施合理有效，去向明确，对外环境影响较小。综上所述，茌平县益达机械制造有限公司年产8000吨工程机械履带配件项目满足建设项目竣工环境保护验收条件。

8.10 验收监测建议 

1、完善固体废物管理制度，确保固体废物得到妥处置或综合利用。

2、加强项目管理人员和职工的环保教育，增强环保意识，落实各项环保规章制度，最大限度地减少资源浪费和对环境的污染。

3、加强厂区内的绿化，种植花草，降低废气及噪声对周围环境的影响。
4、按照已申领的排污许可证进行进行自行监测，可证完善监测手段或委托有资质单位定期监测。


附件1 “三同时”验收登记表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):茌平县益达机械制造有限公司      填表人(签字):                              项目经办人(签字):

	建设项目
	项目名称
	茌平县益达机械制造有限公司年产8000吨工程机械履带配件项目
	项目代码
	2205-371523-04-03-470544
	建设地点
	山东省聊城市茌平区博平镇西街村南、S242省道东

	
	行业类别(分类管理名录)
	C3459 其他传动部件制造
	建设性质
	(新建  ☑ 改扩建  (技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	116 度 6 分 9.61 秒E，

36 度 34 分 53 秒N

	
	设计生产能力
	年产8000吨工程机械履带配件
	实际生产能力
	年产8000吨工程机械履带配件
	环评单位
	聊城市环境科学工程设计院有限公司

	
	环评文件审批机关
	聊城市茌平区行政审批服务局
	审批文号
	聊茌行审环管〔2022〕63号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2022.10
	竣工日期
	2023.12
	排污许可证申领时间
	2023.10.20

	
	环保设施设计单位
	聊城市环境科学工程设计院有限公司
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	91371523564061490Q001Z

	
	验收单位
	茌平县益达机械制造有限公司
	环保设施监测单位
	山东玖玺环保科技有限公司
	验收监测时工况
	大于75%

	
	投资总概算(万元)
	500
	环保投资总概算(万元)
	30
	所占比例(%)
	6

	
	实际总投资(万元)
	500
	实际环保投资(万元)
	32
	所占比例(%)
	6.4

	
	废水治理(万元)
	3
	废气治理(万元)
	18
	噪声治理(万元)
	2
	固体废物治理(万元)
	9
	绿化及生态(万元)
	/
	其他(万元)
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	2400h

	运营单位
	茌平县益达机械制造有限公司
	运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)
	91371523564061490Q
	验收时间
	2023.10.05、2023.10.06

2023.11.14、2023.11.15

2023.11.28、2023.11.29

	污染

物排

放达

标与

总量

控制(工

业建

设项

目详填)
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	颗粒物mg/m3
	/
	3.5
	20
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物
	噪声dB(A)
	昼间
	58.8
	60
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	夜间
	/
	50
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注:1、排放增减量:(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)。3、计量单位:废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件2 环评批复意见
[image: image19.jpg]Wt AR

WEATHFF (2022) 63 %

RF XL BB TAN A A R A 7
4R 8000 I TR HHC 475 H 2R S8
MERMFERN

EF BB A R

TR AR (2 2 2 MM A IR A 5] 4 80007,
TEARE RS T BT AL A R AT S CRERD)
K%, AHEET: -

— BREARRACTUREWRTE TR FETEH
Ml S22 K, AMEAKYRAE, AERHMAH
TEE#, R H50007 5%, ERES0% 7T, #EFER
HIZT, FREK L 6%, BHEFHBAPIE, EAHL
. REA2E ., RAMIE. HRIE. MRTFAEL. BIHE6




[image: image20.jpg]B RUNIE. REEKP1E, KT HEH R F#8000%
TENRASRAL S Y, FH ERRE, Flet EETA
IREEHA. AAREFRUEATGIE: SREEF LY
R, WRNBE AR TR EN; BRAEEHE PO,
RUEL BR. R, SERANEREBEN B, FEAE
FIEh P Rbk: EEEMZNEXER, R, FERITE
REBEH B, SRARIGARPRFBILAEE, K
WETE, HELR. MATESREATRA. RE (RS
K B ER, FES (REX) FIRHFRR A
RETRIE,

= EEMERRAFEEERE G, 8 M RE T
EHEIR) FREMTRIEHE, FREE (REX) R
HEMAE. TE REREEER, ARARS Db
H, AEEMFUT IR

(=) PHEERREEEK,

BREFHEFRLEENTHRA. TEIARL RS,
RRTRE, . TETHREREER BELS, Bi
EAERANERFRIPLBAE. ATHBRLETELE
RARUKESRRLBREL, WA, TEEALA—%8
ABLBHT R LB M, Bt 15nBTH (DA03) M.
TEREREAARURARAATIR L. HEARF AR
SRR A ST k5% S HAAAE)  (DBIT/2376-2019) %14



[image: image21.jpg]“RERIE T AR R AR BERKEAAR (K
RARMEEHHATA)  (GB19267-1996) T4 5 # # R &
R

RERERLUPRATESHRAETES B LA
WREFRYERANS, HDETERASTRILRE
B R0, 1664°EEE A,

(Z) M EEEAT R EH .

BRE &R AGERRRG TRAA. WHRRE A A,
RO TFAABRARTAH, R8s BHVHRE AR
BAesh, PRMBEVHIAE A RERE, SUFE=EAEMR,
EEAAGT ARKRRRE, FRADHIRYHE, T4
He FERERTRL, BHRFSEAK. BEATFRSH
HEEGS. BEEE, TRYWAELRARETARE,

(2) RUFEHE, RAERARE.

BRERFBREEAR KARENER. WAL Eh
M. BEA, #RERERBRSHARMN, H HAREN
HAM. ZEM, K. BR. 4K PIFCEREFER
ABFHAM. TERRAR. BE. ERRRERRHHE,
FREFAKR AT LY FARERSHKNFAR)
(GB12348-2008) 414 2% 474

(E) PHEERAAAER (RER) WER, FEEA
LT NS £

&)

e

(&



[image: image22.jpg]WREEEENOE - RERTHIFRALAR, TH
IFRGRE. RRTEER. BANKRL, FRELEKL
Rkl OPEELHA) , AREHERELP P LHEH
Wb, ERERE. BEM. SBERT CERTRER, k%
EXRABARRHLUERAE) , URAAEFHE (FIH
N%—#E) . —MEREHARGT (—RILEEEWESE
AT QAR E)  (GBI8599-2020) HyMEAER: MK
HARAT (R B EAFTRESIFA)  (GB18597-2001) R
013F R PR, MERRAEY ) KA HEEEYEeHE
I, AARFRHAGE. B BE. BREHE.

(B) PRIREE, FHAXFYRE.

BORE AR R A RE . SRR
FRAREE &R b LY R R ALATE, LHTEH
WA RHAKEIRGKKAR. HECAPBRT (HE
&) PRUNTREEE. FARRHEHA, PHELE
HEL, —BEEFY, YHEARARE, LALHEE,
RARBEA, SHFARTRYE, ARFHEL,

X)) BBFRAEEFTIHE, PRER “HELE"#
HAER.

B) BRARSSHNSH, ETREIREELES,
BEABAAGAR, REBRANEHNTETE, #20
AEBHFTRRR. EMRFCUTFFL, #EHBIRS




[image: image23.jpg]E#.

=, MERTERHERERETERAERIHREB K,
FRHFETIE BYRABE, FTERBRALF. RRAR
RERS, RERERRRP LKL,

O, ZREAFFRCREWRT LAARBEFEL B
k.

E, AL ETHLARERNER, BASFHFIAR
8, BREXDIEHFE: BRTENER. MK, Ba
RAKEFILRAPTRRPHAREEARDETREL
FRVHLFRL BHURTHYRPE) &, RRPEEY
BRI B AT XA

N HEPREBAUREIEARA A EREARL BT )
FEA, BHEEH RER) REAXHRBRTELTE
REFERRABRZAERLE.





附件3 工况证明

工况证明
验收监测期间，本项目正常生产，污染物治理设施正常运行。茌平县益达机械制造有限公司年产8000吨工程机械履带配件项目产品产能为26.7t/d，产品实际产量分别为23.9 t/d、24.2 t/d、24.1 t/d、24.1 t/d、23.9 t/d、24.0 t/d，运行负荷分别为89.6%、90.5%、90.2%、90.3%、89.7%、89.9%。
监测期间生产负荷统计表

	监测时间
	产品种类
	设计生产能力
	实际生产
	生产负荷(%)

	2023.10.05
	工程机械履带配件
	26.7 t/d
	23.9 t/d
	89.6

	2023.10.06
	
	
	24.2 t/d
	90.5

	2023.11.14
	
	
	24.1 t/d
	90.2

	2023.11.15
	
	
	24.1 t/d
	90.3

	2023.11.28
	
	
	23.9 t/d
	89.7

	2023.11.29
	
	
	24.0 t/d
	89.9


本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

茌平县益达机械制造有限公司

                                  2023年11月29日

附件4 环保制度
茌平县益达机械制造有限公司

环保管理制度
为了加强和提高全员的环保意识，营造良好的工作环境，组织贯彻国家环保方面的有关法规政策，促进公司事业的发展，结合本公司的实际情况制定本制度。
一、发现厂区内有杂物、油污物等，将对其责任车间罚款100-500元。
三、环保办将根据检查的结果，查清原因并采取相应的措施，对造成不造成不良环境影响的个人进行彻底追查，对责任人、车间主任和车间分别给予处罚。
四、凡因操作过程中引起的失误造成污染的，责人要积极采取补救措施，消除其影响，并报环保处，视情况对责任单位罚款100-5000元，隐瞒不报，一经查实，将加倍处罚，并通报批评。
五、各负责人对环保部门监测的结果负责，若出现严重超标时，视情况对责任人罚款1000-5000元。
六、严查各车间的跑、冒、滴、漏现象，尤其对影响环保的情况，若发现一次罚款100-1000元。
七、严查各车间用清水冲洗地面，原有的冲洗地面的橡胶管必须彻底撤除，若发现冲洗地面的，一次罚款100-1000元。
八、各车间必须彻底做到清污分流，不准有违反公司规定，清污混流排入地沟现象，发现一次，罚款100-5000元。
九、严禁各车间不允许进入地沟的水偷排偷放。尤其是夜间，若发现将严肃处理。
                                   2023年10月01日

附件5 排污许可证

[image: image24.png]B 5 15 SR U TS B I

BB : 91371523564061490Q001Z

TG R £T S NN TR [OFt= -0}

AR TEF AN DR

Gtk

% 913715235640614900

BN Ok O A%E

THEF I 2023410/1208

5 % W): 202311041 201 %2028/10/119H)

ENT

) AR R, FOR. B LR T B
(ERU, RAGRMBIRI SR, MR .

() SRR TR SATREE . AR RGN, kR ST R
SRS AR,

() RN SIS SR SRR IR
ORI R I SR A K% A2 IR e
D RSB IES, FRM RS iR

I RGBT K T3 R I 0 o B VT

SR STV 2, SRR Bidk
G TR AT AR S FIE T, R ROWRN 1 E .

SR, WX PR T AR




[image: image25.png]BEIEGREHHT B R

OExBE  OESBR  CEEB

WEE (D TV I A VLR A o]

@ WK @ Wb | ”# @) [wrs

TEIIE 5 [T TSR]

P REERRE © | PR LI

[AEUKG) A WIARSE

Il T BWE BN L P AR

PSR AL (8| 116%9.61 [T RO

Stk 10) aumiszseooing | Bano i e

FEREAEG AR D | BAA e
TS AR (13) FER (D T AT

(T i e G S m 123

KAl R BURTRCT 000 T

WEMEHES Off 2%

FINOCSHH T E (NIVOCH AU LR (15 Off @k

G REBIE OB 0%

R BRRE (6) HEELE it
R VPR i i R |
ARV B RIS KBS I
[Ty BARE 1
FEROER (1D EXEEEA Wi
ol WREGI T

] it dkDB3T/2801. 7-2019

o)
D00z
KB K WREGRIIE L7
LAFXEARGR R |y - o /2a01. 72019 !
DADO3. XA Ryt (IR AEDBIT/ 2376
ETYTT QU ST Py !
HA @# DX
AT RERR M (18) ERLE R
R E RS it 1
TR @t OF
TR LR JEERTRIRS 0 [ 4
TFT CRRG/OE
OB, OARG/DR
s e TR/ O/ O S )y R R
PR, DARG/BENTEGE
AT CIGE] EIRA e




[image: image26.png]ORE: OERE/DE
O3 O/ O U R
ORm: O /03

ety

@l BARG/OE
Ol OAR /0%
ATOS B/ O/ O U R B
R DA o/03

erOn

e

@G AR/
CRE: OB f/0%
HTO ORI R R
R, OAR /O

erow

P

@l SRR/
Ol OARE/DBE
DR/ O/ R R
Ofjl: OARE/DB

erom

OXgrs ARG/
Ol OAR /0%

A0SR/ O/ O U R B
@ DA/ @ s

oran

Ovgrs OARG/OE
OB OO

B0 O/t KR
@R O/ @t

oraw

buEsn

DXt OARG/OE
. O /0%

O3/ SN/ O R R
@R O/ @l

oRaE

LLEES

@rgrs @A/
ORER: O /03
A0SR/ O/ 3ty R R
R, DA /O3

2r0aE

B

@ty AN/
OR: OO
O3B/ O/ Ot R R
OR: OAfy/D

2RO

st

@r-fr @ARG/OE
R OAM /O
BATO3R/ O/ O R R
ORM: O /03

erOT

Tkt

Xt OAR{/DE
W, OAM /0%

O3/ OSN3ty R R
@R O /@B

oras

TS @ Ok

oAk e 21

GBS R
UM 2420 016

T I AR

0 T JH IR G 1234820085 U el




[image: image27.png]S
e e

HemERABGS |/

S
1) 1288 TRTRETMMIIAE, WA GIEH BN, RGNS
o el ) RO SRS A T S A S

@\ () | @REFRERFILTERE . S KR

(5) B TRITHATRETHAE, TSR RO AL

€6) 4175 TSR 55 B MRS

@) AEEAFHT R, BHROTTERRET A (GoT arsa—
2017) S RS, A3 F TR

®) . (9) kP L R, ARG TR S T £
ISR AR (AR

10) At TR, SOSBIR. th—bhafa FCHS R—HL K186 007
TSR B9, (il Gk ARTURSINEE —H 205 RESSFA (o8
321002015) 3 i, SHIEHBT160 M EHEARIIUBHLSIEER M RH— RS-
QA1) Tt LT, SRR, ALK TR A RICR N
e CERASILEIEEN N (B o
1997) ALK RFOF B L E AL, B, B, B, ERIEG
M AR ST —, SRS HUHLISICF TR
8 RO PR TN, SRR BT TR O A TSR
FIRFHEY RIS, SURIER S A AT =i A — MR RN & (15t
o 8.

A2) SATMTRGEE KA.

A3 H5A L PR L, ST U O RS 5
« PR

(1) MEBARRIAT 80 SIEPIE) FETRI . KRt it
ISR RGN

(15 HVOCSHFELIGIRN. JHE. RS, WIS, FTHUNARIL S FER I A WLt
W AR AN, (TR SRR BRI AE.

(16) R GI,  TAASI TSR SR KR
IR VOCS RIS, A FEASME I, 5 R A 85 RO
© BN

QA7) ATHBIIAN . FE BRI SR, TS
TR SR, BT

B HERSREMREE, 0 AT KA . EETKEAAR” 5.
19) KU IRIIHGE R, FOMPQIEIE DF AT 2 A
G I AR O AR T R B TRAME ¢
R a5 TRA TR S KT SR,




[image: image28.png]PHEIEAR, BAITH, 9. FGFS.
(20) Kl GBI AR WAL EIA T SR ety




附件6 检测报告
[image: image29.png]%5 : IXBG-2023-1005-001

W

1XBG-2023-1005.001

L PSR Ltieioa ]
AR BES TS
RGN FET L2 R AT IR 7

& Af%
iIFS7% »ﬁﬂﬁ:lﬁ@?

Ly

il



[image: image30.png]Proriy R, IXBG-2023-1005.001
#1AGR

BN | ETRABNRMEARAT | BRMG | T RSERMEHRAT
e Rk T PR RTIE
BRA kit WA 13863591158
e PR AR IXHBLLX2023-10.002
LAY B R ke WIS, H6
i bk, s 64 nEK
A R KA " A SRR
REEM | 200 10/05H 060 | AWAM | 202341005 H09 FI

ORI, BT SRR RIS W ]
RS BT B, R AR/ RIS ARIVE LS, RN
AT RS

RO, KT

AR
= ik ’
S B
ane Amkak wen B san Tatr
BREW ey #_Jo AR

ms A




[image: image31.png]POETte

5 IXBG2023.1005001

2 2 MW
[T iz K| RUiR
B g [WETS RS AREBRANGE R wee | 10
SRABNM ) AT SERERMOME RRE | woean | 1|
L e ap 1232008 | —
3 QBATE
s D) Y ]
KRBRE O WRE Q00> Qs 202303, 1320240012
RAT/ SRR | MH1205 8 IXYQ.G-0I20304 | 2023.03.13:2024.00.12
S AWASGSS xvan 202308, 1320240012
s AvAG2A xvQrs 020240012 |
SRR ot 202303, 132024.00.12
R PLCIG02S Q65 2023.03.132024.00.12
MS AR Ms20sDU. o2 202303 13202403.12
RS ez | vem | amsoiiaomonrz |
o M U R R
wann | wmas | CREA [WENOBG]WEENSH|EABARA]EABHER
Joious it | xvam | wvers | s BN 940 BT
005k | xvon | mvers | w1 | w1 | oo | o
5 HASEURNER
RIVAL DA WANTHEAIFA Mt 1 DAGOS MATTIE-H BT
RiH 20231005 i 20221006
Wk | 736 | 76 | e | 1 | 748 | 7 | 792
MR | e | | s | o | s | mes | se |
BTRRO | 6600 | 95 | 7isa | @17 | esin | 7o | s | 106
amn | FOT | QT | FQaosT |, | Qoo | Pt | FQoa |
e 0050061 | 0050062 | 0050063 ooetve1 | 0060062 | 060063
F i:zf: 30 33 31 31 34 33 35 34
| K | 20n0r | 23wi00 | 23100 | 2107 | 23000 | 23000 | 250100 | 200100
[y SRS SRR
T BIRNE BANRLN | RTRAE, BUERRA I

man ks



[image: image32.png]RUHRE

415 IXBG2023.1005.001

6 KALBUETRMEE R
e R A 2023.10.05 2023.10.06 Pk
WE | R o e T
LRSS 10 | WQ20231005001-1 29 'WQ20231006001-1 265
TR 20 | woxmionsooia | 39| wasomiossaerz | s
A A3 | wosmsionseers | | womsionois | 31z
TRAT A | woaomsioosoord | 314 | woamsionoid | 2
LR Ao 18 | WQ20231005002- 270 'WQ20231006002-1 270
TR 26 | WQ20231005002-2 337 'WQ20231006002-2 37
T 3 | waaasionson3 | 319 | woamiowons | 319
AR 4 | WQ20231005002-4 304 WQ20231006002-4 304 R
gz [ Emmr s | woaozsio0s00 275 | wozosioosoos1 | 21
TRAT A 20 | woansioosonsz | 31| woamsions2 | ses
AR 3| woaomsionsonsa | 4| wommioons | 32
FRI R 48 34 309 WQ20231006003-4 312
EARAI A 10 | WQa231005004-1 | 269 | WQa0231006004-1 | 274
TR 20| WQ20231005004-2 ns WQ20231006004-2 342
TAB I3 | waaoasioosoots | 315 | woamsioeonss | 3z
AB 4| wasoasioosoots | 302 | woamsioooss | 00
F T IR
WA 2023.10.05
L s st s mtion
MR RE Y e ) WAL dB(A) M
WA K 1361346 B2 Ty
WA K wonisi 2 Tamw
| w1k s
RMEW E— 2023 10‘06 -
smpasn |Gt s sk e 1 3r0n
wwsaass | pawm BRI ADA) Hup
[ s 14:15-1425 556 Lamm
MRS 1 K 588 Tk
[mmrmsik | essisos 550 T
i b K. HRERE - ARMAG, R REREKE, ROIRN K.

s

s




[image: image33.png]PUETEee 845 IXBG2023:1005:001

MR TSR, R R R

Am M) | MERP Am M) | R
20231005
2 1024 E
) 2, o s 23 %R
20231005
22 1024 se 24 RH
Cl0s8) o
D00, 25 1024 sE 21 61%RH
<13:00)
A0, 24 1024 sE 22 65%RH
<1500
20231006
oy 213 1022 se 21 n%RH
20231006
s 25 1022 SE 20 8% RH
2023.1006
i 210 1021 s 23 T0%RH
Al 22 1022 SE 21 %R
(1525
BRI 1 AT R TN
%11
T SRERSIATRA T
°
DA
ONAHLBBE T AL

BT



[image: image34.png]W2 AR

TR
Bl t

0

T RABHRIA AT

[ell}

LR

ONEMARM R L
RN el Reii )

s
Al

*n

T RAH MR

ROEH

mEBRT

A
il X

AP A

L T T L ey

W RS A



[image: image35.png]LA U S ]

1 RBEL AR, HEME et mE 2T,
TR TR

2. ARG PRSI ERA M, AP OB T AT I

3. AHRERATEHTED, HI5STED, WEER.

A ARG ARG T R AT RIS, MO
SERORE T ARG E 51 A AR SO .

5. ACHSEAESIEDUFII, 604 85 E 3 ELACHT N i 0 “ R AR
EHE" , BUEHK.

6. RBAATFR, AMEFMMT S EAMATEHES.

7. ARG A U WFREIARE T AR RA T, A
A,

22N>

8. O g R R o O A AIATEED IR

A e R KA 5o B . G, ROGRHE, H%. PR
REBBEHEN, FRAREE.,

WA GRS EATIRA T

Stk R IR AT ALY XA RN AL T FEM A8 (R SR
BRATI BRI A 101-318 %)

A 06354260632 HEBRES: 252100

¥ 0635-4260632 E-mail: sdjxhb0909@163.com





[image: image36.png]IX8G-2023-1106.001

AT R
HEaRERR: S

E=2a0d P BRI PRA R





[image: image37.png]Prereny

A - IXBG.2023.1106.001

) BALEE
B | ETREAMMMRARAT | RO | RSN ARAT
s s e AR GAT ]
B A b WA 13863591158
MR R WEKS | XX 202311077
HaHR (5 s R K
Ty mhg, RO R o e
RHA Wb X A wRN
. 234 WA WA, 15A j .
RHEM e e SHEND 20235 11 A 14 Be11 A 30 )
ORI RN, TSI R M X B

S AT 0, SRR £ RS ATIIELR, SRR

AT

e A I, R4
oweie

PUONE EE

EREM: W54 0 A obR

Wk n




[image: image38.png]ponT SRS 0620211106001
e 2 WIS AR
it o | e
B ] vy R
I A T e —
W g [BESRERS CRORRBIIE BHE | wsenn | 1o
EERUCIEEY
[ wy s wAm
KM CO MM | vowwn | xvee 2o |
KREME () WL vaimn xvosr 202301.132024.03.12
nRI K3 vos =
R ks | ovom -
 aoinus wvenm | amosaoen |
VS 9 Misospu o 032000312
mamEsEA% | Ticzis xvon 20230313200.03.12
ERRRARS PLcios xvoss 20052000012
sk | ove 1X¥Q26.02 om0 |
A1 RO RN R
E DAO! REKAHI SR DAGD! kA ST
Retni e s | s it
wo [ e | w2 | o | s | wr | owr | |
megEen | | ones | me | 0 | em | et | en | 0
STHEGm | om | s | o | oo | o6 | ass | e | @n
| s T TR | T | /| el | s [rom |
ERAR | g 38 32 as 27 24 21 24
o) |
wans | SRR HRIK
W TR, BEREAR 15K

w2 ke



[image: image39.png]RS

R——
e 42 BELUE URMES R
RArESin) 2023.11 u’ B
wm | e [ [ | 0 [ [ | | o]
7iiﬁl(m‘/n) 6515 6457 6132 7 5924 75’71’1 5821 /
BT HRBNm ) 573 m|7 5!067 5113 75367 5347 5383 775364
s |t v vt | e e e ||
| T e |2 [ s s e | |
AR PRGN BUB R T B R )
L3 R B VMIDL\II" Ilﬁlﬁﬂ:kwsm -
43 PR SRR
R A DA002 K o) despidt 01 DA0O2 A ):
ISR () 6436 6384 6368 ' 5877 75’921 5920 ’

AT R (Nm ) 5836, 5821 75&\77 5296 5471 473 5413
wams | v vt | o remn o [
o | 20|y | o [ [ ase |ao [w [os [
R e e T 0 300

4-15?\4!&7 PRSI MRS R KBS
it [ . "

STRAE, MBS 15m

CELEXES



[image: image40.png]pree RS < IXNG2023.1106.000

A 44 R RIS R
A DAOO! LA LIS DAOO! B AL SR
R 20231128 £ 20231128 £

952 / 225 | 705 | ’

SHeR(ns) 955

W | 212

EREN) | 2305

un ' ss | s | s ’

258 | 21 | 0w | o2 | w050 | a0

vozom | vz |, [ v | rozom | rqzomn
s | ioes v | S | s

I ]
MRS g0

206 | 268 | 296 | 200 | 15 | a0 | 1s | s

5676107 [ 6084107 | 6.68x10° | 6152107 [ 4.86x10% | 422610° [ 4764107 | 4620107

AR RS R @A

STRWE, ALY 150
# 45 FHEEE SRR

R DAOOL MK BT DAOOT BAKHLE ST

Retwiil 229 i 231129
ok (s) ois [ om | 4 | e | em
M) s | mn || s | e
! o
EEREN) | 200 | 220 | 2229 | 3095 | 20m0 | o2 | som
s | Forost | roaoen [rooost |, g1 | romoant [ rozom [,
S| tass0ret | 1296012 | 1296013 12060011 | 1296002 | 1296003
SO 1 L
B 2o |26 | 20 | 28 | | | | e
g | (g
gy
PHRE | 5 p5100 | 530610 | 6281100 | 5974107 | 5501100 | 4304107 | 5500100 | 1107
()
s TR SN
it TR, RN 150

XX



[image: image41.png]prerun R IXBG20211108.001
& 5 TG URMEER
o | KA e o s
L] R fad Y gy | HaWE (m:;‘v *&
ERGRA W | Wox e | 10 | woaomiiseot | o076
FRECRA 2 | WORBIMG2 | 106 | woazsiniseo2 | oot
FRECHA N | Woniens | Lz | woansimiseos | tor |
FRATRA 0 | W0 1146004 Wo231 156004
EREEA 10 | W61 woxmimsen-1 | s
TRAGCRA 2 | wornien2 | 129 | woaominseor2 | oes |
& | FRErEA | wosiaens | 137 | woamisers | 101 |
o | wmera vt | 10| wommsiniseons o
o [ ERerma e | womsiuent | om0 | wowmnissns g
| wmarmau | wonmiienz | 1o | wonsimssnz | s
CRRECRA W | womiens | lor | womimisens | oo
FRACRS W | WoumIMea | 09 | woamilsera | 099
LRI W | Woxaen | on | woansiniseost | oss
TR 2 | W2 146012 woumsenz | v |
FROIRA W | Wor2 11146033 | womzisenns | 1o
FRER | wowniena | 106 | womminsena | 122
M FRRBESIHRN SR
an SEO) | sk A Ritns) | #wi
a1 (10, 07 1024 s 5| wwm
2 o | 9 026 s v
20231110 C1aan) o8 10 1w |
[z oo | oa | s T i
[ 20221115 covony 12 s s sovomit
2031115 (1039) a7 020 D so% i
201115 (12:50) 15 021 e soserin
20231115 (14:30) 42 e | s o s0%kn

s k6w




[image: image42.png]PUCTL S— O - IXNG2023.1106.001

LLRIEE T St i)

[

ORI
B2 SR T,.

[9)
i
ERE

ORFAE SRR

et Lt LS TIRReT Py e aee e,




[image: image43.png]L U A = A

1. ARG, i?lﬁﬂﬂ%“ﬁ%ﬁi&iﬂ!%ﬂﬁ"&@ﬁy &N
HETH

2. FARET T QAL EAPOERE T AET L.

3. AR ITEDHITED, RHRED, AT,

4. ARERARMNTT; BB EITRENIES, W
RARKE R TT. ARG A S A AR S AR .

5. AMEAEGENEMAY, SRS ENH B EHME B O RBEE
E, BEWELY.

6. RBARNRR, ARERGHF I EEERAT RS,

7. MRAAREA L, WFRE ARG+ R A RERATRIRE,
s,

8. i O SR o RO £ SATEORE 0345

O o RS ORI SR, (VR . AR
HEHEIESEAER, AT SRR .

WARAEIFRRHLARAT

T AR A AT P X5 R S AT FER LTRSS (FES BB ¢
FRATFAIAE 101318 5)

Eemail: sdjxhb0909@163.com MBI 252100




[image: image44.jpg]1% 10 0 BL 44
R E B

BB A A A RA A

By

RSB TR AT R (R ARATR A A1 01— 3 1 3 5l Gszio

2FE, FRMLAERTARFE. FHERAEGE
AEHRRS, AT, TAGESHARAEA%AGK
BALER, AR, FRAR G4t FiAE.
AR A BRREFARER R,

VRRI AR R

@R

231521344093

AT RN TR FRE AL, (oo ARSI,






[image: image45.png]



附图1 项目地理位置图

[image: image46.png]I

EEEY

i " -]
pofasa|  # ‘k

# % |
wworten [E] M Ll

[ oo

ez

5 () () (@)

e

o
i

L)

|

W51 4RI DAL (1:350)





附图2 项目平面布置图

[image: image47.png]



附图3 厂区所在地生态红线保护图
项目所在地








