茌平恒信铝业有限公司铝深加工技术改造项目

竣工环境保护验收检查意见

2024年7月28日，茌平恒信铝业有限公司组织召开了茌平恒信铝业有限公司铝深加工技术改造项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组由工程建设单位（茌平恒信铝业有限公司）、验收监测报告编制单位并特邀2名专家组成。验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、本项目环境影响评价报告书及其批复等要求对本项目进行验收。经认真研究，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

茌平恒信铝业有限公司，成立于2003年，位于山东省聊城市，是一家以从事有色金属冶炼和压延加工业为主的企业。本企业为了适应市场需求，需要将汽车等工业用铝合金棒材这种类型铝棒由普通产品提升为高端品质，因此建设茌平恒信铝业有限公司铝深加工技术改造项目（静置炉）。建设项目位于山东茌平经济开发区内茌平恒信铝业有限公司现有4#生产车间（即为立项中的地址：山东省聊城市茌平区中兴街东（茌平工业园区内））（116度13分8.400秒E，36度35分52.800秒N）。项目现已完成对3.5万t/a汽车等工业用铝合金棒材静置工艺的技术改造。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年5月，茌平恒信铝业有限公司委托碧宇生态环保科技（山东）有限公司编制《茌平恒信铝业有限公司铝深加工技术改造项目（静置炉）环境影响报告表》，2024年5月28日聊城市茌平区行政审批服务局以聊茌行审环管〔2024〕53号文对该项目进行了批复。2024年07月，茌平恒信铝业有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司对茌平恒信铝业有限公司铝深加工技术改造项目（静置炉）进行自主验收并验收通过。

2024年07月，茌平恒信铝业有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司于2024年07月16日、07月17日对茌平恒信铝业有限公司铝深加工技术改造项目（静置炉）进行了验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。本次项目验收范围为茌平恒信铝业有限公司铝深加工技术改造项目（静置炉）工程项目。

（三）投资情况

项目总投资175万元，环保投资7万元。

（四）验收范围

铝深加工技术改造项目。

- 二、工程变动情况

建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，才属重大变更。依据以上《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688号）分析，本项目不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

技改项目采用雨污分流；技改项目员工为现有员工，不新增生活污水，现有员工产生的生活污水依托现有化粪池处理后，排入茌平信发铝制品有限公司污水处理站处理；炒灰冷却过程冷却水循环利用，不外排。

（二）废气

本项目废气主要为静置炉静置过程天燃气燃烧产生的烟尘、SO2、NOx；炒灰工段产生的颗粒物和氟化物；球磨和筛分工段产生的颗粒物。

①有组织废气

项目静置炉天燃气燃烧经配套的低氮燃烧器控制，天燃气燃烧产生的烟气经集气罩收集后，依托现有布袋除尘器处理达标后，由现有1根20 m排气筒（DA005）排放。炒灰车间炒灰机产生的废气依托现有集气罩+布袋除尘器处理达标后排放；球磨、筛分工段产生的废气依托现有密闭管道+布袋除尘器达标后排放，炒灰和球磨筛分共依托1套布袋除尘器和1根20 m排气筒（DA003）排放

②无组织废气

项目炒灰机炒灰过程中产生的颗粒物和氟化物以无组织形式排放。通过加强车间日常管理、增加绿化和车间通风换气等措施，减少对周围环境的影响。

（三）噪声

本项目运营期噪声噪声主要来源于新增的静置炉配套的风机等运行设备产生的噪声。项目采取的主要降噪措施包括：选用低噪声设备，基础减振，风机与管道采取软连接措施，使用软管与外部管道连接，并在风机进、排风口安装消声装置；对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。

（四）固体废物

技改项目产生的固体废物为危险废物，即布袋除尘收集的粉尘、产生的铝灰。

（1）收集粉尘

项目产生的布袋除尘器收集的粉尘经收集后暂存危废暂存间，交由有资质的单位处置。

（2）铝灰

项目新增静置炉静置过程会产生沉渣，产生的沉渣运到炒灰车间进行炒灰、球磨、筛分，筛分出来的废铝灰成分为氟化物、铝，属于危险废物，废铝灰经收集后暂存危废暂存间，交由有资质的单位处置。

- 四、环境保护设施调试效果

第三方环境监测公司出具了《茌平恒信铝业有限公司铝深加工技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷均在75%以上，符合验收监测应在工况的要求。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，DA003排气筒有组织颗粒物最大排放浓度为2.7 mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值中“重点控制区”的要求排放限值：10 mg/m3；DA003排气筒有组织氟化物最大排放浓度为0.54 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）的限值要求：9.0 mg/m3。DA003排气筒有组织颗粒物和氟化物排放最高速率分别为8.8×10-2 kg/h和1.9×10-2 kg/h，分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中限值要求：颗粒物：5.9 kg/h和氟化物0.17 kg/h。DA005排气筒有组织烟气黑度最大排放浓度为<1级，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1限值要求：1.0级；DA005排气筒有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物最大排放浓度分别为3.0 mg/m3、<3 mg/m3和22 mg/m3，分别满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值中“重点控制区”的要求排放限值：〔颗粒物：10 mg/m3、二氧化硫：50 mg/m3、氮氧化物：50 mg/m3（同时氮氧化物排放浓度满足《聊城市环境空气质量改善整改工作方案》聊气办发〔2019〕39号对炉窑的要求）〕。DA005排气筒有组织颗粒物、二氧化硫和氮氧化物最高排放速率分别7.2×10-2 kg/h、3.7×10-2 kg/h和0.55 kg/h，分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中限值要求：颗粒物：5.9 kg/h、二氧化硫：4.3 kg/h、氮氧化物：1.3 kg/h。

厂界颗粒物和无组织氟化物最大排放浓度分别为0.401 mg/m3和0.0031 mg/m3，分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放浓度限值：1.0 mg/m3和0.02 mg/m3。4#生产车间门窗排放口处（工业炉窑）无组织颗粒物最大排放浓度为0.4 mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表3标准限值要求：5 mg/m3。

2、噪声

验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为56 dB(A)，夜间最大噪声值为43 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准（昼间65 dB(A)、夜间55 dB(A)）要求。

3、废水

技改项目采用雨污分流；技改项目员工为现有员工，不新增生活污水，现有员工产生的生活污水依托现有化粪池处理后，排入茌平信发铝制品有限公司污水处理站处理；炒灰冷却过程冷却水循环利用，不外排。

4、固体废物

技改项目产生的固体废物为危险废物，即布袋除尘收集的粉尘、产生的铝灰。

（1）收集粉尘

项目产生的布袋除尘器收集的粉尘经收集后暂存危废暂存间，交由有资质的单位处置。

（2）铝灰

项目新增静置炉静置过程会产生沉渣，产生的沉渣运到炒灰车间进行炒灰、球磨、筛分，筛分出来的废铝灰成分为氟化物、铝，属于危险废物，废铝灰经收集后暂存危废暂存间，交由有资质的单位处置。

竣工环境保护验收监测结果表明：本次验收项目产生的有组织废气、无组织废气、噪声经处理设施处理后均稳定达标排放；项目生产过程中产生的废水和固废处置措施合理有效，去向明确，对外环境影响较小。综上所述，茌平恒信铝业有限公司铝深加工技术改造项目满足建设项目竣工环境保护验收条件。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，废水、固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

茌平恒信铝业有限公司在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收工作组原则同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、车间地面上撒漏的粉状物料应及时清理，保持车间地面清洁，防止扬尘。

2、定期检查废气收集设施的运行情况，确保废气有效收集和处理；

3、项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求执行。

八、验收人员信息

见附件。

茌平恒信铝业有限公司

2024年7月28日

附件：