山东展腾食品有限公司

年产300吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱项目（一期）

竣工环境保护验收检查意见

2025年6月15日，山东展腾食品有限公司组织召开了年产300吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱项目（一期年产260吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱）竣工环境保护验收现场检查会。验收组由工程建设单位（山东展腾食品有限公司）、验收监测报告编制单位并特邀2名专家组成。验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、本项目环境影响评价报告书及其批复等要求对本项目进行验收。经认真研究，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东展腾食品有限公司，成立于2023年，位于山东省聊城市，是一家以从事食品制造业为主的企业。建设项目为《山东展腾食品有限公司年产300吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱项目》（一期：年产260吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱），项目位于聊城市茌平区信发街道信发路683号院内南走100米路西（（东经116度16分1.857秒，北纬36度36分29.944秒）），租赁现有厂房一座，项目占地面积3800平方米（土地性质为工业用地）。本项目为新建项目，本项目租赁现有车间进行建设，主要购置切丁机2台、斩拌机1台、炒锅2套、蒸煮锅5台、离心机4台、搅拌机3台、灌装生产线6条、巴氏杀菌生产线2条、洗瓶线1条、打包机2台、清洗池20个等生产设备共计48台（套），主要进行即食食用菌、蔬菜、固体调味酱的生产。项目一期建成后达到年产260吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年8月，山东展腾食品有限公司委托山东蔚海蓝天环境科技集团有限公司编制《山东展腾食品有限公司年产300吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱项目环境影响报告表》，2024年7月3日聊城市茌平区行政审批服务局以聊茌行审环管〔2024〕72号文对该项目进行了批复。

2025年4-6月，山东展腾食品有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司于2025年4月22日、4月23日、5月13日、5月14日、5月30日、6月05日对山东展腾食品有限公司年产300吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱项目（一期：年产260吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱）进行了验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。本次项目验收范围为一期年产260吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱项目。2025年04月，山东展腾食品有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司对年产300吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱项目（一期：年产260吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱）进行自主验收并验收通过。2025年06月15日山东展腾食品有限公司组织召开了山东展腾食品有限公司年产300吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱项目（一期：年产260吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱）竣工环境保护验收现场检查会并会议通过。

（三）投资情况

项目总投资258万元，环保投资5.9万元。

（四）验收范围

- 一期年产260吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱

- 二、工程变动情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见：

- 本次验收为山东展腾食品有限公司组织召开了年产300吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱项目，项目实际投资为258万元。项目一期建成后可达到年产260吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱的生产能力。

项目生活污水经化粪池处理后与生产废水（经厂区废水处理设施处理后）一同进入市政污水管网，最终排入聊城市茌平区北控开源水务有限公司进行处理。

建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，才属重大变更。依据以上《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688号）分析，本项目不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目生活污水经化粪池处理后与生产废水（经厂区废水处理设施处理后）一同进入市政污水管网，最终排入聊城市茌平区北控开源水务有限公司进行处理。

（二）废气

项目废气主要为炒制过程食用油炸制辣椒油产生的油烟、臭气浓度，炒制、煮制过程产生的异味以臭气浓度表征。

项目食用油炸制过程产生的油烟经集气罩收集、高效油烟净化器处理后经15m高的排气筒DA001排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要是斩拌机、搅拌机、离心机、风机等设备产生的噪声，噪声值一般在70～90dB（A），通过选用在设备选型时优先选用低噪声设备，生产设备全部设置在室内；在设备安装及设备与管路连接处采用减震垫或柔性接头等措施减震、降噪；加强厂房门窗密闭性，采用隔声门、窗，墙壁加贴吸声材料等措施降噪；厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在采取隔声降噪措施以及距离衰减后，项目厂界噪声值昼间≤65dB(A)，另外，该项目实行白班8小时生产制度，夜间不生产。因此，该项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求昼间65dB(A)、夜间55dB(A)，不会对周围声环境产生大的影响。

（四）固体废物

项目产生的固体废物主要为杏鲍菇筛选产生的碎料、不合格品、废原料包装材料及生活垃圾等。

（1）一般固废

①碎料

杏鲍菇筛选过程会产生部分边角料，收集后外售处理。

②不合格品

生产过程中检验过程会产生不合格品，经收集后外售处理。

③废原料包装材料

本项目原料拆包过程会产生废包装材料，经收集后外售综合利用。

- ④生活垃圾

项目工作人员共10人，按日人均0.5kg生活垃圾计，则本项目年产生活垃圾1.5t/a，由环卫部门定期清运处理。

- 四、环境保护设施调试效果

第三方环境监测公司出具了《山东展腾食品有限公司年产300吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱项目（一期年产260吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱）竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷均在75%以上，符合验收监测应在工况的要求。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，DA001有组织油烟最高排放浓度为0.7mg/m3，满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37597-2006）中型规模的限值要求1.2mg/m3；DA001有组织臭气浓度最大值为54无量纲，满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37597-2006），臭气浓度限值要求70（无量纲）

验收监测期间，无组织臭气浓度排放浓度最大为15（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中臭气浓度二级标准限值〔臭气浓度20（无量纲）〕。

2、噪声

验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为58dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准（昼间65 dB(A)、夜间55 dB(A)）要求。。

3、废水

验收监测期间，废水总排口pH值最高排放浓度为：7.4（无量纲）、动植物油最高排放浓度为0.91mg/L、总磷最高排放浓度为0.48mg/L、化学需氧量最高排放浓度为：25mg/L、五日生化需氧量最高排放浓度为：8.4mg/L、氨氮最高排放浓度为：4.12mg/L、全盐量最高排放浓度为：1.45×103mg/L、悬浮物最高排放浓度为：15mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)及聊城市茌平区北控开源水务有限公司设计进水要求。〔pH 6.5-9.5（无量纲）、COD 500mg/L、BOD5 300mg/L、氨氮 40mg/L、SS  300mg/L、动植物油 100mg/L、总磷 8mg/L〕。

4、固体废物

项目产生的固体废物主要为杏鲍菇筛选产生的碎料、不合格品、废原料包装材料及生活垃圾等。

（1）一般固废

①碎料

杏鲍菇筛选过程会产生部分边角料，收集后外售处理。

②不合格品

生产过程中检验过程会产生不合格品，经收集后外售处理。

③废原料包装材料

本项目原料拆包过程会产生废包装材料，经收集后外售综合利用。

- ④生活垃圾

项目工作人员共10人，按日人均0.5kg生活垃圾计，则本项目年产生活垃圾1.5t/a，由环卫部门定期清运处理。

竣工环境保护验收监测结果表明：本次验收项目产生的有组织废气、无组织废气、噪声经处理设施处理后均稳定达标排放；项目生产过程中产生的废水和固废处置措施合理有效，去向明确，对外环境影响较小。综上所述，山东展腾食品有限公司年产300吨即食食用菌、50吨即食蔬菜、50吨固体调味酱项目（一期）满足建设项目竣工环境保护验收条件。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，废水、固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

山东展腾食品有限公司在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收工作组原则同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、车间地面上撒漏的粉状物料应及时清理，保持车间地面清洁，防止扬尘。

2、定期检查废气收集设施的运行情况，确保废气有效收集和处理；

3、项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求执行。

八、验收人员信息

见附件。

山东展腾食品有限公司

2025年6月15日

附件：