                                                             磋商文件

南方医科大学第七附属医院可转换ICU项目
磋商咨询文件
（项目编号：FSJC20230928）
采购人：南方医科大学第七附属医院

招标咨询机构：佛山捷诚工程项目管理有限公司

时     间：二〇二三年九月
目   录
2第一章 磋商邀请函


5第二章  采购项目内容


6一、商务要求


10二、 技术要求


12第三章 供应商须知


131.说明


132.定义


133.合格的货物、工程和服务


144.磋商费用


145.磋商咨询文件构成


146.磋商咨询文件的澄清或者修改


158.磋商响应报价


169.供应商资格的证明文件


1610.磋商保证金（本项目不适用）


1611.磋商有效期


1612.“磋商响应文件”的签署及修改


1613.“磋商响应文件”的密封和标记


1614.磋商响应文件的递交


1715.迟交的磋商响应文件


1716.磋商及评审


2317.确定成交供应商办法


2318.成交通知书


2419.签订合同


25第四章  合同格式


26第五章 磋商响应文件格式


27磋商响应文件封面格式


28磋商响应文件目录格式


29一、资格性/符合性要求表


30二、磋商响应函


31三、法定代表人资格证明书


32四、法定代表人授权书


34五、资格声明函


37六、报价一览表


38七、分项报价表


39八、政策性资格要求


41九、商务要求响应表


42十、技术要求响应表


43十一、响应磋商咨询文件要求的其他材料


44密封包装封面格式





          第一章 磋商邀请函
磋商邀请函
    佛山捷诚工程项目管理有限公司受南方医科大学第七附属医院的委托，对南方医科大学第七附属医院可转换ICU项目进行竞争性磋商工程咨询，欢迎符合资格条件的供应商参加咨询。

    一、项目编号：FSJC20230928
    二、项目名称：南方医科大学第七附属医院可转换ICU项目                                        

    三、项目预算金额：人民币2,073,665.93元
四、项目内容及需求：

	序号
	项目内容
	数量（项）

	1
	南方医科大学第七附属医院可转换ICU项目
	1


详细技术要求及需求请参阅磋商咨询文件中采购项目内容。 

  五、供应商资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、供应商必须是在中华人民共和国境内注册的法人机构，提供营业执照副本复印件加盖公章。

3、供应商具有承接本工程所需的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质【资质证书有效期延期符合《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）文件规定的按其执行】。

4、供应商须持有有效的《安全生产许可证》。

5、本项目不接受联合体响应。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

7、参加磋商的供应商代表必须是法定代表人或法定代表人授权代表。

8、供应商必须为广东政府采购智慧云平台定点供应商库的入库单位（装修工程）

9、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以供应商打印于公告发布至投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

10、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小微企业，供应商须为符合划分标准的中小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）。该中小微企业须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：建筑业）的政策划分标准（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。中小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见响应文件格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见响应文件格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

六、符合资格的供应商应当在2023年9月28日至2023年10月11日期间（办公时间上午8：30-12:00，下午2：00-5:30内，法定节假日除外）通过电子邮箱发送报名资料（报名授权委托书及报名代表的身份证）扫描件到指定邮箱获取招标文件word版（邮箱地址：fsjc0808@126.com），文件售价：免费。

  七、磋商截止时间：2023年10月13日15时00分（北京时间）。
   八、提交磋商响应文件地点：佛山捷诚工程项目管理有限公司（详细地址：佛山市南海区桂城街道鸿晖产业新城2座310号）（递交磋商响应文件时间:2023年10月13日14时30分至2023年10月13日15时00分（北京时间））。

九、招标信息发布及结果公告: http://nyd7y.com/(南方医科大学第七附属医院网）及www.fsjczb.com（佛山捷诚工程项目管理有限公司网）。

十、联系事项

	1 招标人
	名  称：南方医科大学第七附属医院

联系人：黄工、吴工   联系电话：0757-85631729

联系地址：佛山市南海区里水镇

	2 招标咨询机构
	名    称：佛山捷诚工程项目管理有限公司
地    址：佛山市南海区桂城街道鸿晖产业新城2座310号
项目咨询联系人：范工       联系电话：0757-29956819
传真：0757-29956819


第二章  采购项目内容
一、商务要求

	项目名称
	商务要求说明

	1. 投标报价要求
	1.1本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。

1.2本项目实行总价包干，投标报价应包括：货物费、运输费、绿色施工安全防护措施费、装卸费、保险费、人工费、机械费、安装费、材料费、培训费、检测费、税费、预算费、结算费、成交服务费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。

1.3供应商应被认为在填报投标报价之前，已经仔细阅读了本招标文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次招标的所有招标范围内的各种价格风险均已包含在投标报价内。开标后，任何因供应商的疏漏而提出的不利于采购人的合同单价调价申请将不被接受。

1.4供应商的投标报价应包括单价和总价，总价是对应于采购人本次采购的所有内容所计算的总价，为合同总价；其填报的明细单价则应是供应商对本采购项目。
1.5供应商的磋商报价总额不得高于人民币2,073,665.93元（其中已包含绿色施工安全防护措施费），否则，其磋商无效。

	2. 付款方式和条件
	2.1采购人、成交供应商双方签订施工合同并正式进场且满足有关规定后，工程款按形象进度支付：当施工完成至工程量清单及图纸范围内总工程量的50%，则支付至合同总价的30%；当施工完成至工程量清单及图纸范围内总工程量的100%且工程竣工验收合格后付至合同总价的80%。

2.2在施工过程中，因发生变更而增加工程内容的，成交供应商必须作好现场签证记录（对比招标备案预算金额和内容，将调整的原因、金额等内容进行签证）；变更工程价款不在进度款支付，将于结算时计量并经结算审核确认后支付。

2.3工程结算审核后，付至工程结算造价的97%，余下3%工程款作为工程保修金，待工程缺陷责任期1年期满验收合格并与相关单位办理移交接管手续且认为无质量遗留问题后结清余款(不计利息)。

收款时必须持有效发票：

（1）如成交供应商为佛山市内的企业，则成交供应商收款工程款时，必须开具正规的增值税发票。

（2）如成交供应商为佛山市外的企业，则成交供应商收款工程款时，必须提供以下资料：

1）正规的增值税发票；

2）里水税务分局开具的增值税预缴税款申报表，必须注明纳税人名称及工程项目名称；

3）里水税务分局出具的税收缴款书复印件，即纳税人完税凭证。有关税费由成交供应商负责承担。工程款应专款专用，一旦采购人发现工程款被挪作它用，采购人有权采取适当的措施来保证其专款专用。

	3. 工期要求
	3.1工期60日历天，工期以双方签订施工合同并以甲方签发开工令开始计算，工期不因假期、雨季等因素而延长。

	4. 工程结算及调整方式
	4.合同价款的约定与调整

4.1本合同价款采用固定总价合同，该合同价款包括了本项目工程量清单、施工图纸全部内容。 

4.2合同价款中包括的风险范围：

4.2.1乙方所编写的综合单价及总价在合同期内，不因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施二场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。

4.2.2乙方须负责报价的综合单价及总价的准确性及错误估计所引致的损失。乙方未报，但作为一个有经验的、尤其是有着与本工程相类似的工程施工经验的乙方应该从图纸或现场踏勘中、或实际情况中、或自身的工程施工实践中了解到、估计到或可能了解到、估计到的子目之费用应视为已摊到其它的子目单价或总价中去。任何报价时的估算错误和漏项，一律由乙方承担，合同价不会因乙方的设计问题、估算错误和漏项而做出调整。

4.3合同价款的调整事件：

4.3.1本合同属总价包干合同、工程量清单、施工图包干。工程项目实施期间和结算时，施工图纸和工程量清单中的内容（工程变更和现场签证除外）不予增加，即使工程量清单有漏列，只要施工图纸已有相关内容，均不调整价款。

4.3.2风险范围以外合同价款调整范围：

（1）设计变更和现场签证(暂估价项除外)增减经费经甲方和乙方双方确认后实施;

（2）甲方给定的以暂估价(项)形式列出的。

（3）金额在1000元以下的变更不做价款调整。

4.4调整方法：

4.4.1设计变更和现场签证由乙方提出经甲方确认后进行调整。任何变更洽商须有监理单位（如需)、甲方签字才能生效,乙方因没有遵守此条款,引起的任何返工,其损失或工期延误都应由乙方负责。

4.2.2甲方给定的以暂估价（项）形式列出的,按工程实施过程中的实际发生额由乙方提出经甲方确认后进行调整。 

4.5设计变更及设计外新增工程项目的结算方式

4.5.1工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；

4.5.2工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；

4.5.3工程量清单没有相同或没有类似的项目，按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建筑及装饰工程综合定额》计价，总价给与下浮，下浮率=(1-成交价/最高限价)，其中人工、机械台班价格按施工当期项目所在地建设工程造价管理站相关文件发布的价格执行，材料设备价格按以下约定方式结算:

（1）工程量清单有的材料设备，按工程量清单报价进行结算；

（2）工程量清单没有的材料设备，有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价;

Ⅰ、按施工当期项目所在地的工程造价信息相关文件对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算；

Ⅱ、按施工当期项目所在地工程造价信息相关文件对应品牌材料设备的厂商信息价格下浮10%结算；

Ⅲ、按施工当期项目所在地建设工程材料(设备)厂商价格信息相关文件对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算。

（3）工程量清单和指导价都没有可参照的材料设备，由乙方按照市场报价，由甲方监理单位及甲方审定后作为结算依据。

4.5.4工程量清单中没有相同或没有类似且无相关定额的项目，乙方按照施工当期的市场价格编制预算，送甲方/监理单位审定后作为结算依据。措施项目费不另计。

4.5.5本合同总价已包含措施项目费、预算包干费，不再额外计取。

	5. 现场条件
	施工用水的给水点由采购人根据现场情况安排接入点，并由成交供应商办理水源、电源的报装（电源要到当地的供电部门报装并由当地供电部门验收合格后方能使用），报装费用由承包商承担。施工用水、用电及施工场地内用水用电管线费用，成交供应商根据施工需要自行解决；合同总价中已包含上述费用，采购人不会就任何有关上述项目产生的费用另行签证增加本工程费用。

	6. 材料选用
	本工程选用的材料质量均应符合国家标准要求，并能通过相关管理部门验收合格，参考图纸、招标文件及工程量清单所提供的材料品种、型号、规格和品牌档次来报价，并作为施工材料选定的依据。在工程施工过程中，成交供应商应按照投标承诺及设计和有关标准要求供应材料，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。成交供应商采购的材料设备在使用前，成交供应商应按相关规范及监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验、试验或监测费由采购人、成交供应商按规定各自承担。所有材料必须经采购人、监理单位确认后方可进场施工使用。


注：1、“商务需求”所述内容和条款如本文未有特别声明均作为磋商实质性响应内容（即视为标注★号条款），供应商必须响应满足或实质性优于。否则，其磋商响应将被认定为不能满足磋商咨询文件要求而作为无效响应处理。
2、本“商务需求”在采购时陈述所称的采购人、供应商（成交供应商），在成交后合同签订时须转换为合同语言的甲方、乙方。
2、 技术要求

一、项目概况：本工程为南方医科大学第七附属医院可转换ICU项目一期，主要内容为:对以下三个楼层科室进行改造：首层动力工程、八楼呼吸内科、七层神经外科、七层神经内科，包括的专业项目:平面家具布局、暖通空调通风系统、电气系统、给排水系统部分工程等。

二、工程内容及范围：主要为电力安装工程、医用特殊科室装饰工程及安装工程等图纸及工程量清单范围内的施工总承包。
三、招标控制价：￥2,073,665.93元，投标报价超过招标控制价的投标文件将被拒绝。
四、承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。固定总价包干。
五、质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到验收质量合格等级标准。

六、投入本项目的主要人员最低要求：项目负责人1人，专职安全人员1人。
 七、其他费用规定：

（1）供应商编制投标文件时增值税销项税额按表中规定的费率计算按规定的金额填报，不得调整；绿色施工安全防护措施费为不可竞争费用，须按以下规定进行填报；否则投标将被否决。详见下表：

	序号
	费用名称
	计费基础
	费率

	一、规费及税金

	增值税销项税额
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	9%

	二、绿色施工安全防护措施费

	序号
	单项工程名称
	投标人填报的绿色施工安全防护措施费不得低于该金额（元）

	1
	八楼呼吸内科-装饰工程
	9,505.86

	2
	八楼呼吸内科-安装工程
	19,712.07

	3
	七层神经外科-装饰工程
	8,272.66

	4
	七层神经外科-安装工程
	18,684.5

	5
	七楼神经内科-装饰工程
	15,844.43

	6
	七楼神经内科-安装工程
	20,088.25

	7
	首层动力工程
	1,641.67


 （2）在报价文件中的“其它项目费”中，预算包干费由供应商自行考虑后进行填报，总价包干。结算时，预算包干费按投标时填报的金额进行结算（投标报价中如没有填报则视为已考虑在各综合单价中），发生的增减工程或变更工程亦不另行计算预算包干费。

八、图纸（另附）

九、工程量清单：

	分部分项工程报价表

	工程名称：八楼呼吸内科-装饰工程
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	 拆除工程
	　
	　
	　
	　

	1
	011601001001
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:拆除原有砌块墙及饰面(含门窗）
2.废料外运:运距综合考虑
3.具体详见设计图纸
	m3
	37.71
	　
	　

	2
	011605001001
	平面块料拆除
	1.名称:拆除原有地砖及找平层
2.废料外运:运距综合考虑
3.具体详见设计图纸
	m2
	203.83
	　
	　

	3
	011605002001
	立面块料拆除
	1.名称:拆除原有墙砖及找平层
2.废料外运:运距综合考虑
3.具体详见设计图纸
	m2
	99.62
	　
	　

	4
	011606003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.名称:拆除原有天花
2.废料外运:运距综合考虑
3.具体详见设计图纸
	m2
	203.83
	　
	　

	　
	　
	【拆除工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 砌筑工程
	　
	　
	　
	　

	5
	010402001001
	砌块墙
	1.墙体类型:内墙
2.墙体厚度:200mm
3.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块
4.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M7.5
5.具体详见设计图纸
	m3
	2.34
	　
	　

	　
	　
	【砌筑工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 门窗工程
	　
	　
	　
	　

	6
	010805001001
	洁净密闭电动感应推拉门
	1.洁净密闭电动感应推拉门（含钢结构）
2.具体详见设计图纸
	m2
	9.45
	　
	　

	7
	010802002001
	洁净密闭单开门
	1.洁净密闭单开门
2.观察窗玻璃厚度：5+5mm中空钢化玻璃
3.0.6mm厚鞍钢彩涂板 蕊为铝蜂锅板
4.银色铝合金门窗套
5.具体详见设计图纸
	m2
	10.5
	　
	　

	8
	010801002001
	木质门带套
	1.复合实木平开门(带百叶)
2.洞口尺寸:900*2100mm
3.具体详见设计图纸
	樘
	1
	　
	　

	9
	010801002002
	木质门带套
	1.复合实木平开门
2.洞口尺寸:1000*2100mm
3.具体详见设计图纸
	樘
	1
	　
	　

	10
	010801002003
	木质门带套
	1.复合实木手动推拉门
2.洞口尺寸:900*2100mm
3.具体详见设计图纸
	樘
	1
	　
	　

	11
	011210003001
	玻璃隔断
	1.边框材料种类、规格:铝合金框架
2.玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化清玻璃
3.具体详见设计图纸
	m2
	8.14
	　
	　

	　
	　
	【门窗工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 楼地面装饰工程
	　
	　
	　
	　

	12
	011103001001
	橡胶板楼地面
	1.素水泥浆结合层一道
2.40mm厚1:2水泥砂浆找平
3.108胶水泥腻子抹平滑
4.刷聚氨酯粘贴剂
5.贴2.0mm厚同质透蕊PVC地胶
6.具体详见设计图纸
	m2
	199.47
	　
	　

	13
	011102003001
	块料楼地面
	1.400*400mm仿石纹仿古地砖,水泥胶结合层
2.40mm厚1:2水泥砂浆找平
3.素水泥浆结合层一道
4.具体详见设计图纸
	m2
	8.59
	　
	　

	14
	010904002001
	楼(地)面涂膜防水
	1.楼地面1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	8.59
	　
	　

	15
	011108001001
	石材零星项目
	1.门槛石
2.20mm厚浅啡网大理石
3.具体详见设计图纸
	m2
	0.4
	　
	　

	　
	　
	【楼地面装饰工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	　
	　
	　
	　

	16
	011210002001
	彩钢板隔墙
	1.隔板材料品种、规格、颜色:灰白50mm厚金属面双面玻镁岩棉净化板(A1级不燃),耐火极限≥1.0h
2.具体详见设计图纸
	m2
	419.51
	　
	　

	17
	011209001001
	隔断骨架
	1.骨架材料种类、规格、中距:100*100*8厚方钢
2.面层材料品种、规格、颜色:包1.0厚不锈钢板（拉丝处理）
3.具体详见设计图纸
	m
	16.7
	　
	　

	18
	011204003001
	块料墙面
	1.墙面镶贴瓷片砖400*800mm
2.10mm厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层
3.素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序)
4.6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平
5.素水泥浆一道(内掺建筑胶)
6.具体详见设计图纸
	m2
	38.2
	　
	　

	19
	010903002001
	墙面涂膜防水
	1.墙面1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料
2.20mm厚1:2水泥砂浆找平层
	m2
	27.64
	　
	　

	　
	　
	【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 天棚工程
	　
	　
	　
	　

	20
	011302001001
	铝合金天花600*600
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格: 600×600mm、厚度≥0.8mm铝合金扣板吊顶,防火等级为A级
3.具体详见设计图纸
	m2
	208.06
	　
	　

	　
	　
	【天棚工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 油漆、涂料、裱糊工程
	　
	　
	　
	　

	21
	011407001001
	墙面喷刷涂料
	1.刮腻子刷抗菌无机涂料3遍
2.具体详见设计图纸
	m2
	40.63
	　
	　

	　
	　
	【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 家具设备
	　
	　
	　
	　

	22
	011505001001
	洗手柜
	1.洗手柜
2.规格：900*650*800mm
3.20mm厚白色人造石台面 感应不锈钢水龙头 不锈钢方盆  1.0mm厚仿木纹耐火板
4.具体详见设计图纸
	套
	3
	　
	　

	23
	011501001001
	茶水柜
	1.茶水柜
2.规格：2600*2000*600mm
3.20mm厚白色人造石台面 感应不锈钢水龙头 不锈钢方盆  1.0mm厚仿木纹耐火板
4.具体详见设计图纸
	个
	1
	　
	　

	24
	011501001002
	护士台
	1.护士台
2.规格：3600*750*1050mm
3.20mm厚白色人造石台面 不锈钢方盆  1.0mm厚仿木纹耐火板
4.具体详见设计图纸
	个
	1
	　
	　

	25
	011501011001
	置物柜
	1.台柜规格:1500*2600*760mm
2.材料种类、规格:1.0厚仿木纹耐火板封板 18厘阻燃夹板双面贴
3.具体详见设计图纸
	个
	1
	　
	　

	26
	011501011002
	配药/液室治疗柜+矮柜
	1.台柜规格:高2600mm 宽600mm
2.材料种类、规格:1.0厚仿木纹耐火板 20厚白色人造石台面
3.具体详见设计图纸
	m
	7.05
	　
	　

	　
	　
	【家具设备】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 隔帘、吊架、防撞扶手
	　
	　
	　
	　

	27
	010810001001
	医用隔帘
	1.医用隔帘
2.具体详见设计图纸
	m2
	99.6
	　
	　

	28
	010810005001
	医用导轨
	1.窗帘轨材质、规格:成品铝合金隔帘轨道
2.具体详见设计图纸
	m
	33.2
	　
	　

	29
	010810005002
	输液吊架导轨
	1.轨的参数:上吊钩拉断力≥200kg;下吊钩拉断力≥50kg;滑轮吊钩拉断力≥150kg
2.具体详见设计图纸
	m
	32.8
	　
	　

	30
	011503005001
	防撞护角
	1.规格:L500*500mm
2.防护材料种类:PV板
3.具体详见设计图纸
	m
	28.6
	　
	　

	　
	　
	【隔帘、吊架、防撞扶手】分部小计
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　

	合  计
	　


	措施项目清单与计价表（一）

	工程名称：八楼呼吸内科-装饰工程
	　
	　

	序号
	项目名称
	计算基础
	费 率（%）
	金额（元）

	1
	绿色施工安全防护措施费
	　
	　
	　

	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	　
	　

	合    计
	　


	措施项目清单与计价表（二）

	工程名称：八楼呼吸内科-装饰工程
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	　
	绿色施工安全防护措施费
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	011704001001
	超高施工增加
	1.超高施工增加
	m2
	208.06
	　
	　

	小  计
	　

	2
	　
	措施其他项目
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1
	粤011701012001
	活动脚手架
	1.搭设部位:墙柱面活动脚手架
	m2
	45.8
	　
	　

	2.2
	粤011701012002
	活动脚手架
	1.搭设部位:天棚活动脚手架
	m2
	208.06
	　
	　

	2.3
	2.6
	垂直运输工程
	　
	项
	1
	　
	　

	小  计
	　

	本页小计
	　

	合  计
	　


	其他项目清单与计价表

	工程名称：八楼呼吸内科-装饰工程
	　
	　

	序号
	项目名称
	单位
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	项
	暂列金额
	　
	　
	　

	2
	暂估价
	项
	暂估价材料合计+专业工程暂估价
	　
	　
	　

	2.1
	材料暂估价
	项
	暂估价材料合计
	　
	　
	　

	2.2
	专业工程暂估价
	项
	专业工程暂估价
	　
	　
	　

	3
	计日工
	项
	计日工
	　
	　
	　


	4
	总承包服务费
	项
	总承包服务费
	　
	　
	　

	5
	预算包干费
	项
	预算包干费
	　
	　
	　

	6
	工程优质费
	项
	工程优质费
	　
	　
	　

	7
	概算幅度差
	项
	概算幅度差
	　
	　
	　

	8
	现场签证费用
	项
	现场签证
	　
	　
	　

	9
	索赔费用
	项
	索赔
	　
	　
	　

	10
	其他费用
	项
	其他费用
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　
	　
	　


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：八楼呼吸内科-装饰工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	　
	9
	　

	合    计
	　


	分部分项工程报价表

	工程名称：八楼呼吸内科-安装工程
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	 强电
	　
	　
	　
	　

	1
	030404017001
	拆除配电箱
	1.名称：拆除电箱
2.废料外运：运距综合考虑
	台
	5
	　
	　

	2
	030404035001
	拆除插座
	1.名称：拆除二三孔插座
2.废料外运：运距综合考虑
	个
	38
	　
	　

	3
	030411004001
	拆除配线
	1.名称：拆除配线
2.废料外运：运距综合考虑
	m
	1385.6
	　
	　

	4
	030411001001
	拆除配管
	1.名称：拆除PVC线管
2.废料外运：运距综合考虑
	m
	448.95
	　
	　

	5
	030412004001
	拆除灯具
	1.名称:拆除灯具
2.废料外运：运距综合考虑
	套
	39
	　
	　

	6
	030404034001
	拆除开关
	1.名称:拆除开关
2.废料外运：运距综合考虑
	个
	25
	　
	　

	7
	030404017002
	配电箱
	1.名称:配电箱ZRICU
2.安装方式:悬挂式
2.具体详见设计图纸
	台
	1.00
	　
	　

	8
	030409008001
	等电位端子箱
	1.名称:等电位端子箱
2.规格:LEB
	台
	5
	　
	　

	9
	030409002001
	接地线
	1.名称:接地线
2.材质:WDZ-BYJR-6
	m
	47.24
	　
	　

	10
	030409002002
	接地母线
	1.名称:接地母线
2.规格:40*4镀锌扁钢
	m
	5
	　
	　

	11
	030412004002
	装饰灯
	1.名称:LED灯盘
2.规格:600*600mm 漫反射型 2*14W
3.安装形式:内嵌式
4.具体详见设计图纸
	套
	38
	　
	　

	12
	040801029001
	照明开关
	1.名称:单联单控开关
2.规格:220V,10A
3.安装方式:暗装
4.具体详见设计图纸
	个
	3.00
	　
	　

	13
	030404034002
	照明开关
	1.名称:双联单控开关
2.规格型号:250V,10A
3.安装方式:暗装
	个
	7
	　
	　

	14
	030404034003
	照明开关
	1.名称:三联单控开关
2.规格型号:250V,10A
3.安装方式:暗装
	个
	2
	　
	　

	15
	030404035002
	插座
	1.名称:单相二三极插座（地插)
2.规格:220V,10A
3.安装方式:暗装
4.具体详见设计图纸
	个
	3
	　
	　

	16
	030404035003
	插座
	1.名称:单相二三极插座
2.规格:220V,10A
3.安装方式:明装
4.具体详见设计图纸
	个
	59
	　
	　

	17
	030404035004
	插座
	1.名称:万用插座
2.规格:220V,10A
3.安装方式:明装
4.具体详见设计图纸
	个
	16
	　
	　

	18
	030404035005
	插座
	1.名称:消毒机插座
2.规格:220V,10A
3.安装方式:明装
4.具体详见设计图纸
	个
	3
	　
	　

	19
	030411001002
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:SC20
3.配置形式:综合考虑
4.具体详见设计图纸
	m
	198.52
	　
	　

	20
	030411001003
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:SC25
3.配置形式:综合考虑
4.具体详见设计图纸
	m
	443.25
	　
	　

	21
	030411001007
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:SC65
3.配置形式:综合考虑
4.具体详见设计图纸
	m
	95.40
	　
	　

	22
	030411004002
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.具体详见设计图纸
	m
	808.56
	　
	　

	23
	030411004003
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ-4
3.具体详见设计图纸
	m
	1330.10
	　
	　

	24
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16
	m
	91.00
	　
	　

	25
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:热缩式铜芯电缆终端头
2.规格:五芯 35mm2以内
	个
	2
	　
	　

	26
	030411006001
	接线盒
	1.名称:开关(插座)底盒
2.安装形式:暗装
	个
	99
	　
	　

	27
	030411006002
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.安装形式:明装
	个
	41
	　
	　

	28
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统调试
2.类型:1kV以下交流供电
	系统
	0
	　
	　

	　
	　
	【强电】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 自动报警
	　
	　
	　
	　

	29
	030904001001
	点型探测器
	1.名称:智能光电感烟探测器
	个
	14.00
	　
	　

	30
	030411004004
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:NH-BV-4
	m
	21.00
	　
	　

	31
	030411004005
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:NH-BV-2.5
	m
	67.80
	　
	　

	32
	030411001004
	配管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:SC20
3.配置形式:吊顶安装
	m
	67.8
	　
	　

	　
	　
	【自动报警】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 弱电
	　
	　
	　
	　

	33
	030502001001
	机柜、机架
	1.名称:网络、监控机柜
2.安装方式：落地时
3.详细要求见图纸
	台
	1
	　
	　

	34
	030507014001
	显示设备
	1.名称：入住人员信息一览表显示器
2.详细要求见图纸
	台
	1
	　
	　

	35
	030507008001
	监控摄像设备
	1.类型:网络半球摄像机
2.型号:400万
3.吸顶安装
	台
	11
	　
	　

	36
	030507005001
	出入口目标识别设备
	1.名称:电锁按键
	台
	4
	　
	　

	37
	030507005002
	读卡器
	1.名称:读卡器
	台
	4
	　
	　

	38
	030507007001
	磁力锁
	1.名称:磁力锁
	台
	2
	　
	　

	39
	030502012001
	信息插座
	1.名称:单口数据插座
	个
	9
	　
	　

	40
	030502012002
	信息插座
	1.名称:吊塔双口数据插座
	个
	8
	　
	　

	41
	030502010001
	配线架
	1.名称:24口光纤配线架
	个
	1
	　
	　

	42
	030502010002
	配线架
	1.名称:48口光纤配线架
	个
	1
	　
	　

	43
	030502009001
	跳线
	1.名称:跳线
	条
	2
	　
	　

	44
	030501012001
	交换机
	1.名称：48口交换机
2.详细要求见图纸
	台
	1
	　
	　

	45
	030501012002
	交换机
	1.名称：24口千兆POE交换机
2.详细要求见图纸
	台
	1
	　
	　

	46
	030402010001
	避雷器
	1.名称：pdu机柜插座
2.技术参数：16A输出,10位国标10A输出
3.详细要求见图纸
	组
	1
	　
	　

	47
	030507013002
	录像设备
	1.16路8盘位NVR录像机
	台
	1
	　
	　

	48
	030501004001
	存储设备
	1.名称：监控硬盘
2.规格：4TB
3.详细要求见图纸
	台
	2
	　
	　

	49
	030503003001
	控制器
	1.名称:四门控制器
	台
	1
	　
	　

	50
	030411006003
	接线盒
	1、接线盒 明装
	个
	22
	　
	　

	51
	030411002001
	线槽
	1.名称:金属线槽
2.型号、规格:MR100*100
3.其他：包括本体及附件安装,支吊架制作、安装,接地、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作
	m
	29.30
	　
	　

	52
	030411001005
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:JDG20
3.其他：包括本体及附件安装,支吊架制作、安装,接地、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作
	m
	96.9
	　
	　

	53
	030411001006
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:JDG25
3.其他：包括本体及附件安装,支吊架制作、安装,接地、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作
	m
	51.3
	　
	　

	54
	030502005001
	双绞线缆
	1.名称：非屏蔽六类四对双绞线
2.规格： UTPCat6
3.敷设方式：线管、槽敷设
4.含水晶头
5.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用
	m
	121.110
	　
	　

	55
	030411004006
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:WDZ-RVV2*1.0
	m
	8.400
	　
	　

	56
	030411004007
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:WDZ-RVV3*1.5
	m
	6.040
	　
	　

	57
	030411004008
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:WDZ-RVV6*10
	m
	16.880
	　
	　

	58
	030507017001
	安全防范分系统调试
	1、安全防范分系统调试 出入口系统
	系统
	1
	　
	　

	59
	030501015001
	计算机应用、网络系统系统联调
	1.名称:网络系统联调
	系统
	0
	　
	　

	60
	030507017002
	安全防范分系统调试
	1.名称：摄像机监控系统调试
	台
	11
	　
	　

	　
	　
	【弱电】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 医气工程
	　
	　
	　
	　

	61
	031008014001
	气体终端
	1.名称：氧气插孔
	个
	16
	　
	　

	62
	031008014002
	气体终端
	1.名称：吸引终端(负压)
	个
	16
	　
	　

	63
	031008014003
	气体终端
	1.名称：空气终端(正压)
	个
	8
	　
	　

	64
	031008013001
	医疗设备带
	1.名称：医疗设备带
	m
	23.56
	　
	　

	65
	031008003001
	二级稳压箱
	1.名称：气体阀门箱
2.详见图纸要求
	台
	1
	　
	　

	66
	030904009001
	区域报警控制箱
	1.名称：区域报警控制箱
2.详见图纸要求
	台
	1
	　
	　

	67
	031003001001
	螺纹阀门
	1.名称：气体截止阀Φ10
2.详见图纸要求
	个
	18
	　
	　

	68
	031003001002
	螺纹阀门
	1.名称：气体截止阀Φ12
2.详见图纸要求
	个
	7
	　
	　

	69
	031003001003
	螺纹阀门
	1.名称：气体截止阀Φ15
2.详见图纸要求
	个
	6
	　
	　

	70
	031003001004
	螺纹阀门
	1.名称：气体截止阀Φ28
2.详见图纸要求
	个
	3
	　
	　

	71
	030404035006
	插座
	1.名称:电源插座
	个
	32
	　
	　


	72
	030409008002
	等电位端子箱、测试板
	1.名称：接地端子（设备带接地用）
2.具体要求详见图纸
	套
	8
	　
	　

	73
	031001004001
	铜管
	1.名称:铜管
2.规格：Φ10*1.0
3.输送介质:气体
4.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管
5.连接方式:焊接
6.空气吹扫、真空、气压试验等
7.详见图纸要求
	m
	103.05
	　
	　

	74
	031001004002
	铜管
	1.名称:铜管
2.规格：Φ12*1.0
3.输送介质:气体
4.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管
5.连接方式:焊接
6.空气吹扫、真空、气压试验等
7.详见图纸要求
	m
	68.55
	　
	　

	75
	031001004003
	铜管
	1.名称:铜管
2.规格：Φ15*1.0
3.输送介质:气体
4.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管
5.连接方式:焊接
6.空气吹扫、真空、气压试验等
7.详见图纸要求
	m
	72.93
	　
	　

	76
	031001004004
	铜管
	1.名称:铜管
2.规格：Φ28*1.5
3.输送介质:气体
4.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管
5.连接方式:焊接
6.空气吹扫、真空、气压试验等
7.详见图纸要求
	m
	32.21
	　
	　

	77
	031001003001
	拆除不锈钢管
	1.拆除原有医气不锈钢管
	m
	276.74
	　
	　

	　
	　
	【医气工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 暖通工程
	　
	　
	　
	　

	78
	030701003001
	空调器
	1.名称:拆除改造区FP700YJ型风机盘管
2.废料外运：运距综合考虑
	台
	5
	　
	　

	79
	030702001001
	碳钢通风管道
	1.名称：拆除对应风管、新风管及其各种配件
2.废料外运：运距综合考虑
	m2
	30.23
	　
	　

	80
	031001001001
	镀锌钢管
	1.名称:拆除原有空调供水管
2.规格:DN25
3.废料外运：运距综合考虑
	m
	41.5
	　
	　

	81
	030701004001
	风机盘管
	1.名称:FP300YJ型医用风机盘管
2.参数要求:冷量 :2.46Kw；热  量 :2.77Kw；风量 :400m/h3；机外静压 :50Pa(门诊)；电压:220V；功率:66W；噪声:<40dB(A)；集水盘为加长型,配三速温控器及电动两通阀整体式自带灭菌功能
3.设备支架安装,支架除锈后刷红丹防锈漆二遍、调和漆二遍
4.详见设计图纸
	台
	3
	　
	　

	82
	030701003002
	空调器
	1.名称:5HP分体式冷暖型洁净天花机
2.参数要求:冷量:12Kw；热量 :14.4Kw；风量:2050m/h3；制冷剂R410a;机外静压 :50Pa(门诊)；电压:380V；制冷功率:3.85KW 制热功率:3.8KW；内机重量34kg 噪声:<40dB(A);外机重量:72kg 噪声:56dB(A)；APF》3.3;带冷凝水提升泵 内机:5HP-N 外机:5HP-W
3.设备支架安装,支架除锈后刷红丹防锈漆二遍、调和漆二遍
4.详见设计图纸
	台
	3
	　
	　

	83
	030701003003
	空调器
	1.名称:2HP分体式冷暖型洁净天花机
2.参数要求:冷量:12Kw；热量 :14.4Kw；风量:2050m/h3；制冷剂R410a;机外静压 :50Pa(门诊)；电压:380V；制冷功率:3.85KW 制热功率:3.8KW；内机重量34kg 噪声:<40dB(A);外机重量:72kg 噪声:56dB(A)；APF》3.3;带冷凝水提升泵 内机:2HP-N 外机:2HP-W
3.设备支架安装,支架除锈后刷红丹防锈漆二遍、调和漆二遍
4.详见设计图纸
	台
	1
	　
	　

	84
	030108001001
	离心式通风机
	1.名称:静音型管道排风机P-1
2.技术参数:风量:1200m/h3 风压:200Pa 电压:220V 功率:280W 噪声:<40dB(A)
3.设备支架安装,支架除锈后刷红丹防锈漆二遍、调和漆二遍
4.详见设计图纸
	台
	1
	　
	　

	85
	030108001002
	离心式通风机
	1.名称:静音型管道排风机P-2
2.技术参数:风量:450m/h3 风压:200Pa 电压:220V 功率:280W 噪声:<40dB(A)
3.设备支架安装,支架除锈后刷红丹防锈漆二遍、调和漆二遍
4.详见设计图纸
	台
	1
	　
	　

	86
	030703011001
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：单层百叶风口（带手动调节阀）
2.规格：150*150
3.材质：铝合金
	个
	8
	　
	　

	87
	030703011002
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：单层百叶风口（带手动调节阀）
2.规格：300*300
3.材质：铝合金
	个
	4
	　
	　

	88
	030703011003
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：单层百叶风口（带手动调节阀）
2.规格：600*600
3.材质：铝合金
	个
	1
	　
	　

	89
	030703007001
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:高效过滤排风口
2.规格:尺寸150*150mm
	个
	1
	　
	　

	90
	030703007002
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:防雨百叶
2.规格:300*300
	个
	2
	　
	　

	91
	030703007003
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:防雨百叶
2.规格:400*400
	个
	1
	　
	　

	92
	030701010001
	除臭装置
	1.名称:光氢离子杀菌除臭装置
2.规格：功率17W
	台
	2
	　
	　

	93
	030703019001
	柔性接口
	1.名称:风管软接头
	m2
	1
	　
	　

	94
	030703001001
	碳钢阀门
	1.名称:风管止回阀
2.规格:400*200
	个
	1
	　
	　

	95
	030703001002
	碳钢阀门
	1.名称:风管止回阀
2.规格:200*200
	个
	1
	　
	　

	96
	030703001003
	碳钢阀门
	1.名称:手动多叶对开调节阀
2.规格:400*200
	个
	1
	　
	　

	97
	030703001004
	碳钢阀门
	1.名称:手动多叶对开调节阀
2.规格:200*200
	个
	1
	　
	　

	98
	030702001002
	碳钢通风管道
	1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:单边长b≤320mm
5.板材厚度:0.5mm
6.保温:30mm难燃B1级闭泡型橡塑保温,风管部件及其支吊架的钢构件应在除锈后内外涂防锈底漆,明装部分涂面漆两道
7.套管:包含套管
8.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求
9.接口形式:按设计要求
10.其他:风管跨防火分区外包耐火极限不小于2小时防火板
11.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用
	m2
	49.67
	　
	　

	99
	030702001003
	碳钢通风管道
	1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:单边长b≤450mm
5.板材厚度:0.5mm
6.保温:30mm难燃B1级闭泡型橡塑保温,风管部件及其支吊架的钢构件应在除锈后内外涂防锈底漆,明装部分涂面漆两道
7.套管:包含套管
8.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求
9.接口形式:按设计要求
10.其他:风管跨防火分区外包耐火极限不小于2小时防火板
11.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用
	m2
	8.40
	　
	　

	100
	031001006001
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:排水
3.材质:UPVC
4.型号、规格:DN25
5.绝热:难燃B1级橡塑保温材料 δ=10mm
6.连接方式:粘接连接
	m
	32.71
	　
	　

	101
	031001004005
	铜管
	1.安装部位:室内
2.介质:空调冷媒
3.规格、压力等级:φ6.4×0.8
4.连接形式:焊接
5.绝热:难燃B1级橡塑保温材料 δ=15mm
6.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫
	m
	4.40
	　
	　

	102
	031001004006
	铜管
	1.安装部位:室内
2.介质:空调冷媒
3.规格、压力等级:φ9.53×0.8
4.连接形式:焊接
5.绝热:难燃B1级橡塑保温材料 δ=15mm
6.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫
	m
	34.23
	　
	　

	103
	031001004007
	铜管
	1.安装部位:室内
2.介质:空调冷媒
3.规格、压力等级:Φ12.7×1.0
4.连接形式:焊接
5.绝热:难燃B1级橡塑保温材料 δ=15mm
6.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫
	m
	4.40
	　
	　

	104
	031001004008
	铜管
	1.安装部位:室内
2.介质:空调冷媒
3.规格、压力等级:Φ19.1×1.0
4.连接形式:焊接
5.绝热:难燃B1级橡塑保温材料 δ=20mm
6.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫
	m
	34.23
	　
	　

	105
	031001006002
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:排水
3.材质:UPVC
4.型号、规格:De25
5.绝热:难燃B1级橡塑保温材料 δ=10mm
6.连接方式:粘接连接
	m
	16.80
	　
	　

	106
	031001006003
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:冷凝水
3.材质、规格:UPVC给水管 De25
4.连接形式:粘接
5.管道试压、冲洗
	m
	38.93
	　
	　

	107
	031002001001
	管道支架
	1.形式:吊托支架 
2.材质:型钢综合 
3.除锈、刷油:人工除锈、刷红丹两遍、刷调和漆两遍
4.制作、安装
	kg
	282.47
	　
	　

	　
	　
	【暖通工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 给排水工程
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 给水
	　
	　
	　
	　

	108
	031001006004
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:冷水给水
3.材质、规格:e-PSP钢塑复合压力管 DN25
4.连接形式:冷胶熔连接
5.管道试压、消毒冲洗
	m
	28.02
	　
	　

	109
	031001006005
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:冷水给水
3.材质、规格:e-PSP钢塑复合压力管 DN20
4.连接形式:冷胶熔连接
5.管道试压、消毒冲洗
	m
	24.75
	　
	　

	　
	　
	【给水】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 排水
	　
	　
	　
	　

	110
	031001006006
	UPVC排水管 DN110
	1.安装部位:室内
2.介质:污废水
3.材质、规格:UPVC排水管 DN110
4.连接形式:粘接
5.灌水试验
	m
	29.67
	　
	　

	111
	031004014001
	清扫口
	1.名称:清扫口
2.材质:塑料
3.型号、规格:DN100
	个
	1
	　
	　

	112
	031004006001
	拆除大便器
	1.名称:拆除坐式大便器
	组
	6
	　
	　

	113
	031004003001
	洗手盆
	1.名称:拆除洗手盆
	套
	6
	　
	　

	114
	031004006002
	大便器
	1.名称:蹲式大便器
2.材质:陶瓷
3.附件名称:红外感应开关、防污器、存水弯等
	组
	1
	　
	　

	115
	031004004001
	洗涤盆
	1.名称:洗涤池
2.材质:陶瓷
3.附件名称:感应式自闭水龙头、角阀、金属软管等
	组
	2
	　
	　

	　
	　
	【排水】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 消防给水
	　
	　
	　
	　

	116
	030901001001
	水喷淋钢管拆除
	1.安装部位:喷淋管拆除
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN25
	m
	56.32
	　
	　

	117
	030901001002
	水喷淋钢管拆除
	1.安装部位:喷淋管拆除
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN32
	m
	25.94
	　
	　

	118
	030901001003
	水喷淋钢管拆除
	1.安装部位:喷淋管拆除
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN40
	m
	11.40
	　
	　

	119
	030901001004
	水喷淋钢管拆除
	1.安装部位:喷淋管拆除
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN50
	m
	17.81
	　
	　

	120
	030901001005
	水喷淋钢管拆除
	1.安装部位:喷淋管拆除
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN80
	m
	8.46
	　
	　

	121
	030901001006
	水喷淋钢管
	1.名称:热浸镀锌钢管 
2.规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接
4.管外表面刷油：防锈漆二遍
5.管道水压试验、水冲洗
	m
	56.32
	　
	　

	122
	030901001007
	水喷淋钢管
	1.名称:热浸镀锌钢管 
2.规格:DN32
3.连接方式:螺纹连接
4.管外表面刷油：防锈漆二遍
5.管道水压试验、水冲洗
	m
	25.94
	　
	　

	123
	030901001008
	水喷淋钢管
	1.名称:热浸镀锌钢管 
2.规格:DN40
3.连接方式:螺纹连接
4.管外表面刷油：防锈漆二遍
5.管道水压试验、水冲洗
	m
	11.40
	　
	　

	124
	030901001009
	水喷淋钢管
	1.安装部位:室内
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN80
4.连接方式:沟槽式卡箍连接 （含卡箍、沟槽管件、橡胶圈等）
5.管外表面刷油：防锈漆二遍
6.管道水压试验、水冲洗
	m
	17.81
	　
	　

	125
	030901001010
	水喷淋钢管
	1.安装部位:室内
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN80
4.连接方式:沟槽式卡箍连接 （含卡箍、沟槽管件、橡胶圈等）
5.管外表面刷油：防锈漆二遍
6.管道水压试验、水冲洗
	m
	8.46
	　
	　

	126
	030901003001
	水喷淋(雾)喷头（拆除）
	1.名称:拆除水喷淋头
2.规格:DN15
	个
	42
	　
	　

	127
	030901003002
	水喷淋(雾)喷头
	1.名称:装饰型68 C玻璃球喷头
2.规格:DN15
	个
	42
	　
	　

	128
	030901008001
	末端试水装置
	1.名称:末端试水装置
2.规格:DN25
3.含压力表、截止阀、排水漏斗等
	组
	1
	　
	　

	129
	031003001005
	螺纹阀门
	1.名称:自动排气阀
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹连接
	个
	1
	　
	　

	130
	031002001002
	管道支架
	1.材质:型钢
2.管架形式:吊托支架
	kg
	87.14
	　
	　

	131
	031201003001
	金属结构刷油
	1.除锈级别:按图纸要求
2.油漆品种:防锈漆两遍、调和漆二遍
	kg
	87.14
	　
	　


	132
	030905002001
	水灭火控制装置调试
	1.水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统
	点
	1
	　
	　

	　
	　
	【消防给水】分部小计
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　

	合  计
	　


	措施项目清单与计价表（一）

	工程名称：八楼呼吸内科-安装工程
	　
	　

	序号
	项目名称
	计算基础
	费 率（%）
	金额（元）

	1
	绿色施工安全防护措施费
	　
	　
	　

	LSSGCSF00002
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	　
	　

	合    计
	　


	措施项目清单与计价表（二）

	工程名称：八楼呼吸内科-安装工程
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	　
	措施其他项目
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	031302007001
	高层施工增加
	1.高层施工增加
	项
	1
	　
	　

	1.2
	031301017001
	脚手架搭拆费
	1.脚手架搭拆费
	项
	1
	　
	　

	小  计
	　

	本页小计
	　

	合  计
	　


	其他项目清单与计价表

	工程名称：八楼呼吸内科-安装工程
	　
	　

	序号
	项目名称
	单位
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	项
	暂列金额
	　
	　
	　

	2
	暂估价
	项
	暂估价材料合计+专业工程暂估价
	　
	　
	　

	2.1
	材料暂估价
	项
	暂估价材料合计
	　
	　
	　

	2.2
	专业工程暂估价
	项
	专业工程暂估价
	　
	　
	　

	3
	计日工
	项
	计日工
	　
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	总承包服务费
	　
	　
	　

	5
	预算包干费
	项
	预算包干费
	　
	　
	　

	6
	工程优质费
	项
	工程优质费
	　
	　
	　

	7
	概算幅度差
	项
	概算幅度差
	　
	　
	　

	8
	现场签证费用
	项
	现场签证
	　
	　
	　

	9
	索赔费用
	项
	索赔
	　
	　
	　

	10
	其他费用
	项
	其他费用
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　
	　
	　


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：八楼呼吸内科-安装工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	　
	9
	　

	合    计
	　


	分部分项工程报价表

	工程名称：七层神经外科-装饰工程
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	 拆除工程
	　
	　
	　
	　

	1
	011601001002
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:拆除原有砌块墙及饰面(含门窗）
2.废料外运:运距综合考虑
3.具体详见设计图纸
	m3
	37.71
	　
	　

	2
	011605001002
	平面块料拆除
	1.名称:拆除原有地砖及找平层
2.废料外运:运距综合考虑
3.具体详见设计图纸
	m2
	174.61
	　
	　

	3
	011605002002
	立面块料拆除
	1.名称:拆除原有墙砖及找平层
2.废料外运:运距综合考虑
3.具体详见设计图纸
	m2
	80.05
	　
	　

	4
	011606003002
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.名称:拆除原有天花
2.废料外运:运距综合考虑
3.具体详见设计图纸
	m2
	174.61
	　
	　

	　
	　
	【拆除工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 砌筑工程
	　
	　
	　
	　

	5
	010402001002
	砌块墙
	1.墙体类型:内墙
2.墙体厚度:200mm
3.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块
4.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M7.5
5.具体详见设计图纸
	m3
	3.32
	　
	　

	　
	　
	【砌筑工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 门窗工程
	　
	　
	　
	　

	6
	010805001002
	洁净密闭电动感应推拉门
	1.洁净密闭电动感应推拉门（含钢结构）
2.具体详见设计图纸
	m2
	9.45
	　
	　

	7
	010802002002
	洁净密闭单开门
	1.洁净密闭单开门
2.观察窗玻璃厚度：5+5mm中空钢化玻璃
3.0.6mm厚鞍钢彩涂板 蕊为铝蜂锅板
4.银色铝合金门窗套
5.具体详见设计图纸
	m2
	6.3
	　
	　

	8
	010801002004
	木质门带套
	1.复合实木平开门(带百叶)
2.洞口尺寸:900*2100mm
3.具体详见设计图纸
	樘
	1
	　
	　

	9
	010801002005
	木质门带套
	1.复合实木手动推拉门
2.洞口尺寸:900*2100mm
3.具体详见设计图纸
	樘
	1
	　
	　

	10
	011210003002
	玻璃隔断
	1.边框材料种类、规格:铝合金框架
2.玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化清玻璃
3.具体详见设计图纸
	m2
	8.14
	　
	　

	　
	　
	【门窗工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 楼地面装饰工程
	　
	　
	　
	　

	11
	011103001002
	橡胶板楼地面
	1.素水泥浆结合层一道
2.40mm厚1:2水泥砂浆找平
3.108胶水泥腻子抹平滑
4.刷聚氨酯粘贴剂
5.贴2.0mm厚同质透蕊PVC地胶
6.具体详见设计图纸
	m2
	171.27
	　
	　

	12
	011102003002
	块料楼地面
	1.400*400mm仿石纹仿古地砖,水泥胶结合层
2.40mm厚1:2水泥砂浆找平
3.素水泥浆结合层一道
4.具体详见设计图纸
	m2
	8.59
	　
	　

	13
	010904002002
	楼(地)面涂膜防水
	1.楼地面1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	8.59
	　
	　

	14
	011108001002
	石材零星项目
	1.门槛石
2.20mm厚浅啡网大理石
3.具体详见设计图纸
	m2
	0.49
	　
	　

	　
	　
	【楼地面装饰工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	　
	　
	　
	　

	15
	011210002002
	彩钢板隔墙
	1.隔板材料品种、规格、颜色:灰白50mm厚金属面双面玻镁岩棉净化板(A1级不燃),耐火极限≥1.0h
2.具体详见设计图纸
	m2
	323.45
	　
	　

	16
	011209001002
	隔断骨架
	1.骨架材料种类、规格、中距:100*100*8厚方钢
2.面层材料品种、规格、颜色:包1.0厚不锈钢板（拉丝处理）
3.具体详见设计图纸
	m
	16.7
	　
	　

	17
	011204003002
	块料墙面
	1.墙面镶贴瓷片砖400*800mm
2.10mm厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层
3.素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序)
4.6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平
5.素水泥浆一道(内掺建筑胶)
6.具体详见设计图纸
	m2
	38.2
	　
	　

	18
	010903002002
	墙面涂膜防水
	1.墙面1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料
2.20mm厚1:2水泥砂浆找平层
	m2
	27.64
	　
	　

	　
	　
	【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 天棚工程
	　
	　
	　
	　

	19
	011302001002
	铝合金天花600*600
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格: 600×600mm、厚度≥0.8mm铝合金扣板吊顶,防火等级为A级
3.具体详见设计图纸
	m2
	179.86
	　
	　

	　
	　
	【天棚工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 油漆、涂料、裱糊工程
	　
	　
	　
	　

	20
	011407001002
	墙面喷刷涂料
	1.刮腻子刷抗菌无机涂料3遍
2.具体详见设计图纸
	m2
	38.2
	　
	　

	　
	　
	【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 家具设备
	　
	　
	　
	　

	21
	011505001002
	洗手柜
	1.洗手柜
2.规格：900*650*800mm
3.20mm厚白色人造石台面 感应不锈钢水龙头 不锈钢方盆  1.0mm厚仿木纹耐火板
4.具体详见设计图纸
	套
	5
	　
	　

	22
	011501001003
	茶水柜
	1.茶水柜
2.规格：2600*2000*600mm
3.20mm厚白色人造石台面 感应不锈钢水龙头 不锈钢方盆  1.0mm厚仿木纹耐火板
4.具体详见设计图纸
	个
	1
	　
	　

	23
	011501001004
	护士台
	1.护士台
2.规格：3600*750*1050mm
3.20mm厚白色人造石台面 不锈钢方盆  1.0mm厚仿木纹耐火板
4.具体详见设计图纸
	个
	1
	　
	　

	24
	011501011003
	置物柜
	1.台柜规格:1500*2600*760mm
2.材料种类、规格:1.0厚仿木纹耐火板封板 18厘阻燃夹板双面贴
3.具体详见设计图纸
	个
	1
	　
	　

	25
	011501011004
	配药/液室治疗柜+矮柜
	1.台柜规格:高2600mm 宽600mm
2.材料种类、规格:1.0厚仿木纹耐火板 20厚白色人造石台面
3.具体详见设计图纸
	m
	3.15
	　
	　

	　
	　
	【家具设备】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 隔帘、吊架、防撞扶手
	　
	　
	　
	　

	26
	010810001002
	医用隔帘
	1.医用隔帘
2.具体详见设计图纸
	m2
	99.6
	　
	　

	27
	010810005003
	医用导轨
	1.窗帘轨材质、规格:成品铝合金隔帘轨道
2.具体详见设计图纸
	m
	33.2
	　
	　

	28
	010810005004
	输液吊架导轨
	1.轨的参数:上吊钩拉断力≥200kg;下吊钩拉断力≥50kg;滑轮吊钩拉断力≥150kg
2.具体详见设计图纸
	m
	32.8
	　
	　

	29
	011503005002
	防撞护角
	1.规格:L500*500mm
2.防护材料种类:PV板
3.具体详见设计图纸
	m
	28.6
	　
	　

	　
	　
	【隔帘、吊架、防撞扶手】分部小计
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　

	合  计
	　


	措施项目清单与计价表（一）

	工程名称：七层神经外科-装饰工程
	　
	　

	序号
	项目名称
	计算基础
	费 率（%）
	金额（元）

	1
	绿色施工安全防护措施费
	　
	　
	　

	LSSGCSF00003
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	　
	　

	合    计
	　


	措施项目清单与计价表（二）

	工程名称：七层神经外科-装饰工程
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	　
	绿色施工安全防护措施费
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	011704001002
	超高施工增加
	1.超高施工增加
	m2
	179.86
	　
	　

	小  计
	　

	2
	　
	措施其他项目
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1
	粤011701012003
	活动脚手架
	1.搭设部位:墙柱面活动脚手架
	m2
	45.8
	　
	　

	2.2
	粤011701012004
	活动脚手架
	1.搭设部位:天棚活动脚手架
	m2
	179.86
	　
	　

	2.3
	2.6
	垂直运输工程
	　
	项
	1
	　
	　

	小  计
	　

	本页小计
	　

	合  计
	　


	其他项目清单与计价表

	工程名称：七层神经外科-装饰工程
	　
	　

	序号
	项目名称
	单位
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	项
	暂列金额
	　
	　
	　

	2
	暂估价
	项
	暂估价材料合计+专业工程暂估价
	　
	　
	　

	2.1
	材料暂估价
	项
	暂估价材料合计
	　
	　
	　

	2.2
	专业工程暂估价
	项
	专业工程暂估价
	　
	　
	　

	3
	计日工
	项
	计日工
	　
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	总承包服务费
	　
	　
	　


	5
	预算包干费
	项
	预算包干费
	　
	　
	　

	6
	工程优质费
	项
	工程优质费
	　
	　
	　

	7
	概算幅度差
	项
	概算幅度差
	　
	　
	　

	8
	现场签证费用
	项
	现场签证
	　
	　
	　

	9
	索赔费用
	项
	索赔
	　
	　
	　

	10
	其他费用
	项
	其他费用
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　
	　
	　


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：七层神经外科-装饰工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	　
	9
	　

	合    计
	　


	分部分项工程报价表

	工程名称：七层神经外科-安装工程
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	 强电
	　
	　
	　
	　

	1
	030404017003
	拆除配电箱
	1.名称：拆除电箱
2.废料外运：运距综合考虑
	台
	4
	　
	　

	2
	030404035007
	拆除插座
	1.名称：拆除二三孔插座
2.废料外运：运距综合考虑
	个
	29
	　
	　

	3
	030411004009
	拆除配线
	1.名称：拆除配线
2.废料外运：运距综合考虑
	m
	1235.89
	　
	　

	4
	030411001007
	拆除配管
	1.名称：拆除PVC线管
2.废料外运：运距综合考虑
	m
	398.65
	　
	　

	5
	030412004003
	拆除灯具
	1.名称:拆除灯具
2.废料外运：运距综合考虑
	套
	29
	　
	　

	6
	030404034004
	拆除开关
	1.名称:拆除开关
2.废料外运：运距综合考虑
	个
	21
	　
	　

	7
	030404017004
	配电箱
	1.名称:配电箱ZNSICU
2.安装方式:悬挂式
2.具体详见设计图纸
	台
	1.00
	　
	　

	8
	030409008003
	等电位端子箱
	1.名称:等电位端子箱
2.规格:LEB
	台
	5
	　
	　

	9
	030409002003
	接地线
	1.名称:接地线
2.材质:WDZ-BYJR-6
	m
	62.36
	　
	　

	10
	030409002004
	接地母线
	1.名称:接地母线
2.规格:40*4镀锌扁钢
	m
	8
	　
	　

	11
	030412004004
	装饰灯
	1.名称:LED灯盘
2.规格:600*600mm 漫反射型 2*14W
3.安装形式:内嵌式
4.具体详见设计图纸
	套
	28
	　
	　

	12
	040801029002
	照明开关
	1.名称:单联单控开关
2.规格:220V,10A
3.安装方式:暗装
4.具体详见设计图纸
	个
	4.00
	　
	　

	13
	030404034005
	照明开关
	1.名称:双联单控开关
2.规格型号:250V,10A
3.安装方式:暗装
	个
	4
	　
	　

	14
	030404034006
	照明开关
	1.名称:三联单控开关
2.规格型号:250V,10A
3.安装方式:暗装
	个
	2
	　
	　

	15
	030404035008
	插座
	1.名称:单相二三极插座（地插)
2.规格:220V,10A
3.安装方式:暗装
4.具体详见设计图纸
	个
	8
	　
	　

	16
	030404035009
	插座
	1.名称:单相二三极插座
2.规格:220V,10A
3.安装方式:明装
4.具体详见设计图纸
	个
	58
	　
	　

	17
	030404035010
	插座
	1.名称:万用插座
2.规格:220V,10A
3.安装方式:明装
4.具体详见设计图纸
	个
	16
	　
	　

	18
	030404035011
	插座
	1.名称:消毒机插座
2.规格:220V,10A
3.安装方式:明装
4.具体详见设计图纸
	个
	4
	　
	　

	19
	030411001008
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:SC20
3.配置形式:综合考虑
4.具体详见设计图纸
	m
	151.93
	　
	　

	20
	030411001009
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:SC25
3.配置形式:综合考虑
4.具体详见设计图纸
	m
	410.22
	　
	　

	21
	030411001013
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:SC65
3.配置形式:综合考虑
4.具体详见设计图纸
	m
	106.00
	　
	　

	22
	030411004010
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.具体详见设计图纸
	m
	652.74
	　
	　

	23
	030411004011
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ-4
3.具体详见设计图纸
	m
	199.50
	　
	　

	24
	030408001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16
	m
	106.00
	　
	　

	25
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称:热缩式铜芯电缆终端头
2.规格:五芯 35mm2以内
	个
	2
	　
	　

	26
	030411006004
	接线盒
	1.名称:开关(插座)底盒
2.安装形式:暗装
	个
	99
	　
	　

	27
	030411006005
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.安装形式:明装
	个
	31
	　
	　

	28
	030414002002
	送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统调试
2.类型:1kV以下交流供电
	系统
	0
	　
	　

	　
	　
	【强电】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 自动报警
	　
	　
	　
	　

	29
	030904001002
	点型探测器
	1.名称:智能光电感烟探测器
	个
	11.00
	　
	　

	30
	030411004012
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:NH-BV-4
	m
	21.00
	　
	　

	31
	030411004013
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:NH-BV-2.5
	m
	72.49
	　
	　

	32
	030411001010
	配管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:SC20
3.配置形式:吊顶安装
	m
	72.49
	　
	　

	　
	　
	【自动报警】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 弱电
	　
	　
	　
	　

	33
	030502001002
	机柜、机架
	1.名称:网络、监控机柜
2.安装方式：落地时
3.详细要求见图纸
	台
	1
	　
	　

	34
	030507014002
	显示设备
	1.名称：入住人员信息一览表显示器
2.详细要求见图纸
	台
	1
	　
	　

	35
	030507008002
	监控摄像设备
	1.类型:网络半球摄像机
2.型号:400万
3.吸顶安装
	台
	10
	　
	　

	36
	030507005003
	出入口目标识别设备
	1.名称:电锁按键
	台
	4
	　
	　

	37
	030507005004
	读卡器
	1.名称:读卡器
	台
	4
	　
	　

	38
	030507007002
	磁力锁
	1.名称:磁力锁
	台
	1
	　
	　

	39
	030502012003
	信息插座
	1.名称:单口数据插座
	个
	7
	　
	　

	40
	030502012004
	信息插座
	1.名称:吊塔双口数据插座
	个
	7
	　
	　

	41
	030502010003
	配线架
	1.名称:24口光纤配线架
	个
	1
	　
	　

	42
	030502010004
	配线架
	1.名称:48口光纤配线架
	个
	1
	　
	　

	43
	030502009002
	跳线
	1.名称:跳线
	条
	2
	　
	　

	44
	030501012003
	交换机
	1.名称：48口交换机
2.详细要求见图纸
	台
	1
	　
	　

	45
	030501012004
	交换机
	1.名称：24口千兆POE交换机
2.详细要求见图纸
	台
	1
	　
	　

	46
	030402010002
	避雷器
	1.名称：pdu机柜插座
2.技术参数：16A输出,10位国标10A输出
3.详细要求见图纸
	组
	1
	　
	　

	47
	030507013003
	录像设备
	1.16路8盘位NVR录像机
	台
	1
	　
	　

	48
	030501004002
	存储设备
	1.名称：监控硬盘
2.规格：4TB
3.详细要求见图纸
	台
	2
	　
	　

	49
	030503003002
	控制器
	1.名称:四门控制器
	台
	1
	　
	　

	50
	030411006006
	接线盒
	1、接线盒 明装
	个
	22
	　
	　

	51
	030411002002
	线槽
	1.名称:金属线槽
2.型号、规格:MR100*100
3.其他：包括本体及附件安装,支吊架制作、安装,接地、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作
	m
	26.90
	　
	　

	52
	030411001011
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:JDG20
3.其他：包括本体及附件安装,支吊架制作、安装,接地、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作
	m
	96.9
	　
	　

	53
	030411001012
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:JDG25
3.其他：包括本体及附件安装,支吊架制作、安装,接地、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作
	m
	51.3
	　
	　

	54
	030502005002
	双绞线缆
	1.名称：非屏蔽六类四对双绞线
2.规格： UTPCat6
3.敷设方式：线管、槽敷设
4.含水晶头
5.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用
	m
	121.110
	　
	　

	55
	030411004014
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:WDZ-RVV2*1.0
	m
	8.400
	　
	　

	56
	030411004015
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:WDZ-RVV3*1.5
	m
	6.040
	　
	　

	57
	030411004016
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:WDZ-RVV6*10
	m
	16.880
	　
	　

	58
	030507017003
	安全防范分系统调试
	1、安全防范分系统调试 出入口系统
	系统
	1
	　
	　

	59
	030501015002
	计算机应用、网络系统系统联调
	1.名称:网络系统联调
	系统
	0
	　
	　

	60
	030507017004
	安全防范分系统调试
	1.名称：摄像机监控系统调试
	台
	10
	　
	　

	　
	　
	【弱电】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 医气工程
	　
	　
	　
	　

	61
	031008014004
	气体终端
	1.名称：氧气插孔
	个
	16
	　
	　

	62
	031008014005
	气体终端
	1.名称：吸引终端(负压)
	个
	16
	　
	　

	63
	031008014006
	气体终端
	1.名称：空气终端(正压)
	个
	8
	　
	　

	64
	031008013002
	医疗设备带
	1.名称：医疗设备带
	m
	23.56
	　
	　

	65
	031008003002
	二级稳压箱
	1.名称：气体阀门箱
2.详见图纸要求
	台
	1
	　
	　

	66
	030904009002
	区域报警控制箱
	1.名称：区域报警控制箱
2.详见图纸要求
	台
	1
	　
	　

	67
	031003001006
	螺纹阀门
	1.名称：气体截止阀Φ10
2.详见图纸要求
	个
	18
	　
	　

	68
	031003001007
	螺纹阀门
	1.名称：气体截止阀Φ12
2.详见图纸要求
	个
	7
	　
	　

	69
	031003001008
	螺纹阀门
	1.名称：气体截止阀Φ15
2.详见图纸要求
	个
	6
	　
	　

	70
	031003001009
	螺纹阀门
	1.名称：气体截止阀Φ28
2.详见图纸要求
	个
	3
	　
	　

	71
	030404035012
	插座
	1.名称:电源插座
	个
	32
	　
	　

	72
	030409008004
	等电位端子箱、测试板
	1.名称：接地端子（设备带接地用）
2.具体要求详见图纸
	套
	8
	　
	　

	73
	031001004009
	铜管
	1.名称:铜管
2.规格：Φ10*1.0
3.输送介质:气体
4.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管
5.连接方式:焊接
6.空气吹扫、真空、气压试验等
7.详见图纸要求
	m
	103.05
	　
	　

	74
	031001004010
	铜管
	1.名称:铜管
2.规格：Φ12*1.0
3.输送介质:气体
4.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管
5.连接方式:焊接
6.空气吹扫、真空、气压试验等
7.详见图纸要求
	m
	68.55
	　
	　

	75
	031001004011
	铜管
	1.名称:铜管
2.规格：Φ15*1.0
3.输送介质:气体
4.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管
5.连接方式:焊接
6.空气吹扫、真空、气压试验等
7.详见图纸要求
	m
	72.93
	　
	　

	76
	031001004012
	铜管
	1.名称:铜管
2.规格：Φ28*1.5
3.输送介质:气体
4.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管
5.连接方式:焊接
6.空气吹扫、真空、气压试验等
7.详见图纸要求
	m
	32.21
	　
	　

	77
	031001003002
	拆除不锈钢管
	1.拆除原有医气不锈钢管
	m
	276.74
	　
	　

	　
	　
	【医气工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 暖通工程
	　
	　
	　
	　

	78
	030701003004
	空调器
	1.名称:拆除改造区FP700YJ型风机盘管
2.废料外运：运距综合考虑
	台
	4
	　
	　

	79
	030702001004
	碳钢通风管道
	1.名称：拆除对应风管、新风管及其各种配件
2.废料外运：运距综合考虑
	m2
	23.04
	　
	　

	80
	031001001002
	镀锌钢管
	1.名称:拆除原有空调供水管
2.规格:DN25
3.废料外运：运距综合考虑
	m
	33.2
	　
	　

	81
	030701004002
	风机盘管
	1.名称:FP300YJ型医用风机盘管
2.参数要求:冷量 :2.46Kw；热  量 :2.77Kw；风量 :400m/h3；机外静压 :50Pa(门诊)；电压:220V；功率:66W；噪声:<40dB(A)；集水盘为加长型,配三速温控器及电动两通阀整体式自带灭菌功能
3.设备支架安装,支架除锈后刷红丹防锈漆二遍、调和漆二遍
4.详见设计图纸
	台
	3
	　
	　

	82
	030701003005
	空调器
	1.名称:5HP分体式冷暖型洁净天花机
2.参数要求:冷量:12Kw；热量 :14.4Kw；风量:2050m/h3；制冷剂R410a;机外静压 :50Pa(门诊)；电压:380V；制冷功率:3.85KW 制热功率:3.8KW；内机重量34kg 噪声:<40dB(A);外机重量:72kg 噪声:56dB(A)；APF》3.3;带冷凝水提升泵 内机:5HP-N 外机:5HP-W
3.设备支架安装,支架除锈后刷红丹防锈漆二遍、调和漆二遍
4.详见设计图纸
	台
	3
	　
	　

	83
	030701003006
	空调器
	1.名称:2HP分体式冷暖型洁净天花机
2.参数要求:冷量:12Kw；热量 :14.4Kw；风量:2050m/h3；制冷剂R410a;机外静压 :50Pa(门诊)；电压:380V；制冷功率:3.85KW 制热功率:3.8KW；内机重量34kg 噪声:<40dB(A);外机重量:72kg 噪声:56dB(A)；APF》3.3;带冷凝水提升泵 内机:2HP-N 外机:2HP-W
3.设备支架安装,支架除锈后刷红丹防锈漆二遍、调和漆二遍
4.详见设计图纸
	台
	1
	　
	　

	84
	030108001003
	离心式通风机
	1.名称:静音型管道排风机P-1
2.技术参数:风量:1200m/h3 风压:200Pa 电压:220V 功率:280W 噪声:<40dB(A)
3.设备支架安装,支架除锈后刷红丹防锈漆二遍、调和漆二遍
4.详见设计图纸
	台
	1
	　
	　

	85
	030108001004
	离心式通风机
	1.名称:静音型管道排风机P-2
2.技术参数:风量:450m/h3 风压:200Pa 电压:220V 功率:280W 噪声:<40dB(A)
3.设备支架安装,支架除锈后刷红丹防锈漆二遍、调和漆二遍
4.详见设计图纸
	台
	1
	　
	　

	86
	030703011004
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：单层百叶风口（带手动调节阀）
2.规格：150*150
3.材质：铝合金
	个
	8
	　
	　

	87
	030703011005
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：单层百叶风口（带手动调节阀）
2.规格：300*300
3.材质：铝合金
	个
	2
	　
	　

	88
	030703011006
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：单层百叶风口（带手动调节阀）
2.规格：600*600
3.材质：铝合金
	个
	1
	　
	　

	89
	030703007004
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:高效过滤排风口
2.规格:尺寸150*150mm
	个
	1
	　
	　

	90
	030703007005
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:防雨百叶
2.规格:300*300
	个
	2
	　
	　

	91
	030703007006
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:防雨百叶
2.规格:400*400
	个
	1
	　
	　

	92
	030701010002
	除臭装置
	1.名称:光氢离子杀菌除臭装置
2.规格：功率17W
	台
	2
	　
	　

	93
	030703019002
	柔性接口
	1.名称:风管软接头
	m2
	1
	　
	　

	94
	030703001005
	碳钢阀门
	1.名称:风管止回阀
2.规格:400*200
	个
	1
	　
	　

	95
	030703001006
	碳钢阀门
	1.名称:风管止回阀
2.规格:200*200
	个
	1
	　
	　

	96
	030703001007
	碳钢阀门
	1.名称:手动多叶对开调节阀
2.规格:400*200
	个
	1
	　
	　

	97
	030703001008
	碳钢阀门
	1.名称:手动多叶对开调节阀
2.规格:200*200
	个
	1
	　
	　

	98
	030702001005
	碳钢通风管道
	1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:单边长b≤320mm
5.板材厚度:0.5mm
6.保温:30mm难燃B1级闭泡型橡塑保温,风管部件及其支吊架的钢构件应在除锈后内外涂防锈底漆,明装部分涂面漆两道
7.套管:包含套管
8.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求
9.接口形式:按设计要求
10.其他:风管跨防火分区外包耐火极限不小于2小时防火板
11.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用
	m2
	49.665
	　
	　

	99
	030702001006
	碳钢通风管道
	1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:单边长b≤450mm
5.板材厚度:0.5mm
6.保温:30mm难燃B1级闭泡型橡塑保温,风管部件及其支吊架的钢构件应在除锈后内外涂防锈底漆,明装部分涂面漆两道
7.套管:包含套管
8.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求
9.接口形式:按设计要求
10.其他:风管跨防火分区外包耐火极限不小于2小时防火板
11.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用
	m2
	8.400
	　
	　

	100
	031001006007
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:排水
3.材质:UPVC
4.型号、规格:DN25
5.绝热:难燃B1级橡塑保温材料 δ=10mm
6.连接方式:粘接连接
	m
	32.71
	　
	　

	101
	031001004013
	铜管
	1.安装部位:室内
2.介质:空调冷媒
3.规格、压力等级:φ6.4×0.8
4.连接形式:焊接
5.绝热:难燃B1级橡塑保温材料 δ=15mm
6.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫
	m
	4.40
	　
	　

	102
	031001004014
	铜管
	1.安装部位:室内
2.介质:空调冷媒
3.规格、压力等级:φ9.53×0.8
4.连接形式:焊接
5.绝热:难燃B1级橡塑保温材料 δ=15mm
6.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫
	m
	34.23
	　
	　

	103
	031001004015
	铜管
	1.安装部位:室内
2.介质:空调冷媒
3.规格、压力等级:Φ12.7×1.0
4.连接形式:焊接
5.绝热:难燃B1级橡塑保温材料 δ=15mm
6.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫
	m
	4.40
	　
	　

	104
	031001004016
	铜管
	1.安装部位:室内
2.介质:空调冷媒
3.规格、压力等级:Φ19.1×1.0
4.连接形式:焊接
5.绝热:难燃B1级橡塑保温材料 δ=20mm
6.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫
	m
	34.23
	　
	　

	105
	031001006008
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:排水
3.材质:UPVC
4.型号、规格:De25
5.绝热:难燃B1级橡塑保温材料 δ=10mm
6.连接方式:粘接连接
	m
	16.80
	　
	　

	106
	031001006009
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:冷凝水
3.材质、规格:UPVC给水管 De25
4.连接形式:粘接
5.管道试压、冲洗
	m
	38.93
	　
	　

	107
	031002001003
	管道支架
	1.形式:吊托支架 
2.材质:型钢综合 
3.除锈、刷油:人工除锈、刷红丹两遍、刷调和漆两遍
4.制作、安装
	kg
	282.47
	　
	　

	　
	　
	【暖通工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 给排水工程
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 给水
	　
	　
	　
	　

	108
	031001006010
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:冷水给水
3.材质、规格:e-PSP钢塑复合压力管 DN25
4.连接形式:冷胶熔连接
5.管道试压、消毒冲洗
	m
	28.02
	　
	　

	109
	031001006011
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:冷水给水
3.材质、规格:e-PSP钢塑复合压力管 DN20
4.连接形式:冷胶熔连接
5.管道试压、消毒冲洗
	m
	24.75
	　
	　

	　
	　
	【给水】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 排水
	　
	　
	　
	　

	110
	031001006012
	UPVC排水管 DN110
	1.安装部位:室内
2.介质:污废水
3.材质、规格:UPVC排水管 DN110
4.连接形式:粘接
5.灌水试验
	m
	29.67
	　
	　

	111
	031004014002
	清扫口
	1.名称:清扫口
2.材质:塑料
3.型号、规格:DN100
	个
	1
	　
	　

	112
	031004006003
	拆除大便器
	1.名称:拆除坐式大便器
	组
	6
	　
	　

	113
	031004003002
	洗手盆
	1.名称:拆除洗手盆
	套
	6
	　
	　

	114
	031004006004
	大便器
	1.名称:蹲式大便器
2.材质:陶瓷
3.附件名称:红外感应开关、防污器、存水弯等
	组
	1
	　
	　

	115
	031004004002
	洗涤盆
	1.名称:洗涤池
2.材质:陶瓷
3.附件名称:感应式自闭水龙头、角阀、金属软管等
	组
	2
	　
	　

	　
	　
	【排水】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 消防给水
	　
	　
	　
	　

	116
	030901001011
	水喷淋钢管拆除
	1.安装部位:喷淋管拆除
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN25
	m
	56.32
	　
	　

	117
	030901001012
	水喷淋钢管拆除
	1.安装部位:喷淋管拆除
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN32
	m
	25.94
	　
	　

	118
	030901001013
	水喷淋钢管拆除
	1.安装部位:喷淋管拆除
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN40
	m
	11.40
	　
	　

	119
	030901001014
	水喷淋钢管拆除
	1.安装部位:喷淋管拆除
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN50
	m
	17.81
	　
	　

	120
	030901001015
	水喷淋钢管拆除
	1.安装部位:喷淋管拆除
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN80
	m
	8.46
	　
	　

	121
	030901001016
	水喷淋钢管
	1.名称:热浸镀锌钢管 
2.规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接
4.管外表面刷油：防锈漆二遍
5.管道水压试验、水冲洗
	m
	56.32
	　
	　

	122
	030901001017
	水喷淋钢管
	1.名称:热浸镀锌钢管 
2.规格:DN32
3.连接方式:螺纹连接
4.管外表面刷油：防锈漆二遍
5.管道水压试验、水冲洗
	m
	25.94
	　
	　

	123
	030901001018
	水喷淋钢管
	1.名称:热浸镀锌钢管 
2.规格:DN40
3.连接方式:螺纹连接
4.管外表面刷油：防锈漆二遍
5.管道水压试验、水冲洗
	m
	11.40
	　
	　

	124
	030901001019
	水喷淋钢管
	1.安装部位:室内
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN80
4.连接方式:沟槽式卡箍连接 （含卡箍、沟槽管件、橡胶圈等）
5.管外表面刷油：防锈漆二遍
6.管道水压试验、水冲洗
	m
	17.81
	　
	　

	125
	030901001020
	水喷淋钢管
	1.安装部位:室内
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN80
4.连接方式:沟槽式卡箍连接 （含卡箍、沟槽管件、橡胶圈等）
5.管外表面刷油：防锈漆二遍
6.管道水压试验、水冲洗
	m
	8.46
	　
	　

	126
	030901003003
	水喷淋(雾)喷头（拆除）
	1.名称:拆除水喷淋头
2.规格:DN15
	个
	34
	　
	　

	127
	030901003004
	水喷淋(雾)喷头
	1.名称:装饰型68 C玻璃球喷头
2.规格:DN15
	个
	34
	　
	　

	128
	030901008002
	末端试水装置
	1.名称:末端试水装置
2.规格:DN25
3.含压力表、截止阀、排水漏斗等
	组
	1
	　
	　

	129
	031003001010
	螺纹阀门
	1.名称:自动排气阀
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹连接
	个
	1
	　
	　

	130
	031002001004
	管道支架
	1.材质:型钢
2.管架形式:吊托支架
	kg
	87.14
	　
	　

	131
	031201003002
	金属结构刷油
	1.除锈级别:按图纸要求
2.油漆品种:防锈漆两遍、调和漆二遍
	kg
	87.14
	　
	　

	132
	030905002002
	水灭火控制装置调试
	1.水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统
	点
	1
	　
	　

	　
	　
	【消防给水】分部小计
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　

	合  计
	　


	措施项目清单与计价表（一）

	工程名称：七层神经外科-安装工程
	　
	　

	序号
	项目名称
	计算基础
	费 率（%）
	金额（元）

	1
	绿色施工安全防护措施费
	　
	　
	　

	LSSGCSF00004
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	　
	　

	合    计
	　


	措施项目清单与计价表（二）

	工程名称：七层神经外科-安装工程
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	　
	措施其他项目
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	031302007002
	高层施工增加
	1.高层施工增加
	项
	1
	　
	　

	1.2
	031301017002
	脚手架搭拆费
	1.脚手架搭拆费
	项
	1
	　
	　

	小  计
	　

	本页小计
	　

	合  计
	　


	其他项目清单与计价表

	工程名称：七层神经外科-安装工程
	　
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	单位
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	项
	暂列金额
	　
	　
	　

	2
	暂估价
	项
	暂估价材料合计+专业工程暂估价
	　
	　
	　

	2.1
	材料暂估价
	项
	暂估价材料合计
	　
	　
	　

	2.2
	专业工程暂估价
	项
	专业工程暂估价
	　
	　
	　

	3
	计日工
	项
	计日工
	　
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	总承包服务费
	　
	　
	　

	5
	预算包干费
	项
	预算包干费
	　
	　
	　

	6
	工程优质费
	项
	工程优质费
	　
	　
	　

	7
	概算幅度差
	项
	概算幅度差
	　
	　
	　

	8
	现场签证费用
	项
	现场签证
	　
	　
	　

	9
	索赔费用
	项
	索赔
	　
	　
	　

	10
	其他费用
	项
	其他费用
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　
	　
	　


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：七层神经外科-安装工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	　
	9
	　

	合    计
	　


	分部分项工程报价表

	工程名称：七楼神经内科-装饰工程
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	 拆除工程
	　
	　
	　
	　

	1
	011601001003
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:拆除原有砌块墙及饰面(含门窗）
2.废料外运:运距综合考虑
3.具体详见设计图纸
	m3
	37.71
	　
	　

	2
	011605001003
	平面块料拆除
	1.名称:拆除原有地砖及找平层
2.废料外运:运距综合考虑
3.具体详见设计图纸
	m2
	203.83
	　
	　

	3
	011605002003
	立面块料拆除
	1.名称:拆除原有墙砖及找平层
2.废料外运:运距综合考虑
3.具体详见设计图纸
	m2
	99.62
	　
	　

	4
	011606003003
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.名称:拆除原有天花
2.废料外运:运距综合考虑
3.具体详见设计图纸
	m2
	203.83
	　
	　

	　
	　
	【拆除工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 砌筑工程
	　
	　
	　
	　

	5
	010402001003
	砌块墙
	1.墙体类型:内墙
2.墙体厚度:200mm
3.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块
4.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M7.5
5.具体详见设计图纸
	m3
	2.34
	　
	　

	　
	　
	【砌筑工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 混凝土及钢筋混凝土工程
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 门窗工程
	　
	　
	　
	　

	6
	010805001003
	洁净密闭电动感应推拉门
	1.洁净密闭电动感应推拉门（含钢结构）
2.具体详见设计图纸
	m2
	9.45
	　
	　

	7
	010802002003
	洁净密闭单开门
	1.洁净密闭单开门
2.观察窗玻璃厚度：5+5mm中空钢化玻璃
3.0.6mm厚鞍钢彩涂板 蕊为铝蜂锅板
4.银色铝合金门窗套
5.具体详见设计图纸
	m2
	10.5
	　
	　

	8
	010801002006
	木质门带套
	1.复合实木平开门(带百叶)
2.洞口尺寸:900*2100mm
3.具体详见设计图纸
	樘
	1
	　
	　

	9
	010801002007
	木质门带套
	1.复合实木平开门
2.洞口尺寸:1000*2100mm
3.具体详见设计图纸
	樘
	1
	　
	　

	10
	010801002008
	木质门带套
	1.复合实木手动推拉门
2.洞口尺寸:900*2100mm
3.具体详见设计图纸
	樘
	1
	　
	　

	11
	011210003003
	玻璃隔断
	1.边框材料种类、规格:铝合金框架
2.玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化清玻璃
3.具体详见设计图纸
	m2
	8.14
	　
	　

	　
	　
	【门窗工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 楼地面装饰工程
	　
	　
	　
	　

	12
	011103001003
	橡胶板楼地面
	1.素水泥浆结合层一道
2.40mm厚1:2水泥砂浆找平
3.108胶水泥腻子抹平滑
4.刷聚氨酯粘贴剂
5.贴2.0mm厚同质透蕊PVC地胶
6.具体详见设计图纸
	m2
	199.47
	　
	　

	13
	011102003003
	块料楼地面
	1.400*400mm仿石纹仿古地砖,水泥胶结合层
2.40mm厚1:2水泥砂浆找平
3.素水泥浆结合层一道
4.具体详见设计图纸
	m2
	8.59
	　
	　

	14
	010904002003
	楼(地)面涂膜防水
	1.楼地面1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	8.59
	　
	　

	15
	011108001003
	石材零星项目
	1.门槛石
2.20mm厚浅啡网大理石
3.具体详见设计图纸
	m2
	0.4
	　
	　

	　
	　
	【楼地面装饰工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	　
	　
	　
	　

	16
	011210002003
	彩钢板隔墙
	1.隔板材料品种、规格、颜色:灰白50mm厚金属面双面玻镁岩棉净化板(A1级不燃),耐火极限≥1.0h
2.具体详见设计图纸
	m2
	411.95
	　
	　

	17
	011209001003
	隔断骨架
	1.骨架材料种类、规格、中距:100*100*8厚方钢
2.面层材料品种、规格、颜色:包1.0厚不锈钢板（拉丝处理）
3.具体详见设计图纸
	m
	16.7
	　
	　

	18
	011204003003
	块料墙面
	1.墙面镶贴瓷片砖400*800mm
2.10mm厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层
3.素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序)
4.6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平
5.素水泥浆一道(内掺建筑胶)
6.具体详见设计图纸
	m2
	38.2
	　
	　

	19
	010903002003
	墙面涂膜防水
	1.墙面1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料
2.20mm厚1:2水泥砂浆找平层
	m2
	27.64
	　
	　

	　
	　
	【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 天棚工程
	　
	　
	　
	　

	20
	011302001003
	铝合金天花600*600
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格: 600×600mm、厚度≥0.8mm铝合金扣板吊顶,防火等级为A级
3.具体详见设计图纸
	m2
	208.06
	　
	　

	　
	　
	【天棚工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 油漆、涂料、裱糊工程
	　
	　
	　
	　

	21
	011407001003
	墙面喷刷涂料
	1.刮腻子刷抗菌无机涂料3遍
2.具体详见设计图纸
	m2
	40.63
	　
	　

	　
	　
	【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 家具设备
	　
	　
	　
	　

	22
	011505001003
	洗手柜
	1.洗手柜
2.规格：900*650*800mm
3.20mm厚白色人造石台面 感应不锈钢水龙头 不锈钢方盆  1.0mm厚仿木纹耐火板
4.具体详见设计图纸
	套
	5
	　
	　

	23
	011501001005
	茶水柜
	1.茶水柜
2.规格：2600*2000*600mm
3.20mm厚白色人造石台面 感应不锈钢水龙头 不锈钢方盆  1.0mm厚仿木纹耐火板
4.具体详见设计图纸
	个
	1
	　
	　

	24
	011501001006
	护士台
	1.护士台
2.规格：3600*750*1050mm
3.20mm厚白色人造石台面 不锈钢方盆  1.0mm厚仿木纹耐火板
4.具体详见设计图纸
	个
	1
	　
	　

	25
	011501011005
	置物柜
	1.台柜规格:1500*2600*760mm
2.材料种类、规格:1.0厚仿木纹耐火板封板 18厘阻燃夹板双面贴
3.具体详见设计图纸
	个
	1
	　
	　

	26
	011501011006
	配药/液室治疗柜+矮柜
	1.台柜规格:高2600mm 宽600mm
2.材料种类、规格:1.0厚仿木纹耐火板 20厚白色人造石台面
3.具体详见设计图纸
	m
	7.05
	　
	　

	　
	　
	【家具设备】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 隔帘、吊架、防撞扶手
	　
	　
	　
	　

	27
	010810001003
	医用隔帘
	1.医用隔帘
2.具体详见设计图纸
	m2
	124.5
	　
	　

	28
	010810005005
	医用导轨
	1.窗帘轨材质、规格:成品铝合金隔帘轨道
2.具体详见设计图纸
	m
	41.5
	　
	　

	29
	010810005006
	输液吊架导轨
	1.轨的参数:上吊钩拉断力≥200kg;下吊钩拉断力≥50kg;滑轮吊钩拉断力≥150kg
2.具体详见设计图纸
	m
	41
	　
	　

	30
	011503005003
	防撞护角
	1.规格:L500*500mm
2.防护材料种类:PV板
3.具体详见设计图纸
	m
	28.6
	　
	　

	　
	　
	【隔帘、吊架、防撞扶手】分部小计
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　

	合  计
	　


	措施项目清单与计价表（一）

	工程名称：七楼神经内科-装饰工程
	　
	　

	序号
	项目名称
	计算基础
	费 率（%）
	金额（元）

	1
	绿色施工安全防护措施费
	　
	　
	　

	LSSGCSF00005
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	　
	　

	合    计
	　


	措施项目清单与计价表（二）

	工程名称：七楼神经内科-装饰工程
	　
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	　
	绿色施工安全防护措施费
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	011704001003
	超高施工增加
	1.超高施工增加
	m2
	208.06
	　
	　

	小  计
	　

	2
	　
	措施其他项目
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1
	粤011701012005
	活动脚手架
	1.搭设部位:墙柱面活动脚手架
	m2
	45.8
	　
	　

	2.2
	粤011701012006
	活动脚手架
	1.搭设部位:天棚活动脚手架
	m2
	208.06
	　
	　

	2.3
	2.6
	垂直运输工程
	　
	项
	1
	　
	　

	小  计
	　

	本页小计
	　

	合  计
	　


	其他项目清单与计价表

	工程名称：七楼神经内科-装饰工程
	　
	　

	序号
	项目名称
	单位
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	项
	暂列金额
	　
	　
	　

	2
	暂估价
	项
	暂估价材料合计+专业工程暂估价
	　
	　
	　

	2.1
	材料暂估价
	项
	暂估价材料合计
	　
	　
	　

	2.2
	专业工程暂估价
	项
	专业工程暂估价
	　
	　
	　

	3
	计日工
	项
	计日工
	　
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	总承包服务费
	　
	　
	　

	5
	预算包干费
	项
	预算包干费
	　
	　
	　

	6
	工程优质费
	项
	工程优质费
	　
	　
	　

	7
	概算幅度差
	项
	概算幅度差
	　
	　
	　

	8
	现场签证费用
	项
	现场签证
	　
	　
	　

	9
	索赔费用
	项
	索赔
	　
	　
	　

	10
	其他费用
	项
	其他费用
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　
	　
	　


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：七楼神经内科-装饰工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	　
	9
	　

	合    计
	　


	分部分项工程报价表

	工程名称：七楼神经内科-安装工程
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	　
	　
	 强电
	　
	　
	　
	　

	1
	030404017005
	拆除配电箱
	1.名称：拆除电箱
2.废料外运：运距综合考虑
	台
	5
	　
	　

	2
	030404035013
	拆除插座
	1.名称：拆除二三孔插座
2.废料外运：运距综合考虑
	个
	37
	　
	　

	3
	030411004017
	拆除配线
	1.名称：拆除配线
2.废料外运：运距综合考虑
	m
	1338.63
	　
	　

	4
	030411001013
	拆除配管
	1.名称：拆除PVC线管
2.废料外运：运距综合考虑
	m
	430.56
	　
	　

	5
	030412004005
	拆除灯具
	1.名称:拆除灯具
2.废料外运：运距综合考虑
	套
	39
	　
	　

	6
	030404034007
	拆除开关
	1.名称:拆除开关
2.废料外运：运距综合考虑
	个
	27
	　
	　

	7
	030404017006
	配电箱
	1.名称:配电箱ZNMICU 含2个医用单相隔离变压器（10A)
2.安装方式:悬挂式
2.具体详见设计图纸
	台
	1.00
	　
	　

	8
	030409008005
	等电位端子箱
	1.名称:等电位端子箱
2.规格:LEB
	台
	6
	　
	　

	9
	030409002005
	接地线
	1.名称:接地线
2.材质:WDZ-BYJR-6
	m
	63.2
	　
	　

	10
	030409002006
	接地母线
	1.名称:接地母线
2.规格:40*4镀锌扁钢
	m
	6
	　
	　

	11
	030412004006
	装饰灯
	1.名称:LED灯盘
2.规格:600*600mm 漫反射型 2*14W
3.安装形式:内嵌式
4.具体详见设计图纸
	套
	31
	　
	　

	12
	040801029003
	照明开关
	1.名称:单联单控开关
2.规格:220V,10A
3.安装方式:暗装
4.具体详见设计图纸
	个
	3.00
	　
	　

	13
	030404034008
	照明开关
	1.名称:双联单控开关
2.规格型号:250V,10A
3.安装方式:暗装
	个
	6
	　
	　

	14
	030404034009
	照明开关
	1.名称:三联单控开关
2.规格型号:250V,10A
3.安装方式:暗装
	个
	2
	　
	　

	15
	030404035014
	插座
	1.名称:单相二三极插座（地插)
2.规格:220V,10A
3.安装方式:暗装
4.具体详见设计图纸
	个
	9
	　
	　

	16
	030404035015
	插座
	1.名称:单相二三极插座
2.规格:220V,10A
3.安装方式:明装
4.具体详见设计图纸
	个
	52
	　
	　

	17
	030404035016
	插座
	1.名称:万用插座
2.规格:220V,10A
3.安装方式:明装
4.具体详见设计图纸
	个
	20
	　
	　

	18
	030404035017
	插座
	1.名称:消毒机插座
2.规格:220V,10A
3.安装方式:明装
4.具体详见设计图纸
	个
	4
	　
	　

	19
	030411001014
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:SC20
3.配置形式:综合考虑
4.具体详见设计图纸
	m
	510.23
	　
	　

	20
	030411001015
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:SC25
3.配置形式:综合考虑
4.具体详见设计图纸
	m
	188.66
	　
	　

	21
	030411001019
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:SC65
3.配置形式:综合考虑
4.具体详见设计图纸
	m
	87.00
	　
	　

	22
	030411004018
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.具体详见设计图纸
	m
	730.50
	　
	　

	23
	030411004019
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ-4
3.具体详见设计图纸
	m
	183.25
	　
	　

	24
	030411004020
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ-6
3.具体详见设计图纸
	m
	330.50
	　
	　

	25
	030408001003
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16
	m
	87.00
	　
	　

	26
	030408006003
	电力电缆头
	1.名称:热缩式铜芯电缆终端头
2.规格:五芯 35mm2以内
	个
	2
	　
	　

	27
	030411006007
	接线盒
	1.名称:开关(插座)底盒
2.安装形式:暗装
	个
	99
	　
	　

	28
	030411006008
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.安装形式:明装
	个
	34
	　
	　

	29
	030414002003
	送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统调试
2.类型:1kV以下交流供电
	系统
	1
	　
	　

	　
	　
	【强电】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 自动报警
	　
	　
	　
	　

	30
	030904001003
	点型探测器
	1.名称:智能光电感烟探测器
	个
	13.00
	　
	　

	31
	030411004021
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:NH-BV-4
	m
	21.00
	　
	　

	32
	030411004022
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:NH-BV-2.5
	m
	67.98
	　
	　

	33
	030411001016
	配管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:SC20
3.配置形式:吊顶安装
	m
	67.98
	　
	　

	　
	　
	【自动报警】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 弱电
	　
	　
	　
	　

	34
	030502001003
	机柜、机架
	1.名称:网络、监控机柜
2.安装方式：落地时
3.详细要求见图纸
	台
	1
	　
	　

	35
	030507014003
	显示设备
	1.名称：入住人员信息一览表显示器
2.详细要求见图纸
	台
	1
	　
	　

	36
	030507008003
	监控摄像设备
	1.类型:网络半球摄像机
2.型号:400万
3.吸顶安装
	台
	13
	　
	　

	37
	030507005005
	出入口目标识别设备
	1.名称:电锁按键
	台
	4
	　
	　

	38
	030507005006
	读卡器
	1.名称:读卡器
	台
	4
	　
	　

	39
	030507007003
	磁力锁
	1.名称:磁力锁
	台
	1
	　
	　

	40
	030502012005
	信息插座
	1.名称:单口数据插座
	个
	7
	　
	　

	41
	030502012006
	信息插座
	1.名称:吊塔双口数据插座
	个
	7
	　
	　

	42
	030502010005
	配线架
	1.名称:24口光纤配线架
	个
	1
	　
	　

	43
	030502010006
	配线架
	1.名称:48口光纤配线架
	个
	1
	　
	　

	44
	030502009003
	跳线
	1.名称:跳线
	条
	2
	　
	　

	45
	030501012005
	交换机
	1.名称：48口交换机
2.详细要求见图纸
	台
	1
	　
	　

	46
	030501012006
	交换机
	1.名称：24口千兆POE交换机
2.详细要求见图纸
	台
	1
	　
	　

	47
	030402010003
	避雷器
	1.名称：pdu机柜插座
2.技术参数：16A输出,10位国标10A输出
3.详细要求见图纸
	组
	1
	　
	　

	48
	030507013003
	录像设备
	1.16路8盘位NVR录像机
	台
	1
	　
	　

	49
	030501004003
	存储设备
	1.名称：监控硬盘
2.规格：4TB
3.详细要求见图纸
	台
	2
	　
	　

	50
	030503003003
	控制器
	1.名称:四门控制器
	台
	1
	　
	　

	51
	030411006009
	接线盒
	1、接线盒 明装
	个
	22
	　
	　

	52
	030411002003
	线槽
	1.名称:金属线槽
2.型号、规格:MR100*100
3.其他：包括本体及附件安装,支吊架制作、安装,接地、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作
	m
	26.90
	　
	　

	53
	030411001017
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:JDG20
3.其他：包括本体及附件安装,支吊架制作、安装,接地、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作
	m
	96.9
	　
	　

	54
	030411001018
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:JDG25
3.其他：包括本体及附件安装,支吊架制作、安装,接地、除锈、防火堵洞、刷(喷)油漆及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作
	m
	51.3
	　
	　

	55
	030502005003
	双绞线缆
	1.名称：非屏蔽六类四对双绞线
2.规格： UTPCat6
3.敷设方式：线管、槽敷设
4.含水晶头
5.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用
	m
	121.110
	　
	　

	56
	030411004023
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:WDZ-RVV2*1.0
	m
	8.400
	　
	　

	57
	030411004024
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:WDZ-RVV3*1.5
	m
	6.040
	　
	　

	58
	030411004025
	配线
	1.名称:管内穿线
2.规格:WDZ-RVV6*10
	m
	16.880
	　
	　

	59
	030507017005
	安全防范分系统调试
	1、安全防范分系统调试 出入口系统
	系统
	1
	　
	　

	60
	030501015003
	计算机应用、网络系统系统联调
	1.名称:网络系统联调
	系统
	0
	　
	　

	61
	030507017006
	安全防范分系统调试
	1.名称：摄像机监控系统调试
	台
	10
	　
	　

	　
	　
	【弱电】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 医气工程
	　
	　
	　
	　

	62
	031008014007
	气体终端
	1.名称：氧气插孔
	个
	20
	　
	　

	63
	031008014008
	气体终端
	1.名称：吸引终端(负压)
	个
	20
	　
	　

	64
	031008014009
	气体终端
	1.名称：空气终端(正压)
	个
	10
	　
	　

	65
	031008013003
	医疗设备带
	1.名称：医疗设备带
	m
	25.39
	　
	　

	66
	031008003003
	二级稳压箱
	1.名称：气体阀门箱
2.详见图纸要求
	台
	1
	　
	　

	67
	030904009003
	区域报警控制箱
	1.名称：区域报警控制箱
2.详见图纸要求
	台
	1
	　
	　

	68
	031003001011
	螺纹阀门
	1.名称：气体截止阀Φ10
2.详见图纸要求
	个
	22
	　
	　

	69
	031003001012
	螺纹阀门
	1.名称：气体截止阀Φ12
2.详见图纸要求
	个
	9
	　
	　

	70
	031003001013
	螺纹阀门
	1.名称：气体截止阀Φ15
2.详见图纸要求
	个
	6
	　
	　

	71
	031003001014
	螺纹阀门
	1.名称：气体截止阀Φ28
2.详见图纸要求
	个
	3
	　
	　

	72
	030404035018
	插座
	1.名称:电源插座
	个
	40
	　
	　

	73
	030409008006
	等电位端子箱、测试板
	1.名称：接地端子（设备带接地用）
2.具体要求详见图纸
	套
	10
	　
	　

	74
	031001004017
	铜管
	1.名称:铜管
2.规格：Φ10*1.0
3.输送介质:气体
4.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管
5.连接方式:焊接
6.空气吹扫、真空、气压试验等
7.详见图纸要求
	m
	116.65
	　
	　

	75
	031001004018
	铜管
	1.名称:铜管
2.规格：Φ12*1.0
3.输送介质:气体
4.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管
5.连接方式:焊接
6.空气吹扫、真空、气压试验等
7.详见图纸要求
	m
	75.35
	　
	　

	76
	031001004019
	铜管
	1.名称:铜管
2.规格：Φ15*1.0
3.输送介质:气体
4.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管
5.连接方式:焊接
6.空气吹扫、真空、气压试验等
7.详见图纸要求
	m
	72.93
	　
	　

	77
	031001004020
	铜管
	1.名称:铜管
2.规格：Φ28*1.5
3.输送介质:气体
4.材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管
5.连接方式:焊接
6.空气吹扫、真空、气压试验等
7.详见图纸要求
	m
	32.21
	　
	　

	78
	031001003003
	拆除不锈钢管
	1.拆除原有医气不锈钢管
	m
	297.14
	　
	　

	　
	　
	【医气工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 暖通工程
	　
	　
	　
	　

	79
	030701003007
	空调器
	1.名称:拆除改造区FP700YJ型风机盘管
2.废料外运：运距综合考虑
	台
	5
	　
	　

	80
	030702001007
	碳钢通风管道
	1.名称：拆除对应风管、新风管及其各种配件
2.废料外运：运距综合考虑
	m2
	30.23
	　
	　

	81
	031001001003
	镀锌钢管
	1.名称:拆除原有空调供水管
2.规格:DN25
3.废料外运：运距综合考虑
	m
	41.5
	　
	　

	82
	030701004003
	风机盘管
	1.名称:FP300YJ型医用风机盘管
2.参数要求:冷量 :2.46Kw；热  量 :2.77Kw；风量 :400m/h3；机外静压 :50Pa(门诊)；电压:220V；功率:66W；噪声:<40dB(A)；集水盘为加长型,配三速温控器及电动两通阀整体式自带灭菌功能
3.设备支架安装,支架除锈后刷红丹防锈漆二遍、调和漆二遍
4.详见设计图纸
	台
	3
	　
	　

	83
	030701003008
	空调器
	1.名称:5HP分体式冷暖型洁净天花机
2.参数要求:冷量:12Kw；热量 :14.4Kw；风量:2050m/h3；制冷剂R410a;机外静压 :50Pa(门诊)；电压:380V；制冷功率:3.85KW 制热功率:3.8KW；内机重量34kg 噪声:<40dB(A);外机重量:72kg 噪声:56dB(A)；APF》3.3;带冷凝水提升泵 内机:5HP-N 外机:5HP-W
3.设备支架安装,支架除锈后刷红丹防锈漆二遍、调和漆二遍
4.详见设计图纸
	台
	3
	　
	　

	84
	030701003009
	空调器
	1.名称:2HP分体式冷暖型洁净天花机
2.参数要求:冷量:12Kw；热量 :14.4Kw；风量:2050m/h3；制冷剂R410a;机外静压 :50Pa(门诊)；电压:380V；制冷功率:3.85KW 制热功率:3.8KW；内机重量34kg 噪声:<40dB(A);外机重量:72kg 噪声:56dB(A)；APF》3.3;带冷凝水提升泵 内机:2HP-N 外机:2HP-W
3.设备支架安装,支架除锈后刷红丹防锈漆二遍、调和漆二遍
4.详见设计图纸
	台
	1
	　
	　

	85
	030108001005
	离心式通风机
	1.名称:静音型管道排风机P-1
2.技术参数:风量:1200m/h3 风压:200Pa 电压:220V 功率:280W 噪声:<40dB(A)
3.设备支架安装,支架除锈后刷红丹防锈漆二遍、调和漆二遍
4.详见设计图纸
	台
	1
	　
	　

	86
	030108001006
	离心式通风机
	1.名称:静音型管道排风机P-2
2.技术参数:风量:450m/h3 风压:200Pa 电压:220V 功率:280W 噪声:<40dB(A)
3.设备支架安装,支架除锈后刷红丹防锈漆二遍、调和漆二遍
4.详见设计图纸
	台
	1
	　
	　

	87
	030703011007
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：单层百叶风口（带手动调节阀）
2.规格：150*150
3.材质：铝合金
	个
	8
	　
	　

	88
	030703011008
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：单层百叶风口（带手动调节阀）
2.规格：300*300
3.材质：铝合金
	个
	4
	　
	　

	89
	030703011009
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称：单层百叶风口（带手动调节阀）
2.规格：600*600
3.材质：铝合金
	个
	1
	　
	　

	90
	030703007007
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:防雨百叶
2.规格:300*300
	个
	2
	　
	　

	91
	030703007008
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:防雨百叶
2.规格:400*400
	个
	1
	　
	　

	92
	030701010003
	除臭装置
	1.名称:光氢离子杀菌除臭装置
2.规格：功率17W
	台
	1
	　
	　

	93
	030703019003
	柔性接口
	1.名称:风管软接头
	m2
	1
	　
	　

	94
	030703001009
	碳钢阀门
	1.名称:风管止回阀
2.规格:400*200
	个
	1
	　
	　

	95
	030703001010
	碳钢阀门
	1.名称:风管止回阀
2.规格:200*200
	个
	1
	　
	　

	96
	030703001011
	碳钢阀门
	1.名称:手动多叶对开调节阀
2.规格:400*200
	个
	1
	　
	　

	97
	030703001012
	碳钢阀门
	1.名称:手动多叶对开调节阀
2.规格:200*200
	个
	1
	　
	　

	98
	030702001008
	碳钢通风管道
	1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:单边长b≤320mm
5.板材厚度:0.5mm
6.保温:30mm难燃B1级闭泡型橡塑保温,风管部件及其支吊架的钢构件应在除锈后内外涂防锈底漆,明装部分涂面漆两道
7.套管:包含套管
8.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求
9.接口形式:按设计要求
10.其他:风管跨防火分区外包耐火极限不小于2小时防火板
11.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用
	m2
	49.665
	　
	　

	99
	030702001009
	碳钢通风管道
	1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:单边长b≤450mm
5.板材厚度:0.5mm
6.保温:30mm难燃B1级闭泡型橡塑保温,风管部件及其支吊架的钢构件应在除锈后内外涂防锈底漆,明装部分涂面漆两道
7.套管:包含套管
8.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求
9.接口形式:按设计要求
10.其他:风管跨防火分区外包耐火极限不小于2小时防火板
11.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用
	m2
	8.400
	　
	　

	100
	031001004021
	铜管
	1.安装部位:室内
2.介质:空调冷媒
3.规格、压力等级:φ6.4×0.8
4.连接形式:焊接
5.绝热:难燃B1级橡塑保温材料 δ=15mm
6.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫
	m
	4.40
	　
	　

	101
	031001004022
	铜管
	1.安装部位:室内
2.介质:空调冷媒
3.规格、压力等级:φ9.53×0.8
4.连接形式:焊接
5.绝热:难燃B1级橡塑保温材料 δ=15mm
6.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫
	m
	34.23
	　
	　

	102
	031001004023
	铜管
	1.安装部位:室内
2.介质:空调冷媒
3.规格、压力等级:Φ12.7×1.0
4.连接形式:焊接
5.绝热:难燃B1级橡塑保温材料 δ=15mm
6.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫
	m
	4.40
	　
	　

	103
	031001004024
	铜管
	1.安装部位:室内
2.介质:空调冷媒
3.规格、压力等级:Φ19.1×1.0
4.连接形式:焊接
5.绝热:难燃B1级橡塑保温材料 δ=20mm
6.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫
	m
	34.23
	　
	　

	104
	031001006013
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:排水
3.材质:UPVC
4.型号、规格:DN25
5.绝热:难燃B1级橡塑保温材料 δ=10mm
6.连接方式:粘接连接
	m
	32.71
	　
	　

	105
	031001006014
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:排水
3.材质:UPVC
4.型号、规格:De25
5.绝热:难燃B1级橡塑保温材料 δ=10mm
6.连接方式:粘接连接
	m
	16.80
	　
	　

	106
	031001006015
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:冷凝水
3.材质、规格:UPVC给水管 De25
4.连接形式:粘接
5.管道试压、冲洗
	m
	38.93
	　
	　

	107
	031002001005
	管道支架
	1.形式:吊托支架 
2.材质:型钢综合 
3.除锈、刷油:人工除锈、刷红丹两遍、刷调和漆两遍
4.制作、安装
	kg
	282.47
	　
	　

	　
	　
	【暖通工程】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 给排水工程
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 给水
	　
	　
	　
	　

	108
	031001006016
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:冷水给水
3.材质、规格:e-PSP钢塑复合压力管 DN25
4.连接形式:冷胶熔连接
5.管道试压、消毒冲洗
	m
	28.02
	　
	　

	109
	031001006017
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:冷水给水
3.材质、规格:e-PSP钢塑复合压力管 DN20
4.连接形式:冷胶熔连接
5.管道试压、消毒冲洗
	m
	24.75
	　
	　

	　
	　
	【给水】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 排水
	　
	　
	　
	　

	110
	031001006018
	UPVC排水管 DN110
	1.安装部位:室内
2.介质:污废水
3.材质、规格:UPVC排水管 DN110
4.连接形式:粘接
5.灌水试验
	m
	29.67
	　
	　

	111
	031004014003
	清扫口
	1.名称:清扫口
2.材质:塑料
3.型号、规格:DN100
	个
	1
	　
	　

	112
	031004006005
	拆除大便器
	1.名称:拆除坐式大便器
	组
	6
	　
	　

	113
	031004003003
	洗手盆
	1.名称:拆除洗手盆
	套
	6
	　
	　

	114
	031004006006
	大便器
	1.名称:蹲式大便器
2.材质:陶瓷
3.附件名称:红外感应开关、防污器、存水弯等
	组
	1
	　
	　

	115
	031004004003
	洗涤盆
	1.名称:洗涤池
2.材质:陶瓷
3.附件名称:感应式自闭水龙头、角阀、金属软管等
	组
	2
	　
	　

	　
	　
	【排水】分部小计
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 消防给水
	　
	　
	　
	　

	116
	030901001021
	水喷淋钢管拆除
	1.安装部位:喷淋管拆除
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN25
	m
	56.32
	　
	　

	117
	030901001022
	水喷淋钢管拆除
	1.安装部位:喷淋管拆除
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN32
	m
	25.94
	　
	　

	118
	030901001023
	水喷淋钢管拆除
	1.安装部位:喷淋管拆除
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN40
	m
	11.40
	　
	　

	119
	030901001024
	水喷淋钢管拆除
	1.安装部位:喷淋管拆除
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN50
	m
	17.81
	　
	　

	120
	030901001025
	水喷淋钢管拆除
	1.安装部位:喷淋管拆除
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN80
	m
	8.46
	　
	　

	121
	030901001026
	水喷淋钢管
	1.名称:热浸镀锌钢管 
2.规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接
4.管外表面刷油：防锈漆二遍
5.管道水压试验、水冲洗
	m
	56.32
	　
	　

	122
	030901001027
	水喷淋钢管
	1.名称:热浸镀锌钢管 
2.规格:DN32
3.连接方式:螺纹连接
4.管外表面刷油：防锈漆二遍
5.管道水压试验、水冲洗
	m
	25.94
	　
	　

	123
	030901001028
	水喷淋钢管
	1.名称:热浸镀锌钢管 
2.规格:DN40
3.连接方式:螺纹连接
4.管外表面刷油：防锈漆二遍
5.管道水压试验、水冲洗
	m
	11.40
	　
	　

	124
	030901001029
	水喷淋钢管
	1.安装部位:室内
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN80
4.连接方式:沟槽式卡箍连接 （含卡箍、沟槽管件、橡胶圈等）
5.管外表面刷油：防锈漆二遍
6.管道水压试验、水冲洗
	m
	17.81
	　
	　

	125
	030901001030
	水喷淋钢管
	1.安装部位:室内
2.材质:热浸镀锌钢管 
3.规格:DN80
4.连接方式:沟槽式卡箍连接 （含卡箍、沟槽管件、橡胶圈等）
5.管外表面刷油：防锈漆二遍
6.管道水压试验、水冲洗
	m
	8.46
	　
	　

	126
	030901003005
	水喷淋(雾)喷头（拆除）
	1.名称:拆除水喷淋头
2.规格:DN15
	个
	45
	　
	　

	127
	030901003006
	水喷淋(雾)喷头
	1.名称:装饰型68 C玻璃球喷头
2.规格:DN15
	个
	45
	　
	　

	128
	030901008003
	末端试水装置
	1.名称:末端试水装置
2.规格:DN25
3.含压力表、截止阀、排水漏斗等
	组
	1
	　
	　

	129
	031003001015
	螺纹阀门
	1.名称:自动排气阀
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹连接
	个
	1
	　
	　

	130
	031002001006
	管道支架
	1.材质:型钢
2.管架形式:吊托支架
	kg
	87.14
	　
	　

	131
	031201003003
	金属结构刷油
	1.除锈级别:按图纸要求
2.油漆品种:防锈漆两遍、调和漆二遍
	kg
	87.14
	　
	　

	132
	030905002003
	水灭火控制装置调试
	1.水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统
	点
	1
	　
	　

	　
	　
	【消防给水】分部小计
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　

	合  计
	　


	措施项目清单与计价表（一）

	工程名称：七楼神经内科-安装工程
	　
	　

	序号
	项目名称
	计算基础
	费 率（%）
	金额（元）

	1
	绿色施工安全防护措施费
	　
	　
	　

	LSSGCSF00006
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	　
	　

	合    计
	　


	措施项目清单与计价表（二）

	工程名称：七楼神经内科-安装工程
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	　
	措施其他项目
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	031302007003
	高层施工增加
	1.高层施工增加
	项
	1
	　
	　

	1.2
	031301017003
	脚手架搭拆费
	1.脚手架搭拆费
	项
	1
	　
	　

	小  计
	　

	本页小计
	　

	合  计
	　


	其他项目清单与计价表

	工程名称：七楼神经内科-安装工程
	　
	　

	序号
	项目名称
	单位
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	项
	暂列金额
	　
	　
	　

	2
	暂估价
	项
	暂估价材料合计+专业工程暂估价
	　
	　
	　

	2.1
	材料暂估价
	项
	暂估价材料合计
	　
	　
	　

	2.2
	专业工程暂估价
	项
	专业工程暂估价
	　
	　
	　

	3
	计日工
	项
	计日工
	　
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	总承包服务费
	　
	　
	　

	5
	预算包干费
	项
	预算包干费
	　
	　
	　

	6
	工程优质费
	项
	工程优质费
	　
	　
	　

	7
	概算幅度差
	项
	概算幅度差
	　
	　
	　

	8
	现场签证费用
	项
	现场签证
	　
	　
	　

	9
	索赔费用
	项
	索赔
	　
	　
	　

	10
	其他费用
	项
	其他费用
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　
	　
	　


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：七楼神经内科-安装工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	　
	9
	　

	合    计
	　


	分部分项工程报价表

	工程名称：首层动力工程
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	030404017011
	配电箱
	1.名称:配电箱Z-ATICU
2.安装方式:悬挂式
2.具体详见设计图纸
	台
	1.00
	　
	　

	2
	030408001006
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZN-YJY-4*150+1*70
	m
	156.00
	　
	　

	3
	030408006006
	电力电缆头
	1.名称:热缩式铜芯电缆终端头
2.规格:五芯 185mm2以内
	个
	4
	　
	　

	本页小计
	　

	合  计
	　


	措施项目清单与计价表（一）

	工程名称：首层动力工程
	　
	　

	序号
	项目名称
	计算基础
	费 率（%）
	金额（元）

	1
	绿色施工安全防护措施费
	　
	　
	　

	LSSGCSF00011
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	　
	　

	合    计
	　


	措施项目清单与计价表（二）

	工程名称：首层动力工程
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	　
	措施其他项目
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	031301017006
	脚手架搭拆费
	1.脚手架搭拆费
	项
	1
	　
	　

	小  计
	　

	本页小计
	　

	合  计
	　


	其他项目清单与计价表

	工程名称：首层动力工程
	　
	　

	序号
	项目名称
	单位
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	项
	暂列金额
	　
	　
	　

	2
	暂估价
	项
	暂估价材料合计+专业工程暂估价
	　
	　
	　

	2.1
	材料暂估价
	项
	暂估价材料合计
	　
	　
	　

	2.2
	专业工程暂估价
	项
	专业工程暂估价
	　
	　
	　

	3
	计日工
	项
	计日工
	　
	　
	　

	4
	总承包服务费
	项
	总承包服务费
	　
	　
	　

	5
	预算包干费
	项
	预算包干费
	　
	　
	　

	6
	工程优质费
	项
	工程优质费
	　
	　
	　

	7
	概算幅度差
	项
	概算幅度差
	　
	　
	　

	8
	现场签证费用
	项
	现场签证
	　
	　
	　

	9
	索赔费用
	项
	索赔
	　
	　
	　

	10
	其他费用
	项
	其他费用
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　
	　
	　


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：首层动力工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	　
	9
	　

	合    计
	　


第三章 供应商须知
1.说明
1.1资金来源：采购人已获得一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次采购磋商后所签订的合同项下的款项。
1.2磋商内容：见本磋商咨询文件中《磋商邀请函》，详细要求见《采购项目内容》。
1.3磋商咨询文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对磋商咨询文件内容的理解和解释。
2.定义
2.1采购人是指获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其他社会组织。本磋商咨询文件的采购人特指“南方医科大学第七附属医院”，简称采购人或甲方。

2.2招标咨询机构是指依法取得采购资格、从事采购代理业务并提供相关服务的专门机构。本磋商咨询文件的招标咨询机构特指“佛山捷诚工程项目管理有限公司”，简称招标咨询机构。
2.3“供应商”系指响应磋商咨询文件要求、参加磋商竞争的响应供应商。供应商应当具备承担本次磋商项目的能力。
2.4只有在法律上和财务上独立，按照国家有关法律规范运作，符合并承认和履行本磋商咨询文件中的各项规定者为合格的供应商，才能参加磋商。
2.5供应商应当遵守相关的法律、法规、规章条例及磋商咨询文件的规定。
3.合格的货物、工程和服务
3.1“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。“合格的货物”是指供应商制造或组织符合磋商咨询文件要求的全新的货物等。磋商咨询文件没有提及采购货物来源地的，根据相关法规规定均应是本国货物，如本磋商咨询文件第二章中已说明，允许部分或全部产品采购进口产品，供应商既可提供本国产品，也可以提供进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。优先采购节能、环保产品。所供货物的设计、制造、包装和运输必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准或企业标准（如有）的强制性规定，并满足磋商咨询文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
3.2
“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。“合格的工程”是指满足中华人民共和国的相关法律、法规、规章的规定（包括规划、设计、质量以及安全文明施工等规定和要求）并符合相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，经竣工验收达到磋商咨询文件规定的质量验收等级标准的建设工程。
3.3
“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。“合格的服务”是指供应商按磋商咨询文件的规定，依据中华人民共和国的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，向采购人提供的满足磋商咨询文件规定的需求或特定目标的服务。
3.4
供应商须保证，采购人在中华人民共和国接受和使用供应商所提供的货物、工程和服务的全部或任何一部分时，或者在享有合同的全部或部分权益时，免受第三方以侵犯其合法权益（例如侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权等等）而提出的任何求偿责任起诉。否则，供应商须承担采购人与此相关的一切损失（包括且不限于：诉讼费、律师费、经裁定由采购人承担的任何费用、导致采购人需重新采购所产生的一切费用及时间费用损失等）。
4.磋商费用
4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，招标咨询机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
4.2 成交供应商应按本磋商咨询文件中的要求及招标咨询机构发出的《付款通知书》要求在收到成交通知3日内以现金或电汇或转账方式一次性向招标咨询机构交纳成交服务费，收费标准按成交金额的1.5%的收取。

5.磋商咨询文件构成
5.1磋商咨询文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：
（1）磋商邀请函；
（2）采购项目内容；
（3）供应商须知；
（4）合同格式（参考范本）；
（5）磋商响应文件格式；
（6）在磋商过程中发出的修正和补充文件等。
6.磋商咨询文件的澄清或者修改
6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、招标咨询机构或者磋商小组可以对已发出的磋商咨询文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商咨询文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、招标咨询机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商咨询文件的供应商；不足5日的，采购人、招标咨询机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。供应商在收到澄清或者修改通知后应立即以传真或其他书面形式予以确认。
6.2任何要求对磋商咨询文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在磋商咨询文件规定的磋商响应文件递交截止时间3日前通知招标咨询机构。佛山捷诚工程项目管理有限公司将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，佛山捷诚工程项目管理有限公司将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商咨询文件的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。响应供应商在规定的时间内未要求对磋商咨询文件澄清或提出疑问的，佛山捷诚工程项目管理有限公司将视其为无异议。对磋商咨询文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。
7.磋商响应文件
7.1磋商响应文件的组成：
1) 自查表；
2) 磋商响应函；
3) 法定代表人资格证明书；
4) 法定代表人授权书；
5) 资格声明函；
6) 报价一览表；
7) 分项报价表；
8) 商务要求响应表；
9) 技术要求响应表；
10) 响应磋商咨询文件要求的其他材料；
11) 磋商保证金交纳凭证。
7.2参加磋商供应商应认真阅读磋商咨询文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商咨询文件要求和规定顺序编制磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性；如果磋商供应商没有按照磋商咨询文件要求和规定编制磋商响应文件及提交全部资料，或者磋商响应文件没有对本磋商咨询文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由参加磋商供应商自行承担。
8.磋商响应报价
8.1供应商应按磋商咨询文件第二章中规定的报价方式报价。
8.2国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

8.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
9.供应商资格的证明文件 
9.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和被确定为成交供应商后有能力履行合同的文件，以及证明其提供的合同项下货物/工程/服务的合格性符合磋商咨询文件规定的文件，并作为磋商咨询文件的一部分。
10.磋商保证金（本项目不适用）

11.磋商有效期
11.1“磋商响应文件”从开启磋商响应文件之日起，磋商有效期为60天。特殊情况下，招标咨询机构可于磋商有效期期满之前，要求供应商同意延长应答有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的供应商，招标咨询机构既不要求也不允许其修改“磋商响应文件”。
11.2磋商有效期比规定期限短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。
12.“磋商响应文件”的签署及修改
12.1供应商应准备一份正本和三份副本，并在每一份“磋商响应文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。磋商响应文件封面按磋商咨询文件第五章附件“磋商响应文件封面格式”填写。
12.2“磋商响应文件”的正本需打印或用不褪色墨水书写，并在磋商响应文件格式有提示的地方由供应商的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字及加盖单位公章。“磋商响应文件”的副本可采用签字盖章后的正本的复印件。所有磋商响应文件（包括正本和副本）均须在封面和骑缝加盖公章，所有的复印件（包括正本中的磋商资料）均应保证清晰可辨，否则评标委员会有权予以对其作出无效响应的认定。除供应商对错处作必要修改外，“磋商响应文件”中不许有加行、涂抹或改写。电报、电话、传真形式的报价概不接受。

13.“磋商响应文件”的密封和标记
13.1供应商应将“磋商响应文件”密封包装，密封包装封面应按磋商咨询文件第五章的“密封包装封面格式”填写。密封包装封面应写明供应商名称和地址，以便若其递交磋商响应文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。
13.2招标咨询机构在递交磋商响应文件时间内拒绝接收未按规定密封或密封不完整的磋商响应文件。
14.磋商响应文件的递交
14.1供应商应于磋商咨询文件第一章《磋商邀请函》中规定的磋商地点和截止时间前递交到招标咨询机构。
14.2采购人或招标咨询机构于磋商咨询文件规定的磋商地点和截止时间前（30）分钟开始接受供应商递交密封完好的磋商响应文件。供应商在磋商响应文件递交截止时间前，可以对所投递交的磋商响应文件进行补充或者撤回，并书面通知招标咨询机构。
15.迟交的磋商响应文件
15.1招标咨询机构将拒绝并原封退回在其规定的接收磋商响应文件截止时刻后收到的任何磋商响应文件。
16.磋商及评审
16.1磋商仪式
（1）采购人和招标咨询机构在磋商开始时间于磋商地点组织磋商仪式。开启磋商响应文件前，由全体供应商代表检查所有磋商响应文件的密封情况，招标咨询机构当场宣布密封结果，供应商代表须签署报价文件密封确认表。
（2）磋商仪式和磋商时需有供应商代表参加。参加磋商的代表必须携带本人身份证原件亲自出席磋商仪式并响应磋商小组的临时召唤，其现场所签署确认的文件均代表供应商的真实意愿和决定，并作为磋商响应文件的补充内容具有不可撤消更改的法律效力。参加磋商的代表是法定代表人的须具有《法定代表人资格证明书》；参加磋商的代表是授权代表的须具有《法定代表人授权书》、《法定代表人资格证明书》。
16.2磋商小组
（1）本项目磋商小组由有关专家共三人或以上组成。
（2）磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。
（3）磋商小组依法根据磋商咨询文件的规定与供应商进行磋商及对最终形成的报价文件和最终磋商结果进行评审,并据此推荐成交候选供应商。
16.3磋商原则
（1）磋商基本原则：磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商咨询文件的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，未实质性响应磋商咨询文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分是指响应文件满足磋商咨询文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标 ，评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
（2）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
（3）参加磋商工作的所有人员应遵守国家和地方的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。
   16.4磋商次序：磋商小组以递交磋商响应文件登记的排名顺序对供应商进行磋商。
16.5磋商评审的步骤
（1）资格性审查：磋商小组按照磋商咨询文件的规定审查所有供应商的资格。磋商小组拒绝未通过资格条件审查供应商的磋商报价。
（2）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，应要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应由法定代表人或其授权代表签字。由授权代表签字的，响应文件应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，响应文件应当由本人签字并附身份证明。  
（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商（以响应供应商签到顺序为准）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的响应供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露其技术、价格和其他重要信息。
（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商咨询文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商咨询文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商咨询文件作出的实质性变动是磋商咨询文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
         供应商应当按照磋商咨询文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字。由授权代表签字的，响应文件应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，响应文件应当由本人签字并附身份证明。
（5）磋商小组根据上述磋商情况进行符合性评议。
无效磋商响应的认定，如发现下列情况之一的，其报价将被拒绝：
1 供应商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金提交形式不符合磋商咨询文件要求的；
②磋商响应文件签署不符合规定的；
③磋商响应方案或报价有选择性的；
④磋商响应文件对磋商咨询文件的实质性技术与商务条款（即标注★号条款）产生偏离的；
⑤出现磋商咨询文件中规定的被视为无效响应的其它情况的；
⑥不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
（6）磋商咨询文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有作出实质性响应的有效供应商在规定的时间内提交最后报价。除本文16.3（2）规定的情形外提交最后报价的供应商不得少于3家，供应商应在磋商小组规定的时间内统一提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。
（7）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、招标咨询机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。 
（8）最后报价对所有响应供应商进行公开唱出。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 
磋商响应文件差异修正准则：
a）正本和副本之间内容有差异，以正本为准；
b）磋商小组对最后报价大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
c）对出现以上情况或因笔误而需修正任何报价时，均以磋商小组审定通过方为有效。
16.6无效的最后报价，如发现下列情况之一的，其报价将被拒绝：
a）最后报价高于采购预算价的；
b）最后报价有重大漏项或重大不合理的（对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。如报价低于成本价且供应商无充分理由的）。
c）最后报价大写和小写不一致，不接受磋商小组更正的。
d）最后报价或者响应方案有选择性的；
e）磋商小组认为最后报价未实质性响应磋商咨询文件要求的其它情况。
16.7在磋商过程中，供应商提交的响应文件、澄清文件、最后报价文件等，由供应商法人代表或授权代表当场签字后生效，供应商应受其约束。 
16.8磋商小组将只对确定为实质上响应磋商咨询文件要求的报价、澄清和最后报价等内容按以下评审细则进行详细评审：

1） 综合评议指标表
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	商务部分35.0分

技术部分35.0分

报价得分30.0分

	技术部分
	对本项目理解及熟悉程度(5.0分)
	根据各响应供应商对本项目概况、工作范围、工作标准与技术要求等方面的理解及熟悉程度进行评审：
1.对本项目理解透彻、描述深入细致、熟悉程度高，得5分；
2.对本项目基本理解、描述较细致、较准确、熟悉程度较高，得4分；
3.对本项目理解程度差、描述粗略、简单、熟悉程度较低，得3分；
4.不提供不得分。

	
	施工进度计划及保证措施(5.0分) 
	根据各响应供应商对施工进度计划及保证措施进行评审：
1.施工进度计划及保证措施全面、具体、合理、科学、可行性高，得5分；
2.施工进度计划及保证措施较全面、较具体、合理性、可行性尚可，得4分；
3.施工进度计划及保证措施基本全面、合理性、可行性程度较低，得3分；
4.不提供不得分。

	
	施工组织方案(5.0分) 
	根据各响应供应商提供的施工组织方案进行评审：
1.施工组织方案总体安排合理，施工方法先进，施工工艺内容齐全且满足或优于项目要求，有切实可行的技术方案、施工关键技术工艺把握及应用准确性高，得5分；
2.施工组织方案总体安排较合理，施工方法较先进，施工工艺较满足项目要求，有较可行的技术方案、施工关键技术工艺把握及应用较准确，得4分；
3.施工组织方案及施总体安排尚可，施工方法普通，施工工艺基本满足项目要求，提供的技术方案一般、施工关键技术工艺把握及应用基本准确，得3分；
4.不提供不得分。

	
	质量管理措施及服务保证承诺(5.0分) 
	根据各响应供应商在项目施工期间对项目的质量管理措施及服务保证承诺进行评审：
1.质量管理措施详细完善、科学合理，提供服务保证承诺，得5分；
2.质量管理措施较完整，较合理，提供服务保证承诺，得4分；
3.质量管理措施不够完整，合理性较差，提供服务保证承诺，得3分；
4.不提供不得分。

	
	文明施工、安全生产措施(5.0分)
	根据供各响应应商所提供的文明施工、安全生产措施进行综合评审： 
1.文明施工、安全生产措施完善、详细、合理，得5分； 
2.文明施工、安全生产措施较完善、合理性较好，得4分； 
3.文明施工、安全生产措施基本完善、合理性较差，得3分； 
4.不提供方案不得分。

	
	应急方案(5.0分) 
	根据各响应供应商提供的应急方案(包括项目施工过程中的突发事故的处理方案)进行评审：
1.应急方案描述详细、合理、可行性高，得5分；
2.应急方案描述较为详细、合理、具有一定的可行性，得4分；
3.应急方案描述不够完整、合理性一般，可行性较差，得3分；
4.不提供不得分。

	
	保修期服务方案(5.0分)
	根据各响应供应商的维修保修方案进行综合评分：
1）维修保修方案内容详细、能全面保障产业园基建的正常运作，得5分；
2）维修保修方案内容简单、较小影响产业园基建的运作的，得4分；
3）维修保修方案内容不够完整、较大影响产业园基建的运作，得3分
4）不提供方案得0分。

	商务部分
	同类项目业绩 (12.0分)
	近三年（自磋商公告发布当日往前推，以竣工验收报告时间为准），供应商承接过同类项目业绩的，每提供一个有效业绩，得2分，本项最高得12分，未提供不得分。 
注：（1）提供的业绩证明材料须包括合同协议书、完工或竣工验收报告等证明材料，提供的业绩证明材料应能清晰反映（工程内容、竣工时间）并加盖公章，不提供不得分。 
（2）供应商提供的业绩是否符合评分要求，由磋商小组认定。

	
	供应商企业认证 (6.0分)
	响应供应商具有：
1.有效的质量管理体系认证的，得2分；
2.有效的环境管理体系认证的，得2分；
3.有效的职业健康安全管理体系认证的，得2分； 
本项最高得6分。
（须同时提供认证证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台网址：“http://cx.cnca.cn/”对体系证书的信息查询截图，截图显示为“有效”，已失效、撤销或不提供不得分）

	
	拟投入本项目的团队人员情况(13.0分)
	拟投入本项目的服务队伍情况： 
1、拟派项目负责人：曾作为项目负责人完成过一项“类似项目业绩”的，得3分，具有工程类中级或以上职称的得3分，本小项最高得6分；
2、拟派的技术负责人：具有工程类中级或以上职称得3分，本小项最高得3分。

3、持有有效岗位证书的施工员、质量员、材料员、资料员的4类人员，每提供一人得1分，每类人员最多得1分，同一人具有两个或以上证书的不重复计分，本小项累计最高得 4分（以上人员不能与项目负责人、技术负责人为同一人）。
（须同时提供以上人员的相关证书扫描件加盖投标人公章及本项目磋商公告发布当月往前顺推6个月的任意一个月(含磋商公告发布当月)在响应供应商单位或其分支机构购买社保证明复印件加盖投标人公章。不提供或者提供不全者不得分。）

	
	响应措施(4.0分)
	根据供应商的自身情况对本工程所在地的响应措施进行综合评价：
（1）服务响应速度非常快，响应机制及措施非常合理、非常可行，得4分；
（2）服务响应速度快，响应机制及措施合理、可行，得3分；
（3）服务响应速度一般，响应机制及措施合理性、可行性一般，得2分；
（4）服务响应速度慢，响应机制及措施的合理性和可行性不够，得1分；
（5）响应机制及措施不合理、不可行或无对应描述内容的，得0分。
【注：对其响应机制及措施进行说明，并附相关证明材料（如办公场所为自有的，以提供房产证明的复印件加盖供应商公章为准；如办公场所为租赁的，以提供租赁合同的复印件加盖供应商公章为准，且同时提供百度（高德/腾讯）地图的驾车时间截图。不提供不得分）。评委有权根据供应商的服务办公场所与其相关证明材料的合理性进行判断。】

	投标报价
	投标报价得分 (30.0分)
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足磋商咨询文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。


2）评分汇总
商务技术总分＝ 各磋商小组成员商务评分总和 ÷ 磋商小组人数

价格总分＝ 统一公式计算得分

评审得分＝商务技术总分+价格总分
17.确定成交供应商办法
17.1磋商小组按评审得分由高到低顺序排列推荐成交候选供应商(除本须知16.3（2）规定的情形外)。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
17.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
17.3如果被选定的成交供应商不能或拒绝按磋商咨询文件要求及响应文件的承诺签订合同，或经核定成交供应商的磋商响应文件与事实不符，从而影响公平、公正及影响合同执行时，采购人有权取消该成交供应商的成交资格，采购人可以按照17.1条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订合同，也可以重新开展采购活动。被取消成交资格的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
18.成交通知书
18.1成交候选人确定后，磋商组织人将向成交候选人发出成交通知书。
18.2成交通知书是合同的一个组成部分。
19.签订合同
19.1成交供应商应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。
19.2“磋商咨询文件”、供应商的“磋商响应文件”及其磋商补充文件等，均为签订经济合同的依据。
20.磋商小组及采购人不向落选供应商解释落选原因，不退还磋商响应文件。

         第四章  合同格式
（注：本合同最终以广东省政府采购网的定点采购生成的为准，合同内容须包含但不限于本项目的商务和技术的要求，略）
第五章 磋商响应文件格式
磋商响应文件封面格式
注：封面格式仅供参考，供应商可根据格式内容自行设计磋商响应文件封面。
项目名称: 南方医科大学第七附属医院可转换ICU项目
项目编号：FSJC20230928
磋商响应文件

正本/（副本）

供应商名称：                    （公章）    
供应商地址：                        
供应商联系电话：                    
供应商联系人：                       
二〇二三年   月    日
磋商响应文件目录格式
注：目录格式中的序号、条目等内容仅供参考，供应商可根据自身实际提交资料内容自行设计响应文件目录。
磋商响应文件目录
一、资格性/符合性要求表
（）

二、磋商响应函
（）
三、法定代表人资格证明书
（）
四、法定代表人授权书
（）
五、资格声明函
（）
六、报价一览表
（）

七、分项报价表
（）

八、政策性价格折扣
（）

九、商务要求响应表
（）
十、技术要求响应表
（）
十一、响应磋商咨询文件要求的其他材料
（）
……

……

一、资格性/符合性要求表

	评审内容
	磋商咨询文件要求

	资格性检查
	磋商响应函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)

	
	法定代表人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)

	
	准入条件
(关于资格的声明函)
	按磋商咨询文件第一章磋商邀请函中 “供应商资格”的规定

	
	其他要求
	按响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料

	符合性审查
	商务要求
	实质性响应磋商咨询文件中的商务要求

	
	技术要求
	实质性响应磋商咨询文件中的技术要求

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定

	
	其它
	实质性响应磋商咨询文件中规定的其它情况


二、磋商响应函
致：南方医科大学第七附属医院

      根据贵方为  南方医科大学第七附属医院可转换ICU项目  的磋商邀请（项目编号： FSJC20230928  ），本司提交下述文件正本一份和副本三份。
1) 磋商响应函；
2) 法定代表人资格证明书；
3) 法定代表人授权书；
4) 资格声明函；
5) 报价一览表；
6) 分项报价表；
7) 商务要求响应表；
8) 技术要求响应表；
9) 响应磋商咨询文件要求的其他材料。
本公司谨此承诺并声明：
1.同意并接受磋商咨询文件的各项要求，遵守磋商咨询文件中的各项规定，按磋商咨询文件的要求提供报价。
2.磋商有效期为磋商之日起60天，若我单位成为成交供应商，磋商有效期延长至项目验收之日。
3.我方已经详细地阅读了全部磋商咨询文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商咨询文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5.我方承诺在本次磋商中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6.我方完全服从和尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
7.我方同意按磋商咨询文件规定向贵公司缴纳成交服务费。
8.与本应答有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商名称（盖公章）：                                    

日期：   年    月    日
三、法定代表人资格证明书
致：南方医科大学第七附属医院
姓名：            职务：              身份证号码：                   系       （供应商名称）     的法定代表人。为南方医科大学第七附属医院可转换ICU项目（项目编号：FSJC20230928）项目签署磋商响应文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
供应商名称：                     
                 （盖公章）
日期：        年     月     日
注：
1.本证明书供应商必须提供。此处所述“法定代表人”，须与供应商的营业执照的内容一致。

四、法定代表人授权书

致：南方医科大学第七附属医院
    本授权书委托书声明：我          (姓名)系                  (供应商名称)的法定代表人,现授权委托                (单位名称)的          (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加佛山捷诚工程项目管理有限公司组织的 南方医科大学第七附属医院可转换ICU项目（项目编号：FSJC20230928）的采购活动。代理人在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权。
特此委托。
代理人：              联系电话：         

供应商名称（盖章）：                                    

法定代表人（签字或盖章：）                            
日期：        年     月     日
注：
1.供应商“法定代表人”参加磋商和签署磋商响应文件的不须提供该委托书。
2.此处所述“法定代表人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。
3.所指代理人即为供应商代表人。
   4.本项目要求供应商的授权代表须参与开标过程，本表格后还须附供应商的授权代表在扣除发布公告当月往前顺推1个月或开标时间当月在投标单位的社保证明。未按要求提供社保证明或授权人身份不符合要求的按废标处理。

授权代表的社保证明：

五、资格声明函
（一）

致：南方医科大学第七附属医院

关于贵方    南方医科大学第七附属医院可转换ICU项目　　 项目（项目编号：　FSJC20230928　）磋商邀请，本签字人愿意参加，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。   

 我方承诺满足《政府采购法》第二十二条规定的条件及其他相关要求：

1.具有独立承担民事责任的能力； 

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录； 

6.满足法律、行政法规规定的其他条件。

   7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 
   8.我单位参与本工程是非联合体投标。
供应商名称：                     
                 （盖公章）
日期：        年     月     日
（二）

我方按下表要求在本表后附所需资格证明资料，并承诺以下所提供的资料复印件或打印件是准确和真实的。供应商所提供的资料复印件或打印件均加盖供应商公章。

	序号
	资格性审查资料

	1
	供应商必须是在中华人民共和国境内注册的法人机构，提供营业执照副本复印件加盖公章。

	2
	供应商具有承接本工程所需的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质【资质证书有效期延期符合《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）文件规定的按其执行】。

	3
	供应商须持有有效的《安全生产许可证》，提供安全生产许可证。

	4
	供应商必须为广东政府采购智慧云平台定点供应商库的入库单位（装修工程）。

	5
	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以供应商打印于公告发布至磋商截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

	6
	本项目整体专门面向中小微企业，供应商须为符合划分标准的中小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）。该中小微企业须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：建筑业）的政策划分标准（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。中小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见响应文件格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见响应文件格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。


注：上述证明材料的复印件加盖供应商公章须在本页后附，如未按上述要求提供相应证明材料，将导致其响应被拒绝。

无重大违法记录声明书

我司参与的南方医科大学第七附属医院 的  （南方医科大学第七附属医院可转换ICU项目）（项目编号：FSJC20230928）活动中，我方郑重声明，我方在参加本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满），未被法院列为失信被执行人，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。对于“较大数额罚款”，法律、行政法 规规定、或行政主管部门有相关规定的，按照其规定，没有规定的按照以下约定：（根据财库〔2022〕3 号文“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。
特此声明。

供应商名称（盖单位公章）：                                    

日期：   年    月    日
六、报价一览表
	报价项目
	报价内容
	备注

	投标报价
	大写：                           
小写：                             
	（首次报价）


注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.本表是磋商响应文件的必要文件，是磋商响应文件的重要组成部分。并作为唱标之用。

    3.供应商的磋商总价大写与小写数值应当一致。

供应商名称：                     
                 （盖公章）

日期：        年     月     日
七、分项报价表

本项目提供的工程量清单报价表的格式摘自国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。供应商在应用殷雷、广联达、易达等相关的计价软件编制清单报价时，因软件差异所产生的细微格式偏差不作为否决投标条件，但招标人所提供的工程量清单的内容及相关计价标准和规范明确要求填报的内容不得缺失。

标价工程量清单报价格式目录如下：

1).投标总价；
2).工程计价总说明；

3).投标报价汇总表；
4).单项工程投标报价汇总表；
5).单位工程投标报价汇总表；
6).分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；
7).主要材料设备价格表；

8).总价措施项目清单与计价表；

9).其他项目清单与计价汇总表；

10).总承包服务费计价表；

11).规费、税金项目计价表。

八、政策性资格要求
1）中小企业声明函
中小企业声明函（服务、工程）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ( 2020 ) 46 号 ）的规定，本公司参加（南方医科大学第七附属医院）的（南方医科大学第七附属医院可转换ICU项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：
(南方医科大学第七附属医院可转换ICU项目），属于    （建筑业）   ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业)；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               企业名称（盖章）： 
       日  期：     
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2）残疾人福利性单位声明函（可选）
非残疾人福利性单位无需填写
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖单位公章）：                                    

日期：   年    月    日
注：（1）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
（2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
九、商务要求响应表
	一、商务条款响应情况

	序号
	主要条款
	是否响应

	1 
	完全理解并接受商务条款要求，全部商务条款均能完全响应
	

	2 
	完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	

	3 
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	

	4 
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	

	5 
	同意按本项目要求缴付相关款项
	

	6 
	同意接受采购方发布的补充通知中各项要求（如有）
	

	7 
	同意采购方以任何形式对我方磋商响应文件的内容真实性和有效性进行审查、验证
	

	二、商务条款偏离情况说明（如有）：

	

	三、不同意公开的磋商响应文件内容（如有）：

	


注：1、响应栏内打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“商务条款偏离情况说明”栏中扼要说明偏离情况。
2、若上述商务条款内容与“采购项目内容”列述不一致时，均以“采购项目内容”详细内容为准。
3、本表内容不得擅自删改。
供应商名称：                     
                 （盖公章）
日期：        年     月     日

十、技术要求响应表
	一、技术条款响应情况

	序号
	主要条款
	是否响应

	1 
	完全理解并接受对供应商合格的技术要求
	

	2 
	完全理解并接受技术条款要求，全部技术条款均能完全响应
	

	3 
	同意接受采购方发布的补充通知中各项服务要求（如有）
	

	4 
	同意采购方以任何形式对我方磋商响应文件技术部分的内容真实性和有效性进行审查、验证
	

	二、技术条款偏离情况说明（如有）：

	

	三、不同意公开的技术部分内容（如有）：

	


注：1、响应栏内打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“技术条款偏离情况说明”栏中扼要说明偏离情况。
2、若上述技术条款内容与“第二章 采购项目内容”列述不一致时，均以“第二章 采购项目内容”详细内容为准。
3、本表内容不得擅自删改。
供应商名称：                     
                 （盖公章）
日期：        年     月     日
十一、响应磋商咨询文件要求的其他材料
（1）综合评议指标表内要求的相应证明材料的复印件或打印件（如有），随本表后附。
（2）供应商在响应文件中所提供的上述说明、方案及资料等，如果未按上述要点的顺序编写或有缺漏的，不构成无效响应。
密封包装封面格式

1、磋商响应文件密封包装封面格式：
	收件人：南方医科大学第七附属医院
项目名称:                 
项目编号：                
磋商响应文件
正本    份
（副本    份）
供应商名称：                  （公章）                         
供应商地址：                        
供应商联系电话：                    
在二〇二三年   月   日__：__时之前不得启封
磋商地点：                                 











法定代表人身份证复印件（正、反面）














代理人身份证复印件（正、反面）








21

