## 采购人需求

| 项目名称 | 无碱玻璃纤维纱采购 | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人 | 深圳清华大学研究院 | 采购方式 | 公开招标 |
| 财政限额 | 1440000.00元人民币 |  |  |
| 采购说明 | 1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。 2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。 |  |  |
| 项目情况 说明 | 本项目所研发产品属于新兴战略性轻质高强新材料，可广泛用于交通运输、能源环保、建筑建材、3C电子等领域的市场。为在项目业务开展过程中加快复合板材研发速度，缩短客户样品提供时间，现需采购一批年度用原材料（无碱玻璃纤维纱）180吨。 |  |  |
| 货物清单 | 中标人负责提供所需产品须符合相关国家标准，包含但不限于以下内容： 产品名称; 型号/规格; 单位; 数量; 单价 （万元/吨）; 总金额 （万元）. 无碱玻璃纤维纱; 2400tex; 吨; 180; 0.8; 144. |
| 具体 技术 要求 | 备注： 供应商在投标前需提供样品，经需方试验合格后，同时反馈各供应商和代理机构书面文件。 交样联系人：葛工 联系电话：13961181353 交样地点：江苏省常州市新北区港区中路89号智能装备企业港内 序号; 检验项目; 检验内容; 检测工具; 检验要求. 1; 安全项目; 安全; 目测; 玻纤纱无以下问题： 1. 干燥、无霉变或虫蛀现象； 2. 无危害健康的节足动物或蟑螂卵等； 3. 无夹杂泥沙及金属物、杂塑料编织材料； 4. 不得使用再生料； 5. 不得使用漂白剂漂白； 6. 不得含致癌、致敏物质。. 2; 物理性能; 每锭重量; 电子秤、取样器; 1.参照检验标准在16~20kg. 2.每一批玻纤纱里面的每一锭误差在±0.5kg以内。. 3; 物理性能; 可燃物含量; ISO 1887; 0.50%±0.15%. 4; 物理性能; 含水率; ISO 3344; ≤0.1%. 5; 物理性能; 线密度偏差; ISO 1889; ±5%. 6; 物理性能; 断裂强度; ISO 3341; ≥0.35N/tex. 7; 物理性能; 玻纤类型; 质保书; E-Glass. 8; 物理性能; 上浆剂类型; 质保书; PP上浆剂. 9; 外观; 纸筒; 卡尺/目测; 1.确认来料是否超出纸筒内径公差152（0，5）mm； 2.确认纸筒是否有变形； 3.参照检验标准；. 10; 外观; 色泽; 目测; 1.色泽与样品一致,同一批次无差异,不掉色;. 11; 外观; 产品表面; 目测; 1.产品收卷端面整齐，无断头、割口、起毛、破损等现象。. 12; 外观; 放纱类型; 目测; 外抽型. 13; 外观; 检验尺寸; 卷尺; 1.按订单要求，直径＜30cm; 2.产品端面错位公差±9mm；. 14; 外观; 标识、包装; 目测; 1.包装标示需附:a.料号 b.数量c.日期d.验收单号e.批号f.客户名称等； 2.检查每箱料号与物料收货单是否一致； 3.其它参照玻纤纱国家标准进行检验. 4.产品包装完整，无破损，做防水防尘处理。. |
| 商务需求 | 序号; 目录; 招标商务需求. （一）免费保修期内售后服务要求. 1; 免费保修期; 货物免费保修期1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。. 2; 维护响应及现场问题解决时间及方案; 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知72小时内赶到现场进行处理或更换。. 3; 售后服务人员配备; 指定专人对口负责售后服务。. 4; 技术培训方案; 制定产品使用培训方案，并按照方案对使用人员进行培训。. 5; 质量保证; 提供质量保证承诺书。. 6; 违约承诺; 提供违约承诺书。. 7; 其他; 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。. （二）免费保修期外售后服务要求. 1. （三）其他商务要求. 1; 关于交货; 1.1签订合同后60天（日历日）内。. 1.2投标人必须承担的设备运输、货物装卸、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。. 2; 关于验收; 1.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。. 1.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。. 3; 具体数量与金额以每批实际发货为准，价格随行就市，下单时价格浮动超过双方签订合同时价格的10%，双方可另行协商。. |