韶州人民医院医养结合大楼工程项目设计采购需求

一、项目概况

- （一）设计规模：二级级甲等综合性医院医养结合大楼工程项目，500张床位配置,计划总投资约为1.3365亿元。项目地块用地面积约3000㎡(约4.5亩)，项目建筑面积27510㎡(其中地下建筑面积1800㎡，地上建筑面积25710㎡<含主体建筑24860㎡，污水处理站300㎡，连廊面积550㎡>)，以及相关附属配套设施建设。

（二）规划用地：韶关市浈江区浈江大道北31号详见韶州人民医院宗地图。

二、主要技术经济指标汇总表

| 用途 | 层号 | 建筑面积（M2） | 功能区域 | 层高（m） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人防及地下停车场 | 负一层 | 1800 | 人防、停车场、设备间（消防、供电、供水、太平间、污水处理等） | 5.5 | 层高5.5米、其中人防工程建筑面积1800M2 |
| 医养结合业务用房 | 一层 | 1750 | 药房、服务中心、中心消毒供应室、医院食堂 | 4.4 | 1.药房（药品仓库、药品分发工作区。药品核对区。）2.服务中心（结算中心、日用物品销售区、导诊服务区、便民服务器械存放区 ）3.供应室（物品回收区、清洗区、物品包装间、消毒设备间、无菌物品存放间、无菌物品发放区、一次性用品存放间、一次性物品发放区，工作人员更衣间、办公区、值班室 ）。医院食堂 |
|  | 二层 | 1750 | 医养结合区用房 | 3.8 | 治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。 |
|  | 三层 | 1750 | 医养结合区用房 | 3.8 | 治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。 |
|  | 四层 | 1750 | 医养结合区用房 | 3.8 | 治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。 |
|  | 五层 | 1750 | 生活配套区域（配餐用餐、娱乐、棋牌活动中心等） | 3.8 | 配餐用餐600M2，棋牌活动中心等1150M2。 |
|  | 六层 | 1750 | 医养结合区用房 | 3.8 | 治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。 |
|  | 七层 | 1750 | 医养结合区用房 | 3.8 | 治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。 |
|  | 八层 | 1750 | 标准病区用房 | 3.8 | 治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。 |
|  | 九层 | 1750 | 标准病区用房 | 3.8 | 治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。 |
|  | 十层 | 1750 | 标准病区用房 | 3.8 | 治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。 |
|  | 十一层 | 1750 | 标准病区用房 | 3.8 | 治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。 |
|  | 十二层 | 1750 | 标准病区用房 | 3.8 | 治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。 |
|  | 十三层 | 1750 | 安宁疗护病区用房 | 3.8 | 治疗室、处置室、护士站，医生办公室，科主任办公室、抢救室，值班室，会议室，设备存储间，布草间、开水间。标准病房。 |
|  | 十四层 | 1750 | 康复训练、运动中心、养老评估等 | 3.8 | 配餐用餐600M2，棋牌活动中心等1150M2。 |
|  | 天面层 | 360 | 楼面梯屋 | 3.0 | 电梯屋（8部）、楼梯间（两梯） |
| 合 计 |  | 26660 |  | 53.8 | 高度不含地下室及梯屋 |

注：本医养结合大楼计容面积24860㎡,床均计容面积49.72㎡。

| 风雨连廊 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 层号 | 功能区域 | 层高（m） | 建筑面积（㎡） |
| 风雨连廊 | 一层 | 连接医养结合大楼和中华健康快车白内障治疗中心大楼 | 4.4 | 550 |
| 合 计 |  |  |  | 550 |

| 污水处理房 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 层号 | 功能区域 | 层高（m） | 建筑面积（㎡） |
| 处理污水 | 一层 | 污水收集处理池（地下）、格栅、污水处理房。 | 3.6 | 300 |
| 合 计 |  |  |  | 300 |

其他功能要求：

1.病区考虑ICU科室设置，与1号楼手术室位置同在一层。

- 医养病区需设置公共活动区域，阳光房设置以利于养老病人的需求。

- 养老病区为长期在院人员，需设置衣服晾晒区域。

- 与1号楼（白内障治疗中心）连接，要考虑两栋楼见得高差，需要在合适的位置同一平面进行连接，形成无障碍通道有利于两栋楼病转运。

- 需考虑医院信息机房及办公区域的设置。

- 设计预留箱式物流系统功能位置。

三、项目建设目标定位

综合二级甲等医院、现代医院和教学医院，在现有医院基础上建设医养结合大楼工程项目，形成内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、疼痛科、中医、康复、医技、医养结合病区服务的综合医院，在现有病床的基础上增加500张医养结合病床，打造全生命周期管理、衣食住行保障、现代化的养老示范医院，服务人口面向全市区约120万，辐射周边地区。

四、设计理念和要求

以绿色建筑、智慧医院、以人为本为设计理念；同时考量韶关历史文化、地理气候特点和周边环境因素。

（一）整体规划设计要充分考虑到韶关的地域文化特点，突显绿色生态医院的人文特色，要实现园林化、花园式的建设目标。

（二）在医疗布局上要做到科学布局，充分考虑人性化建筑空间。

（三）智慧医院设计理念，包括智能化箱式物流传输系统及全密闭气动物流系统等。