技术要求：

| 名 称 | 参数说明 | 数 量 | 单位 | 参考 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED显示单元 | 1.像素点间距:≤1.25mm 2.像素构成：1R1G1B 3.像素密度:≥640000 Dots/㎡ 4.长*宽：320mm*160mm 5.单元板功率:≤ 22W 6.单元板分辨率≥256*128=32768Dots 7.色温(K)3000K-9000K可调 8.亮度≥550cd/㎡ 9.屏体水平视角≥170° 10.屏体垂直视角≥170° 11.亮度均匀性:≥ 97% 12.灰度等级:红、绿、蓝 ≥14bits 13.显示颜色:43980 亿种 14.换帧频率:≥60 帧/秒 15.刷新频率:≥3840Hz 16.理论使用寿命:≥10 万小时 17.平均无故障时间:≥1 万小时 | 16.384 | ㎡ |  |
| LED显示单元（备用板） | 1.像素点间距:≤1.25mm 2.像素构成：1R1G1B 3.像素密度:≥640000 Dots/㎡ 4.长*宽：320mm*160mm 5.单元板功率:≤ 22W 6.单元板分辨率≥256*128=32768Dots 7.色温(K)3000K-9000K可调 8.亮度≥550cd/㎡ 9.屏体水平视角≥170° 10.屏体垂直视角≥170° 11.亮度均匀性:≥ 97% 12.灰度等级:红、绿、蓝 ≥14bits 13.显示颜色:43980 亿种 14.换帧频率:≥60 帧/秒 15.刷新频率:≥3840Hz 16.理论使用寿命:≥10 万小时 17.平均无故障时间:≥1 万小时 | 10 | 张 |  |
| 接收卡 | 1、单卡最大带载 512×512像素，最多支持 32 组RGB 并行数据； 2、采用多组并行数据通讯接口，提高电磁兼容性进行通讯，适用于多种现场环境的搭建； 3、支持画面90°倍数旋转。 4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6、支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 7、支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 | 50 | 张 |  |
| 电源 | 4.5V180W40A | 60 | 个 |  |
| LED控制器 | 1、输入接口包括2路 HDMI2.0,1路 DP1.2+HDMI 2.0二选一,4路 HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持3路4K@60HZ信号同时输入 2、视频输出支持24个千兆网口输出，4路10G-OPT光口，最大带载高达1560万像素，最宽支持16384,最高8192。 3、最大可支持12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 4、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。 5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，支持20余种图片切换特效； 6、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制； | 1 | 台 |  |
| 配电柜 | 1.20KW 2.具备手动控制设备供电的开启和关闭； 3.单组回路输出；标配为手动控制，可添加多种控制方式； 4.具备上电保护功能，具有过流、短路等保护； 5.标配检修多功能插座及检修照明开关 6.具有电源状态指示、运行状态指示； 7.内部线材均采用国内知名品牌6平方国标纯铜导线 | 1 | 台 |  |
| 多媒体服务器 | - 采用1U金属结构机箱；外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。 2）具备独立的1路DP输出及4路HDMI输出，需支持单口最大分辨率不低于4096×2160@60Hz，且满足多屏拼接带载需求；支持多路4K/2K信号并发输出。 3）设备出厂配置不低于6核12线程3.30GHz主频的高速处理器、不低于16G DDR42 666高速内存、不低于256GB NVMe SSD‌，正版企业版操作系统。 4）一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带6路USB接口。1路3.5mm麦克风音频输入接口，1路3.5mm音频输出接口。支持千兆网口通讯，可支持第三方通过TCP、UDP进行集成控制。 5）可满足至少1个4K2K@60fps或4个2K1K@60fps视频的硬件解码播放，且播放流畅不卡顿。 6）输出接口的任意角度旋转，实现对创意显示屏的带载显 10）节目整体播放、暂停、停止、音量调节，单个媒体的音量调节，单个视频裁剪，多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转，节目锁定。排期播放和播放日志查看功能。软件异常后恢复正常播放的功能。 7）通过可视化控制平台移动端程序对播放画面的编辑和控制。 8）在媒体库中添加本地的视频文件、图片文件、音频文件、字幕、数字时钟、PPT 文件、NDI 媒体、采集设备、多网页、流媒体、播放合集。 9）支持将不同素材的声音输出到不同的音频口。 | 1 | 台 |  |
| LED屏箱体 | 压铸铝箱体 | 16.38 | ㎡ |  |
| 钢构 | 40*40*1.5mm镀锌管框架，四周5cm黑色边框 | 17.29 | ㎡ |  |
| 音响 | 1.二分频8英寸低频驱动单元和1.35英寸(Φ34mm)压缩驱动单元组成的全频音箱 2.系统类型：1X8寸二分频全频音箱 3.频率范围：70Hz-18KHz 4.灵敏度：93dB 5.输入阻抗：8Ω 6.额定功率：200W 7.最大声压级：116dB 8.低音单元：1X8寸50mm芯120磁 9.高音单元：1X1寸喉口34mm芯100磁 10.覆盖范围：H80°XV50° 11.输入接口：1×SpeakonNL4，1x接线端子（1+1-） | 2 | 只 |  |
| 功放 | 1.立体声模式每声道平均持续输出功率：8Ω(20Hz-20KHz@0.5%THD)：450W 2.立体声模式每声道平均持续输出功率：4Ω(20Hz-20KHz@0.5%THD)：600W 3.立体声模式每声道平均持续输出功率：桥接8Ω(20HZ-20KHZ/0.1%THD)：900W 4.信噪比S/N(20Hz-20KHz)8Ω：98DB 5.失真THD(@8Ω1KHz)：<0.5% 6.输入阻抗：20KΩ 7.频率响应：20HZ-20KHZ@1w 8.阻尼系数：>200@8Ω 9.冷却系统：2个持续风扇，气流从后至前 10.接线端子： 输入端: XLR；输出端：NL4插座和接线柱 11.控制：前面板：交流电电源开关，声道1/2单独增益控制，后面板：立体声/并接/桥接调制，灵敏度调节 12.保护：具有输出短路，过热，自动限幅，长期输出功率，直流/交流保护装置 | 1 | 台 |  |
| 调音台 | 1.8路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 (6.3与RAC切换） 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 4.内置48V幻象电源供电 5.立体声输出带7段图示均衡器， 6.16种DSP数字效果器 7.USB音频播放MP3 USB录音.也可连电脑播放音乐 8.内置蓝牙5.0接收播放 9.LCD显示屏清淅显示播放状态 10.十段三色电平灯显示信号状态 11.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 12.适用全球供电电压功率30瓦 使用灵活 具有无噪声.瞬间反应好.电耗低的特性 | 1 | 台 |  |
| 无线手持话筒(1拖2) | 1.手持式无线话筒，专业的设计风格，采用坚固耐用的金属管体，适合人体工程学，握感舒适 2.核心器件全部采用国产芯片 3.采用真分集式-天线分集+芯片分集接收电路设计，保障有效距离不断频，消除信号死角 4.话筒和接收机均采用高分辨率全彩LCD 显示屏：可显示频点，电池电量，发射信号强度，静音状态等信息 5.支持手持模式和腰包模式一键切换 6.支持话筒一键静音功能，短按话筒开关一键静音 7.支持发射功率调节功能，允许用户根据实际应用场景与距离需求，灵活调整发射器的发射功率 8.支持实时频谱显示系统，可图形界面实时显示频段范围内的频点信号强度，直观看到无线环境的情况 9.具有自动扫频功能，一键找出干净无干扰的频点使用 10.天线接口集成9V电压供应能力，无需额外电源即可直接连接并驱动有源高增益天线 11.支持智能静音模式：静音延迟时间可自定义调节（包含5秒至10秒区间） 12.接收机内置均衡调节功能，10段均衡可调，按需调节 13.支持反馈抑制功能，抑制话筒啸叫现象 14.接收机支持手动锁屏和自动锁屏功能，无操作后一段时间自动锁屏，防止误操作 15.多接口输出：1*6.35接口支持原声输出，1*卡侬公接口支持带均衡效果输出，2*卡侬公接口单声道原声输出 16.调制方式：pi/4 DQPSK数字无线技术 17.分集原理：通道+天线双分集接收，智能切换 18.频率范围：640-690MHz 19.频点数量：300 20.信噪比：≥102dBA 21.频率响应：20-20KHz 22.总谐波失真：≤0.5% 23.输出接口：1*6.35大三芯输出，1*卡侬公输出，2*卡侬公单声道输出 24.天线接口类型：BNC接口，带9V供电 25.天线接口数量：2 26.支持智能静音模式，静音延迟时间可自定义调节 27.接收距离：150m（空旷无干扰情况） 28.接收机电源输入：DC24V 1A 29.接收机尺寸：标准1U机架式设计 30.传感器类型：动圈式 31.话筒电池规格：2×1.5V AA 32.无线发射功率 ：高/中/低三档可切换 33.天线类型：集成螺旋式 34.手持话筒颜色：黑色 35.电池续航： 高功率约7小时、中功率约8小时、低功率约10小时 | 1 | 套 |  |
| 音频处理器 | 1、采用高品质的前置放大电路，DSP处理总线结构，可为用户提供卓越的声音品质 2、8路平衡输入，支持幻相电源，8路平衡输出 3、24位数模的转换，48KHz采样频率 4、输入通道功能：增益控制、极性转换、噪声门、11段均衡调节、延时器等 5、输出通道功能：增益控制、矩阵混音，11段均衡调节、高低通、压缩器、限幅器、延时器、极性转换等 6、支持232接口，可受控于中控，实现对处理器的控制 7、具备网络接口，实现多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备 8、支持外接控制面板，实现对处理器的实时控制，软件自定义控制内容 9、PC软件自动扫描发现处理器，通道参数可复制拷贝，配置参数可保存到电脑及可从电脑加载配置参数 10、支持回声消除功能：总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S,回声消除幅度：60dB | 1 | 台 |  |
| 反馈抑制器 | 1.配备11寸彩色LCD超大条形屏幕，能够详尽展示产品各项信息，显著提升整体使用体验与品质感。 2.采用DSP算法运算，内置自适应反馈抑制算法、自动降噪算法等对声音进行高速运算处理，最大程度上还原声音的保真度，实现全自动抑制啸叫功能，提升语音清晰度。 3.一键式操作控制反馈抑制开关功能，调试使用极其简单方便，显著提升麦克风的拾音距离。 4.内置高品质开关电源，稳压范围宽，高效率低能耗抗干扰，保证设备的稳定运行。 5.采用便捷直观的飞梭旋钮设计，替代传统复杂的按键操作模式，简化操作流程，更易于应对设备调试需求。 6.支持4路卡侬XLR和TRS复合接口输入，每路输入支持独立48V幻象供电开关，每路输入支持独立增益控制，独立信号电平显示。 7.支持2路卡侬XLR线路输入，支持增益控制及信号电平显示；支持1组RCA线路输入，支持独立增益控制及信号电平显示。 8.支持2路卡侬XLR输出，1组RCA线路输出。 9.内置16段均衡设置，每段均衡均可独立设置调节，支持一键复位设置、一键直通、实时保存。 10.支持中控控制，可支持音量调节、静音等操作进行控制。 11.支持接入PC软件对设备统一管理与控制，支持多设备同时接入和管理；支持对设备的全面控制：如音量调节、16段均衡设置等。 12.内置复位键，支持一键恢复出厂设置。 13.支持一键锁屏，防止误操作。 14.输入：8路（6路卡侬、2路RCA） 15.输出：4路（2路卡侬、2路RCA） 16.中控接口：RS232 17.频率响应：20Hz-20KHz 18.输入阻抗：话筒输入47KΩ、线路输入10KΩ 19.输出阻抗：卡侬输出220Ω、线路输出1KΩ 20.谐波失真：<0.1% 21.信噪比：>90dB 22.信号延时：<11ms 23.电源输入：100-240V 0.75A 50/60Hz | 1台 |  |  |
| 电源时序器 | 1.输入与输出电压 可选配电压：110V输入=110V输出，380V输入=220V输出 2.输出电源插座提供8+1个10A插座输出 3.插座材质 每个插座材质磷铜，均经过严格测试才安装, 符合国家标准 4.每一路开关间隔时间1秒 ，每一路带开关指示灯，可通过软件设置延时5分钟关闭 5.继电器16A继电器 6.电路板线路采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理 7.遥控功能可选配遥控器距离范围10米，（没遮挡物范围15米） 8.联机支持可无限级联 9.最大输入电流 50A 单路最大输出电流 10A/13A 10.工作电压 220V/50-60Hz 每一路功率 Max 3000W 11.机箱高度 1U 开关 船形开关 12.重量 4Kg 13.单路受控功能 通过电脑POWER测试软件可控 | 1 | 台 |  |
| 音频跳线 | 卡侬公母线 | 1 | 批 |  |
| 前厅摄像头 | 1.全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头 2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾人/车目标分类，报警精准减打扰 3.背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 4.柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 5.IP67 | 1 | 台 |  |
| 硬盘录像机 | 1.可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 2.接入支持H.265/H.264视频编码格式，支持动态码率调节等同等功能 3.12路1080P解码（开启解码增强模式，可提升至16路1080P解码） 4.800万像素高清网络视频的预览、存储与回放 5.HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出 6.自带4个SATA接口，最大支持满配10T硬盘 7.IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等 8.最大支持16路本地同步回放 9.针对人、车及事件类型，快速回放与智能检索功能 | 1 | 台 |  |
| 硬盘 | 监控级硬盘容量2TB，采用SATA接口，转速5400rpm，缓存256MB，硬盘尺寸3.5英寸 | 1 | 块 |  |
| 交换机 | 4个千兆PoE口+1个普通千兆上联口+1个千兆SFP上联口 | 1 | 个 |  |
| 监视器 | 1.面板技术: VA 2.背光类型: DLED 3.屏幕尺寸: 43英寸 4.屏幕比例: 16:9 5.可视面积: 43英寸16:9显示屏，可视面积符合行业常规标准 6.屏占比: ≥95% 7.可视角度: 水平：≧178°；垂直：≧178° 8.显示方式: 横向 9.像素间距: ≦0.2451mm×0.2451mm 10.每英寸像素数: ≧103.67 11.分辨率: ≧3840×2160 12.刷新率: ≧60Hz 13.色彩范围: 8bit+FRC 14.色域: ≧72% NTSC 15.亮度: ≧400cd/m²(typ.) 16.对比度: ≧4000:1 17.响应时间: ≦6.5ms 18.使用寿命: ≧30000小时 19.连续使用时间: 7 × 24 H 20.表面处理: Haze 25%，3H | 1 | 台 |  |
| 机柜 | 32u，1.6米高600*600*1600 | 1 | 台 |  |

注：以上技术条款要求，供应商必须完全满足，否则响应无效。